# 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表GB50209—2002

（Ⅶ）

津资 K-J9—M—07

单位（子单位）工程名称	炼油部动力车间空压站 1-5 套净化系统优化项目

分部(子分部)工程名称

施工单位分包单位

施工执行标准名称及编号

地基与基础

天津市万全设备安装有限公司

/

验收部位

项目经理分包项目经理

已审批方案

1#微热再生式干

高盛

/

施工质量验收规范的规定

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位验收记录

主	1	材料质量	设计要求控

项目

砼试块已取样留置,标养和同条件各一组,已送检，待 28 天后补报

2	混凝土强度等级

1	表面平整度

设计要求

10mm

C15

5	5	4	6	7	8	6	8	7	4

—	允

般	2	许

项	偏

3

目	差

4

标高

坡度 L= 厚度

±10mm 2/1000，

且≯30mm

＜1/10

-1	—3 +6	-4	+5	+6 —3 +5	+2	+4

0.03 0。050。060。080。070。040.050。04 0.070。02

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年 月 日

监理(建设）单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)：

年 月 日

SH/T 3903-A。4

水泥混凝土垫层报验申请表

Inspection Request

工程名称 Works Title：

炼油部动力车间空压站 1—5 套净化系统优化项目

编号 Item No:

致石建监理公司(监理单位)

To	（CS/CMC）

我单位已完成了炼油部动力车间空压站 1—5 套净化系统优化项目垫层施工工作，经自检合格， 现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

We have completed the

works, after the self inspection ， the works is on spec, now we submit

the inspection request for this works， please inspect and accept。

附 Attached：

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表	津资 K-J9—M-07

项目经理

Project Manager

承包单位(章)

Contractor （Chop)

日 期

Date

审查意见 Review comments：

项目监理机构

CS/CMC

总/专业监理工程师 Chief/discipline supervision engineer 日	期

Date

# 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

# （Ⅶ)

单位（子单位）工程名称

中石化股份天津分公司炼油部 2#常减压装置工艺防腐改造

分部（子分部）工程名称

地基与基础

验收部位

操作平台

施工单位

天津市万全设备安装有限公司

/

项目经理

分包单位

分包项目经理

高盛

/

施工执行标准名称及编号

已审批方案

施工质量验收规范的规定

施工单位检查评定记录

监理(建设）单位验收记录

混凝土强度合格,取样及留置符合要求

主控

项目

1

材料质量

设计要求

见 报 告	2012TT — 00551	和

2012TB-01154

2

混凝土强度等级

设计要求

C15

一

般项目

1

表面平整度

10mm

5

5	4

6

7	8

6

8	7

4

2

允

许偏差

标高

±10mm

—1 —3 +6

-4

+5	+6

-3

+5	+2

+4

3	坡度 L=

2/1000，

且≯30mm

津资 K-J9—M—07

4

厚度

＜1/10

0.03 0.05 0.060。080。070.040。05 0.04 0.07 0.02

专业工长（施工员）

施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：

年 月 日

监理(建设）单位验收结论

专业监理工程师：

(建设单位项目专业技术负责人）:

年 月 日

SH/T 3903-A。4

水泥混凝土垫层报验申请表

Inspection Request

工程名称 Works Title：

中石化股份天津分公司炼油部2#常减压装置工艺防腐改造

编号 Item No:

致石建监理公司（监理单位）

To	(CS/CMC）

我单位已完成了中石化股份天津分公司炼油部 2＃常减压装置工艺防腐改造操作平台垫层施工工作,经自检合格，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

We have completed the

works, after the self inspection, the works is on spec， now we submit the

inspection request for this works， please inspect and accept.

附 Attached：

1、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表	津资 K—J9—M—07

2、混凝土抗压强度试验报告

津资 K—S—08

承包单位(章）

Contractor （Chop）

审查意见 Review comments：

项目经理Project Manager 日 期

Date

项目监理机构

CS/CMC

总/专业监理工程师 Chief/discipline supervision engineer 日	期

Date