2022年标准员-通用基础复习试题及答案

一、单项选择题 1、施工起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检 验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自 升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其 他有关部门登记。（B ）A、15

B、30C、7

D、60 2、生产经营单位与从业人员订立协议,免除或减轻其对从业人员因生 产平安事故伤亡依法应承当的责任，该协议（）。（A ）A、无效

B、有效C、经备案后生效

D、是否生效待定3、建筑施工单位的平安生产责任制主要包括各级领导人员的平安职 责、（）以及施工现场管理人员及作-业人员的平安职责三个方面。

（C ）A、工程经理部的平安管理职责

B、企业监督管理部的平安监督职责C、企业各有关职能部门的平安生产职责

施工单位不负责返修

B、对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造 成的，施工单位都应负责返修C、对竣工验收不合格的建设工程，假设非施工单位原因造成的，施工单 位不负责返修

D、对竣工验收不合格的建设工程，假设是施工单位原因造成的，施工单 位负责有偿返修33、以下关于施工工程管理组织的形式的说法中，错误的选项是（）。（C ） A、工作队式工程组织适用于大型工程，工期要求紧，要求多工种、多 部门配合的工程

B、事业部式适用于大型经营型企业的工程承包C、部门控制式工程组织一般适用于专业性强的大中型工程

D、矩阵制工程组织适用于同时承当多个需要进行工程管理工程的企 业34、施工技术人员必须在施工（）编制施工技术交底文件。（A ）

A、前B、后

C、同时D、均可

35、按照《建筑法》规定,建筑业企业各资质等级标准和各类别等级 资质企业承当工程的具体范围，由（）会同国务院有关部门制定。

A、国务院国有资产管理部门

B、国务院建设主管部门C、该类企业工商注册地的建设行政主管部门

D、

省、自治区及直辖市建设主管部门

36、以下关于型钢的相关说法中，错误的选项是（）。（D ）

A、与工字钢相比,H型钢优化了截面的分布，具有翼缘宽，侧向刚度大, 抗弯能力强，翼缘两外表相互平行、连接构造方便，重量轻、节省钢材等优点

B、钢结构所用钢材主要是型钢和钢板C、不等边角钢的规格以“长边宽度义短边宽度X厚度”（mm）或“长 边宽度/短边宽度”（cm）表示

D、在房屋建筑中，冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构 件，但不可用作屋面楝条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、 楼板等次要构件和围护结构 37、以下关于混凝土的耐久性的相关表述中，正确的选项是（）。（B ）A、抗渗等级是以28d龄期的标准试件,用标准试验方法进行试验，以 每组八个试件，六个试件未出现渗水时,所能承受的最大静水压来确 定

B、主要包括抗渗性、抗冻性、耐久性、抗碳化、抗碱一骨料反响等 方面C、抗冻等级是28d龄期的混凝土标准试件，在浸水饱和状态下，进行 冻融循环试验，以抗压强度损失不超过20%,同时质量损失不超过10%

时，所能承受的最大冻融循环次数来确定D、当工程所处环境存在侵蚀介质时，对混凝土必须提出耐久性要求

38、危险性较大的分局部项工程专项施工方案应由（）审核签字。

（B ）A、工程经理

B、施工单位技术负责人C、企业技术负责人

D、总监理工程师 39、以下专业工程实行分包的，其专项方案不能由专业承包单位组织编制的是（）。（A ）

A、高支架模板工程B、起重机械安装拆卸工程

C、深基坑工程D、附着式升降脚手架工程 40、以下关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，正确的选项是（）。（B ）

A、灰缝厚度宜为15mmB、灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满,竖缝采用挤浆和加浆方法, 允许用水冲洗清理灌缝

C、在墙体底部,在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑,其高度宜不小 于 200mmD、与梁的接触处待加气砖砌完14d后采用灰砂砖斜砌顶紧

41、以下关于楼梯结构施工图基本规定的说法中，错误的选项是（）。（A ）

A、楼梯结构平面图应直接绘制出休息平台板的配筋

B、

楼梯结构施工图包括楼梯结构平面图、

楼梯结构剖面图和构件详

C、钢筋混凝土楼梯的可见轮廓线用细实线表示,不可见轮廓线用细虚 线表示D、当楼梯结构剖面图比例较大时,也可直接在楼梯结构剖面图上表示 梯段板的配筋

42、以下关于钢结构用钢材的相关说法中，正确的选项是（）。（C ）A、工字钢主要用于承受轴向力的杆件、承受横向弯曲的梁以及联系 杆件

B、Q235A代表屈服强度为235N/mnf , a级，沸腾钢C、低合金高强度结构钢均为镇静钢或特殊镇静钢

D、槽钢广泛应用于各种建筑结构和桥梁,主要用于承受横向弯曲的杆件,但不宜单独用作轴心受压构件或双向弯曲的构件

43、以下关于建筑业企业资质等级的相关说法，正确的选项是（）。（C ）A、情有可原时，建筑施工企业可以用其他建筑施工企业的名义承揽工

B、建筑施工企业可以口头允许其他单位短时借用本企业的资质证书

承揽工程

承揽工程

C、禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范D、承包建筑工程的单位实际到达的资质等级满足法律要求，即可承揽 相应工程 44、当样品总体很大时，可以采用整群抽样和分层抽样相结合,这种方

法又称为（）。（D ）

A、整群抽样B、分层抽样

C、系统抽样D、多阶段抽样 45、以下说法正确的选项是（）。（A ）

A、施工单位负责施工现场检测工作的组织管理和实施B、总包单位负责其合同范围内施工现场检测工作的实施

C、分包单位负责施工现场检测工作的整体组织管理和实施D、施工单位不可自行进行检测，只能委托检测机构进行检测 46、直接经济损失10万元以上的属于（）。

A、一般质量事故B、严重质量事故

C、重大质量事故D、特别重大事故

47、工程倒塌或报废属于（）。（C ）A、一般质量事故

B、严重质量事故C、重大质量事故

D、特别重大事故 48、目标控制的基本方法中,D表示（）。（B ）A、计划

B、实施C、检查

D、处置 49、为了承受门窗洞口上部墙体的重量和楼盖传来的荷载，在门窗洞 口上沿设置的梁称为（）。（B ）A、圈梁

B、过梁C、托梁

D、墙梁50、现场连接宜采用（）。（D ）

A、

A、

焊缝连接

B、钾钉连接C、栓焊并用连接

D、螺栓连接51、以下关于桩和桩基的构造的说法中错误的选项是（）。（D ）

A、

扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1. 5倍

B、

扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍

C、

在确定桩底进入持力层深度时用考虑特殊士的影响

D、

水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于c30

52、水泥砂浆中的砂应选用（）o （ C ）

A、特细砂B、细砂

C、中粗砂

D、粗砂53、适合于比拟小型的楼梯或对抗震设防要求较高的建筑中的是（）。

A、现浇钢筋混凝土楼梯

B、

B、

钢楼梯

C、

木楼梯

D、单跑楼梯 54、附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于（）m。（ B ）

A、0.5B、1

C、1.5D、2

55、住宅、办公楼等多层砌体结构民用房屋,层数为（）层时,应在底 层和檐口标高处各设置一道圈梁。（B ）A、2〜3

B、3〜4C、4〜5

D、5〜8 56、悬挑窗台常用砖砌或采用预制钢筋混凝土，挑出尺寸应不小于 ()mmo ( D )A、30

B、40

C、50D、60

57、明沟应做纵坡，坡度为（）。（C ）A、0.2%〜0.3%

B、0.3%〜0.5%C、0.5%〜1%

D、1% 〜1.5%58、散水宽度一般为（）mm。（ D ）

- 200〜300300〜500

- 500〜600D、600-1000

59、砌体墙防潮层主要的构造做法不包括（）。（B ）A、卷材防潮层

B、石膏防潮层C、砂浆防潮层

D、细石混凝土防潮层60、当建筑的上部荷载较大时,需要将其传至深层较为坚硬的地基中

去,会使用（）。（B ）A、箱形基础

B、桩基础

C、十字交叉基础D、筏形基础

61、以下选项中，不属于施工工程管理组织的主要形式的是（）。（B ）A、工作队式

B、线性结构式C、矩阵制式

D、事业部制式62、以下关于涂料防水中防水层施工的说法中，正确的选项是（）。（B ）

A、湿铺法是在铺第兰遍涂料涂刷时，边倒料、边涂刷、边铺贴的操作 方法B、对于流动性差的涂料，为便于抹压，加快施工进度，可以采用分条间 隔施工的方法，条带宽800〜1000mm

C、胎体增强材料混合使用时，一般下层采用玻璃纤维布，上层采用聚 酯纤维布D、所有收头均应用密封材料压边，压扁宽度不得小于201nm

63、以下各项中，关于混凝土拌合料运输过程中一般要求错误的说法是（）。（D ）

A、保持其均匀性，不离析、不漏浆B、保证混凝土能连续浇筑

C、运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度D、应在混凝土终凝前浇人模板并捣实完毕 64、以下各项中，关于常见模板的种类、特性的基本规定错误的说法

是（）。（c ）

A、常见模板的种类有组合式模板、工具式模板两大类B、爬升模板适用于现浇钢筋混凝土竖向（或倾斜）结构

C、

D、

飞模适用于小开问、小柱网、小进深的钢筋混凝土楼盖施工 组合式模板可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模 板，整体吊装就位,也可采用散支散拆方法 65、以下关于钢筋混凝土扩展基础混凝土浇筑的基本规定，错误的选项是 ()。(B )A、混凝土宜分段分层浇筑，每层厚度不超过500mm

B、混凝土自高处倾落时，如高度超过3m,应设料斗、漏斗、串筒、斜 槽、溜管，以防止混凝土产生分层离析C、各层各段问应相互衔接,每段长2〜3m,使逐段逐层呈阶梯形推进

D、混凝土应连续浇筑，以保证结构良好的整体性66、（）适用于地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性 土地基的加固。（A ）

A、换土垫层法B、夯实地基法

C、挤密桩施工法D、深层密实法 67、以下关于设备施工图的说法中，错误的选项是（）。（B ）

A、建筑给水排水施工图应包含设计说明及主要材料设备表、给水排水平面图、给水排水系统图、给水排水系统原理图、详图

D、企业各级施工管理及作业部门的平安职责4、以下关于工程承包活动相关连带责任的表述中，不正确的选项是（）。

（C ）A、总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任

B、总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承当的责任超过其应承 担份额的，有权向另一方追偿C、建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安 全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位 承当损害赔偿责任

D、总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定 或者各自过错的大小确定5、施工技术人员必须在施工（）编制施工技术交底文件。（A ）

A、前B、后

C、同时D、均可

6、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（）。

（B ）A、快速路

B、次干路C、支路

D、主干路

B、电气施工图应包括设计说明、主要材料设备表、电气系统图、电

气平面图、

电气立面不意图、详图

C、给水排水平面图中应突出管线和设备，即用粗线表示管线，其余为 细线D、室内给水排水系统轴测图一般按正面斜等测的方式绘制

68、沥青混合料中所用粗集料是指粒径大于（）mm的碎石、破碎砾石和矿渣等。（B ）

A、2.0B、2. 36

C、2. 45D、2. 60 69、以下关于砌块的分类、主要技术要求及应用的相关说法中，错误 的是（）。（B ）

A、目前国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、普通 混凝土小型空心砌块、石膏砌块等B、按尺寸偏差与外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性，蒸压加气混 凝土砌块的质量等级分为优等品、一等品、合格品三个等级

C、混凝土小型空心砌块适用于多层建筑和高层建筑的隔离墙、填充 墙及工业建筑物的围护墙体和绝热墙体D、混凝土小型空心砌块主规格尺寸为390mmX190mmX 190mm、 390mmX240mmX 190mm,最小外壁厚不应小于30mm,最小肋厚不应小于 25mm

70、根据有关法律法规有关工程返修的规定，以下说法正确的选项是（）。

（B ）A、对施工过程中出现质量问题的建设工程,假设非施工单位原因造成的, 施工单位不负责返修

B、对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造 成的，施工单位都应负责返修C、对竣工验收不合格的建设工程，假设非施工单位原因造成的，施工单 位不负责返修

D、对竣工验收不合格的建设工程，假设是施工单位原因造成的，施工单 位负责有偿返修71、改善混凝土拌合物合易性外加剂的是（）。（C ）

A、缓凝剂B、早强剂

C、引气剂D、速凝剂 72、轻混凝土是指干表观密度小于（）kg/m3的混凝土,包括轻骨料混 凝土、多孔混凝土和大孔混凝土。

- 15001800

- 20002200 73、天然砂的坚固性用硫酸钠溶液法检验,砂样经（）次循环后期其质

量损失应符合国家标准的规定。（C ）

A、1B、3

C、5D、6

74、以下关于普通混凝土的分类方法中错误的选项是（）。（C ）

A、

A、

途分为结构混凝土、

抗渗混凝土、

抗冻混凝土、

大体积混凝土、

水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、装饰混凝土等

B、按强度等级分为普通强度混凝土、高强混凝土、超高强混凝土C、按强度等级分为低强度混凝土、普通强度混凝土、高强混凝土、

超高强混凝土D、按施工工艺分为喷射混凝土、泵送混凝土、碾压混凝土、压力灌

浆混凝土、离心混凝土、真空脱水混凝土 75、造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重 伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故属于（）o

（C ）A、重伤事故

B、较大事故C、重大事故

D、死亡事故 76、以下关于市政公用工程规定的施工总承包二级企业可以承包工程 范围的说法中，错误的选项是（）。（D ）
A、城市道路工程

B、供气规模15万m3 /d燃气工程C、各类城市生活垃圾处理工程

D、供热面积1801nz及以下的热力工程77、以下各选项中，不属于《建筑法》规定约束的是（），（B ）

A、建筑工程发包与承包B、建筑工程涉及的土地征用

C、建筑平安生产管理D、建筑工程质量管理 二、多项选择题

1、以下关于地方的立法权相关问题,说法正确的选项是（）。（CDE ）A、我国的地方人民政府分为省、地、市、县、乡五级

B、

B、

直辖市、自治区属于地方人民政府地级这一层次

C、

省、自治区、直辖市以及省会城市、自治区首府有立法权D、县、乡级没有立法权

E、地级市中国务院批准的规模较大的市有立法权2、以下属于按照使用性质分类的照明方式有：（）。（BCD ）

A、一般照明B、正常照明

C、应急照明D、警卫照明

E、明视照明

3、混凝土梁按其施工方法可分为（）。（ABE ）A、现浇梁

B、预制梁C、钢筋混凝土梁

D、预应力混凝土梁E、预制现浇叠合梁

4、以下关于建筑工程竣工验收的相关说法中，正确的选项是（）。（ACD ） A、交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准B、建设单位同意后,可在验收前交付使用

C、竣工验收是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节 D、交付竣工验收的建筑工程，需有完整的工程技术经济资料和经签署 的工程保修书E、建筑工程竣工验收，应由施工单位组织，并会同建设单位、监理单 位、设计单位实施

5、建设活动中的行政管理关系，是国家及其建设行政主管部门同（） 及建设监理等中介服务单位之间的管理与被管理关系。（ACDE ）A、建设单位

B、劳务分包单位C、施工单位

D、建筑材料和设备的生产供应单位E、设计单位

6、条板隔墙按使用部位的不同可分为（）。（ABE ）

A、分户隔墙B、分室隔墙

C、防火隔墙D、隔声隔墙

E、外走廊隔墙7、根据墙的位置不同可以分为（）。（ABCD ）

A、内墙B、外墙

C、横墙D、纵墙

E、隔墙8、基础构造形式确实定由（）情况而定。（ACD ）

A、上部结构形式B、建筑物使用功能

C、荷载大小D、地基土质情况

E、经济和社会效益9、基础按照构造方式可以分为（）。（BCE ）

A、无筋扩展基础B、独立基础

C、条形基础D、扩展基础

E、筏形基础 10、建筑物一般由（）组成。（BCDE ）A、地基

B、基础C、墙

D、

D、

楼板楼梯

E、屋顶 11、桥梁结构一般由（）组成。（ABD ）A、上部结构

B、支座C、天桥

D、下部结构E、基础和附属结构 12、以下关于建筑详图基本规定的说法中，正确的选项是（）。（BDE ）

A、内外墙节点一般用平面图、立面图和剖面图表示B、楼梯平面图必须分层绘制，一般有底层平面图，标准层平面图和顶 层平面图

C、楼梯详图一般包括楼梯平面图、楼梯立面图、楼梯剖面图和节点 详图D、楼梯间剖面图只需绘制出与楼梯相关的局部,相邻局部可用折断线

E、楼梯节点详图一般采用较大的比例绘制，如1:1、1：2、1；5、1:10、

1:20 等

13、水泥强度是表征水泥力学性能的重要指标，它与水泥的()等密切 相关。(ABCDE )A、矿物组成

B、水泥细度C、水灰比大小

D、水化龄期E、环境温度

14、以下关于专业承包企业可以承揽的业务范围的说法中，正确的选项是 ()o ( ABDE )A、建筑幕墙工程一级企业可承当各类型建筑幕墙工程的施工

B、建筑装修装饰工程一级企业可承当各类建筑室内、室外装修装饰 工程的施工C、地基基础工程三级企业可承当开挖深度不超过15m的基坑同护工 程的施工

D、建筑智能化工程二级企业可承当工程造价800万元的建筑智能化 工程的施工E、钢结构工程一级企业可承当钢结构高度60m以下工程的施工

15、某建筑公司发生以下事件:职工李某因工负伤而丧失劳动能力； 职工王某因盗窃白行车一辆而被公安机关给予行政处分；职工徐某因 与他人同居而怀孕;职工陈某被派往境外逾期未归;职工张某因工程 重大平安事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有
()o ( DE )

A、李某B、王某

C、徐某D、陈某

E、

E、

张某

16、以下关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。(ABE )A、联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程

B、

联合体各方对承包合同的履行负连带责任

C、如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索偿

D、联合体承包工程不利于规避承包风险E、联合体的成员单位都附有清偿全包债务的义务 17、以下专业承包企业资质等级分为一、二、三级的是()。(ACE )

A、地基与基础工程B、预拌商品混凝土

C、金属门窗工程D、城市轨道交通工程

E、城市及道路照明工程18、关于混凝土浇筑的说法中正确的选项是()。(ABE )

A、混凝土的浇筑工作应连续进行B、混凝土应分层浇筑，分层捣实，但两层混凝土浇捣时间间隔不超过

规范规定

C、在竖向结构中如浇筑高度超过2m时，应采用溜槽或串筒下料D、浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填筑一层20〜50mm厚、与混 凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆,然后再浇筑混凝土

E、浇筑过程应经常观察模板及其支架、钢筋、埋设件和预留孔洞的 情况，当发现有变形或位移时，应立即快速处理 19、以下关于模板安装与撤除的基本规定中正确的选项是（）。（ACE ）A、同一条拼缝上的U形卡,不宜向同一方向卡紧

B、钢楞宜采用整根杆件，接头宜错开设置，搭接长度不应小于300mmC、模板支设时，采用预组拼方法，可以加快施工速度，提高工效和模板 的安装质量，但必须具备相适应的吊装设备和有较大的拼装场地

时,应先撤除侧面模板,

D、模板撤除时，当混凝土强度大于1. 2N / mm2 再撤除承重模板E、模板撤除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行，遵循先支后 拆,先非承重部位，后承重部位以及自上而下的原那么

20、以下专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编 制的有（）。（BCE ）A、高支架模板工程

B、起重机械安装拆卸工程C、深基坑工程

D、大型脚手架工程E、附着式升降脚手架工程

21、施工组织设计编制的基本原那么包括：（）。（ACDE ）

7、以下关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的选项是（）。（B ）

A、膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂B、常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外 加剂、硫酸盐类

C、泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂D、速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

8、某工程分期开工建设，开发商二期工程3号、4号楼仍然复制使用 一期工程施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集 现已废止，按照《质量管理条例》的规定，施工单位正确的做法是（）。

（C ）A、继续按图施工，因为按图施工是施工单位的本分

B、按现行图集套改后继续施工C、及时向有关单位提出修改意见

D、由施工单位技术人员修改图纸9、以下关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的选项是（）。

（C ）A、联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B、如果成员单位是经业主认可的，其他成员单位对其过失不负连带责 任C、工程联合承包单位之间的连带责任是法定连带责任

D、负有连带义务的每个债务人，都负有清偿局部债务的义务

A、符合施工合同有关工程进度等方面的要求B、应从施工全局出发

C、结合工程特点推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备D、推广绿色施工技术，实现节能、节地、节水、节材和环境保护

E、优化施工方案，到达合理的经济技术指标 22、以下属于施工过程质量检测的是：()。(CD )A、进场材料复验

B、设备性能检测C、施工工艺参数确定

D、混凝土性能E、桩基工程载荷检测 23、以下各项中不属于施工资源管理的任务的是()。(AD )

A、规划及报批施工用地B、确定资源类型及数量

C、确定资源的分配计划D、建立施工现场管理组织

E、施工资源进度计划的执行和动态调整24、判断为严重质量事故需具备的条件有：()。(ABC )

A、

直接经济损失在5万元以上,不满10万元

B、严重影响使用功能或工程结构平安

C、事故性质恶劣造成2人以下重伤的D、由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上

E、直接经济损失5

E、直接经济损失5

（10元以上，不满5万元的

25、当因施工而引起的质量问题已出现时，（）。（de ）

A、及时制止B、要求施工单位立即更换不合格材料、设备、不称职人员

C、立即改变不正确的施工方法和操作工艺D、报告工程监理机构

E、施工单位对质量问题进行补救处理 26、以下各项中，不属于施工工程管理的内容的是（）。（BD ）A、建立施工工程管理组织

B、编制《施工工程管理目标责任书》C、施工工程的生产要素管理

D、施工工程的施工情况的评估E、施工工程的信息管理

27、以下各项中，属于钢筋加工的是（）。（ABCE ）

A、

A、

钢筋除锈

B、

钢筋调直

C、

钢筋切断

D、

钢筋冷拉

E、

钢筋弯曲成型

28、以下关于土方回填压实的基本规定的各项中，正确的选项是（）。

（CDE ）A、碎石类土、砂土和爆破石渣（粒径不大于每层铺土后2/3）可作

各层填料

B、人工填土每层虚铺厚度，用人工木夯夯实时不大于25cm,用打夯机械夯实时不大于30cm

C、铺土应分层进行,每次铺土厚度不大于30〜50cm （视所用压实机 械的要求而定）D、当填方基底为耕植土或松土时，应将基底充分夯实和碾压密实

E、机械填土时填土程序一般尽量采取横向或纵向分层卸土，以利行驶 时初步压实29、以下属于自控主体的是（）。（CD ）

A、政府B、监理单位

C、勘察设计单位D、施工单位

E、建设单位30、可用性中建筑物理功能包括：（）。（ABDE ）

A、采光B、通风

C、采热D、隔声

E、隔热31、以下属于危险性较大的分局部项工程的有（）。（ABCE ）

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程C、模板工程

D、楼地面工程E、脚手架工程

32、以下关于总承包单位和分包单位的平安责任的说法中，正确的选项是()o ( ABE )

A、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工B、总承包单位对施工现场的平安生产负总责

C、经业主认可,分包单位可以不服从总承包单位的平安生产管理D、分包单位不服从管理导致生产平安事故的，由总包单位承当主要责 任

E、总承包单位和分包单位对分包工程的平安生产承当连带责任33、我国建设法规体系由以下哪些层次组成？ ( ABCDE )

A、建设行政法规B、地方性建设法规

C、建设部门规章D、建设法律

E、地方建设规章34、空调系统按所用介质分类可分为()。(ABCE )

A、全水空调系统B、空气一水空调系统

C、直接蒸发空调系统

D、回风式系统E、全空气系统

35、空调系统按空气处理设备设置隋况分为()。(ABC )A、集中式空气调节系统

B、半集中式空气调节系统C、全分散空气调节系统

D、局部分散空气调节系统E、全空气系统

36、按压力，给水铸铁管可分为()。(ABC )A、低压

B、中压C、高压

D、超低压E、超高压

37、以下属于生产经营单位的平安生产管理人员职责的是()。

(ACE )A、对检查中发现的平安问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报 告本单位有关负责人

B、及时、如实报告生产平安事故C、检查及处理情况应当记录在案

D、催促、检查本单位的平安生产工作，及时消除生产平安事故隐患E、根据本单位的生产经营特点，对平安生产状况进行经常性检查

38、条板隔墙按使用部位的不同可分为()。(ABE )

A、分户隔墙B、分室隔墙

C、防火隔墙D、隔声隔墙

E、外走廊隔墙39、条板隔墙按使用功能要求可分为()。(ACD )

A、普通隔墙B、分户隔墙

C、防火隔墙D、分室隔墙块材隔墙。

E、隔声隔墙40、砌体墙防潮层主要的构造做法包括()。(ACE )

A、卷材防潮层B、石膏防潮层

C、砂浆防潮层D、垂直防潮层

E、细石混凝土防潮层 41、砌体墙的细部构造主要包括()。(ACDE )A、防潮层

B、保温层C、勒脚

D、散水

E、明沟42、建筑物一般由（）组成。（BCDE ）

A、地基B、基础

C、

D、

D、

楼板楼梯

E、

屋顶

43、桥面系其他附属机构包括（）。

(ABDE )

A、人行道

B、平安带C、排水系统

D、栏杆E、灯柱

44、桥梁结构一般由（）组成。（ABD ）A、上部结构

B、支座C、天桥

D、下部结构E、基础和附属结构

45、以下措施中，属于生产经营单位平安生产保障措施中经济保障措 施的是（）。（ABCE ）

A、保证劳动防护用品、平安生产培训所需要的资金B、保证平安设施所需要的资金

C、保证平安生产所必需的资金D、保证员工食宿设备所需要的资金

E、保证工伤社会保险所需要的资金46、沥青混合料的技术性质包括（）。（ABCDE ）

A、沥青混合料的强度B、沥青混合料的温度稳定性

C、沥青混合料的耐久性D、沥青混合料的抗疲劳性

E、沥青混合料的抗滑性47、从事（）的新建、扩建、改建等活动的企业称为建筑业企业。

（ABCD ）A、土木工程

B、建筑工程C、线路管道设备安装工程

D、装修工程E、爆破工程

48、以下关于涂料防水中找平层施工的说法中，正确的选项是（）。（ABD ）A、采用沥青砂浆找平层时，滚筒应保持清洁，外表可涂刷柴油

B、采用水泥砂浆找平层时，铺设找平层12h后,需洒水养护或喷冷底 子油养护

C、采用细石混凝土找平层时，浇筑时混凝土的坍落度应控制在20mm, 浇捣密实D、沥青砂浆找平层一般不宜在气温以下施工

E、采用细石混凝土找平层时,浇筑完板缝混凝土后，应立即覆盖并浇水养护3d,待混凝土强度等级到达C15时,方可继续施工 49、以下尺寸标注形式的基本规定中，正确的选项是()。(ACD )

A、半圆或小于半圆的圆瓠应标注半径，圆及大于半圆的圆弧应标注直B、在圆内标注的直径尺寸线可不通过圆心,只需两端画箭头指至圆弧, 较小圆的直径尺寸,可标注在圆外

C、标注坡度时，在坡度数字下应加注坡度符号，坡度符号为单面箭头, 一般指向下坡方向D、我国把青岛市外的黄海海平面作为零点所测定的高度尺寸成为绝 对标高

E、在施工图中一般注写到小数点后两位即可50、以下关于非烧结砖的分类、主要技术要求及应用的相关说法中, 错误的选项是()。(BE )

A、蒸压灰砂砖根据产品尺寸偏差和外观分为优等品、一等品、合格 品三个等级B、蒸压灰砂砖可用干工业与民用建筑的基础和墙体，但在易受冻融和 干湿交替的部位必须使用优等品或一等品砖

C、炉渣砖的外形尺寸同普通黏土砖为240mmX115mmX53mm

D、混凝土普通砖的规格与黏土空心砖相同，用于工业与民用建筑基础 和承重墙体E、混凝土普通砖可用于一般工业与民用建筑的墙体和基础，但用于基 础或易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用MU15及以上强度 等级的砖

51、关于混凝土浇筑的说法中正确的选项是（）。（ABE ）A、混凝土的浇筑工作应连续进行

B、混凝土应分层浇筑，分层捣实，但两层混凝土浇捣时间间隔不超过 规范规定C、在竖向结构中如浇筑高度超过2m时，应采用溜槽或串筒下料

D、浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填筑一层20〜50mm厚、与混 凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆,然后再浇筑混凝土E、浇筑过程应经常观察模板及其支架、钢筋、埋设件和预留孔洞的 情况，当发现有变形或位移时，应立即快速处理

52、以下专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编 制的有（）。（BCE ）A、高支架模板工程

B、起重机械安装拆卸工程C、深基坑工程

D、大型脚手架工程E、附着式升降脚手架工程 53、以下说法正确的选项是（）。（ABCE ）

10、以下关于建筑业企业资质等级的相关说法，正确的选项是（）。（C ）

A、情有可原时，建筑施工企业可以用其他建筑施工企业的名义承揽工 程B、建筑施工企业可以口头允许其他单位短时借用本企业的资质证书

C、禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D、承包建筑工程的单位实际到达的资质等级满足法律要求，即可承揽 相应工程

11、以下关于卷材防水施工的说法中，错误的选项是（）。（D ）A、铺设防水卷材前应涂刷基层处理剂，基层处理剂应采用与卷材性能 配套（相容）的材料，或采用同类涂料的底子油

B、铺贴高分子防水卷材时,切忌拉伸过紧，以免使卷材长期处在受拉 应力状态，易加速卷材老化C、施工工艺流程为：找平层施工一防水层施工一保护层施工一质量检 查

D、卷材搭接接缝口应采用宽度不小于20mm的密封材料封严，以确保 防水层的整体防水性能12、施工方案应由（）审批。（D ）

A、总承包单位技术负责人B、工程经理

C、施工单位技术负责人D、工程部技术负责人

13、以下选项中，不属于施工组织总设计按编制对象划分的是（）。

A、施工单位负责施工现场检测工作的组织管理和实施B、总包单位负责施工现场检测工作的整体组织管理和实施

C、分包单位负责其合同范围内施工现场检测工作的实施D、施工单位不可自行进行检测，只能委托检测机构进行检测

E、工程施工前，施工单位应编制检测计划，经监理单位审批后组织实施 54、以下各项中不属于施工资源管理的任务的是()。(AD )

A、规划及报批施工用地B、确定资源类型及数量

C、确定资源的分配计划D、建立施工现场管理组织

E、施工资源进度计划的执行和动态调整55、判断为重大质量事故的条件有：()。(BDE )

A、

直接经济损失在5万元以上,不满10万元

B、

直接经济损失10万元以上

C、事故性质恶劣造成2人以下重伤的

D、由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上E、工程倒塌或报废 56、判断为严重质量事故需具备的条件有：()。(ABC )

A、直接经济损失在5万元以上，不满10万元B、严重影响使用功能或工程结构平安

C、事故性质恶劣造成2人以下重伤的

D、由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上

E、直接经济损失5

(10元以上，不满5万元的

57、以下各部门中，不属于工程经理部可设置的是()。(CE )A、经营核算部门

B、物资设备供应部门C、设备检查检测部门

D、测试计量部门E、企业工程管理部门 58、当因施工而引起的质量问题已出现时，()o ( DE )

A、及时制止B、要求施工单位立即更换不合格材料、设备、不称职人员

C、立即改变不正确的施工方法和操作工艺D、报告工程监理机构

E、施工单位对质量问题进行补救处理59、以下工作中，属于施工阶段的有()。(BE )

A、组建工程经理部B、严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单

位的关系C、工程经理组织编制《施工工程管理实施规划》

D、工程经理部编写开工报告E、管理施工现场，实现文明施工

60、以下关于防水混凝土施工工艺的说法中，错误的选项是()。(ACE )
A、水泥选用强度等级不低于32. 5级

B、在保证能振捣密实的前提下水灰比尽可能小，一般不大于0. 6,坍 落度不大于50mmC、为了有效起到保护钢筋和阻止钢筋的引水作用，迎水面防水混凝土 的钢筋保护层厚度不得小于35mm

D、在浇筑过程中，应严格分层连续浇筑，每层厚度不宜超过300〜 400mm，机械振捣密实E、墙体一般允许留水平施工缝和垂直施工缝

61、混凝土引气剂适用于（）的施工。（CDE ）

A、

蒸养混凝土

B、

大体积混凝土

C、

抗冻混凝土

D、

防水混凝土

E、

泌水严重的混凝土

62、以下各项，属于减水剂的是（）。（ABD ）

A、

A、

高效减水剂

B、

早强减水剂

C、

复合减水剂

D、

缓凝减水剂

E、

泵送减水剂

63、以下情况中，劳动合同终止的有（）。（ABE ）A、劳动者开始依法享受基本养老待遇

B、劳动者死亡

C、用人单位名称发生变更D、用人单位投资人变更

E、用人单位被依法宣告破产64、在以下情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（）。（BCD ）

A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期

C、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的D、因工负伤被确认丧失或者局部丧失劳动能力

E、劳动者不能胜任工作，经过培训I,仍不能胜任工作65、排水制度分为合流制和分流制，合流制包括（）。（ABD ）

B、节流式合流制C、局部合流制

D、完全合流制E、联合合流制

66、生产经营单位平安生产保障措施由（）组成。（ABCE ）A、经济保障措施

B、技术保障措施C、组织保障措施

D、法律保障措施

E、管理保障措施三、判断题

1. IS09000质量管理标准的基本思想主要有:控制的思想和预防的思想。（V ） 2、电力电缆主要分为低压电缆和高压电缆。（X ） 3、排水管道提供的生活污水和工业废水被送至污水处理厂，而雨水一 般不处理也不利用，就近排放。（V ） 4、室内给水管网中的立管是将引入管送来的水输送到各个楼层的竖 直管段。

5、劳动平安卫生又称劳动保护，是指直接保护劳动者在劳动中的平安 和健康的法律保护。（V ）6、圈梁可以加强房屋的整体刚度和墙体的稳定性。（V ）

7、钢筋混凝土单向板的跨厚比不大于30。（ V ）8、混凝土结构的极限状态设计包括承载能力极限状态和正常使用极 限状态。（V ）

9、浅基础是埋置深度小于51n或小于基础宽度4倍的基础。（V ）10、60mm厚条板不得单独做隔墙使用。（V ）

11、为杜绝地下潮气对墙身的影响,砌体墙应该在勒脚处设置防潮层。

（V ）12、箱形基础适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的建

筑物。（V ） 13、在建筑工程上，把建筑物与土直接接触的局部称为地基。（X ）

14、建筑构造是指建筑物各组成局部的构造原理。（X ） 15、皮数杆一般立于房屋的四大角、内外墙交接处、楼梯问以及洞口 多的洞口。一般可每隔5〜10m立一根。（X ） 16、砌筑砂浆常用的细骨料为普通砂。除毛石砌体宜选用粗砂外，其 他一般宜选用中砂。砂的含泥量不应超过5%。（ V ） 17、砂浆的保水性用保水率（%）表示。（V ）18、凡以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成的以7d抗压强度表示

强度等级的水硬性胶凝材料称为快硬硅酸盐水泥，简称快硬水泥。

19、某种特性比拟突出的水泥称为专用水泥。（X ）20、施工单位的工程负责人对建设工程工程的平安全面负责。鉴于项 目负责人对平安生产的重要作用，该条同时规定施工单位的工程负责 人应当取得相应职业资格的人员担任。（V ）

21、施工图识读方法包括总揽全局、循序渐进、相互对照、重点 细读四个局部。（V ）22、结构详图中的配筋图主要表达构件内部的钢筋位置、形状、规格 和数量。一般用平面图和立面图表示。（X ）

23、装饰砂浆常用的工艺做法包括水刷石、水磨石、斩假石、拉毛等。

（V ）24、施工方案中不包括施工进度计划。（X ）

25、分项工程是分部工程的组成局部，由一个或假设干个检验批组成。

26、危险性较大的分局部项工程专项施工方案应由施工单位工程经理 审核签字。（X ）

27、施工组织总设计是以单位工程或不复杂的单项工程为主要对象编 制的施工组织设计。（X ）28、影响工程质量的因素归纳起来为：人、材料、机械、方法和环境。

（V ） 29、桥台只承受上部结构传来的荷载。（X ） 30、通风系统一般不循环使用回风。（V ）31、某施工工程为8000m2的公共建筑工程施工，按照要求，须实行 施工工程管理。（X ）

32、柱钢筋绑扎的施工工艺流程为：调整插筋位置，套入箍筋一立柱子 四个角的主筋一立柱内其余主筋一绑扎钢筋接头一将主骨架钢筋绑 扎成形。（X ）33、室内给水管网中的支管是将立管送来的水输送到各个配水装置或 用水装置的管段。（V ） 34、为了承受门窗洞口上部墙体的重量和楼盖传来的荷载，在门窗洞 口上沿设置的梁称为圈梁。（X ）

35、当厂房跨度、高度、吊车荷载较小时采用承重墙承重。（V ）36、伸缩缝、沉降缝和抗震缝均属于变形缝。（V ）

37、卷材防水屋面檐口 800mm范围内的卷材应满粘。（V ）38、电梯井道是电梯轿厢运行的通道，只能供单台电梯使用。（X ） 39、当荷载较大时，为减小楼板厚度，常采用无柱帽的形式。（X ）

40、宽度超过300mm的洞口上部应设置过梁。（V ）

41、为杜绝地下潮气对墙身的影响,砌体墙应该在勒脚处设置防潮层。

（V ）42、钢筋混凝土基础属于扩展基础，可在上部结构荷载较大的情况下 使用。（V ）

43、建筑构造是指建筑物各组成局部的构造原理。（X ）44、毛石砌体的施工工艺流程是:施工准备一试排摞底一砌筑毛石（同 时搅拌砂浆）一勾缝一检验评定。（V ）

45、结构设计说明是带全局性的文字说明，它包括设计依据，工程概况, 自然条件，选用材料的类型、规格、强度等级，构造要求，施工注意事 项，选用标准图集等。（V ）46、石油沥青的黏滞性一般采用针人度来表示。针人度是在温度为

252时，以负重100g的标准针，经5s沉入沥青试样中的深度，每深1 /10mm,定为1度。针人度数值越小，说明黏度越大。（V ）47、砂浆的保水性用保水率（％）表示。（V ）

48、高性能混凝土是指具有高耐久性和良好的工作性，早期强度高而 后期强度不倒缩，体积稳定性好的混凝土。（ V ）49、混凝土配合比是指混凝土中各组成材料数量之间的比例关系。可 采用质量比或体积比，我国目前采用质量比。（V ）

50、地方性建设法规是指在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提 下，由省、自治区、直辖市人民代表大会及其常委会结合本地区实际
情况制定颁行的或经其批准颁行的由下级人大或其常委会制定的，只 能在本行政区域有效的建设方面的法规。（

51、结构详图中的配筋图主要表达构件内部的钢筋位置、形状、规格和数量。一般用平面图和立面图表示。（X ） 52、施工组织设计应申报工程总监理工程师签字确认后方可实施。

53、施工单位负责施工现场检测工作的组织管理和实施。（V ）54、单位工程是分部工程的组成局部。（X ）

55、施工中的薄弱环节不能作为质量控制点。（X ）56、IS09000标准在结合施工行业管理特点的基础上又提出进一步要

求。（X ）

57、IS09000质量管理标准的基本思想主要有:控制的思想和预防的 思想。（V ）

（C ）A、施工组织总设计

B、单位工程施工组织设计C、单项工程施工组织设计

D、施工方案14、以下哪项不是当施工引起的质量问题在萌芽状态的措施（）。

（D ）A、及时制止

B、要求施工单位立即更换不合格材料、设备、不称职人员C、立即改变不正确的施工方法和操作工艺

D、报告工程监理机构15、以下不属于施工现场质量检查方法的是（）。（D ）

A、目测法B、实测法

C、试验法D、物理法

16、（）是工程实体最终形成的阶段。（D ）A、工程预算阶段

B、工程决策阶段C、工程勘察设计阶段

D、工程施工阶段 17、（）是实现建设工程工程目标的有力保障。（C ）

A、施工单位的质量保证B、工程决策阶段的质量控制

C、工程勘察设计质量管理D、工程施工阶段的质量控制

18、目标控制的基本方法中,A表示（）。（D ）A、计划

B、实施C、检查

D、处置 19、构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于（）倍钢筋直径。（B ）A、0.5

B、1C、1.5

D、220、设计使用年限不少于50年时,非腐蚀环境中预制桩的混凝土强度 等级不应低于（）o （ C ）

A、C20B、C25

C、C30D、C35

21、以下关于桩和桩基的构造的说法中错误的选项是（）。（D ）A、扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍

B、扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍

C、在确定桩底进入持力层深度时用考虑特殊士的影响D、水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于c30

22、水泥砂浆中的砂应选用（）。（C ）A、特细砂

B、细砂C、中粗砂

D、粗砂 23、双层条板隔墙选用条板的厚度不应小于（）mm。（ A ）A、60

B、90C、120

D、150 24、当墙厚不小于240mm时，圈梁的宽度不宜小于墙厚的（）。（B ）A、1/3

B、2/3C、1/2

D、1/4 25、砖砌体结构房屋，檐口标高为（）m时，应在檐口标高处设置圈梁 一道。（D ）A、2〜3

B、3〜4

C、4〜5D、5 〜8

26、当过梁跨度不大于L2m时,可采用（）。（D ）A、钢筋砖过梁

B、混凝土过梁C、钢筋混凝土过梁

D、砖砌平拱过梁27、当过梁跨度不大于1.5m时,可采用（）。（A ）

A、钢筋砖过梁B、混凝土过梁

C、钢筋混凝土过梁D、砖砌平拱过梁

28、（）是当前普遍采用的一种基础形式，它具有施工速度快，土方量 小、适应性强等优点。（A ）A、砖基础

B、三合土基础C、灰土基础

D、混凝土基础29、（）适用于处理碎石、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性 黄土及填土地基等的深层加同。（B ）

A、换土垫层法B、强夯法

C、灰土挤密桩D、深层密实法

30、（）适用于地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性 土地基的加固。（A ）A、换土垫层法

B、夯实地基法C、挤密桩施工法

D、深层密实法31、以下关于砌块的分类、主要技术要求及应用的相关说法中，错误 的是（）。（B ）

A、目前国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、普通 混凝土小型空心砌块、石膏砌块等B、按尺寸偏差与外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性，蒸压加气混 凝土砌块的质量等级分为优等品、一等品、合格品三个等级

C、混凝土小型空心砌块适用于多层建筑和高层建筑的隔离墙、填充 墙及工业建筑物的围护墙体和绝热墙体D、混凝土小型空心砌块主规格尺寸为390mmX190mmX 190mm. 390mmX240mmX 190mm,最小外壁厚不应小于30mm,最小肋厚不应小于 25mm

32、根据有关法律法规有关工程返修的规定，以下说法正确的选项是（）。

（B ）

A、对施工过程中出现质量问题的建设工程,假设非施工单位原因造成的,