2022年汽车修理工（高级）考试题库及答案

一、单项选择题1、断电器触点闭合期间对应的分电器凸轮轴转角，称为（）。（B ）

A、分电器重叠角B、触点闭合角

C、触点提前角D、触点滞后角

2、企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是0。（ B ）A、互利互惠，平均分配

B、加强交流，平等对话C、只要合作，不要竞争

D、人心叵测，谨慎行事3、汽车起步时，车身发抖并能听到“咔啦、咔啦”的撞击声，且在 车速变化时响声更加明显。车辆在高速挡用小油门行驶时，响声增强, 抖动更严重。其原因可能是（）。（D）

A、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏B、别离轴承缺少润滑油或损坏

C、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏D、传动轴万向节叉等速排列破坏

4、（）不能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。（D ）A、熔断器故障

B、开关故障

A、检验记录B、走合期规定

C、技术状况说明D、处理意见

38、汽车水暖式取暖系统在发动机温度达（）时能正常工作。（C ）A、50 七

B、60℃C、80t

D、90 七39、东风EQ1092型汽车采用的是0驻车制动器。（B ）

A、盘式B、鼓式

C、带式D、自动增力式

40、自动变速器的组成中不包括（）。（D ）A、液力变矩器

B、液压泵C、控制系统

D、拨叉41、按工种、部位、总成、组合件或工序由一个或几个专业组专门负

责修理，其劳动组织形式称为0。（ B ）A、综合作业法

B、专业分工作业法

C、就车修理法D、固定修理法

42、以下关于自动变速器驱动桥中各总成的装合与调整中说法错误的 是（）。（C ）A、把百分表支架装在驱动桥壳体上，使百分表触头对着输出轴中心 孔上粘着的钢球，用专用工具推、拉并同时转动输出轴，将输出轴轴 承装合到位

B、输出轴和齿轮总成保持不动（可用2个螺钉将一扳杆固定在输出轴 齿轮上），装上输出轴垫圈和螺母，按照规定力矩拧紧C、用扭力扳手转动输出轴，检查输出轴的转动扭矩，此时所测力矩 是开始转动所需的力矩

D、将输出轴、轴承及调整垫片装入驱动桥壳体内，以专用螺母作为 压装工具将输出轴齿轮及轴承压装到位43、转向传动机构的横、直拉杆的球头销按顺序装好后，耍对其进行 的调整。（D ）

A、测隙B、间隙

C、紧ND、预紧度

44、职业道德是人的事业成功的（）。（A ）A、重要保证

B、最终结果

C、决定条件D、显著标志

45、汽车发动机大修后，怠速运转稳定，转速波动不大于()r/min。

(B )A、100

B、50C、80

D、15046、空调系统外面空气管道翻开，会造成()。(D )

A、无冷气产生B、系统太冷

C、间断制冷D、冷空气量缺乏

47、自动变速器中间轴端隙用测量，用调整。(C )A、游标卡尺增垫

B、螺旋测微器，减垫C、百分表，增减垫

D、以上均正确48、汽车数字式示波器()。(D)

A、波形轨迹为即时状态B、显示比模拟式示波器快

C、图像不可以保存记录

D、图像比拟稳定，不会闪烁49、汽车后桥总成大修送修标志是（）。（A ）

A、壳体变形、破裂B、半轴套管承孔磨损

C、减速器齿轮磨损D、后桥总成有响声

50、磁路中的欧姆定律表达式为0。（ A ）A、＜i）=IN/Rm

B、4）=Rm/INC、4）=I2N/Rm

D、4）=IN/R2m51、平安气囊传感器按结构可分为机电式、和电子式二种类型。（B ）

A、开关式B、全机械式

C、线性式D、滑动电阻式

52、膨胀阀卡住在开启最大位置，会导致。（C ）A、冷气缺乏

B、系统太冷C、无冷气产生

D、间断制冷

53、关于车速里程表，甲说车速里程表的动力源来自变速器的输入轴; 乙说车速里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上 观点0。（ B ）A、甲正确

B、乙正确C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确54、爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（）。（C ）

A、热爱自己喜欢的岗位B、热爱有钱的岗位

C、强化职业责任D、不应多转行

55、检测电控燃油喷射系统燃油压力时，应将油压表接在供油管和之 间。（C ）A、燃油泵

B、燃油滤清器C、分配油管

D、喷油器56、整流电路是利用二极管的（）把交流电变为直流电的电路。（A ）

A、单向导电性B、热敏特性

C、光敏特性

D、电阻特性57、低档、倒档制动带（）调节螺钉。（A ）

A、共用B、单独

C、以上均不对D、以上均正确

58、假设ECU检测到发动机冷却系水温低于50t,那么按水温为（”C控 制发动机工作。（D ）A、60

B、65C、70

D、8059、集成电路常用英文字母（）表示。（A ）

A、ICB、RC

C、LCD、LR

60、关于车速里程表，甲说车速里程表的动力源来自变速器的输出轴; 乙说车速里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上 观点（）。（C ）A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确D、甲乙都不正确

61、机油压力表必须与其配套设计的配套使用。（A ）A、传感器

B、化油器C、示波器

D、喷油器62、（）在离合器处于接合状态时，可中断发动机与驱动轮之间的动力 传递，以满足汽车短暂停车和滑行情况的需要。（B ）

A、离合器B、变速器

C、差速器D、主减速器

63、踩下汽车制动踏板时，双腔制动主缸中（）。（A ）A、后腔液压先升高

B、前腔液压先升高C、前后腔同时升高

D、以上都有可能64、汽车主减速器圆锥主动齿轮轴承（）会导致后桥异响，并伴随后桥 壳温度升高。（B ）

A、损坏B、过紧

C、过松

D、磨损65、变速器螺母拧紧力矩为ION* M ( B )

A、输入轴B、输出轴

C、中间轴D、任意轴

66、汽车上的液压制动系统属于()式液压传动。(B )A、动力式

B、容积式C、压力式

D、体积式67、断电器触点间隙一般为()mm。( B )

A、0. 25-0.35B、0. 35-0.45

C、0. 35-0.55D、

68、充氟试漏是向系统充注()蒸汽，使系统压力高达0.35MPa,然后用卤素灯检漏仪检漏。(C)

A、水B、冷却液

C、氟利昂

D、压缩机油69、以下()不是制动跑偏、甩尾的原因。(B )

A、车架变形B、前悬挂弹簧弹力缺乏

C、单侧悬挂弹簧弹力缺乏D、一侧车轮制动器制动性能减弱

70、差速器壳承孔与半轴齿轮轴颈的配合间隙为Omm。( B )A、

B、0. 05-0.25C、

D、0. 25-0.3571、装备气压制动系统的汽车气压缺乏报警灯报警开关安装在()上。

(A )A、贮气筒

B、制动踏板C、制动气室

D、制动器72、电控发动机进气压力传感器可测量()的压力。(A )

A、进气管B、排气管

C、冷却水D、机油

73、对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动

踏板感觉有弹性，那么是由于()。(B )A、主缸皮碗破坏、顶翻

B、液压系统有空气或制动液气化C、液压系统有渗漏

D、制动液牌号不对

74、汽车独立热源取暖系统()。(B )

A、热量来源于电热丝

B、热量来源于燃烧的燃料

C、依靠废气取暖

D、都为气暖装置

75、企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的是()。

( C )

A、真诚相待，一视同仁

B、互相借鉴，取长补短

C、男女有序，尊卑有别

D、男女平等，友爱亲善

76、二极管的最高反向工作电压一般取其反向击穿电压的()。

( C )

A、2倍

B、1倍

C、遥控器故障D、点火开关故障

5、（）是轮胎异常磨损的原因。（D ）A、减振器性能减弱

B、连接销松动C、减振器损坏

D、单侧悬挂弹簧弹力缺乏6、无轨电车属于（）。（C ）

A、轿车B、货车

C、商用车D、乘用车

7、在民事法律关系中（）是合同主体。（D）A、自然人

B、法人C、其他组织

D、自然人、法人、其他组织都是8、夏利轿车采用（）点火线圈。（B）

A、开磁路B、闭磁路

C、半开磁路D、半闭磁路

C、1/2左右

D、1/4左右

77、以发动机总成为主，结合车架总成或其它两个总成符合大修 条件作为大修送修标志的是（）。（ B ）

A、客车

B、货车

C、轿车

D、面包车

78、进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为（）r/min时，点 火提前角应为13。±1° o （ D ）

A、600

B、800

- 1000

- 1200

79、用万用表测量交流发电机整流二极管和励磁二极管的电阻 值，均应为（）Q,否那么应更换二极管底板。（ B ）

- 40〜60

- 50〜80

- 20〜30

- 30〜50

80、自动变速器中的换档执行元件中，（）不是依靠液压油来工 作的。（B ）

A、离合器

B、单向离合器

C、片式制动器

D、带式制动器

81、（）的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电 极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。（ D ）

A、分电器

B、点火线圈

C、电容器

D、火花塞

82、装配工作效率不用（）作为指标评价。（ C ）

A、工时

B、本钱

C、机械化程度

D、装配质量

83、关于充电电流不稳故障的病症，甲说充电电流不稳的病症是 发动机在中速以上运转，电流表指示充电电流忽大忽小；乙说充电电 流不稳的病症是发动机在中速以上运转，电流表指示时充时放，指针 摆动大。你认为以上观点（）。（ C ）

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

84、霍尔元件产生的霍尔电压为（）级。（ A ）

A、mv

B、v

C、kv

D、u v

85、磁路中的欧姆定律表达式为（）。（ A ）

A、4）=IN/Rm

B、4>=Rm/IN

C、4>=I2N/Rm

D、<i）=IN/R2m

86、以下不是发动机回火的原因的是（）。（ D ）

A、汽油泵与气缸体间衬垫过厚

B、汽油泵摇臂和凸轮轴凸轮靠得过近或过远

C、进气歧管衬垫损坏

D、排气歧管衬垫损坏

87、为保证点火可靠，一般要求点火系统提供高压电为（）V。

（ D ）

A、12

- 5000〜8000

- 8000〜10000

D、15000-20000

88、标有“220V40W”的灯泡，其中，220V是指交流电压的0。

( A )

A、有效值

B、瞬时值

C、最大值

D、平均值

89、对于铸铁或铝合金汽缸体所出现的裂纹、砂眼最好用()修复。

( D )

A、粘接法

B、磨削法

C、焊修法

D、堵漏法

90、在汽车点火系中，电容器的容量为()uF。( C )

A、 0.15

B、0. 25

C、0.15-0. 25

D、

91、关于燃油表指示，甲说如燃油表指示“F”，说明油箱内的 燃油为满箱；乙说说如燃油表指示“E”，说明油箱内的燃油为半箱。 你认为以上观点()。(A )

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

92、CCS为汽车上()的英文缩写。( A )

A、巡航控制系统

B、导航控制系统

C、牵引力控制系统

D、空调控制系统

93、解放CA1092型汽车主销内倾角为()。( C )

A、6°

B、10°

C、8°

D、4°

94、轿车的轮辆一般是()。(A )

A、深式

B、平式

C、可拆式

D、圆形式

95、以下选项中，关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论 述是()。(A )

A、职业道德是人事业成功的重要条件

B、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功

C、缺乏职业道德的人也会获得事业的成功

D、人的事业成功与否与职业道德无关

96、关于调整膨胀阀调节螺钉，甲说顺时针方向拧，内弹簧减弱， 开度增大；反之，开度减校乙说拧一圈，温度变化1七，一般在1/2〜 1圈范围内微调，切忌乱牛你认为以上观点（）。（ C ）

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

97、用万用表测量交流发电机整流二极管和励磁二极管的电阻值，均应为0C,否那么应更换二极管底板。（ B ）

- 40〜60

- 50〜80

- 20〜30

- 30〜50

98、（）的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电 极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。（ D ）

A、分电器

B、点火线圈

C、电容器

D、火花塞

99、全心全意为人民服务是社会主义职业道德的。（ C ）

A、前提

B、关键

C核心

D、基础

100、一般用（）进行内圆柱外表研磨。（ C ）

A、有槽的研磨平板

B、光滑的研磨平板

C、研磨棒

D、研磨环

101、汽车CCS控制器在车速小于（）km/h时应防止使用。

D ）

A、30

B、35

C、45

D、50

102、温度传感器是（）传感器。（ D ）

A、生物

B、化学

C、生物和化学

D、物理

103、（）的特点在数字计算机及逻辑电路中大量采用。

A ）

A、数字集成电路

B、模拟集成电路

C、集成电路

D、B、C均有

104、柴油机尾气检测的主要工程是()。( A )

A、烟度

B、CO含量

C、NOX含量

D、HC含量

105、不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是()。( D )

A、电解液不纯

B、蓄电池长期存放

C、正负极柱导通

D、电解液缺乏

106、减小进气道与进气管的阻力可以提高发动机的()。

( B )

A、机械效率

B、充气效率

C、热效率

D、燃烧效率

107、假设发动机排放超标应检查()。(C )

A、排气歧管

B、排气管

C、三元催化转化器

D、 EGR 阀

108、电控发动机进气压力传感器装备在()型EFI中。

( A )

A、D

B、L

C、K

D、KE

109、发动机可变气门正时和气门升程电子控制简称()。

( A )

A、 VTEC

B、WEC

- VDEC

- VTES

110,自动变速器输出轴转速传感器一般为()式。( A )

A、电磁

B、霍尔效应

C、光电

D、开关

111、()材料是在汽车上应用的新材料。( C )

A、铝合金

B、铝睇镁合金

C、夹层钢板

D、球墨铸铁

112、断电器触点闭合期间对应的分电器凸轮轴转角，称为()。

( B )

A、分电器重叠角

B、触点闭合角

C、触点提前角

D、触点滞后角

113、如果测得三极管B、e极间和B、c极间PN结的正反向电阻都很大，这说明三极管0。( B )

A、良好

B、断路

C、击穿

D、以上答案都不对

114、汽车和无轨电车车轮阻滞力均不得大于该轴荷的()。

( B )

A、0. 02

B、0. 05

C、0. 07

D、0.1

115、桑塔纳2000型轿车离合器踏板自由行程为()mm。

( B )

9、检测诊断汽车的主要技术性能一般不包括0。（ D ）A、平安性

B、可靠性C、经济性

D、乘坐舒适性10、制动踏板轴卡滞会导致汽车0。（A）

A、制动拖滞B、制动甩尾

C、制动失效D、制动过迟

11、发动机曲轴飞轮组上的飞轮齿圈，如单面损坏可用（）修复。（B ）A、焊接法

B、局部修复法C、堆焊法

D、粘结法12、轿车的轮辆一般是（）。（A）

A、深式B、平式

C、可拆式D、圆形式

13、（）的作用是用于产生高压电。（B ）A、分电器

- 15〜20

- 15〜25

- 15〜30

- 20〜30

116、关于汽车电流表，甲说电流表指示“-”时为蓄电池放电。 乙说电流表指示时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观点（）。 （ C ）

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

二、判断题

1、盘式制动器各部件装配完毕后，直接加注制动液即可。

（ X ）

2、有制动跑偏故障的汽车即使驾驶员紧握方向盘方能保证直线 行驶，带励也可能会跑偏。（ V ）

3、某只晶体管调节器F与E接柱之间的电阻为0欧。

（ V ）

4、（）在诊断、排除制动防抱死故障灯报警故障时，先连接“STAR” 扫描仪和ABS自诊断连接器，然后接通扫描仪的电源，证明扫描仪内 部运行正常。（ X ）

5、汽车ABS油泵的作用是为储能器建立压力。（）（

6、（）液压制动系统排气要在装车之前。（ X ）

7、（）发动机液压挺杆因为能自动补偿气门间隙，所以不再需要 人工调整气门间隙。（ V ）

8、燃油系统压力不稳定，不可能造成发动机工作不稳。

（X）

9、汽缸键磨后，外表粗糙度大修标准Ra〈O. 3211m。（）

（X）

10、汽车四轮定位检测下在静态情况进行。（）（ V ）

11、（）车辆突然熄火时，尝试再次启动，假设不成功，检查电路系 统。（ V ）

12、（）日常维护由维修企业进行，以检查、调整为中心内容。

（X）

13、（）活塞由一个止点移动到另一个止点的过程称为冲程。

（J）

14、OQFC—4型微电脑发动机综合分析仪可判断柴油机喷油提 前角。（ V ）

15、（）用试灯可以检查点火线圈是否有故障。（ V ）

16、汽车底盘输出最大驱动力功率一般简称底盘输出最大功率。

0（ V ）

17、（）轿车车身妁修复一般采用的是整形法，通过收缩整形、撑 拉、垫撬复位、焊、钾、挖补、粘结；涂装等方法，从而到达恢复原 有形状、尺寸、结构强度及外观质量的目的。（ V ）

18、（）变速器输出轴螺母拧紧力矩为100N・M。（ X ）

19、汽车制动性能台试检测工程中包含车轮阻滞力的检测。（）

（ V ）

20、日常维护是由驾驶员每日在出车前、收车后负责进行的车辆维护作业。其内容是清洁、补给和检查等。（ X ）

21、利用万用表的电阻档即能检测照明灯线路的断路故障，也能检测搭铁故障。（ V ）

22、分动器的清洗和换油方法与变速器相同。（ V ）

23、（）空气流量计用于检测发动机运转时吸入的空气量。

（ V ）

24、（）进行柴油机喷油器密封试验时，喷油器不允许有微量的滴油现象。（ V ）

25、进气管真空渗漏和点火正时失准能引起电控发动机怠速不平稳。（ J ）

26、汽车的最高车速是指汽车能到达的最高行驶速度。（）

（ X ）

27、货车车架变形检验只进行裂纹、钾钉松动、变形检查即可。

0（ X ）

28、电控发动机运转时，缓冲器能将多余燃油由油管送回油箱。

29、（）进气管真空渗漏、喷油器工作不稳定能引起电控发动机加 速不良。（V ）30、柴油机混合气形成时间极短。（）（J ）

31、（）中间轴过热，是由于轴端间隙过大引起的。（ X ）

32、（）对于EQ1092F型汽车，发动机处于怠速时，机油压力应不 小于 O.IMPa。（ V ）

33、汽车行驶时的空气阻力与风速平方成正比。（）（ X ）

34、（）对于EQO92F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为18.5°。（ X ）

35、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐， 有求必应。（）（ X ）

36、机械循环球式转向器螺杆螺母总成分解时，应作出标记，标 出螺杆装入螺母的方向。（）（ V ）

37、发动机大修中常用的修理尺寸为+0.5mm、+1. 00mm、+1. 50mm 三级。（）（V）

38、（）零件图由一组图形、完整的尺寸、技术要求和标题栏四部 分组成。（V）

39、用百分表检测凸轮轴的弯曲度,检查前应校表。（V ）

40、燃油系统压力不稳定，不可能造成发动机工作不稳。

（ X ）

41、衡量汽车空调质量的指标，主要有风量、温度、压力和清洁 度。（

42、滤波电路是利用电抗元件将脉动的直流电变为平滑的直流电。（）（ V ）

43、采用爆震传感器来进行反应控制，可使点火提前角在不发生 爆震的情况下尽可能地增大。（ V ）

44、汽车车身外装饰带分段接口处间隙可用直尺测量。（）

（ X ）

45、（H式验起动系线路时，应防止检测短路。（ X ）

46、（）假设发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，那么为 活塞与汽缸壁间隙过大。（ V ）

47、（）离合器吹入压缩空气无响声，必工作性能优良。

（ X ）

48、转向器中蜗杆轴承与壳体配合的最大间隙不得火丁・原计划 规定的 0.02mm。（ V ）

49、（）制冷系统有空气会造成系统间歇制冷。（ X ）

50、汽车维修质量是维修企业的生命线。（ V ）

51、（）二级维护前检测桑塔纳LX型轿车，轮胎气压应符合规定: 前轮 180° kPa,后轮 190kPao （ V ）

52、因特殊原因汽车不能行驶，以及短缺零部件车辆和总成送修, 签订合同要有所说明。（）（ V ）

53、（）发动机的点火提前角一般在11°〜13。之间。

（ X ）

54、汽油的辛烷值越高，抗爆性能越好。（

55、（）变速器验收时不得有自行脱档、跳档和乱档现象，但变速 杆可有抖动现象。（ X ）

56、为了防止水分的凝结，需要对汽车风窗玻璃加热，采用了风窗除霜装置。（）（ V ）

57、电控发动机运转时，缓冲器能将多余燃油由油管送回油箱。

（ J ）

58、（）进气管真空渗漏、喷油器工作不稳定能引起电控发动机加速不良。（ V ）

59、奥迪A6电控发动机装备步进电机式怠速控制阀。（）

（ X ）

60、因为微处理器运行速度非常快，所以数字或示波器屏幕上显示的是波形轨迹的即时状杰。0（ X ）

61、汽车行使一定里程后，用手触摸制动鼓，假设个别制动鼓发热，那么 故障在车轮制动器。（V ）62、（）用手触摸制动鼓和轮毂轴承假设发现过热，肯定是制动跑偏故障。

（X ）63、汽车大修质量的评定采用关键项次合格率来衡量。（）（X ）

64、＞配置适当大小的排气门或减小进气门尺寸可以提高发动机的充气效率。（）（X ）

65、汽油机油和柴油机油可以通用。（X ）66、（）活塞由一个止点移动到另一个止点的过程称为冲程。（J ）

67、制冷剂缺乏是由于泄露所致，将制冷剂补足即可。（X ）

68、（）发动机汽缸体所有结合平面可以有明显的轻微的凸出、凹陷、 划痕。（X ）69、点火提前角不影响汽油机燃烧过程。（）（X ）

70、（）硅油风扇离合器漏油，风扇转速会升高，引起发动机过冷。

（X ）71、（）液压行车制动系在到达规定的制动效能时，对于座位数大于9 的载客汽车踏板行程应不得超过100mm。（ X ）

72、（）变速器的互锁装置的作用是防止变速器同时挂上两个档位。

（V ）73、正弦量的相位差在数值上总等于它们的初相位之差。（）（X ）

74、（）电容器的作用是吸收触点翻开时点火线圈初级绕组产生的自感 电动势，减少触点火花，保护触点。（V ）75、爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢 的工作岗位。（）（X ）

76、（）进行燃油压力检测时，电动燃油泵的泵油压力就是燃油表的指 示压力。（X ）77、（）变速器验收时不得有自行脱档、跳档和乱档现象，但变速杆可 有抖动现象。（X ）

78、（）喷油器开启持续时间由点火开关控制。（X ）79、在使用汽车油耗计时一定要在传感器人口前安装一个燃油滤芯。

0 （ v）80、用手触摸制动鼓和轮毂轴承假设发现过热，肯定是制动跑偏故障。

81、（）机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速大于100km/h的机动车的机动车不得大于20。o （ V ）

82、（）电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，关闭点火开关，将油压 表接在供油管和分配管之间。（V ）83、维修空调时，假设有移动式空调维修台，就无需其他工具。（X ）

84、职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。（）

（X ）

B、点火线圈

C、电容器D、火花塞

14、关于火花塞检测，甲说：定期或在对某缸火花塞性能有怀疑时， 可进行单缸断火试验。乙说:根据发动机运转情况判断火花塞的好坏, 假设性能不良或有明显损坏时，一般应予更换。对于以上说法（）。（C ） A、甲正确B、乙正确

C、甲乙都正确D、甲乙都不正确

15、以下选项不属于可燃混合气供给和排出装置的是（）。（D ）A、进气歧管

B、排气歧管C、排气消声器

D、机油滤清器16、液力挺柱在发动机温度升高后，挺柱有效长度。。（B ）

A、变长B、变短

C、保持不变D、依机型而定，可能变长也可能变短

17、（）用于测试导线断路。（A ）A、万用表

B、气压表

C、真空表D、油压表

18、轻型汽车的制动鼓不平衡允许值为（）g?cm。（ C ）A、200

B、300C、400

D、50019、以下属于驱动桥装配验收的工程有（）。（D ）

A、检查转向盘的自由行程B、调整前轮前束

C、调整最大转向角D、装复车轮制动器

20、用内径表及外径千分尺进行测量，轮毂外轴承与轴颈的配合间隙应不大于mm。（ B ）

A、0. 02B、0. 04

C、0. 06D、0. 08

21、发动机汽缸体上平面翘曲后，应采用（）修理。（B ）A、刨削

B、磨削

C、冷压校正D、加热校正

22、制动主缸皮碗发胀，复位弹簧过软，致使皮碗堵住旁通孔不能回 油会导致（）。（C ）A、制动跑偏

B、制动抱死C、制动拖滞

D、制动失效23、假设自动变速器控制系统工作正常，电脑内没有故障代码，那么故障 警告灯以每秒次的频率连续闪亮。（A ）

A、1B、2

C、3D、4

24、关于气压正常，但气压制动系制动失效的原因。甲认为：制动软 管、制动器室膜片破裂只是上述故障的原因。乙认为：制动阀进气阀 打不开是其中之一。丙认为：制动阀排气阀卡滞，关闭不严是其中之 一。看法正确的选项是0。（ B ）A、甲和乙

B、乙和丙C、丙和甲

D、均错

25、汽车修理工艺卡片的零件尺寸不包括()。(D )A、基本尺寸

B、允许磨损尺寸C、极限磨损尺寸

D、最小实体尺寸26、企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是()。(B )

A、约束人的表达B、保证经济活动正常进行所决定的

C、领导者人为的规定D、追求利益的表达

27、车辆送修时应具备()功能，装备齐全，不得拆换。(A )A、行驶

B、动力C、经济

D、装合28、三极管的0是用来表示三极管的电流放大能力的参数。(A )

A、电流放大系数B、穿透电流

C、最大允许电流D、反向击穿电压

29、以下说法中，不符合语言规范具体要求的是()o ( D )A、语感自然，不呆板

B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢D、多使用幽默语言，调节气氛

30、活塞在制造中，其头部有一定的锥度，主要是考虑了。的原因。

(B )A、节省材料

B、减少往复惯性力C、活塞工作时受力不均

D、温度的变化31、甲说：对减振器性能的检查应该在普通工具上进行。乙说：一般 情况下可通过外观检查有无漏油的地方。你认为二者中正确的选项是()。

(B )A、甲

B、乙C、二者都正确

D、二者都不正确32、汽车发动机汽缸体上下平面的平面度误差不应大于()mm。( C )

A、0. 1B、0.2

C、0. 02D、0. 05 33、合同是由当事人在()基础上意思表示一致而成立的。(C )

A、有领导关系B、有亲属关系

C、平等D、对立

34、对于任何发动机不能启动这类故障的诊断，首先应检测的是（）。

（A ）A、蓄电池电压

B、电动燃油泵C、启动机

D、点火线圈35、电压增益表示放大器放大信号（）的能力。（B ）

A、电流B、电压

C、功率D、电阻

36、（）的作用是使储气筒的气压保持在规定范围内，以减小发动机的 功率消耗。（D ）A、泄压阀

B、单向阀C、限压阀

D、调压器 37、汽车大修合格证应有0。（ B ）