1.质量是一组固有特性满足要求的程度。

2.过程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的

活动。

3.质量职能是指为了使产品具有满足顾客需要质量而进行

的全部活动的总和。

4.一般可以将现代质量管理分为四个阶段，分别是：传统质

量检验阶段，质量检验阶段，统计质量控制阶段，全面质量

管理阶段。

5.我国企业在实践中将全面质量管理概括为三全一多样，三

全一多样是指全过程、全员、全组织的质量管理所使用的方

法是多种多样的。

6.朱兰质量管理三步曲是指：质量计划，质量控制，质量改

进

7.卓越绩效评价准则包括哪七大类目的要求：

领导，战略，顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析

与改进，经营结果

8.什么是过程方法？系统的识别和管理组织所应用的过程，

特别是这些过程之的相互作用，被称为过程方法。

9.QC 小组活动的特点突出表现为：明显的自主性，广泛的

群众性，高度的民主性，严谨的科学性

10.数据可分为定量和定性两类，定量数据主要分为记数值

数据和计量值数据。

11.控制图中，控制上限用符号UCL表示，中心线用符号CL

表示，控制下限用符号LCL表示。

12.导致质量特性波动的因素根据来源的不同，可分为哪 6

个方面，简称为5M1E（人、机、料、法、环、测）。

13.在控制图中，子组的选择组内波动是由偶然原因引起的，

组间波动是由异常原因引起的。

14.对于双侧规格，过程能力指数Cp的计算公式是 Cp=

15.QC小组互动课题分为哪5种类型

1）、现场型 QC 小组 2）、攻关型 QC 小组 3）、管理型

QC小组 4）、服务型 QC小组

5）、创新型 QC小组

16.质量策划是立于质量目标并规定必要的运行过程和相关

资源以实现质量目标。

选择

1.实现全面质量管理全过程的管理必须体现（A D）

A、预防为主，不断改进 B、严格质量检验 C、加强生产控

制 D、为顾客服务

2.ISO9000族的核心标准是（D）

A、ISO9000 B、ISO9001和 ISO9004 C、ISO19011 D、

以上全部

3.PDCA环的方法适用于（D）

A、产品实现过程 B、产品实现的生产和服务提供过程

C、质量改进过程 D、构成组织质量管理体系的所有过程

4.QC小组活动起源于（A）

A、日本 B、美国 C、德国

D、挪威

5.当质量特性值得分布中心与规范中心重合时，过程能力指

数（B）

A、Cp>Cpk B、Cp=Cpk C、Cp<Cpk D、无对应关系

6.产生质量波动的原因是（CD）

A、主要原因 B、客观原因 C、偶然原因 D、异常原因

计算

1、 某工序加工一批产品零件，公差范围 t=0.65mm，标

准偏差 s=0.08mm，尺寸中心与分布中心偏移量等于

0.01mm，求过程能力指数

2、 某食用油灌装过程要求为 2.5g，实际测得均值为

2.3g，测定值标准偏差s=0.6g，求过程能力指数

3、 某建筑工地施工现场噪声测定的均值为72.4 分贝，

测定值的标准偏差 s=0.6 分贝，国家标准规定不能超过

75分贝，求过程能力指数

判断

1.质量是指产品或服务满足顾客需求的程度。 错

2.美国质量管理专家朱兰从顾客的角度出发，提出了著名的

适用性观点，她指出规范或需求的程度。 错

3.适用性就是指产品符合规范或需求的程度。 错

4.顾客满意是指顾客对其要求已被满足程度和感受。 对

5.顾客是指组织外接受服务和适用产品的个体或团体。 错

6.提高质量能带来全社会的效益，但会使企业的成本增加，

因为质量越高成本也越高。 错

7.质量检验阶段是一种事后把关型的质量管理，因此不是一

种积极的管理方式。 对

8.最早提出全面质量管理概念的是美国的戴明博士。 错

9.质量改进意味着质量水准的飞跃，标志着质量活动是以一

种螺旋式上升的方式不断提高。 对

10.质量管理体系是为实现质量方针和质量目标而建立的管

理工作系统。 对

11.卓越绩效评价准则和ISO9001 一样都是符合性评价标

准。 错

12.QC 小组等同于行政班组，其组建需进行行政批准。 错

13.质量波动是完全可以避免的，只要控制住影响过程的6

个因素。

错

14.运用控制图可以找出质量问题的主要原因。 错

15.当控制图上出现异常点时就表示有不合格品发生。 错

16.控制图中的点全落在控制线内，说明没有异常出现。

错

简答

简答一：QC小组遵循 PDCA循环，其基本步骤有哪些

（1）、选定课题，确定目标 (2)、分析问题的原因 (3)、

制定对策 （4）、实施对策（5）、检查实施结果 （6）、

总结阶段 （7）、成果报告书

简答二：选择供应商的步骤：

1、进行市场分析 2、识别所有可能的供应商3、对所有可

能的资源行预先筛选 4、评估剩余供应商 5、选择供应商

简答三：1、什么是抽样特性曲线

对于一定的抽样方案，每一个不同的p值有一个对应的

接收概率 L（p），他们 之间的变化规律称为抽样特性，表

示抽样特性夫人曲线就称为抽样特性曲线。简称OC曲线

2、解释抽样特性曲线的两类风险：

简答四：质量管理体系方法的逻辑步骤：P75

1、确定顾客和其他相关方的需求和期望 2、建立组织的质

量方针和质量目标 3、确定实现质量目标必须的过程和职

责 4、确定和提供实现质量目标必需的资源 5、规定测量

每个过程的有效性和效率的方法 6、应用这些测量方法确定

每个过程的有效性和效率 7、确定防止不合格并消除其产生

原因的措施 建立和应用持8、续改进质量管理体系的过程

简答五：解释四分图模型: P143

简答六：ACSI美国顾客满意度指数的解释 P146

论述一：什么是 QFD，TRIZ，田口方法。三者的关系 P177

论述二：全面质量管理的基本要求或基本内容

1、以顾客为关注焦点 2、领导作用 3、全员参与 4、

过程方法 5、管理的系统方法 6、持续改进 7、以事

实为基础进行决策 8、与供方互利的关系