一、防爆安全核心性能：从源头杜绝点火风险

1. 隔爆型防爆结构：本质安全设计

防爆等级与适用场景：Ex d IIB T6 Gb，适配 1 区 / 2 区危险环境（如油库、炼化装置区、长输管道站场），可耐受 IIB 类爆炸性气体（如甲烷、乙烷），最高表面温度≤85℃（T6），杜绝高温引燃风险。

隔爆外壳与密封：采用铸铝合金 / 不锈钢外壳，内置阻燃硅橡胶灌封，防爆电缆接头 + 双重密封，防止油气渗入；防护等级 IP67，耐受盐雾≥5000h，适配沙漠、沿海等恶劣环境。

固态无触点设计：无机械触点、无电解质，避免电弧、火花与电解液泄漏，故障概率≤0.1%/ 年，从根源消除点火源。

2. 电气安全防护：瞬态 + 稳态双重保障

瞬态浪涌防护：内置 MOV，峰值泄流 50-100kA（8/20μs），耐受雷击、短路等瞬时干扰，响应≤1μs，防止过压击穿引发电弧。

直流高阻隔离：直流隔离电阻≥1000MΩ，漏电流≤1μA，阴极保护电流损耗≤1%，避免系统异常导致的电位偏移与漏电风险。

过流 / 过温保护：内置自恢复保险丝与温度传感器，过流时自动限流，超温时告警，防止元件过热引发安全事故。

3. 防爆安全量化指标

指标	数值	安全价值

防爆等级	Ex d IIB T6 Gb	适配 1 区 / 2 区危险环境，杜绝爆炸性气体引燃

防护等级	IP67	防油气、粉尘、水侵入，适应恶劣工况

漏电流	≤1μA	避免阴极保护电流流失，防止漏电火花

故障概率	≤0.1%/ 年	降低因设备故障导致的安全风险

响应时间	≤1μs	快速泄放浪涌，防止过压击穿

二、防腐蚀 + 抗氢脆：防爆之外的核心防护价值

1. 双向钳位精准防护：电位稳定在安全区间

电位钳制范围：-1.2V~-0.85V CSE，波动≤±0.3V，正向钳位防杂散电流腐蚀（电位 > -0.85V 时导通），负向钳位防氢脆（电位 < -1.2V 时导通），适配碳钢、合金钢等主流管道材质。

高效排流能力：交流杂散电流排流效率≥98%，直流排流效率≥95%，正向导通电阻≤0.02Ω，将腐蚀速率降至≤0.02mm/a，消除氢脆风险。

阴极保护协同：直流高阻隔离确保保护电流不流失，牺牲阳极消耗降低 30%+，外加电流系统效率提升 25%，避免 “欠保护” 或 “过保护”。

2. 抗氢脆机制：杜绝过保护析氢

负向钳位阈值：设定 - 1.4V 负向钳位阈值，当阴极保护过强导致电位过负（< -1.2V）时，排流器快速导通，泄放多余电流，防止析氢反应产生氢原子渗入金属晶格，避免管道突发性断裂。

电位波动控制：将电位波动限制在 ±0.3V 以内（传统排流器 ±5V），避免因电位剧烈变化导致的氢脆风险，适配高含硫、高压油气管道。

三、油气危险环境应用优势：安全 + 效率 + 成本三重收益

1. 安全收益：从 “被动防护” 到 “本质安全”

杜绝因杂散电流腐蚀导致的管道泄漏（泄漏概率降低 90%+），避免爆炸、火灾等重大安全事故，保障人员与设备安全。

免维护设计减少现场维护频次（维护周期从 3-6 个月延长至终身），降低人员在危险环境中的作业风险。

2. 效率与成本收益：全生命周期价值最大化

收益维度	数值	价值体现

管道寿命	延长至 20 年以上	减少管道更换与维修成本，提升资产利用率

维护成本	降低 98%（≤100 元 / 年）	免维护 + 智能监测，减少人力、耗材投入

阴极保护效率	提升 30% 以上	避免保护电流流失，降低系统运行成本

故障停机时间	≤2h / 年	减少因故障导致的停输损失（每小时超 10 万元）

综合 TCO	降低 60% 以上	初期投资 + 运维成本 + 故障损失全面优化

3. 安装与运维便捷性：适配危险环境部署

即插即用安装：无需额外去耦合器，直接并联接入阴极保护系统，1 人 / 2h 完成单台安装，支持壁挂、埋地、站场集中部署。

智能远程运维：高端型号支持 RS485/4G 通信，接入 SCADA 系统，实时监测电位、电流、温度，异常告警（如电位超阈值、电流突变），实现远程故障诊断与阈值调整，减少现场巡检频次 50%+。

长寿命设计：固态元件寿命≥20 年，与管道设计寿命同步，实现 “一次安装，终身免维护”。