Kneeling to finish the path you choose.精品模板 助您成功！（页眉可删）

不知不觉实习阶段已经接近尾声,回想在学校的日子还历历

在目.在实习的期间我换了两份工作,在电子厂当过巡检. 在金

属制品厂技术部学制图和企业管理. 其间我学到了很多在学校

里学不到的东西.学到的东西也比较广,从纯水的检测到发热片

的加工,以及电子元件的质量标准和各种量具的用法.虽然工作

并不复杂,可在操作过程中起了很大的作用,避免了很多不必要

的损失,在工人们操作的时候加以纠正,传授正确方法,从而使产

品质量提高.同时在工作中培养了自身交流能力.促进了工作的

效力.这些都是我在灵芝电子里学到的。

后来我来到了离家不远的鑫美金属制品厂.这里工作的环境

很好.我和几个同事安排在一间办公室.我主要的工作是整理文

件,图纸管理. 最近又帮忙做起里加工进程跟踪.这个厂的历史

虽然不过几年时间,但是实力却是不错的.有专业的模具设计人

才,先进的生产设备.我平时也会帮忙画画图纸.在学校学到的

AUTOCAD 现在派上了用场.碰到不会的问题我还可以问我的几位

师傅,他们都是专业的制图人员,画图纸又快又好.在他们的用心

指导下我可以画很多以前不会画的图纸了.此外,我还知道了不

少用于生产的机器.

一,线切割机 车间里有几台线切割机. 它主要用于加工各

种形状复杂和精密细小的工件，例如冲裁模的凸模、凹模、凸凹

模、固定板、卸料板等，成形刀具、样板、电火花成型加工用的

金属电极，各种微细孔槽、窄缝、任意曲线等，具有加工余量小、

加工精度高、生产周期短、制造成本低等突出优点，已在生产中

获得广泛的应用，目前国内外的电火花线切割机床已占电加工机

床总数的 60%以上。 根据电极丝的运行速度不同，电火花线切

割机床通常分为两类：一类是高速走丝电火花线切割机床

(wedm-hs)，其电极丝作高速往复运动，一般走丝速度为 8～

10m/s，电极丝可重复使用，加工速度较高，但快速走丝容易造

成电极丝抖动和反向时停顿，使加工质量下降，是我国生产和使

用的主要机种，也是我国独创的电火花线切割加工模式;另一类

是低速走丝电火花线切割机床(wedm-ls)，其电极丝作低速单向

运动，一般走丝速度低于 0.2m/s，电极丝放电后不再使用，工

作平稳、均匀、抖动小、加工质量较好，但加工速度较低，是国

外生产和使用的主要机种。

二,冲床 冲床 简单的说 就是一种 冲压的机床 它可以产

生一个很强的冲击力 它要和模具配合使用 例如 我要在 一批

铁皮上 做出同样的方孔 或其它什么形状的.孔 那最好就用 冲

床了 首先用硬度大的材料 做出模具 一公一母(上下 模具) 将

铁皮放在 公母之间 冲床一冲击 公进入母 铁皮就冲出你要的

形状了

三,加工中心 加工中心是指备有刀库，具有自动换刀功能，

对工件一次装夹后进行多工序加工的数控机床。加工中心是高度

机电一体化的产品，工件装夹后，数控系统能控制机床按不同工

序自动选择、更换刀具，自动对刀、自动改变主轴转速、进给量

等，可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序。因而大大减

少了工件装夹时间，测量和机床调整等辅助工序时间，对加工形

状比较复杂，精度要求较高，品种更换频繁的零件具有良好的经

济效果。 加工中心通常以主轴与工作台相对位置分类，分为卧

式、立式和万能加工中心。

(1)卧式加工中心：是指主轴轴线与工作台平行设置的加工

中心，主要适用于加工箱体类零件。

(2)立式加工中心：是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工

中心，主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。

(3)万能加工中心(又称多轴联动型加工中心)：是指通过加

工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化，完成复杂

空间曲面加工的加工中心。适用于具有复杂空间曲面的叶轮转

子、模具、刃具等工件的加工。

2.检验标准

加工中心采用的标准是机床工具行业内控标准。主要有

JB/GQ1140-89《加工中心精度》，JB/GQ1140-89《加工中心精度

附则》，JB/GQ1141-89《加工中心技术条件》。标准规定了加工

中心的几何精度和工作精度的要求及检验方法。加工中心检验时

还须参照 JB2670-82《金属切削机床精度检验通则》和 GB9061-88

《金属切削机床通用技术条件》等标准进行。

3.检验项目

加工中心按其精度等级可分为普通级和精密级。检验项目一

般在 30 项以上，其细目及检验条件、方法在标准中均有明确规

定。一台加工中心全项验收工作是比较复杂的一般需要使用如激

光干涉仪、三座标测量机等大型高精度仪器，对机床的机械、电

器、液压、气动、微机控制等各部分及整机运行性能检测试验，

最后得出对该机的综合技术评价。

(1)几何精度：包括综合反映主轴和工作台的相关和相互位

置精度、主轴径跳、端面跳动(窜动)、工作台平面度、回转精度

等。

(2)机床定位、重复定位精度：即工作台或主轴运动位置，

回转角度的设定值与实际值(实测值)之差或多次测量差值的均

值，它是反映机床数控系统的控制、差补精度和机床自身设定的

综合指标。

(3)工作精度：是指对代表性工件精加工尺寸进行检验，尺

寸精度是对机床几何精度，定位精度在一定切削和加工条件下的

综合考核。主要有镗孔精度、平行孔孔距精度、调头镗孔同轴度、

铣削四周面精度、圆弧插补铣削精度等。

(4)外观：可参照通用机械相关标准检验，但加工中心由于

其单台价格昂贵，外观要求也高于一般机床。

四.磨床 磨床是各类金属切削机床中品种最多的一类，主要

类型有外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、无心磨床...圆柱、圆

锥形内孔表面。普通内圆磨床仅适于单件、小批生产。自动和半

自动...

五. 数控机床 模具制造常用的数控加工机床有：数控铣床、

数控电火花成型机床、数控电火花线切割机床、数控磨床及数控

车床。 数控机床通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械

传动系统及其他辅助系统组成。 控制系统用于数控机床的运算、

管理和控制，通过输入介质得到数据，对这些数据进行解释和运

算并对机床产生作用;伺服系统根据控制系统的指令驱动机床，

使刀具和零件执行数控代码规定的运动;检测系统则是用来检测

机床执行件(工作台、转台、滑板等)的位移和速度变化量，并将

检测结果反馈到输入端，与输入指令进行比较，根据其差别调整

机床运动;机床传动系统是由进给伺服驱动元件至机床执行件之

间的机械进给传动装置;辅助系统种类繁多，如：固定循环(能进

行各种多次重复加工)、自动换刀(可交换指定刀具)、传动间隙

补偿偿机械传动系统产生的间隙误差)等等。在数控加工中，数

控铣削加工最为复杂，需解决的问题也最多。除数控铣削加工之

外的数控线切割、数控电火花成型、数控车削、数控磨削等的数

控编程各有其特点，本书将重点介绍对数控加工程序编制具有指

导意义的数控铣削加工的数控编程。伺服系统的作用是把来自数

控装置的脉冲信号,转换成机床

移动部件的运动。

六剪板机剪板机的分类

1.按剪刀的形状分类

剪板机按剪刀的形状分为直刀剪板机和圆盘刀剪板机。

直刀剪板机按构造分为龙门剪板机和喉口剪板机。

圆盘刀剪板机按构造分为圆盘剪板机、滚剪机、多圆盘剪板

机和旋转式修边剪板机。

2.按刀架的运动轨迹分类

剪板机按刀架的运动轨迹分为以下几种：

(1)刀架沿着垂线运动，如图 4—1(a)所示，由于没有前倾

角，因此上刀片断面必须加工成菱形，故只有两个刃(四个刃的

矩形刀片也可用，但剪切质量差)，这种刀架剪切的断口与板面

不成直角。

(2)刀架沿着前倾线(与垂线夹角为 130～2)运动，如图 4—

l(b)所示，上刀片断面可加工成矩形，具有四个刀刃，剪切的断

口基本上与板面成直角。

(3)刀架沿着圆弧线摆动，如图 4-1(c)所示。剪切刀片断面

宜加工成菱形，故只有两个刀刃，由于上刀片在剪切过程中略有

前倾，因此剪切质量与刀架沿着前倾线运动的相仿。

(4)刀架沿圆弧线摆动，前倾角可达 300，因此可以剪出焊

接坡口 3.按传动的方式分类

剪板机按传动的方式分为：机械传动剪板机和液压传动剪扳

机

剪板机工作原理及构造

剪板机常用来剪裁直线边缘的板料毛坯。剪切工艺应能保证

被剪板料剪切表面的直线性和平行度要求，并尽量减少板材扭

曲，以获得高质量的工件。

1.剪扳机工作原理

剪板机工作原理如图 4-2 所示，上刀片 1 固定在刀架 2 上，

下刀片 3 固定在下床面 4 上，床面上安装有托球 5，以便于板料

6 的送进移动，后挡料板 7 用于板料定位，位置由调位销 8 进行

调节。液压压料筒 9 用于压紧板料，以防止板料在剪切时翻转。

棚板 10 是安全装置，以防止发生工伤事故。

七数控折弯机 本机适用于大型钢结构件，铁塔、路灯杆、

高灯杆、汽车大梁、汽车车货箱等相关行业。WE67Yk 系列数控

折弯机的特点：

主要采用 WE67YK 系列板料折弯机结构;由 SDS-3PB 折弯机全

闭环数控系统、两把光栅尺、一个光电编码器实时检测反馈，步

进电机驱动丝杆组成全闭环控制。两把光栅尺;一把对后挡料、

一把对滑块的位置实时检测反馈纠正;光电编码器对油缸死挡块

的位置进行检测反馈给数控系统。 1、直接进行角度编程，具有

角度补偿功能。

2、光栅尺实时检测反馈校正、全闭环控制、后挡料和滑块

死挡料定位精度为?0.02mm。

3、上模采用快速夹紧装置，下模采用斜楔变形补偿机构。

4、具有多工步编程功能，可实现多自动运行，完成多工步

零件一次性加工，提高生产效率。

5、根据用户需求可选用性能稳定，结构紧凑的进口液压系

统、后挡料可选用滚珠丝杆、同步带传动。

此外还有很多工具我暂时还不了解.现在的工业发展越来越

快,在不久的将来中国一定更加发达.

我们读的“机电一体化”在国外被称为 Mechatronics 是日

本人在 20 世纪 70 年代初提出来的，它是用英文 Mechanics 的前

半部分和 Electron-ics 的后半部分结合在一起构成的一个新

词，意思是机械技术和电子技术的有机结合。

这一名称已得到包括我国在内的世界各国的承认，我国的工

程技术人员习惯上把它译为机电一体化技术。机电一体化技术又

称为机械电子技术，是机械技术、电子技术和信息技术有机结合

的产物。1. 我国用微电子技术改造传统工业的工作量大而广，

有难度

2. 我国用机电一体化技术加速产品更新换代，提高市场占

有率的呼声高，有压力。

3. 我国用机电一体化产品取代技术含量和附加值低，耗能、

耗水、耗材高，污染、扰民产品的责任重，有意义。在我国工业

系统中，能耗、耗水大户，对环境污染严重的企业还占相当大的

比重。近年来我国的工业结构、产品结构虽然几经调整，但由于

多种原因，成效一直不够明显。这里面固然有上级领导部门的政

出多门问题，有企业的“故土难离”“死守故业”问题，但不可

否认也有优化不出理想的产业，优选不出中意的产品问题。上佳

的答案早就摆在了这些企业的面前，这就是发展机电一体化，开

发和生产有关的机电一体化产品。机电一体化产品功能强、性能

好、质量高、成本低，且具有柔性，可根据市场需要和用户反映

时产品结构和生产过程做必要的调整、改革，而无须改换设备。

这是解决机电产品多品种、少批量生产的重要出路。同时，可为

传统的机械工业注入新鲜血液，带来新的活力，把机械生产从繁

重的体力劳动中解脱出来，实现文明生产。

另外，从市场需求的角度看，由于我国研制、开发机电一体

化产品的历史不长，差距较大，许多产品的品种、数量、档次、

质量都不能满足需求，每年进口量都比较大，因此亟需发展。

(二) 我国“机电一体化”工作的任务

我国在机电一体化方面的任务可以概括为两句话：一句话是

广泛深入地用机电一体化技术改造传统产业;另一句话是大张旗

鼓地开发机电一体化产品，促进机电产品的更新换代。总的目的

是促进机电一体产业的形成、为我国产业结构和产品结构调整作

贡献。

总之，机电一体化技术既是振兴传统机电工业的新鲜血液和

源动力，又是开启我国机电行业产品结构、产业结构调整大门的

钥匙。

六、我国发展“机电一体化”的对策

(一)加强统筹安排，协调发展计划

目前，我国从事“机电一体化”研究开发及生产的单位很多。

各自都有一套自己的发展策略。各单位的计划由于受各自立足

点、着眼点的限制，难免只考虑局部利益，各主管部门的有关计

划和规划，也有统一考虑不足，统筹安排不够的问题，同时缺少

综观全局的有权威性的发展计划和战略规划。因此，建议各主管

部门责成有关单位在进行深入调查研究、科学分析的基础上，制

定出统管全局的“机电一体化”研究、开发、生产计划和规划，

避免开发上重复，生产上撞车!

(二)强化行业管理，发挥“协会”作用

目前，我国“机电一体化”较热，而按目前的行业划分方法

和管理体制，“政出多门”是难哆的。因此，我国有必要明确一

个“机电一体化”行业的统管机构，根据目前国家政治体制改革

和经济体制改革的精神，以及机电一体化行业特点，我们建议，

尽快加强北京机电一体化协会的建设，赋予其行业管理职能。“协

会”要进一步扩大领导机构——理事会的代表层面和复盖面，要

加强办公室、秘书处的建设;要通过其精明干练的办事机构、经

济实体，组织“行业”发展计划、战略规划的拟制;指导行业布

点布局的调整，进行发展突破口的选择，抓好重点工程的试点和

有关项目的发标、招标工作……

(三)优化发展环境、增大支持力度

优化发展环境指通过宣传群众，造成一种社会上下、企业内

外都重视、支持“机电一体化”发展的氛围，如尽快为外商到我

国投资发展“机电一体化”产业提供方便;尽可能为兴办开发、

生产机电一体化产品的高新技术企业开绿灯;尽力为开发、生产

机电一体化产品调配好资源要素等。

增大支持力度，在技术政策上，要严格限制耗电、耗水、耗

材高的传统产品的发展，对未采用机电一体化技术落后产品限制

强制淘汰;大力提倡用机电一体化技术对传统产业进行改造，对

有关机电一体化技术对传统产业乾地改造，对有关技术开发、应

用项目优先立项、优先支持，对在技术开发、应用中做出贡献的

单位领导、科技人员进行表彰奖励等。

(四)突出发展重点，兼顾“两个层次”

机电一体化产业复盖面非常广，而我们的财力、人力和物力

是有限的，因此我们在抓机电一体化产业发展时不能面面俱到、

平铺直叙，而应分清主次，大胆取舍，有所为，有所不为。要注

意抓两个层次上的工作。第一个层次是“面上”的工作，即用电

子信息技术对传统产业进行改造，在传统的机电设备上植入或嫁

接上微电子(计算机)装置，使“机械”和“电子”技术在浅层次

上结合。第二个层次是“提高”工作，即在新产品设计之初，就

把“机械”与“电子”统一起来进行考虑，使“机械”与“电子”

密不可分，深度结合，生产出来的新产品起码正做到机电一体化。

不知不觉实习阶段已经接近尾声,回想在学校的日子还历历

在目.在实习的期间我换了两份工作,在电子厂当过巡检. 在金

属制品厂技术部学制图和企业管理. 其间我学到了很多在学校

里学不到的东西.学到的东西也比较广,从纯水的检测到发热片

的加工,以及电子元件的质量标准和各种量具的用法.虽然工作

并不复杂,可在操作过程中起了很大的作用,避免了很多不必要

的损失,在工人们操作的时候加以纠正,传授正确方法,从而使产

品质量提高.同时在工作中培养了自身交流能力.促进了工作的

效力.这些都是我在灵芝电子里学到的。

后来我来到了离家不远的鑫美金属制品厂.这里工作的环境

很好.我和几个同事安排在一间办公室.我主要的工作是整理文

件,图纸管理. 最近又帮忙做起里加工进程跟踪.这个厂的历史

虽然不过几年时间,但是实力却是不错的.有专业的模具设计人

才,先进的生产设备.我平时也会帮忙画画图纸.在学校学到的

AUTOCAD 现在派上了用场.碰到不会的问题我还可以问我的几位

师傅,他们都是专业的制图人员,画图纸又快又好.在他们的用心

指导下我可以画很多以前不会画的图纸了.此外,我还知道了不

少用于生产的机器.

一,线切割机 车间里有几台线切割机. 它主要用于加工各

种形状复杂和精密细小的工件，例如冲裁模的凸模、凹模、凸凹

模、固定板、卸料板等，成形刀具、样板、电火花成型加工用的

金属电极，各种微细孔槽、窄缝、任意曲线等，具有加工余量小、

加工精度高、生产周期短、制造成本低等突出优点，已在生产中

获得广泛的应用，目前国内外的电火花线切割机床已占电加工机

床总数的 60%以上。 根据电极丝的运行速度不同，电火花线切

割机床通常分为两类：一类是高速走丝电火花线切割机床

(wedm-hs)，其电极丝作高速往复运动，一般走丝速度为 8～

10m/s，电极丝可重复使用，加工速度较高，但快速走丝容易造

成电极丝抖动和反向时停顿，使加工质量下降，是我国生产和使

用的主要机种，也是我国独创的电火花线切割加工模式;另一类

是低速走丝电火花线切割机床(wedm-ls)，其电极丝作低速单向

运动，一般走丝速度低于 0.2m/s，电极丝放电后不再使用，工

作平稳、均匀、抖动小、加工质量较好，但加工速度较低，是国

外生产和使用的主要机种。

二,冲床 冲床 简单的说 就是一种 冲压的机床 它可以产

生一个很强的冲击力 它要和模具配合使用 例如 我要在 一批

铁皮上 做出同样的方孔 或其它什么形状的.孔 那最好就用 冲

床了 首先用硬度大的材料 做出模具 一公一母(上下 模具) 将

铁皮放在 公母之间 冲床一冲击 公进入母 铁皮就冲出你要的

形状了

三,加工中心 加工中心是指备有刀库，具有自动换刀功能，

对工件一次装夹后进行多工序加工的数控机床。加工中心是高度

机电一体化的产品，工件装夹后，数控系统能控制机床按不同工

序自动选择、更换刀具，自动对刀、自动改变主轴转速、进给量

等，可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序。因而大大减

少了工件装夹时间，测量和机床调整等辅助工序时间，对加工形

状比较复杂，精度要求较高，品种更换频繁的零件具有良好的经

济效果。 加工中心通常以主轴与工作台相对位置分类，分为卧

式、立式和万能加工中心。

(1)卧式加工中心：是指主轴轴线与工作台平行设置的加工

中心，主要适用于加工箱体类零件。

(2)立式加工中心：是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工

中心，主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。

(3)万能加工中心(又称多轴联动型加工中心)：是指通过加

工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化，完成复杂

空间曲面加工的加工中心。适用于具有复杂空间曲面的叶轮转

子、模具、刃具等工件的加工。

2.检验标准

加工中心采用的标准是机床工具行业内控标准。主要有

JB/GQ1140-89《加工中心精度》，JB/GQ1140-89《加工中心精度

附则》，JB/GQ1141-89《加工中心技术条件》。标准规定了加工

中心的几何精度和工作精度的要求及检验方法。加工中心检验时

还须参照 JB2670-82《金属切削机床精度检验通则》和 GB9061-88

《金属切削机床通用技术条件》等标准进行。

3.检验项目

加工中心按其精度等级可分为普通级和精密级。检验项目一

般在 30 项以上，其细目及检验条件、方法在标准中均有明确规

定。一台加工中心全项验收工作是比较复杂的一般需要使用如激

光干涉仪、三座标测量机等大型高精度仪器，对机床的机械、电

器、液压、气动、微机控制等各部分及整机运行性能检测试验，

最后得出对该机的综合技术评价。

(1)几何精度：包括综合反映主轴和工作台的相关和相互位

置精度、主轴径跳、端面跳动(窜动)、工作台平面度、回转精度

等。

(2)机床定位、重复定位精度：即工作台或主轴运动位置，

回转角度的设定值与实际值(实测值)之差或多次测量差值的均

值，它是反映机床数控系统的控制、差补精度和机床自身设定的

综合指标。

(3)工作精度：是指对代表性工件精加工尺寸进行检验，尺

寸精度是对机床几何精度，定位精度在一定切削和加工条件下的

综合考核。主要有镗孔精度、平行孔孔距精度、调头镗孔同轴度、

铣削四周面精度、圆弧插补铣削精度等。

(4)外观：可参照通用机械相关标准检验，但加工中心由于

其单台价格昂贵，外观要求也高于一般机床。

四.磨床 磨床是各类金属切削机床中品种最多的一类，主要

类型有外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、无心磨床...圆柱、圆

锥形内孔表面。普通内圆磨床仅适于单件、小批生产。自动和半

自动...

五. 数控机床 模具制造常用的数控加工机床有：数控铣床、

数控电火花成型机床、数控电火花线切割机床、数控磨床及数控

车床。 数控机床通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械

传动系统及其他辅助系统组成。 控制系统用于数控机床的运算、

管理和控制，通过输入介质得到数据，对这些数据进行解释和运

算并对机床产生作用;伺服系统根据控制系统的指令驱动机床，

使刀具和零件执行数控代码规定的运动;检测系统则是用来检测

机床执行件(工作台、转台、滑板等)的位移和速度变化量，并将

检测结果反馈到输入端，与输入指令进行比较，根据其差别调整

机床运动;机床传动系统是由进给伺服驱动元件至机床执行件之

间的机械进给传动装置;辅助系统种类繁多，如：固定循环(能进

行各种多次重复加工)、自动换刀(可交换指定刀具)、传动间隙

补偿偿机械传动系统产生的间隙误差)等等。在数控加工中，数

控铣削加工最为复杂，需解决的问题也最多。除数控铣削加工之

外的数控线切割、数控电火花成型、数控车削、数控磨削等的数

控编程各有其特点，本书将重点介绍对数控加工程序编制具有指

导意义的数控铣削加工的数控编程。伺服系统的作用是把来自数

控装置的脉冲信号,转换成机床