# 2025年测绘考试试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1. 下列哪种测量仪器主要用于测量水平角和竖直角？

A. 水准仪

B. 经纬仪

C. 全站仪

D. GPS接收机

2. 在1:5000比例尺的地形图上，实地距离为100米的线段在图上的长度为：

A. 2厘米

B. 5厘米

C. 10厘米

D. 20厘米

3. 下列哪种坐标系不属于我国常用的平面坐标系？

A. 北京54坐标系

B. 西安80坐标系

C. WGS84坐标系

D. CGCS2000坐标系

4. 遥感技术中，多光谱遥感是指：

A. 接收单一波段的电磁波信息

B. 接收多个不连续波段的电磁波信息

C. 接收连续光谱范围的电磁波信息

D. 接收可见光波段的电磁波信息

5. 地理信息系统(GIS)中，拓扑关系主要描述的是：

A. 空间对象的几何形状

B. 空间对象之间的相邻、包含等关系

C. 空间对象的时间属性

D. 空间对象的非空间属性

6. 全球定位系统(GPS)中，确定一个点的三维坐标至少需要多少颗卫星？

A. 3颗

B. 4颗

C. 5颗

D. 6颗

7. 下列哪种地图投影方式最适合制作世界地图？

A. 高斯-克吕格投影

B. 墨卡托投影

C. 兰勃特投影

D. 方位投影

8. 在工程测量中，水平控制网的主要作用是：

A. 提供高程控制

B. 提供平面位置控制

C. 提供方向控制

D. 提供坡度控制

9. 下列哪种测量误差属于系统误差？

A. 读数估读误差

B. 仪器未完全对中误差

C. 尺长误差

D. 环境变化引起的误差

10. 数字高程模型(DEM)的主要表示方式是：

A. 等高线

B. 地点高程值

C. TIN模型

D. 格网高程值

 二、填空题（共5题，每题2分）

1. 测绘工作的基本原则是"从整体到局部、______、______"。

2. 在水准测量中，前后视距相等可以消除______和______对测量结果的影响。

3. 遥感图像的分辨率包括空间分辨率、______和______。

4. 地图投影变形主要包括长度变形、______和______。

5. 全球导航卫星系统(GNSS)除了美国的GPS外，还包括俄罗斯的______、欧洲的______和中国的北斗系统。

 三、判断题（共5题，每题2分）

1. 测量工作中，误差是可以避免的，而错误是可以消除的。（ ）

2. 在地形图上，等高线越密集表示坡度越陡，等高线越稀疏表示坡度越缓。（ ）

3. 地理信息系统(GIS)中的空间分析功能主要包括缓冲区分析、叠加分析和网络分析等。（ ）

4. 全站仪可以同时测量角度和距离，因此可以确定点的三维坐标。（ ）

5. 遥感技术只能获取地表信息，无法获取地下信息。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分）

1. 下列属于测绘学主要分支学科的有：

A. 大地测量学

B. 摄影测量与遥感

C. 工程测量学

D. 地图制图学

E. 海洋测绘学

2. 下列哪些技术属于现代测绘技术的重要组成部分：

A. 全球导航卫星系统(GNSS)

B. 地理信息系统(GIS)

C. 遥感(RS)技术

D. 激光雷达(LiDAR)技术

E. 三维激光扫描技术

 五、简答题（共2题，每题5分）

1. 简述全球定位系统(GPS)的工作原理及其在测绘中的应用。

2. 试比较遥感技术与摄影测量的异同点。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. B

解析：经纬仪是一种主要用于测量水平角和竖直角的精密光学仪器。水准仪主要用于测量高程，全站仪可以测量角度和距离，GPS接收机用于接收卫星信号确定位置。

2. A

解析：比例尺=图上距离/实地距离，所以图上距离=实地距离×比例尺=100米×(1/5000)=0.02米=2厘米。

3. C

解析：WGS84坐标系是国际通用的地心坐标系，不是我国常用的平面坐标系。我国常用的平面坐标系包括北京54坐标系、西安80坐标系和CGCS2000坐标系。

4. B

解析：多光谱遥感是指接收多个不连续波段的电磁波信息，通常包括可见光、红外等波段。单波段遥感只接收一个波段，高光谱遥感接收连续光谱范围的信息。

5. B

解析：拓扑关系主要描述空间对象之间的相邻、包含、连通等空间关系，而不关注具体的几何形状或属性信息。

6. B

解析：GPS定位中，接收机需要同时接收至少4颗卫星的信号才能确定点的三维坐标（经度、纬度和高程）。3颗卫星只能确定二维坐标。

7. B

解析：墨卡托投影是一种圆柱投影，特别适合制作世界地图，因为它保持了方向和形状的准确性，虽然面积变形较大。

8. B

解析：水平控制网的主要作用是提供平面位置控制，为工程测量提供基准。高程控制网提供高程控制，方向控制网提供方位基准。

9. C

解析：尺长误差是由于尺子实际长度与标称长度不一致引起的误差，属于系统误差。其他选项属于偶然误差。

10. D

解析：数字高程模型(DEM)的主要表示方式是格网高程值，即用规则格网点的高程值表示地表起伏。等高线是传统地形图的表示方式，TIN模型是不规则三角网表示方式。

 二、填空题

1. 先控制后碎部、步步检核

解析：这是测绘工作的基本原则，强调测量工作应从整体到局部，先建立控制网再进行详细测量，并且每一步都要进行检核，确保测量精度。

2. i角误差、地球曲率差

解析：在水准测量中，前后视距相等可以消除仪器i角误差和地球曲率差对测量结果的影响，提高测量精度。

3. 辐射分辨率、时间分辨率

解析：遥感图像的分辨率包括空间分辨率（地面分辨率）、辐射分辨率（灰度级别）和时间分辨率（重访周期）。

4. 面积变形、角度变形

解析：地图投影变形主要包括长度变形、面积变形和角度变形，任何地图投影都无法同时保持这三种要素不变。

5. GLONASS、伽利略(Galileo)

解析：全球导航卫星系统(GNSS)包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的伽利略(Galileo)系统和中国的北斗系统。

 三、判断题

1. ×

解析：测量工作中，误差是不可避免的，只能通过提高测量精度来减小；而错误是由于操作不当等原因造成的，是可以消除的。

2. √

解析：在地形图上，等高线的疏密程度反映了地形的坡度变化，等高线越密集表示坡度越陡，等高线越稀疏表示坡度越缓。

3. √

解析：地理信息系统(GIS)中的空间分析功能主要包括缓冲区分析、叠加分析、网络分析、空间插值等，这些功能用于解决空间问题。

4. √

解析：全站仪可以同时测量角度和距离，通过极坐标法可以确定点的三维坐标（平面位置和高程）。

5. ×

解析：虽然遥感技术主要获取地表信息，但某些特殊遥感技术（如探地雷达、某些地下水资源遥感方法等）也可以获取部分地下信息。

 四、多项选择题

1. ABCDE

解析：测绘学的主要分支学科包括：大地测量学、摄影测量与遥感、工程测量学、地图制图学、海洋测绘学等。这些都是测绘学的重要组成部分。

2. ABCDE

解析：现代测绘技术的重要组成部分包括：全球导航卫星系统(GNSS)、地理信息系统(GIS)、遥感(RS)技术、激光雷达(LiDAR)技术、三维激光扫描技术等。这些技术相互融合，形成了现代测绘技术体系。

 五、简答题

1. 全球定位系统(GPS)的工作原理及其在测绘中的应用。

答案：

GPS工作原理：GPS由空间卫星、地面监控系统和用户接收机三部分组成。卫星 continuously 发送包含轨道参数和精确时间的信号，接收机通过接收至少4颗卫星的信号，测量信号传播时间，计算卫星到接收机的距离，通过距离交会原理确定接收机的三维位置。

在测绘中的应用：

(1) 建立各级控制网：用于建立国家、区域和工程控制网；

(2) 地形测量：快速获取地形点坐标，提高测量效率；

(3) 工程施工放样：精确确定建筑物、道路等工程元素的位置；

(4) 变形监测：监测大坝、桥梁、建筑物等的变形情况；

(5) 地籍测量：确定土地边界和权属关系；

(6) 航空摄影测量：提供外业控制点，提高摄影测量精度。

2. 遥感技术与摄影测量的异同点。

答案：

相同点：

(1) 都是通过获取地物影像信息来提取地物特征；

(2) 都涉及影像获取、处理、分析和应用等环节；

(3) 都可以用于地形测绘、资源调查、环境监测等领域；

(4) 都需要进行几何校正和辐射校正等处理。

不同点：

(1) 信息获取方式：遥感主要通过卫星、航空平台获取多光谱、高光谱等电磁波信息；摄影测量主要通过航空或地面相机获取可见光影像；

(2) 传感器类型：遥感使用多光谱扫描仪、高光谱仪、雷达等多种传感器；摄影测量主要使用框幅式相机；

(3) 波谱范围：遥感涵盖从可见光到微波的广泛波谱范围；摄影测量主要使用可见光波段；

(4) 应用领域：遥感更广泛用于大范围资源调查、环境监测等；摄影测量更侧重于地形测绘和三维建模；

(5) 空间分辨率：遥感卫星影像空间分辨率通常较低；航空摄影测量可以获得较高空间分辨率的影像。