www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

AN1402 ATK-VS1053 MP3 模块录音功能

使用说明

本应用文档（AN1402，对应 ALIENTEK MiniSTM32 开发板（V3.0）扩展实验 5）将教大家如何通过ALIENTEK STM32 开发板和 ATK-VS1053 MP3 模块实现一个录音机的功能。本文档我们将使用ATK-VS1053 MP3 模块实现 WAV 录音，设计一个简单的录音机！

本文档分为如下几部分：

1， WAV 简介

2， 硬件设计

3， 软件实现

4， 验证

1、WAV 简介

WAV 即 WAVE 文件，WAV 是计算机领域最常用的数字化声音文件格式之一，它是微软专门为 Windows 系统定义的波形文件格式（Waveform Audio），由于其扩展名为"*.wav"。它符合 RIFF(Resource Interchange File Format)文件规范，用于保存Windows 平台的音频信息资源，被Windows 平台及其应用程序所广泛支持，该格式也支持MSADPCM， CCITT A LAW 等多种压缩运算法，支持多种音频数字，取样频率和声道，标准格式化的WAV 文件和 CD 格式一样，也是 44.1K 的取样频率，16 位量化数字，因此在声音文件质量和 CD 相差无几！

ATK-VS1053 MP3 模块支持 2 种格式的WAV 录音：PCM 格式或者 IMA ADPCM 格式， 其中PCM（脉冲编码调制）是最基本的 WAVE 文件格式，这种文件直接存储采样的声音数据没有经过任何的压缩。而 IAM ADPCM 则是使用了压缩算法，压缩比率为 4:1。

这里，我们主要讨论 PCM，因为这个最简单。我们将利用 VS1053 实现 16 位，8Khz 采样率的单声道WAV 录音(PCM 格式)。要想实现 WAV 录音得先了解一下WAV 文件的格式，WAVE 文件是由若干个 Chunk 组成的。按照在文件中的出现位置包括：RIFF WAVE Chunk、 Format Chunk、 Fact Chunk(可选)和 Data Chunk。每个 Chunk 由块标识符、

数据大小和数据三部分组成，如图 1.1 所示：

图 1.1 Chunk 结构示意图

其中块标识符由 4 个 ASCII 码构成，数据大小则标出紧跟其后的数据的长度（单位为字节），注意这个长度不包含块标识符和数据大小的长度，即不包含最前面的 8  个字节。所以实际 Chunk 的大小为数据大小加 8。

首先，我们来看看 RIFF 块（RIFF WAVE Chunk），该块以“RIFF”作为标示，紧跟

wav 文件大小（该大小是 wav 文件的总大小-8），然后数据段为“WAVE”，表示是 wav

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

文件。RIFF 块的 Chunk 结构如下：

接着，我们看看 Format 块（Format Chunk），该块以“fmt ”作为标示（注意有个空

格！），一般情况下，该段的大小为 16 个字节，但是有些软件生成的 wav 格式，该部分可能有 18 个字节，含有 2 个字节的附加信息。Format 块的Chunk 结构如下：

接下来，我们再看看 Fact 块（Fact Chunk），该块为可选块，以“fact”作为标示，

不是每个 WAV 文件都有，在非 PCM 格式的文件中，一般会在 Format 结构后面加入一个

Fact 块，该块Chunk 结构如下：

DataFactSize 是这个Chunk 中最重要的数据，如果这是某种压缩格式的声音文件，那么从这里就可以知道他解压缩后的大小。对于解压时的计算会有很大的好处！不过本文档我们使用的是PCM 格式，所以不存在这个块。

最后，我们来看看数据块（Data Chunk），该块是真正保存 wav 数据的地方，以“data”

'作为该 Chunk 的标示。然后是数据的大小。紧接着就是 wav 数据。根据 Format Chunk 中的

声道数以及采样bit 数，wav 数据的 bit 位置可以分成如表 1.1 所示的几种形式：

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

单声道

取样 1

取样 2

取样 3

取样 4

8 位量化

声道 0

声道 0

声道 0

声道 0

双声道

取样 1

取样 2

8 位量化

声道 0(左)

声道 1(右)

声道 0(左)

声道 1(右)

单声道

取样 1

取样 2

//fact 块

typedef packed struct

{

u32 ChunkID;	//chunk id;这里固定为"fact",即 0X74636166; u32 ChunkSize ;	//子集合大小(不包括 ID 和Size);这里为:4. u32 DataFactSize;	//数据转换为 PCM 格式后的大小

}ChunkFACT;

//fmt 块

typedef packed struct

{

u32 ChunkID;	//chunk id;这里固定为"fmt ",即 0X20746D66 u32 ChunkSize ;	//子集合大小(不包括 ID 和Size);这里为:20.

u16 AudioFormat;	//音频格式;0X10,表示线性 PCM;0X11 表示 IMA ADPCM u16 NumOfChannels;	//通道数量;1,表示单声道;2,表示双声道;

u32 SampleRate;	//采样率;0X1F40,表示 8Khz u32 ByteRate;	//字节速率;

u16 BlockAlign;	//块对齐(字节);

u16 BitsPerSample;	//单个采样数据大小;4 位ADPCM,设置为 4

}ChunkFMT;

//RIFF 块

typedef packed struct

{

u32 ChunkID;	//chunk id;这里固定为"RIFF",即 0X46464952 u32 ChunkSize ;	//集合大小;文件总大小-8

u32 Format;	//格式;WAVE,即 0X45564157

}ChunkRIFF ;

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

表 1.1 WAVE 文件数据采样格式

本文档，我们采用的是 16 位，单声道，所以每个取样为 2 个字节，低字节在前，高字

节在后。数据块的Chunk 结构如下：

通过以上学习，我们对 WAVE 文件有了个大概了解。接下来，我们看看如何使用 VS1053 实现WAV（PCM 格式）录音。

激活 PCM 录音

VS1053 激活PCM 录音需要设置的寄存器和相关位如表 1.2 所示：

表 1.2 VS1053 激活PCM 录音相关寄存器

通过设置 SCI_MODE 寄存器的 2、12、14 位，来激活 PCM 录音，SCI_MODE 的各位描述见 VS1053 的数据手册。SCI_AICTRL0 寄存器用于设置采样率，我们本文档用的是 8K 的采样率，所以设置这个值为 8000 即可。SCI_AICTRL1 寄存器用于设置AGC，1024 相当于数字增加 1，这里建议大家设置 AGC 在 4（4*1024）左右比较合适。SCI_AICTRL2 用于设置自动AGC 的时候的最大值，当设置为 0 的时候表示最大 64(65536)，这个大家按自己的需要设置即可。最后，SCI_AICTRL3，我们本文档用到的是咪头线性 PCM 单声道录音，所以设置该寄存器值为 6。

通过这几个寄存器的设置，我们就激活 VS1053 的PCM 录音了。不过，VS1053 的PCM 录音有一个小BUG，必须通过加载 patch 才能解决，如果不加载 patch，那么 VS1053 是不输出PCM 数据的，VLSI 提供了我们这个 patch，只需要通过软件加载即可。

读取 PCM 数据

在激活了PCM 录音之后，SCI_HDAT0 和 SCI_HDAT1 有了新的功能。VS1053 的PCM 采样缓冲区由 1024 个 16 位数据组成，如果 SCI_HDAT1 大于 0，则说明可以从 SCI_HDAT0 读取至少 SCI_HDAT1 个 16 位数据，如果数据没有被及时读取，那么将溢出，并返回空的状态。

注意，如果 SCI_HDAT1≥896，最好等待缓冲区溢出，以免数据混叠。所以，对我们

来说，只需要判断SCI_HDAT1 的值非零，然后从 SCI_HDAT0 读取对应长度的数据，即完

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

//data 块

typedef packed struct

{

u32 ChunkID;	//chunk id;这里固定为"data",即 0X61746164 u32 ChunkSize ;	//子集合大小(不包括 ID 和Size);文件大小-60.

}ChunkDATA;

16 位量化

声道 0(低字节)

声道 0(高字节)

声道 0(低字节)

声道 0(高字节)

双声道

取样 1

16 位量化

声道 0

(左,低字节)

声道 0

(左,高字节)

声道 1

(右,低字节)

声道 1

(右,高字节)

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

成一次数据读取，以此循环，即可实现 PCM 数据的持续采集。最后，我们看看本文档实现 WAV 录音需要经过哪些步骤： 1） 设置 VS1053 PCM 采样参数

这一步，我们要设置 PCM 的格式（线性 PCM）、采样率（8K）、位数（16 位）、通道数（单声道）等重要参数，同时还要选择采样通道（咪头），还包括AGC 设置等。可以说这里的设置直接决定了我们 wav 文件的性质。

- 激活 VS1053 的 PCM 模式，加载 patch

通过激活VS1053 的PCM 格式，让其开始 PCM 数据采集，同时，由于 VS1053 的 BUG， 我们需要加载patch，以实现正常的PCM 数据接收。

- 创建 WAV 文件，并保存 wav 头

在前两部设置成功之后，我们即可正常的从 SCI_HDAT0 读取我们需要的PCM 数据了， 不过在这之前，我们需要先在创建一个新的文件，并写入 wav 头，然后才能开始写入我们的PCM 数据。

- 读取 PCM 数据

经过前面几步的处理，这一步就比较简单了，只需要不停的从 SCI_HDAT0 读取数据， 然后存入 wav 文件即可，不过这里我们还需要做文件大小统计，在最后的时候写入 wav 头里面。

- 计算整个文件大小，重新保存 wav 头并关闭文件

在结束录音的时候，我们必须知道本次录音的大小（数据大小和整个文件大小），然后更新 wav 头，重新写入文件，最后因为 FATFS，在文件创建之后，必须调用 f_close，文件才会真正体现在文件系统里面，否则是不会写入的！所以最后还需要调用 f_close，以保存

文件。

2、硬件设计

本文档实验功能简介：开机的时候先检测 SD 卡和字库，然后测试 VS1053(正弦测试与寄存器测试)，之后，检测 SD 卡根目录是否存在RECORDER 文件夹，如果不存在则创建， 如果创建失败，则报错。在找到 SD 卡的 RECORDER 文件夹后，即设置 VS1053 进入录音模式，此时可以在耳机听到VS1053 采集的音频。KEY0 用于停止录音并保存；KEY1 用于开始/暂停录音；WK_UP 用于播放最近一次的录音。

当我们按下 KEY1 的时候，可以在屏幕上看到录音文件的名字，以及录音时间，然后通过KEY0 可以停止录音并保存该文件（文件名和时间也都将清零），在完成一个录音后， 我们可以通过按WK_UP 按键，来试听刚刚的录音。DS1 用于提示程序正在运行。

本实验用到的资源如下：

- ALIENTEK MiniSTM32 开发板V3.0

- TFTLCD 液晶模块

- ATK-VS1053 MP3 模块

- SD 卡

- 耳机（非必须）

ALIENTEK MiniSTM32 开发板与 ATK-VS1053 MP3 模块的连接关系如图 2.1 所示：

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

GND

ALIENTEK

MiniSTM32开发板

5V

PA8

PA4

PA5

STM32F103RCT6

PA7

PA6

PA12

PA11

图 2.1 ATK-VS1053 MP3 模块与 MiniSTM32 开发板连接关系图

上表中，就是ALIENTEK MiniSTM32开发板与ATK-VS1053 MP3模块的连接示意图。实际连

接如图2.2所示：

图 2.2 模块与 STM32 开发板连接实物图

图中，我们总共用了 9 个杜邦线连接 ATK-VS1053 MP3 模块与MiniSTM32 开发板，供电采用 5V(开发板的 VOUT2)直接供电，完全与图 2.1 所示的关系图一致。

本实验，大家需要准备 1 个 SD 卡和一个耳机，分别插入 SD 卡接口和耳机接口，然后

下载本实验就可以实现一个简单的录音机了。

3、软件实现

本文档，我们在 MiniSTM32 开发板 V3.0 的扩展例程 4 的基础上修改，先打开扩展例程4 的工程，首先在 APP 文件夹下面新建 recorder.c 和 recorder.h 两个文件，然后将 recorder.c 加入到工程的APP 组下。

因为 recorder.c 代码比较多，我们这里仅介绍其中的三个函数，首先是设置 VS1053 进

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

ATK-VS1053

MP3模块

GND

5V

XCS

XDCS

SCK

SI

SO

DREQ

RST

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

入PCM 模式的函数：recoder_enter_rec_mode，该函数代码如下：

该函数就是用我们前面介绍的方法，激活 VS1053 的 PCM 模式，本章，我们使用的是8Khz 采样率，16 位单声道线性 PCM 模式，AGC 通过函数参数设置。最后加载 patch（用于修复 VS1053 录音 BUG）。

第二个函数是初始化 wav 头的函数：recoder_wav_init，该函数代码如下：

该函数初始化 wav 头的绝大部分数据，这里我们设置了该 wav 文件为 8Khz 采样率，16

位线性PCM 格式，另外由于录音还未真正开始，所以文件大小和数据大小都还是未知的，

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

//初始化 WAV 头.

void recoder_wav_init( WaveHeader* wavhead) //初始化 WAV头

{

wavhead->riff.ChunkID=0X46464952; //"RIFF"

wavhead->riff.ChunkSize=0;	//还未确定,最后需要计算wavhead->riff.Format=0X45564157;	//"WAVE"

wavhead->fmt.ChunkID=0X20746D66; //"fmt "

wavhead->fmt.ChunkSize=16;	//大小为 16 个字节

wavhead->fmt.AudioFormat=0X01;	//0X01,表示PCM;0X01,表示 IMA ADPCM wavhead->fmt.NumOfChannels=1;	//单声道

wavhead->fmt.SampleRate=8000;	//8Khz 采样率 采样速率wavhead->fmt.ByteRate=wavhead->fmt.SampleRate*2;//16 位,即 2 个字节wavhead->fmt.BlockAlign=2;	//块大小,2 个字节为一个块wavhead->fmt.BitsPerSample=16;	//16 位PCM

wavhead->data.ChunkID=0X61746164;//"data"

wavhead->data.ChunkSize=0;	//数据大小,还需要计算

}

//进入 PCM 录音模式

//agc:0,自动增益.1024 相当于 1 倍,512 相当于 0.5 倍,最大值 65535=64 倍

void recoder_enter_rec_mode(u16 agc)

{

//如果是 IMA ADPCM,采样率计算公式如下:

//采样率=CLKI/256*d;

//假设 d=0,并 2 倍频,外部晶振为 12.288M.那么 Fc=(2*12288000)/256*6=16Khz

//如果是线性 PCM,采样率直接就写采样值VS_WR_Cmd(SPI_BASS,0x0000);

VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL0,8000); //设置采样率,设置为 8Khz VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL1,agc);

//设置增益,0,自动增益.1024 相当于 1 倍,512 相当于 0.5 倍,最大值 65535=64 倍VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL2,0);	//设置增益最大值,0,代表最大值 65536=64X VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL3,6);	// 左 通 道 (MIC 单 声 道 输 入 ) VS_WR_Cmd(SPI_CLOCKF,0X2000);

//设置 VS10XX 的时钟,MULT:2 倍频;ADD:不允许;CLK:12.288Mhz VS_WR_Cmd(SPI_MODE,0x1804);	//MIC, 录 音 激 活 delay_ms(5);	// 等 待 至 少 1.35ms

VS_Load_Patch((u16*)wav_plugin,40);//VS1053 的 WAV 录音需要 patch

}

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

要等录音结束才能知道。该函数 WaveHeader 结构体就是由前面介绍的三个Chunk 组成，

结构为：

最后，我们介绍recoder_play 函数，是录音机实现的主循环函数，该函数代码如下：

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

//录音机

//所有录音文件,均保存在 SD 卡 RECORDER 文件夹内. u8 recoder_play(void)

{

u8 res; u8 key; u8 rval=0;

WaveHeader *wavhead=0;

u32 sectorsize=0; u16 w; u16 idx=0;

FIL* f_rec=0;	//文件

DIR recdir;	//目录

u8 *recbuf;	//数据内存

u8 rec_sta=0;	//录音状态

//[7]:0,没有录音;1,有录音;

//[6:1]:保留

//[0]:0,正在录音;1,暂停录音;

u8 *pname=0;

u8 timecnt=0;	//计时器

u32 recsec=0;	//录音时间

u8 recagc=4;	//默认增益为 4

u8 playFlag=0;	//播放标志while(f_opendir(&recdir,"0:/RECORDER"))//打开录音文件夹

{

Show_Str(60,230,240,16,"RECORDER 文件夹错误!",16,0); delay_ms(200); 、LCD_Fill(60,230,240,246,WHITE); delay_ms(200); //清除显示f_mkdir("0:/RECORDER");	//创建该目录

}

f_rec=(FIL *)mymalloc(sizeof(FIL));	//开辟 FIL 字节的内存区域

if(f_rec==NULL)rval=1;	//申请失败

wavhead=( WaveHeader*)mymalloc(sizeof( WaveHeader));//申请内存if(wavhead==NULL)rval=1;

recbuf=mymalloc(512); if(recbuf==NULL)rval=1;

pname=mymalloc(30);//申请 30 个字节内存,类似"0:RECORDER/REC00001.wav"

if(pname==NULL)rval=1;

//wav 头

typedef packed struct

{

ChunkRIFF riff;	//riff 块

ChunkFMT fmt;	//fmt 块

//ChunkFACT fact; //fact 块 线性PCM,没有这个结构体

ChunkDATA data; //data 块

} WaveHeader;

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

if(rval==0)	//内存申请 OK

{

recoder_enter_rec_mode(1024*recagc); while(VS_RD_Reg(SPI_HDAT1)>>8);	//等到 buf 较为空闲再开始recoder_show_time(recsec);	//显示时间

recoder_show_agc(recagc);	//显示 agc

pname[0]=0;	//pname 没有任何文件名

while(rval==0)

{

key=KEY_Scan(0); switch(key)

{

case KEY0_PRES: //STOP&SAVE if(rec_sta&0X80)//有录音

{

wavhead->riff.ChunkSize=sectorsize*512+36;//文件的大小-8; wavhead->data.ChunkSize=sectorsize*512; //数据大小f_lseek(f_rec,0);	//偏移到文件头. f_write(f_rec,(const void*)wavhead,

sizeof( WaveHeader),&bw);//写入头数据f_close(f_rec);

sectorsize=0;

}

rec_sta=0; recsec=0;

LED1=1;	//关闭 DS1

LCD_Fill(60,230,240,246,WHITE);	//清除之前显示的文件名recoder_show_time(recsec);	//显示时间

break;

case KEY1_PRES: //REC/PAUSE if(rec_sta&0X01)//原来是暂停,继续录音

{

rec_sta&=0XFE;//取消暂停

}else if(rec_sta&0X80)//已经在录音了,暂停

{

rec_sta|=0X01;	//暂停

}else	//还没开始录音

{

rec_sta|=0X80;	//开始录音recoder_new_pathname(pname);	//得到新的名字Show_Str(60,230,240,16,pname+11,16,0); //显示文件名字recoder_wav_init(wavhead); //初始化 wav 数据res=f_open(f_rec,(const TCHAR*)pname,

FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE);

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

if(res)	//文件创建失败

{

rec_sta=0;	//创建文件失败,不能录音rval=0XFE;	//提示是否存在 SD 卡

}else res=f_write(f_rec,(const void*)wavhead, sizeof( WaveHeader),&bw);//写入头数据

}

break;

case WKUP_PRES://播放录音（仅在非录音状态下有效） if(rec_sta==0)playFlag=1;

}

if(rec_sta==0X80)//已经在录音了

{

w=VS_RD_Reg(SPI_HDAT1); if((w>=256)&&(w<896))

{

idx=0;

while(idx<512)	//一次读取 512 字节

{

w=VS_RD_Reg(SPI_HDAT0);

recbuf[idx++]=w&0XFF; recbuf[idx++]=w>>8;

}

res=f_write(f_rec,recbuf,512,&bw);//写入文件if(res)

{

printf("err:%d\r\n",res); printf("bw:%d\r\n",bw); break;//写入出错.

}

sectorsize++;//扇区数增加 1,约为 32ms

}

}else//没有开始录音，则检测KEY1 按键，播放最近的录音

{

if(playFlag&&pname[0])//如果 wk_up 按键被按下,且 pname 不为空

{

Show_Str(60,230,240,16,"播放:",16,0);

Show_Str(60+40,230,240,16,pname+11,16,0);//显示当播放的名字rec_play_wav(pname);	// 播 放 pname LCD_Fill(60,230,240,246,WHITE);	//清除显示

recoder_enter_rec_mode(1024*recagc);		//重新进入录音模式while(VS_RD_Reg(SPI_HDAT1)>>8); //等到buf 较为空闲再开始recoder_show_time(recsec);	//显示时间

recoder_show_agc(recagc);	//显示 agc

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

该函数实现了我们在硬件设计时介绍的功能，我们就不详细介绍了，请大家自己分析代

码。recorder.c 的其他代码和 recorder.h 的代码我们这里就不再贴出了，请大家参考本例程源码（扩展实验 5）。保存 recorder.c，最后，我们在 test.c 里面修改 main 函数如下：

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

int main(void)

{

u8 key,fontok=0;

Stm32_Clock_Init(9);	//系统时钟设置delay_init(72);	//延时初始化uart_init(72,9600);	//串口 1 初始化LCD_Init();	//初始化液晶

LED_Init();	//LED 初始化

KEY_Init();	//按键初始化

VS_Init();	//初始化 VS1053 usmart_dev.init(72);	//usmart 初始化mem_init();	//初始化内存池

exfuns_init();	//为 fatfs 相关变量申请内存

f_mount(fs[0],"0:",1);	//挂载 SD 卡

f_mount(fs[1],"1:",1);	//挂载 FLASH. RST:

POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色LCD_ShowString(60,30,200,16,16,"Mini STM32"); LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"RECORDER TEST"); LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"KEY0:STOP&SAVE");

LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"KEY1:REC/PAUSE");

playFlag = 0;

}

delay_ms(5); timecnt++; if((timecnt%20)==0)LED1=!LED1;//DS1 闪烁

}

if(recsec!=(sectorsize*4/125))//录音时间显示

{

LED1=!LED1;	//DS1 闪烁

recsec=sectorsize*4/125; recoder_show_time(recsec);  //显示时间

}

}

}

myfree(wavhead); myfree(recbuf); myfree(f_rec); myfree(pname); return rval;

}

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

该函数先检测SD卡是不是在位（初始化SD卡），存在则继续，不存在在报错，然后检测外部flash是否存在字库，如果不存在字库，则更新字库，如果存在则继续下面的操作：对VS1053进行正弦测试和寄存器测试，随后调用录音机测试函数：recoder_play，开始录音测试，此时可以在耳机听到MIC的采集的声音了。

最后，我们将VS_WR_Cmd，这个函数加入usmart控制，这样我们就可以利用usmart来设置VS1053的一些参数了，这里主要是设置AGC，比如通过发送：VS_WR_Cmd(0X0D,4096)，将设置AGC的放大倍数为4。

软件部分就介绍到这里。

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"WK_UP:PLAY "); LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"2014/3/26");

while(SD_Initialize())

{

LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"SD Card Error"); delay_ms(200); LCD_Fill(20,170,200+20,170+16,WHITE); delay_ms(200);

}

fontok=font_init();	//检查字库是否 OK if(fontok)	//需要更新字库

{

LCD_Clear(WHITE);	//清屏

POINT_COLOR=RED;	//设置字体为红色LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ALIENTEK STM32"); LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card OK");

LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Font Updating..."); key=update_font(20,110,16);//从 SD 卡更新字库while(key)//更新失败

{

LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Failed!"); delay_ms(200); LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE); delay_ms(200);

}

LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Success!"); delay_ms(1500);

LCD_Clear(WHITE);//清屏goto RST;

}

while(1)

{

Show_Str(60,170,200,16,"存储器测试...",16,0);

printf("Ram Test:0X%04X\r\n",VS_Ram_Test());//打印 RAM 测试结果

Show_Str(60,170,200,16,"正弦波测试...",16,0);

VS_Sine_Test();

Show_Str(60,170,200,16,"<<录音机实验>>",16,0);

recoder_play();

}

}

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

4、验证

在代码编译成功之后，我们下载代码到ALIENTEK MiniSTM32 开发板上，当检测到SD卡

后，执行完两个测试（SIN测试和RAM测试）之后，就可以开始录音了，我们按下KEY1按键， 就可以开始录音（再按KEY1可以暂停/继续录音）。如图4.1所示：

图4.1 WAV录音中

从上图可以看出，当前录音的文件为：REC00017.wav，已经录制了20秒，当前AGC设置为4，也就是4倍放大。此时我们按KEY0按键即可停止当前录音，并保存，然后再按WK_UP按键，就可以在耳机听到刚刚录制的音频文件了（LCD会显示：播放:REC00017.wav）。

我们将刚刚录制的音频文件放到电脑上面，可以通过属性查看该文件的属性，如图 4.2

所示：

图 4.2 录音文件属性

这和我们预期的效果一样，通过电脑端的播放器（winamp/千千静听等）可以直接播放

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26

www.alientek.com

ALIENTEK STM32开发板

AN1402

我们所录的音频。效果还是非常不错的。

最后，本例程一定要自备SD卡一个，以存储录制的音频文件，然后如果需要更新字库， 请大家拷贝MiniSTM32开发板光盘：5，SD卡根目录文件 文件夹下面的SYSTEM文件夹到SD 卡根目录，这样，才可以更新字库！

至此，本例程结束，我们利用ATK-VS1053 MP3模块实现了一个录音机的功能，另外该

模块还支持OGG录音，不过需要打补丁（加载patch），大家可以去vlsi官网（www.vlsi.fi

解相关信息。

）了

正点原子@ALIENTEK 2014-03-26

公司网址：www.alientek.com 技术论坛：www.openedv.com 电话：020-38271790

传真：020-36773971

www.openedv.com

开源电子网

2014-03-26