医用布草清洗与酒店布草清洗有什么区别

医疗布草上的污垢、污渍绝大部分是以人体排泄物、血迹、药剂、皮屑等蛋白类污垢为主要污染物。它的污垢特点是直接高温洗涤蛋白类污垢容易变性凝固形成更难清洗的污渍，因此需要预洗、低温主洗过程来去除蛋白类污垢。

- 1、预洗

- 预洗主要是去除织物表面灰尘、微生物细菌、人体皮屑；溶解水溶性汗、尿、 血渍、药剂等蛋白类污垢等。

- 预洗：高水位，35-40℃，加入医用去血渍剂，洗涤15-20min，排水中脱1-2min。

- 2、主洗：

- 医疗布草（含人体蛋白质类污垢的纺织品）在洗涤温度50℃以下，配合机械力、洗涤剂、时间是去除污垢的过程，而70-80℃以上温度是布草洗涤过程中杀菌、消毒、清除残迹和增加织物纯度亮度的过程。因此在医疗布草主洗过程中一定要分两步走。

- 主洗：低水位，40℃加入主洗液、乳化剂、碱助剂，低温40-50℃，洗涤5-10min，温度升至60℃加入氧漂液，高温75-85℃洗涤10-15min。

- 3、漂洗

投水、排水是保证洗涤成果、保证质量，高标准不被回染的过程。

- 医疗布草主洗要求温度80℃以上，洗涤10min以上达到消毒杀菌标准。在没有热水供应的洗衣机上操作，不可直接进入排水程序，原因是任何物质都有“热胀冷缩”的物理性能，布草在洗衣机内80℃高温水浴，一旦排水后加入冷水，造成纤维的突然遇冷迅速收缩，使洗涤无法干净彻底，又造成洗后难以熨烫。正确的方法是：主洗程序终了，先将液位开关从“低”调到“高”，开启冷却节门，使冷水进入机内运转2～3min，将温度从80℃降到60℃后再开始排水，以达到缓慢、逐步降温的办法，保证洗涤质量高品质的完成。

- 4、中和

- 在投水最后一遍一定要加入中和酸剂，使织物洗烫后pH值在5.5～6.5。

- 中和：中水位，水温40℃洗涤5min。

5、经过洗涤的布草再经过熨烫工序，一方面是烘干，另一方面也起杀毒杀菌的作用。