16安的插座和10安的插座的区别是什么？其实我们对这个问题想要了解的话，应该了解16安插座和10安插座都指的是什么？它们在家庭中都是起到哪些作用？弄明白这两点，然后我们就可以很轻松分析出16安的插座和10安插座的具体的区别。下面按照这个步骤来个大家解答这个问题。
16安的插座和10安的插座的具体情况是什么？
所谓16安的插座和10安插座的具体情况，就是指这两种不同的插座所代表的不同的含义。另外就是在家庭中可以使用的部位。具体情况如以下两点。

[image: image1.jpg]



情况①：16安和10安的具体含义。这里所谓的16安和10安，都是指的插座的额定电流。什么是插座的额定电流呢？就是插座上所接的电器在工作时可以通过的一个正常的电流。例如16安指的是电器工作时的电流是16安。另外生就是插座允许的工作电流不能大于16安。
情况②：常见的16安插座和10安插座的使用的部位。一是家庭中最常见的16安的插座的使用部位，一般是我们家庭中功率比较大的一些电器。例如空调的插座，电热水器的插座等等，都是16安的插座。二是对于室内其它的一些普通的插座。例如客餐厅墙面的插座，还有就是厨房插座，基本上是10安的插座。
16安的插座和10安的插座的具体区别是什么？
关于16安的插座和10安的插座的具体区别是什么？其实我们可以从三个方面去分析：一是所能负载电器的功率，二是插座本身的规格尺寸，三是常用家用电器的类型。从这个方面三个方面，大家就可以分清楚这两种不同插座的具体区别。
区别①：16安的插座和10安的插座所能负载电器的功率不同

[image: image2.jpg]



所谓16安的插座和10安的插座所能负载电器的功率不同。就是针对他们不同的额定电流。然后我们是可以计算出这两种不同插座所能负载的功率的具体情况的。如以下两种：
情况⑴、16安的插座所能负载的电器的功率情况。我们可以根据功率的计算公式P＝UI然后简单的计算出此时的功率，P就是等于220V×16A，最后得到的结果大概是3520瓦。
情况⑵、10安的插座所能负载的功率的情况。我们同样也是可以根据功率的计算公式，P＝UI然后简单的计算出此时的功率P。最后得到结果其实就是10A×220V，结果是等于2200瓦。
区别②：16安的插座和10安的插座的规格尺寸不同
所谓的16安的插座的规格尺寸和10安插座的的规格尺寸不同，这里主要是指16安的插座和10安插座上面插孔孔距的不同。因为孔距的不同，对应的电器的插头也就是不一样的。所以这二者是不可以互用的。具体情况如下。
情况⑴：16安的插座的孔距情况。像我们常见的16安的插座，基本上是三孔插座。这三个孔分别是火线，零线和地线。孔与孔之间的距离就是孔距，我们测量的结果最大值（最远点的距离尺寸）大概是20mm。
情况⑵10安插座的孔距的情况。家庭中最常见的10安的插座基本上都是五孔的插座。五孔的插座上都是有一个两孔和一个三孔。我们测量孔距的时候就是对应的测量三孔中火线，零线，地线的孔距，然后还有两孔的对应的火线零线的孔距。测量的结果基本上是15mm，同样也是最远点的距离。
区别③：16安的插座和10安的插座常用的电器类型不同
所谓的16安的插座和10安插座所能使用的家用电器的类型不同，就是指我们家用电器都是自带有插头的，不同的插头对应于不同的插座面板。因为插头的规格，也是不一样的。
⑴、像家庭中最常见的一些小功率的电器，基本上都是10安的插头。那么所对应的插座就是10安的插座。例如家庭中的电视机，电冰箱，电冰柜，电脑以及其它的普通插座上所使用的电器，基本上都是10安的。
⑵、像家庭中一些功率比较大的电器的插头基本上是16安的。那么16安的插头对应使用的就是16安的插座。比如家庭中的壁挂式空调，柜式空调，电热水器以及一些其它的用电量比较大的电器等等，都是这种类型。
