# 数控编程加工知到章节测试答案智慧树2023年最新陕西国防工业职业技术学院

## 第一章测试

- 数控机床直角坐标系在判断时首先判断的是（ ）轴。
参考答案:
Z轴

- 主轴正转的辅助功能M指令是（ ）。
参考答案:
M03

- 数控车床车削螺纹时，进给量F的值为（ ）。
参考答案:
螺纹的导程

- 下列指令中属于非模态指令的是（ ）。
参考答案:
G04

- G代码可以分为模态代码和非模态代码。
参考答案:
对

- 螺纹加工不能一次加工完成，需多层且余量逐层递减方式切削。
参考答案:
对

- FANUC数控系统变量的变量符号为R，例如R8。
参考答案:
错

- FANUC数控系统车床编程G90指令表示绝对值编程。
参考答案:
错

- 下列指令中属于模态指令的是（ ）。
参考答案:
G02;G03;G90

- FANUC数控系统车床编程下列指令中属于螺纹加工指令的是（ ）。
参考答案:
G92;G32;G76

## 第二章测试

- 加工中心开机的首要操作是让机床各个坐标轴返回（ ）。
参考答案:
参考点

- 取消刀具半径补偿指令是（ ）。
参考答案:
G40

- FANUC数控系统固定钻孔循环指令中高速深孔往复排削钻为（ ）。
参考答案:
G73

- 叶轮零件的加工通常采用（  ）加工机床进行加工。
参考答案:
三轴

- 铣削光滑内轮廓形状时，走刀路线应沿内切圆切入和切出。
参考答案:
对

- 固定钻孔循环指令G81X10Y30Z-20R5F60；R5表示安全平面坐标为5mm。
参考答案:
对

- FANUC数控系统调用子程序用M99指令实现。
参考答案:
错

- 绝对编程和增量编程不能在同一个程序段中混合使用。
参考答案:
错

- 下列指令中属于特殊编程功能指令的是（ ）。
参考答案:
旋转功能;比例缩放;镜像功能;极坐标

- FANUC数控系统车床编程下列指令中属有关参考点指令的是（ ）。
参考答案:
G28;G29;G27

## 第三章测试

- 用线切割机床不能加工的形状或材料为（  ）。
参考答案:
盲孔

- 线切割加工编程时，计数长度的单位是（ ）。
参考答案:
μm

- 数控线切割机床3B编程格式中B的含义是（  ）。
参考答案:
分隔符

- 数控线切割机床3B编程格式BX  BY  BJ  G  Z中J的含义是（  ）。
参考答案:
计数方向

- 利用电火花线切割机床只能加工导电材料。
参考答案:
对

- 在快走丝线切割加工中一般采用钼丝作为电极。
参考答案:
对

- 在慢走丝线切割加工中一般采用钼丝作为电极。
参考答案:
错

- 快走丝线切割加工精度要高于慢走丝线切割加工。
参考答案:
错

- 3B格式编程中，下列加工指令Z中属于圆弧指令的是（  ）。
参考答案:
SR3;NR1

- 下列关于对3B格式编程计数方向G描述正确的是（  ）。
参考答案:
加工圆弧时|Ye|>|Xe|时，取Gx;加工直线时|Ye|>|Xe|时，取Gy