# 数控仿真技术知到章节测试答案智慧树2023年最新山东交通学院

## 第一章测试

- 数控机床的零点可由（    ）设置。
参考答案:
机床厂家

- 通过刀具的当前位置来设定工件坐标系时用（　　　）指令实现。
参考答案:
G92

- 我国通常采用的程序代码标准是（   ）。
参考答案:
ISO

- 进给功能字F后的数字表示（   ）。
参考答案:
每分钟进给量

- 刀位点是刀具上的几何参考点。
参考答案:
对

## 第二章测试

- 沿刀具前进方向观察，刀具偏在工件轮廓的右边是              指令。（   ）
参考答案:
G42

- 沿刀具前进方向观察，刀具中心轨迹和编程轨迹生重合是         指令。（   ）
参考答案:
G40

- 圆弧插补指令G03 X   Y    R   中，X、Y后的值表示圆弧的              。（   ）
参考答案:
起点坐标值

- 下列G指令中           是非模态指令。（    ）
参考答案:
G04

- 数控铣钻孔循环指令G81指令中，R参数的含义是（   ）
参考答案:
参考平面高度

- 刀具长度正补偿指令是（      ）。
参考答案:
G43

- 自动编程功能强大，所以只要学会自动编程，手工编程可以淘汰。
参考答案:
错

- 自动编程软件的仿真功能能清楚的看到加工轨迹及轮廓，生的加工程序准可靠。
参考答案:
对

## 第三章测试

- 直接根据机床坐标系编制的加工程序不能在机床上运行，所以必须根据工件坐标系编程。
参考答案:
错

- 粗车削应选用刀尖半径较小的车刀片。
参考答案:
错

- 当屏幕出现EMG提示时，主要原因是出现了程序出错。
参考答案:
错

- 可转位数控螺纹车刀每种规格的刀片只能加工一个固定螺距
参考答案:
错

- 扩孔能提高孔的位置精度。
参考答案:
对

- 机床的几何精度对加工精度-重要的影响，因此是评定机床精度的主要指标。
参考答案:
错

- 编程组、精车螺纹式，主轴转速可以改变。
参考答案:
错

- 直接根据机床坐标系编制的加工程序可以在机床上运行并根据工件坐标系编程。
参考答案:
对

- 车削轮廓零件时，如不用半径刀补，锥度或圆弧轮廓的尺寸会产生误差。
参考答案:
对

- 对于长期封存的数控机床，最好不要每周通电一次。
参考答案:
错

## 第四章测试

- 安全高度是指保证在此高度以上可以快速走刀而不发生过切的高度。
参考答案:
错

- CAXA制造工程师的主要功能不包括（ ）。
参考答案:
做图功能

- CAXA制造工程师使用的模型只能在软件内创建吗？
参考答案:
不是

- 在CAXA制造工程师中，不同的数控机床系统都使用统一的后置设置。
参考答案:
错

- 在绘制图形时，在不同的约束模式下进行切换时采用空格键弹出。
参考答案:
对

- 在切换不同的当前平面采用的快捷键为（ ）。
参考答案:
F5

- 绘制的草图必须封闭。
参考答案:
对

- 旋转增料和旋转除料的旋转轴线必须为空间线。
参考答案:
对

- 平面区域加工不需要进行3D实体的造型，直接使用2D曲线就可以进行加工。
参考答案:
对

- 等高线加工方法只能进行粗加工。
参考答案:
错

- 在精加工过程中，为了提高加工零件的表面光洁度，保证尺寸精度尽量采用顺铣；
参考答案:
对

- 在粗加工和切削面上有硬质层、积渣和表面凹凸不平时，应采用逆铣加工法。
参考答案:
对

- 当刀具接近毛坯时，其进给速度应当（ ）。
参考答案:
放慢

- 孔加工一定要有轨迹的定位点。
参考答案:
对

- 能够把仿真结果与模型进行对比的仿真模式为（ ）。
参考答案:
实体仿真

- CAXA制造工程师可以画曲面。
参考答案:
对

- CAXA制造工程师软件不能和数控机床进行通讯。
参考答案:
错

- CAXA制造工程师可以适用于FANUC数控系统，也可以适用于其他系统。
参考答案:
对

- 制造工程师软件不能进行车削操作。
参考答案:
对

- 用户自己创建的坐标系不能被删除。
参考答案:
错

## 第五章测试

- 系统操作面版上单程序段的功能为每按一次循环起动键，执行一个程序。
参考答案:
错

- 手动资料输入(MDI)时，模式选择钮应置于自动(AUTO)位置上。
参考答案:
错

- 数控机床中MDI是机床诊断智能化的英文缩写。
参考答案:
错

- 数控机床操作面板上有倍率修调开关，操作人员加工时可随意调节主轴或进给的倍率。
参考答案:
错

- 机床坐标系判定方法采用右手直角的笛卡尔坐标系。增大工件和刀具距离的方向是(　 )。
参考答案:
正方向

- 回零操作就是使运动部件回到( )。
参考答案:
机床的机械零点

- 数控机床工作时，当发生任何异常现象需要紧急处理时应启动( )。
参考答案:
紧停功能

- 车削不可以加工( )
参考答案:
键槽

- 152 数控铣床的基本控制轴数是（ ）。
参考答案:
三轴

- 刀位点是（ ）上的点。
参考答案:
刀具

- 数控机床开机后，必须先进行返回参考点操作。
参考答案:
对

- 数控加工程序的顺序段号必须顺序排列。
参考答案:
错

- 一个零件程序是按程序号的顺序执行的，而不是按程序段的输入顺序执行的。
参考答案:
错

- 在机床接通电源后，通常都要做回零操作，使刀具或工作台退离到机床参考点。
参考答案:
对

- 回归机械原点之操作，只有手动操作方式。
参考答案:
错

- G01的进给速率，除F值指定外，亦可在操作面板调整旋钮变换。
参考答案:
对

- 不同的数控机床可能选用不同的数控系统，但数控加工程序指令都是相同的。
参考答案:
错