# 2025年防触电培训试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 人体安全电压是多少伏特？

A. 12V

B. 24V

C. 36V

D. 220V

2. 下列哪种物质是电的良导体？

A. 橡胶

B. 塑料

C. 玻璃

D. 金属

3. 触电后，应首先采取的措施是？

A. 立即进行人工呼吸

B. 立即拨打急救电话

C. 切断电源

D. 给伤者喝水

4. 家用电器的金属外壳应该？

A. 不接地

B. 接地

C. 涂漆

D. 包裹绝缘材料

5. 雷雨天气时，下列做法错误的是？

A. 待在室内

B. 使用固定电话

C. 拔掉电器插头

D. 远离窗户和金属物体

6. 发现有人触电，正确的急救步骤是？

A. 直接用手拉触电者

B. 用干燥的木棍或塑料物品挑开电线

C. 用湿布覆盖触电者

D. 继续使用电器

7. 下列哪种电器最容易发生漏电？

A. 台灯

B. 电风扇

C. 电热水器

D. 电视机

8. 家庭电路中，保险丝的作用是？

A. 增加电流

B. 减少电压

C. 保护电路安全

D. 提高电器效率

9. 使用电钻等手持电动工具时，应该？

A. 穿着普通衣服

B. 戴绝缘手套

C. 在潮湿环境下使用

D. 不需要任何防护措施

10. 下列哪种情况会导致触电风险增加？

A. 使用合格的电器产品

B. 定期检查电路

C. 在潮湿环境中使用电器

D. 安装漏电保护器

 二、填空题（共6题，每题2分，共12分）

1. 人体通过______毫安的交流电流就会感到疼痛，超过______毫安可能导致心室颤动。

2. 防止触电的基本原则是：不接触______带电体，不靠近______带电体。

3. 家用电器的三线插头中，较长的插脚是______线，用于连接电器外壳。

4. 漏电保护器的主要作用是当检测到漏电流达到______毫安时自动切断电源。

5. 雷雨天气时，应避免在______、______等高大物体附近停留。

6. 电气设备检修时，必须先______，并悬挂"有人工作，禁止合闸"的警示牌。

 三、判断题（共6题，每题2分，共12分）

1. 人体只要接触低压电就一定会触电。（ ）

2. 使用绝缘手套可以完全防止触电事故的发生。（ ）

3. 雷雨天气可以在室外使用手机。（ ）

4. 家用电器长时间不用时，应该拔掉电源插头。（ ）

5. 电气火灾时，可以使用泡沫灭火器进行灭火。（ ）

6. 发现电线老化，应该立即更换，不能继续使用。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 下列哪些行为会增加触电风险？（ ）

A. 用湿手触摸开关

B. 在浴室使用电吹风

C. 定期检查电器线路

D. 使用破损的电源线

E. 安装漏电保护器

2. 下列哪些措施可以有效预防触电事故？（ ）

A. 使用合格的电器产品

B. 不超负荷使用电路

C. 定期检查和维护电器

D. 在潮湿环境中使用普通电器

E. 自行改装电器电路

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 简述触电急救的基本步骤。

2. 请列举至少五种日常生活中预防触电的安全措施。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：C. 36V

解析：根据国家标准，人体安全电压一般不超过36V。在潮湿环境或金属容器中，安全电压应更低，通常为12V。12V是绝对安全电压，24V是相对安全电压，36V是普通环境下的安全电压，而220V是家庭用电电压，远高于安全电压。

2. 答案：D. 金属

解析：金属是电的良导体，容易导电。橡胶、塑料和玻璃都是绝缘体，不容易导电。这是基本的电学知识，了解不同物质的导电性对于防触电非常重要。

3. 答案：C. 切断电源

解析：发现有人触电时，首要任务是切断电源，使触电者脱离电源。直接用手拉触电者会导致施救者也触电；立即拨打急救电话虽然重要，但不是首要步骤；给伤者喝水不是急救触电的正确方法。

4. 答案：B. 接地

解析：家用电器金属外壳接地是为了防止漏电时人体接触带电外壳而触电。接地可以将漏电流导入大地，保护人身安全。不接地可能导致触电风险增加；涂漆和包裹绝缘材料不能完全保证安全。

5. 答案：B. 使用固定电话

解析：雷雨天气时，使用固定电话有引雷入室的风险，因为电话线可能将雷电引入室内。应该待在室内，远离窗户和金属物体，并拔掉电器插头，这些都是正确的防雷措施。

6. 答案：B. 用干燥的木棍或塑料物品挑开电线

解析：发现有人触电时，应该用干燥的木棍、塑料杆等绝缘物将电线挑开，使触电者脱离电源。直接用手拉触电者会导致施救者也触电；用湿布覆盖触电者无效且危险；继续使用电器会使触电者持续处于危险中。

7. 答案：C. 电热水器

解析：电热水器通常工作在高功率、高电流状态下，且经常接触水，是漏电风险较高的电器。台灯、电风扇和电视机虽然也有漏电风险，但相对电热水器较低。

8. 答案：C. 保护电路安全

解析：保险丝的主要作用是保护电路安全。当电路中电流过大时，保险丝会熔断，切断电路，防止电气火灾和设备损坏。增加电流、减少电压和提高电器效率都不是保险丝的作用。

9. 答案：B. 戴绝缘手套

解析：使用电钻等手持电动工具时，应该戴绝缘手套，防止触电。穿着普通衣服没有防护作用；在潮湿环境下使用电器会增加触电风险；不需要任何防护措施是错误的。

10. 答案：C. 在潮湿环境中使用电器

解析：在潮湿环境中使用电器会增加触电风险，因为水是导体。使用合格的电器产品、定期检查电路和安装漏电保护器都是减少触电风险的安全措施。

 二、填空题

1. 答案：10，50

解析：人体通过10毫安的交流电流就会感到疼痛，超过50毫安的电流可能导致心室颤动，危及生命。这是触电安全的基本知识，了解电流对人体的影响有助于预防触电事故。

2. 答案：低压，高压

解析：防止触电的基本原则是"不接触低压带电体，不靠近高压带电体"。低压一般指36V以下的电压，高压一般指1000V以上的电压。遵循这一原则可以有效减少触电风险。

3. 答案：地

解析：家用电器的三线插头中，较长的插脚是地线，用于连接电器外壳。地线的作用是将可能漏电的电流导入大地，保护人身安全。火线和零线则分别用于提供电源和回路。

4. 答案：30

解析：漏电保护器的主要作用是当检测到漏电流达到30毫安时自动切断电源。这个数值是根据人体安全电流设定的，可以有效防止触电事故。漏电保护器是重要的电气安全设备。

5. 答案：树木，电线杆

解析：雷雨天气时，应避免在树木、电线杆等高大物体附近停留，因为这些物体容易引雷，增加被雷击的风险。此外，还应避免在开阔地带、水域附近停留。

6. 答案：断电

解析：电气设备检修时，必须先断电，并悬挂"有人工作，禁止合闸"的警示牌。这是电气作业的基本安全规程，可以防止误送电导致触电事故。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：人体接触低压电不一定都会触电，这取决于电压大小、电流路径、接触时间等因素。在干燥环境下，接触36V以下的电压通常不会造成触电伤害。但安全起见，应避免直接接触任何带电体。

2. 答案：×

解析：绝缘手套可以大大降低触电风险，但不能完全防止触电事故。手套可能破损、老化或有缺陷，且使用不当也会导致防护失效。因此，即使佩戴绝缘手套，也应避免直接接触带电体。

3. 答案：×

解析：雷雨天气不应在室外使用手机，因为手机可能引雷，增加被雷击的风险。此外，手机信号也可能吸引雷电。正确的做法是在室内使用手机，并远离窗户和金属物体。

4. 答案：√

解析：家用电器长时间不用时，应该拔掉电源插头。这不仅可以节约电能，还可以防止因电器老化、线路问题等导致的电气火灾和触电事故。同时，也可以避免因电压波动对电器造成损害。

5. 答案：×

解析：电气火灾时，不能使用泡沫灭火器进行灭火，因为泡沫是导电的，可能导致灭火人员触电。应该使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等不导电的灭火器材，或者切断电源后用水灭火。

6. 答案：√

解析：发现电线老化，应该立即更换，不能继续使用。老化的电线绝缘层可能破损，导致漏电或短路，引发电气火灾或触电事故。定期检查电线并及时更换老化电线是预防电气事故的重要措施。

 四、多项选择题

1. 答案：A、B、D

解析：用湿手触摸开关、在浴室使用电吹风、使用破损的电源线都会增加触电风险。因为水是导体，湿手和潮湿环境会降低人体电阻，增加触电可能性；破损的电源线可能导致直接接触带电部分。定期检查电器线路和安装漏电保护器是减少触电风险的安全措施。

2. 答案：A、B、C

解析：使用合格的电器产品、不超负荷使用电路、定期检查和维护电器可以有效预防触电事故。这些措施可以减少电器故障和线路问题的发生。在潮湿环境中使用普通电器会增加触电风险；自行改装电器电路可能导致安全隐患，增加触电风险。

 五、简答题

1. 答案：

触电急救的基本步骤如下：

(1) 切断电源：立即切断电源或用干燥的绝缘物将电线挑开，使触电者脱离电源。

(2) 判断意识：轻拍触电者肩膀，大声呼唤，判断其是否有意识。

(3) 呼救：立即拨打急救电话(120)，说明情况并请求专业医疗救助。

(4) 检查呼吸和心跳：检查触电者是否有呼吸和心跳。

(5) 进行心肺复苏：如果触电者没有呼吸和心跳，应立即进行心肺复苏，包括胸外按压和人工呼吸。

(6) 持续急救：直到专业医护人员到达或触电者恢复生命体征。

解析：触电急救的关键是迅速使触电者脱离电源，然后进行必要的急救措施。切断电源是首要任务，确保施救者自身安全。判断意识和呼救可以确保及时获得专业医疗帮助。检查呼吸和心跳以及进行心肺复苏是挽救生命的重要措施。整个急救过程需要冷静、有序地进行。

2. 答案：

日常生活中预防触电的安全措施包括：

(1) 使用合格的电器产品：购买有3C认证的电器产品，避免使用劣质电器。

(2) 正确使用电器：按照说明书正确使用电器，不超负荷使用电路。

(3) 定期检查电器：定期检查电器线路、插头和插座是否完好，发现问题及时更换。

(4) 保持干燥：避免在潮湿环境中使用电器，保持电器周围环境干燥。

(5) 安装漏电保护器：在家庭电路中安装漏电保护器，提高用电安全性。

(6) 正确拔插电源：拔插电源时手要保持干燥，不要拉拽电线。

(7) 儿童接触防护：将电源插座安装保护盖，防止儿童将手指插入插座。

(8) 雷雨天气防护：雷雨天气拔掉电器插头，避免使用电器和电话。

解析：预防触电需要从多个方面入手，包括使用合格产品、正确使用、定期检查、保持环境干燥、安装保护装置、注意操作规范、保护特殊人群和特殊天气防护等。这些措施可以有效减少触电风险，保障人身安全。在日常用电中，应该养成良好的用电习惯，时刻注意用电安全。