目录

1  工程概况	3

1.1  工程概述	3

1.2  地形地貌	3

1.3  施工布置	4

1.3.1  项目部驻地建设	4

1.3.2  施工平面布置图	4

2  质量创优计划	5

2.1  质量创优目标	5

2.2  质量创优控制原则	5

2.3  质量创优保证体系	6

2.4  质量创优组织机构	6

2.5  质量创优控制制度 	7

2.5.1  质量管理制度 	7

2.5.2  施工过程质量控制	7

2.5.3  施工质量验收制度 	8

3  建立质量创优管理制度 	9

3.1 建立技术及质量管理体系	9

3.2 建立图纸会审制度 	11

3.3 建立施工组织设计(方案)的编制与管理制度 	11

3.4 建立技术交底制度 	11

3.5 建立设计变更管理制度 	11

3.6 建立施工日志记录管理制度 	11

3.7 建立技术复核制度 	11

3.8 建立隐蔽工程验收管理制度 	12

3.9 建立工序质量及施工工艺管理制度 	12

3.10 建立持科技攻关,创优管理制度 	12

3.11 建立技术标准管理制度 	12

3.12 建立标准化施工管理制度 	12

3.13 建立质量意识教育制度 	13

3.14 建立工程技术档案制度 	13

3.15 建立工程声像档案管理制度 	13

3.16 建立抽查和月度 检查制度 	13

4  质量管理分工职责	14

4.1公司质量管理部门质量职责	14

4.2 项目经理质量职责	14

4.3技术负责人质量职责	14

4.4质量员质量职责	15

4.5 材料员质量职责	15

4.6 质量安全管理部质量职责	15

4.7 实验室质量管理职责	15

4.8资料室质量创优职责	16

5  文件和资料控制	16

6  质量记录控制	16

7  采购程序	16

8  产品标识和可追溯性控制	17

9  土建施工质量保证措施	17

9.1  测量控制质量保证措施	17

9.2  钢筋工程施工质量保证措施	17

9.3  混凝土工程施工质量保证措施	18

9.3.1  组织保证措施	18

9.3.2  原材料的质量保证措施	18

9.3.3  混凝土配合比设计与管理	19

9.3.4  混凝土生产的质量控制	19

9.3.5  混凝土浇注质量控制	19

9.4  管道管涵工程质量保证措施	20

9.5  钻(冲)孔桩施工质量保证措施	20

9.6  HDPE膜焊缝测试	21

9.7  排水工程质量保证措施	21

9.8  道路工程施工质量保证措施	21

9.8.1  路面基层施工质量保证措施	21

9.8.2  路面面层施工质量保证措施	22

9.9  桥梁基础及下部结构施工质量保证措施	22

9.9.1  桥梁桩基础质量保证措施	22

9.9.2  桥梁下部结构质量保证措施	22

9.10  隐蔽工程质量保证措施	23

9.10.1  施工管理措施	23

9.10.2  具体措施	24

9.11  高填方质量保证措施	24

10  设备及安装质量保证措施	24

10.1  设备安装质量保证措施	24

10.2  管道安装质量保证措施:	25

10.3  电气安装质量保证措施	25

10.4  设备成品质量保证措施	26

11  质量检验和试验控制	26

11.1 进货检验和试验控制	26

11.2 过程检验和试验控制	26

11.3 工序质量检验控制	27

11.4 最终检验和试验控制	27

11.5 检验、测量和试验设备的控制	28

11.6 检验和试验状态控制	28

12  成品保护的保证措施	28

13  分析与改进	28

13.1  数据分析	28

13.2  不合格品控制	29

13.3  纠正和预防措施	29

13.4  顾客满意程度 调查	29

1  工程概况

1.1  工程概述

广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场位于广州市白云区太和镇兴丰村南侧,北距广河高速500米,交通便利.该场地距市中心38公里,占地面积约92万米2.

本项目建设内容主要包括部分:沼气发电厂部分高架桥,南部挡坝,南部坝顶道路,渗沥液提升池,新建渗沥液处理厂,洗车平台,沼气燃烧平台等,还包括施工图及合同范围相关文件、工程量清单等所有内容.

广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场卫星平面图

1.2  地形地貌

填埋场地形条件复杂,场地为低山丘陵地带,地势变化较大,西侧山上钻孔孔口高程最大值为183.27米,南侧坝底钻孔孔口高程最小 值为80.02米,高差达103.25米.现场地北侧为场前办公区、中部为垃圾填埋库区、南侧为渗滤液处理厂、渗滤液调节池等,目前场地已填埋大量生活垃圾.场地内已开辟一条绕场地一周的便道,大部分便道可以通行汽车.场地周边山上植被茂密,植物主要为常年灌木、乔木.场地地貌单元属低山丘陵.

1.3  施工布置

1.3.1  项目部驻地建设

本工程项目经理部在场外居民区租房并做装修改建设置;利用施工场地设置施工队临时设施、仓库、材料堆放及加工场.

1 生活区、办公区:包括项目办公室、监理工程师办公室、管理人员及工人宿舍等.

2 加工及仓库区:包括钢筋加工场、维修车间、材料仓库等,采用钢管与瓦片搭设.

3 业主监理办公区、生活区均按招标文件要求设置,满足现场监理工程师的办公需要,装修及环境按照招标文件执行,并按招标文件要求配备办公、生活用品.

4 现场所有临时设施严格按广州市建设工程现场文明施工管理相关规定的要求进行布置.

参建单位如下:

建设单位:广州环投环境服务有限公司

勘察单位:广东省建筑设计研究院

设计单位:广东省建筑设计研究院

监理单位:广东重工建设监理有限公司

施工单位:广东省基础工程集团有限公司

质/安监单位:广州市建设工程质量/安全监督站

1.3.2  施工平面布置图

施工平面布置图见附图.

2  质量创优计划

2.1  质量创优目标

质量标准:省优.

本工程将按以上确认的质量目标进行控制.在本工程施工中,将严格管理,精心施工,并对各分项分部工程质量进行控制.我司承诺若质量未能达到目标,将无偿返工,直至达到质量目标,争创省级或以上优良样板工程.

2.2  质量创优控制原则

本工程质量控制原则:按照本工程合同文件《技术规范》、施工图纸、交通部颁发的现行市政工程的技术规范、规程及标准以及国家、省、市有关规范要求进行.

2.3  质量创优保证体系

监

理

复

查

验

收

检

查

方

法

检

查

标

准

检

查

体

系

组

织

体

系

施

工

班

组

质

量

小

组

班组自检

工序互检

质安检查

试

验

工

作

交

底

工

作

责

任

分

工

材料员

质量员

试验员

施工员

技术负责人

质量措施

验收标准

操作规程

向工人交底

向班组交底

配比试验

强度试验

材料试验

审

查

设

计

按

图

施

工

项

目

主

管

领

导

层

工

作

体

系

质

量

保

证

体

系

图8.3  质量保证体系图

2.4  质量创优组织机构

各分项工程质量员

测

量

工

程

师

建筑

工

程

师

电

力

工

程

师

设

备

工

程

师

材

料

工

程

师

管道工

程

师

路

桥

工

程

师

试

验

工

程

师

质

检

工

程

师

公司质量安全部

项目经理部

设备材料部

质量安全部

工程技术部

图8.4  质量组织机构图

2.5  质量创优控制制度

2.5.1  质量管理制度

1 建立内部监理制度 ,将所有工序施工置于内部监理的监控下实施.

2 各施工班长及现场技术人员向内部监理报送工序检查单,由内部监理检查验收并签字负责,旁站监理.

3 内部监理向监理工程师报送工序检查单,并配合监理工程师对工程施工全过程的检查.

4 定期报告工程质量检查结果,并协助施工班组提出质量保证措施.

5 对检查不合格的产品有质量否决权,并按公司《质量体系程序文件》要求进行不合格品的评审、纠正及预防措施.

6 施工中全面推行全面质量管理(TQC)活动,推动整个工程质量管理.

2.5.2  施工过程质量控制

1 原材料(除甲方供料外)采购之前要对分供方进行评价,从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象,建立供货关系,并作好记录.以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量.

2 工程施工中的每道工序,每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来载明.

3 施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行,并根据本标段的施工技术要求,补充完善内部质量保证体系,确保工程达到质量优良.

4 建立以总经理为组长,总工程师为副组长,项目部各业务部门负责人为成员的创优领导小 组,主持和组织工程创优活动,实行总工程师质量总负责,质量管理工程师专职监察.实行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制,使创优落实到人头和施工具体工作中,做到层层包保.

5 推行全面质量管理,提高职工的质量意识,用全员工作质量来保证工程质量.严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工.

6 认真执行质量管理制度 ,把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故(隐患)报告处理制等行之有效的管理制度 ,贯穿于施工全过程,使工程质量始终处于受控状态.

7 开展技术技术攻关,解决质量管理中的难点.对本工程关键部位成立QC小 组和技术攻关小 组,解决技术难关,确保施工一次成优.

2.5.3  施工质量验收制度

本工程严格按《施工监理规程》配合监理工程师进行工序验收.

审核开工申请单

每道（步）工序完工后

填报质量验收通知单

监理工程师进行质量检查，填写质量验收单

单项（个）工程已完

施工单位自检

填报中间交工证书

监理工程师检查，汇总质量验收单

签认中间交工证书

计     量

不合格

合 格

合 格

合 格

合 格

不合格

不合格

不合格

施工单位自检

图8.5  分项工程验收流程图

3  建立质量创优管理制度

3.1 建立技术及质量管理体系

项目部建立以项目技术负责人为首的技术及质量管理体系,负责工程的技术管理的领导工作和技术决策工作;项目部各部门、各专业施工队为实施部门,负责各自部门的技术及质量管理工作,各部门、各专业施工队的负责人为技术质量管理负责人.

广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场第七区及配套工程(二)项目质量保证体系图如图三所示:

管理制度

文件和资料控制程序

创优质工程

测量与控制质量控制

模板体系质量控制

钢筋制安质量控制

混凝土浇筑质量控制

桥面施工质量控制

监控与观测

物资采购控制程序

施工过程控制程序

理论和试验控制程序

不合格品控制程序

纠正和预防措施实施程序

物资搬运、储存控制程序

成品保护控制程序

工程竣工支付控制程序

质量记录控制程序

人员培训控制程序

质量回访及服务程序

质量计划

南部挡坝

施工

道路及排水工程

施工

渗滤液厂及其他配套工程施工

TQM活动

质量体系控制程序

桩基础质量控制

楼梁板质量控制

大体积混凝土质量

控制

楼面防漏水质量控制

坝体注浆加固施工

土坝填筑质量控制

坝顶道路质量控制

坝体整体位移监测控制

路基土方

质量控制

管涵主体

质量控制

沟槽回填

质量控制

路面基层质量控制

沥青摊铺质量控制

项目经理质量责任制

项目总工质量责任制

质检工程师质量责任制

测量人员质量责任制

试验人员质量责任制

班组长质量责任制

操作人员质量责任制

物资人员质量责任制

机械人员质量责任制

质量责任制

质量保证体系

质量控制

桥梁主体及下部结构施工

照明及设备质量施工控制

缘石及人行道质量控制

图三  广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场第七区及配套工程(二)质量创优计划质量保证体系图

3.2 建立图纸会审制度

项目部收到图纸后,先由本项目部组织进行自审.图纸自审由项目经理部技术负责人赖学超负责组织.图纸经自审后,各相关部门将发现的问题以及有关建议,做好记录,统一上交至技术负责人处进行汇总,待图纸会审时提交讨论解决.

在工程施工过程中,根据实际情况(如图纸的出图时间,设计变更等),则进行分阶段会审,原则上按工程项目的分部工程及特殊部位进行划分会审:当图纸问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决施工中发现的设计问题.

3.3 建立施工组织设计(方案)的编制与管理制度

单位工程施工组织设计由项目技术负责人和项目副总工负责主持,组织项目部内业技术人员、专业技术人员及公司的技术部门参加编制,生产、设备、材料、预算等部门需要提供有关资料时,必须密切配合.

施工组织设计的编制以公司《编写施工组织设计的规定》(GJ-C-JS2-2009)及《施工组织设计制图标准》(GJ-C-JS3-2009)中规定格式、顺序、内容及要求来组织编写然后送监理进行审批.施工组织设计审批及受控完毕,建立施工组织设计受控台帐及发放记录.

3.4 建立技术交底制度

在工程正式施工前,通过技术交底使参与施工的技术人员和工人,熟悉和了  解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准,做到心中有数.

项目技术交底分三级:项目技术负责人向项目工程技术管理人员及班组长进行施工组织设计交底,并做好记录;项目部技术人员向班组进行分部分项工程交底;班组长向工人交底.

3.5 建立设计变更管理制度

施工过程中,及时了  解设计变更情况,在施工过程中,因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因,需要进行施工图修改时,向设计单位提出设计变更意见,并及时督促设计单位尽快出设计变更单.

3.6 建立施工日志记录管理制度

施工日志记录是在建工程整个施工阶段,有关施工技术方面的记录,是查找原因,制定对策的依据之一.

项目部各部门、各专业施工队派人负责逐日记载本部门、本施工队的每日工作情况,直至工程竣工,人员调动时,应办理交接手续,以保证其完整性.

3.7 建立技术复核制度

在施工过程中,对重要的和影响全面的技术工作,必须在分部分项工程工程正式施工前进行复核,以免发生重大差错,影响工程质量和使用.当复核发现差错应及时纠正,方可施工.

技术复核记录经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字.技术复核记录必须在下一道工序施工前办理.技术复核记录由所办技术员负责交项目资料员,并进行造册登记后归档.

3.8 建立隐蔽工程验收管理制度

各分项工程隐蔽前,由所施工的班组进行自检,自检合格后由质检员组织验收,项目部验收合格后方可通知监理进行隐蔽工程的验收,并按监理的检查意见进行整改.

各分项工程的第一次验收为样板验收,需邀请业主、监理、设计、勘察等相关单位进行联合验收,并按样板验收的结果为以后验收的标准.

3.9 建立工序质量及施工工艺管理制度

工序的质量控制与管理是质量管理工作中最重要的工作,必须坚持不懈地抓好工序质量管理工作.对于未经监理工程师验收确认或同意不得进行下道工序的施工.

3.10 建立持科技攻关,创优管理制度

对工程常见质量通病,项目部必须进行工艺、技术的科技攻关,来保证减少或消除质量通病,通过成立QC小 组来确定消除质量通病的课题,对成功的案例予以必要的奖励和推广.

由项目技术负责人主持并负责组织编制创优管理制度 及QC活动计划,落实创优管理及QC活动的责任人及要求完成时间等,并组织实施.

项目经理参与创优管理制度 及QC活动计划的编制,并负责解决创优管理及QC活动所需的经费和人员.项目内业技术人员负责对实施中有关技术资料的收集及整理工作,并进行总结.

3.11 建立技术标准管理制度

施工过程中,项目部要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定,以供施工中严格执行.工程所需的规范、标准并送公司进行受控.

项目部建立本工程项目的技术标准体系,编制技术标准目录,及时建立施工组织设计、施工图纸、各专项方案、规范规程等台帐.

各专业施工队、各部门、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程,由资料员按登记发放.当有关人员调离本项目部时,应上交资料员.

当某标准作废时,资料员及时通知有关人员,收回旧标准,发放新标准,防止作废标准继续使用.

3.12 建立标准化施工管理制度

标准化施工管理是保证工程质量均衡发展的必要手段,我们必须认真抓好标准化施工管理.

严格按业主的要选择机械设备和周转材料,如模板、支架、吊装设备等.关键工种必须持有上岗证等.实行标示牌管理:分项工程施工现场实行标示牌管理,标示牌必须标明分项工程作业内容,简要施工工艺和质量要求及控制标准,施工及质量负责人姓名.

为了  便于管理,也是企业标准化管理水平的体现,要求项目部所有的主要管理技术人员、现场施工员、安全员管理人员上岗期间都必须佩带岗位证.在主要分项工程施工中采用质量控制,数理统计方法控制和改进质量.

3.13 建立质量意识教育制度

人的因素是保证工程质量的最关键因素,也是最具开发潜力的因素,因此抓好全员质量意识、专业技术和职业道德的教育和学习工作是保证和不断提高工程质量的重要措施.

定期组织对技术管理人员、施工班组进行质量意识、专业技术和职业道德的教育学习培训工作.不定期聘请有关方面的技术专家,对项目部的主要管理技术人员、施工人员和管理人员进行专业技术培训学习,并组织必要的参观学习工作.

3.14 建立工程技术档案制度

工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件.也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证.

从工程准备开始,就建立工程技术档案,汇集整理有关资料,并贯穿于施工的全过程,直到交工验收后结束.

工程技术档案是永久性保存文件,必须严格管理,不得遗失、损坏,人员调动必须办理移交手续.

竣工文件是工程质量的真实体现,竣工文件必须按照国家、省市有关竣工文件管理的要求进行整理和归档.接受检查时必须出示原始资料.

3.15 建立工程声像档案管理制度

声像档案具有直观、及时、生动的特点,能真实记录、形象再现建设工程勘察、设计、监理、施工实施的全过程的情况,是工程决算审核的重要依据,是对工程隐蔽记录资料真实的印证和补充,是检查和记录工程质量情况的重要手段, 是对纸质档案内容的极大丰富和补充.

项目部成立以赖学超为组长的声像档案收集小 组,陶虎、沈炳杰等负责声像资料的采集和整理.采集资料包括照片和摄像影视片,采集内容包括:灌注桩混凝土浇筑、承台浇筑、桥梁墩柱浇筑、箱梁满堂支架搭设、桥梁上部结构钢筋隐蔽工程、混凝土浇筑工程、桥梁拆模外观、南部挡坝填筑、路面碎石层铺筑、路面水稳层、混凝土路面施工、新建渗滤液厂外观、渗滤液提升池工程、设备及附属工程等.

针对工程施工过程中的重点工艺、关键技术创新、工程检测和“四新”技术应用等作业时设置专题视频短片,拍摄高清照片.采集到的声像档案分别按采集时间和分部工程名称两个类别整理,每个月进行一次整理,每个季度 进行一次总体编录.

3.16 建立抽查和月度 检查制度

坚持工程质量以数据为准的制度 ,严格按照规定频率进行自检和抽查工作.

项目部按每旬对各施工队、班组进行一次全面检查,对施工质量、进度 及安全生产和文明施工进行全面的、细致的检查,检查结果将以文件的形式公布,并据奖罚制度 作出必要的奖罚.检查结果作为各项评比的主要依据.

4  质量管理分工职责

4.1公司质量管理部门质量职责

1 组织质量、环境、职业健康安全管理体系运行、内审、外审、管理评审工作;组织编制、修改质量、环境、职业健康安全管理体系文件;

2 按国家有关工程质量标准、规范和公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件对工程质量进行监督管理;贯彻执行国家有关工程质量标准、规范和公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件,从技术上把好工程质量关;

3 组织制定和实施公司各项技术管理制度 和技术规定;按质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求组织编制、审核(审批)施工组织设计,跟踪解决施工中出现的技术难题.

4 组织开工、季度 、专项质量大检查;对工程分包的质量进行监督检查.

5参与质量监督检查工作,参与重大质量事故处理,提出处理事故的技术措施或方案;组织质量事故调查,并按“四不放过”原则对事故进行处理.

6组织和开展QC小 组活动及工程“评优”活动;认真做好工程竣工资料、质量记录的收集、整理、归档工作;按管理体系文件要求审批质量计划.

7 按公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求组织开展标准计量工作、试验工作、技术资料管理工作;参与大型工程和重点工程竣工验收工作.

4.2 项目经理质量职责

1 对工程质量终身负责;

2 认真贯彻执行国家有关工程标准、规范、工艺要求和有关质量管理制度 ;

3 组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件;

4 贯彻公司“质量、环境、职业健康安全方针”,努力实现工程“质量、环境、职业健康安全目标”;

5 制定各级人员质量责任制;

6 对工程质量实行全过程动态管理(事前、事中、事后质量控制);

7 组织质量“周检”,提出预防和纠正措施,并负责实施;

8 做好工程回访工作;

9 对工程分包的质量进行监督检查,严格验收;

10 积极配合上级质量管理领导小 组做好质量事故查处工作.

4.3技术负责人质量职责

1 对施工项目技术负总责;

2 认真贯彻执行国家有关工程标准、规范、工艺要求和有关质量管理制度 ;组织制订工程的质量保证措施和工程创优计划,组织建立QC小 组进行攻关活动,大力推广新技术、新工艺.

3 编制施工组织设计、质量计划、作业指导书;加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的重大事故负责.监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制,组织不合格品的评审和处理.

4 做好月度 质量小 结及工程竣工技术总结;加强文件和资料的控制,建立质量记录.制订和实施纠正措施及预防措施,严把“图纸、测量、试验”关.

5 主持编制工程实施性施工组织设计,明确其技术保证和质量保证要求.做好开工前、阶段性技术交底工作;做好工程产品防护工作.

6 主持关键工序攻关和人员的培训、编写有关的成果报告和施工技术总结,做好项目技术培训工作.

7 组织阶段、竣工质量验收,做好技术资料的整理、归档工作;

8 参与质量事故调查处理,并提出处理意见.

4.4质量员质量职责

1 具体负责项目质量管理制度 及措施的落实;

2 负责日常工序质量检查,严格执行标准、规范、设计要求,对存在的质量问题和隐患提出整改意见,并督促整改;

3 把好原材料关,严防不合格品流入施工工序;

4 按规定对每道工序、分部分项工程质量进行验收和评定,并做好记录;

5 做好质量宣传和教育工作,提高全员质量意识;

6 发生质量事故,应及时上报,并参与事故调查处理工作.

4.5 材料员质量职责

1 深入现场,根据施工生产需要,做好料具供应工作.

2 熟悉各种材料规格及验收标准,进场材料除应有出厂说明书和合格证外,应对原材料进行检验,否则禁止使用.

3 实行计划用料,根据施工场地情况堆放材料,加强材料现场使用的管理.

4 做好修旧利废工作.建立物资进出审批制度 ,严格控制工程日用品的消耗.

5 建立保管制度 ,严格领、发料制度 ,做到定期盘点,账物相符.

4.6 质量安全管理部质量职责

1 对工程项目进行全过程的质量安全监控.

2 根据工程项目特点,制定相应的质量安全管理措施及各专业质量安全技术措施,对各施工队进行质量安全技术交底.

3 组织质量管理、质量监检、施工过程等方面按公司《质量体系程序文件》要求进行质量控制,并进行监督检查和指导.

4 监督施工班组在施工过程中严格按图纸、技术规范和操作规程要求进行施工,严把质量关卡.监督施工班组在施工过程严格按安全操作规程进行施工.

5 检查、复核测量基线、基点及水准点,确保施工点准确无误.

6 对调入的施工用材料,检查其品种、规格和质量是否符合设计及图纸要求,监督其及时进行检验.

7 按制度 进行月、季度 安全及文明施工检查,并进行评定;对出现的安全事故或隐患及时处理、分析并向上级报告.

4.7 实验室质量管理职责

1 对进场施工所用全部原材料进行100％抽检,进行结构试验管理和参与工程质量检测工作.

2 根据施工计划要求,及时做好施工配比的试验工作及材料检验计划.

3 跟进施工过程及时取样做试件、养护、试验工作.

4 监督工程施工中,原材料使用的质量情况,确保工程质量.

5 工程完工,负责收集、整理各有关试验记录.

4.8资料室质量创优职责

1 根据工程项目的施工进度 ,及时收集、整理施工中的各种原始资料以及与工程有关的其它施工资料,并按要求进行分类归档.

2 做好每月工作量的统计,及时向上级汇报.负责工程所用的图表绘制,做好施工日志及施工记录.

3 工程竣工后,对竣工资料按相关要求进行整理、装订.

5  文件和资料控制

对文件的收发、编号、标识、登记、归档等工作由资料员 沈炳杰、陶虎、陈坚真 负责管理,建立资料文件台帐,对受控文件及相关文件严格进行控制.

1、用于本工程项目文件和资料的类别:

(1)、质量体系文件:《质量、环境、职业安全健康管理手册》、《质量、环境、职业健康程序文件》、《质量、环境、职业安全健康工作文件》、《质量、环境、职业安全健康记录表格》.

(2)、工程技术文件:设计图纸、设计变更通知单;规范、规程、技术标准;与业主、监理及本项目部之间的函电、备忘录、会议纪要等.

2、以上文件由项目部资料员 沈炳杰、陶虎、陈坚真 管理.其管理工作包括文件的接收、标识、登记、发放.

6  质量记录控制

1 质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的真实、准确的依据.因此质量记录必须按要求做到真实、准确、及时、完整.质量记录分质量体系记录和工程(产品)质量记录两种类型.

2 工程(产品)质量记录依照公司“关于填写工程技术档案资料用表注意事项”及工程施工资料填写要求指定专人进行填写.包括工程施工过程中产生的检验检测报告、分项工程施工记录表、各检验批验收记录表及工程质量验收记录表等.

3 质量体系记录按公司程序文件规定的表格进行填写,填写要做到完整、清晰、规范等.

4 质量记录要分门别类进行存放,并设立台帐.施工过程及时整理,做到每阶段的完工,施工资料整理完毕.

5 质量记录由工程技术部归口管理,项目经理部每月组织相关业务部门进行监督检查,以确保质量记录的连续性和完整性.

7  采购程序

产品采购由材料部归口管理,其他部门、人员予以配合.具体实施由项目部材料员 曹银涛 负责完成.

1 根据施工总进度 计划及技术和工艺的要求,由项目部提出《材料申请计划》,由工程部审核,经主管经理审批后交由材料部进行实施.

2 材料部根据项目部的《材料申请计划》编制《材料采购计划》,经主管经理审批后进行实施.

3 材料部根据项目部的物资、材料需用计划,作好市场调查,组织工程部、项目部进行分供方的评价.

4 建立物资供应往来卡,随时掌握产品的质量及价格信息,确保购进的物资材料质优、价廉.

8  产品标识和可追溯性控制

为便于管理和防止产品被误用,在工程施工中须对产品进行标识.当对工程质量有可追溯性要求时,还应对采购产品和施工过程中的产品每个或每批产品赋予唯一性标识,这种标识应加以记录,以确保工程质量具有可追溯性.

对工地所用的设备、材料要进行分类、归堆,对有追溯性要求的材料及产品应做好唯一性标识,并加以记录.钢筋标识应标明厂名、生产规格、级别以及检验状况等,做好产品台帐、进货检验记录、产品发放记录等.

对已经完成的实体结构,在完成分项验收后,在其表面粘贴产品验收标识牌,标识牌的内容包括产品部位、编号、验收评定标准、验收方法、验收日期、施工员、质检员及监理工程师等相关责任人.

9  土建施工质量保证措施

9.1  测量控制质量保证措施

1 施工前建立测量控制网.对建设方提交的基线、基点及高程点进行复测,并办理签证手续.

2 补充施工需要的中线桩及水准点.

3 对基线、基点及高程点采取特殊措施加以保护,并定期复测;施工的主要控制桩志均应稳固可靠,并保留至工程结束.

4 使用的测量仪器、器具必须在检定的周期内,施工中定期进行自检校验.

5 施工中各阶段的测量放样,应在附近适当位置设立加密控制点,使用前应先进行复测,闭合误差在规范容许的范围之内,控制点须加以保护.

6 施工过程应做好测量记录,并由技术负责人复核测量数据.

9.2  钢筋工程施工质量保证措施

1 检验和试验

每批使用的钢筋应附有生产厂家的合格证明书,并按规范进行抽样试验,所有试验结果符合有关标准的规定.

2 防护与储存

(1)钢筋存储在高于地面的平台、垫木或其他支承物上,并尽量保护它不受机械损伤和不暴露在可使钢筋生锈的环境中.

(2)所有存储的钢筋都要按公司质量体系程序文件要求进行材料的可追朔性标识.

(3)钢筋必须按图纸所示的形状弯曲,除非监理工程师另有许可,所有钢筋冷弯.

3 钢筋加工

(1)钢筋的表面洁净,使用前将表面油渍、漆污、锈皮等清除干净;钢筋平直,无局部弯折.

(2)钢筋的截断与弯折由在工地的加工车间进行.

(3)钢筋的加工成型符合设计要求及施工规范要求.

4 钢筋的绑扎与焊接

(1)钢筋的绑扎与焊接应按设计图纸的要求进行施工,采用其它方法时应取得监理工程师同意.

(2)每当改变钢筋的类别、等级、直径时,检查已确定的焊接参数,并经监理工程师批准.

(3)焊接钢筋的质量验收内容和标准按照JTJ041-00的规定执行.

5 钢筋的安装

(1)钢筋应按图纸所示的位置准确地安装,并用标准的支承将钢筋牢靠地固定好,使其在浇筑过程中不致移位.不允许将钢筋放入或推入浇筑后尚未凝固的混凝土中.

(2)任何构件的钢筋安装后如实填写质量检验表,并经监理工程师检查批准后才能浇筑混凝土.

9.3  混凝土工程施工质量保证措施

搞好混凝土施工,确保混凝土质量对于本工程至关重要,在组织上、施工技术管理上以及原材料使用上给予充分的保证.

9.3.1  组织保证措施

1  成立以项目总工程师为主的混凝土施工管理小 组,主要负责实施混凝土施工的有关组织管理,混凝土连续供应,按施工工艺组织施工,全面保证混凝土浇筑质量.

2  结构混凝土施工前,首先由项目总工程师组织作业人员就混凝土浇筑工艺、施工技术性能特点和施工注意事项进行浇筑技术交底,项目现场生产指挥负责人负责组织浇筑施工机具、商品混凝土压输及浇筑作业及劳动力布置.项目的质检、技术部及防水作业组专职负责相应部位浇筑质量检验和监督.

3  浇筑作业时,组成现场值班小 组,专职负责落实商品混凝土供应,按施工工艺组织施工,并督促关键部位如防水结构细部的混凝土浇筑质量.

4  专职的混凝土试验人员到商品混凝土拌合站,抽检配合比,确保混凝土质量.

5  混凝土浇筑施工采取质量责任承包,使施工质量与施工人员经济效益直接挂钩,并制定出相应的奖罚措施.

9.3.2  原材料的质量保证措施

为确保混凝土质量符合设计及规范要求,对拌制混凝土的原材料要求如下:

1 水泥

水泥符合GB175-85(425号以上)的普通水泥,水泥进场要有出厂合格证或质检报告,并按规定抽样检验,合格后方可使用.

2 水

混凝土拌和用水采用生活饮用自来水,其PH值大于4,小 于9.

3 砂、石料

砂、石料除符合现行的《普通混凝土用砂质量标准及验收方法》和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及验收方法》的有关规定外,尚要求石子最大粒径不大于40米米,含泥量不大于1%;砂宜采用中砂,含泥量不大于3%.

4 外加剂的选用

根据工程需要掺入适量的外加剂,外加剂的选用和掺量由实验确定.外加剂的质量必须符合国家现行标准的规定,其掺量通过多次试配,效果稳定后确定.外加剂中不应含氯化钙、氯化钠等物.

9.3.3  混凝土配合比设计与管理

混凝土配合比是控制混凝土质量的重要因素.根据本工程的技术要求和施工工艺等特点,掺入适量的粉煤灰及外加剂以减少单位混凝土水泥用量,降低水灰比,可以有效的防止混凝土开裂.

为确保混凝土强度 等级满足设计要求,混凝土配合比由商品混凝土供应商根据设计要求,通过试配,提出施工配合比,报经监理审核、业主批准后实施.

1 普通混凝土配合比设计,遵守国家现行有关标准规范的规定;

2 混凝土强度 标准差采用无偏估计值,确定该值的强度 试件组数不少于25组.

3 水灰比控制在0.4-0.8范围内,根据粗骨料品种、粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度 选取用水量.

4 混凝土砂率根据粗骨料品种、粒径及水灰比选取.

9.3.4  混凝土生产的质量控制

1 混凝土搅拌前检查机械及计量控制设备的技术状态.

2 严格按经监理审核、业主批准的混凝土配合比配料.配合料均匀、颜色一致,称量准确.

3 外加剂溶成较小 浓度 的溶液后才加入搅拌机内,搅拌时间根据外加剂的技术要求经试验确定.

4 生产的混凝土必须在规定的时间内使用,若由于车辆、交通堵塞及现场等原因造成延误,超出规定时间混凝土不予采用,绝不允许二次加水搅拌.

9.3.5  混凝土浇注质量控制

1 混凝土浇筑前,必须对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等进行检查,清除杂物和积水,隐蔽验收合格后方可浇筑混凝土.混凝土浇筑前还需根据不同浇筑部位制定切实可行的浇筑方案.

2 到达现场的商品混凝土,必须核对混凝土供应商出具的收货单,并检测混凝土坍落度 ,符合要求方能卸料浇注.

3 从混凝土搅拌车卸出的混凝土不得发生离析现象,否则需重新搅拌合格后才能卸料.使用混凝土输送泵泵送混凝土(必要时用串桶、溜槽或吊罐辅助)至浇筑混凝土面下料,防止混凝土离析.

4 混凝土浇筑时严格按照浇筑前制定的浇筑方案进行.混凝土由低向高处分层连续浇筑,分层厚度 视振捣器类别而定,当采用插入式振捣器时,不超过其作用部分长的1.25倍,当使用表面振捣器时不大于20厘米,并在下层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕;混凝土采用振捣器振捣,振捣时间为10～30s,并以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准.振捣时,防止振捣器触及模板、钢筋、防水层、预埋件及止水带等.用插入式振捣器的插入间距不大于作用半径的1.5倍,插入下层混凝土深度 不小 于5厘米;使用平板振捣器的移距与已振捣的混凝土搭接宽度 不小 于10厘米.

5 结构预埋件、预留孔洞周边、钢筋密集处、施工缝等特殊部位的混凝土浇筑.可用小 的振捣器,指定专人负责下料,加强混凝土振捣工作,做到不漏振、不过振,确保混凝土密实.

6 在夏天或雨季浇筑混凝土,预先搭设、遮阳(雨)棚,防止烈日爆晒或雨淋.

7 整个浇筑过程派专人随时观测模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔等有无移位,发现问题,及时采取措施处理.设专职试验员,负责监控混凝土质量,检测混凝土坍落度 ,不合格的混凝土不得进行浇筑.

8 做好混凝土浇筑记录并按规定取样制作混凝土试件.

9 指派专人在混凝土终凝后及时养护,一般混凝土养护期不少于14d.混凝土养护期经常淋水.

9.4  管道管涵工程质量保证措施

1 严格按照甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置放样,确保管涵轴线准确.

2 管涵轴线及标高由测量人员放出后,经施工技术人员校核无误,并经监理工程师签字认可,方可进行下道工序施工.

3 严格按照规范和设计要求开挖沟坑断面,确保坑底宽度 .

4 基础处理后,方可进行管涵施工.

5 排水沟渠和锚固沟以及沼气管道的沟壁平整,沟内不得留有松土.沟底平顺,排水畅通无阻水现象.

6 管涵回填时,从洞身两侧不小 于2倍孔径范围内进行,同时按水平分层对称地填筑并按照设计要求进行压实度 压实.

7 管涵上方填土高度 小 于0.5米时,不允许任何施工机械在其上方通过.

9.5  钻(冲)孔桩施工质量保证措施

1  严格按设计图纸要求及工程基线、轴线进行桩的测量定位,经复核无误后才能进行桩的施工.护筒埋设应符合设计及施工要求,护筒顶平面偏差不大于5厘米.

2  成孔过程中应严格控制孔内的泥浆指标,泥浆顶的标高应始终高于地下水位或河水水位至少1.0米.

泥浆性能指标表  表8.6.5

| 性质 | 一般地质 | 松散易塌地质 |
| --- | --- | --- |
| 比重 | 1.05~1.20 | 1.20~1.45 |
| 粘度 | 16~22 | 19~28 |

3  钻(冲)孔期间应经常检查桩的平面位置及倾斜度 ,确保桩位准确及桩孔垂直.

4  在中心距离5米以内的任何桩的混凝土浇注24小 时后,才能进行桩的钻孔.钻孔应连续作业,无故不得中途停止.

5  清孔后在灌注水下砼之前泥浆指标及沉渣厚度 应符合设计要求.

6  钢筋笼制作应符合设计尺寸,笼体应完整牢固,并采用垫块保证钢筋笼有适当的保护层.

7  安放钢筋笼时,笼顶平面偏差及标高必须准确,并采取措施稳固在护筒上,在浇灌桩芯混凝土时须经常检查钢筋笼有无变位,在提升导管或拔钢护筒时,必须防止钢筋笼被提升.

8  水下混凝土灌注应严格按操作规程的要求进行施工,应尽量缩短浇注时间,坚持连续作业,确保开塞时砼的初存量,并应控制好埋管这深度 ,埋管深度 在2～6米.

9.6  HDPE膜焊缝测试

1 目检:安排质检人员在对焊缝进行测试之前,首先对整条焊缝从外观上进行检查,焊缝的外观应连续、整齐、美观,不得有滑焊,跳走现象.

2 真空检测:挤压焊缝的测试主要由真空检测试验来完成.测试时,先将需测试的焊缝范围用具有一定浓度 的肥皂液涂刷于焊缝表面,涂刷的宽度 和长度 要大于真空盒的宽度 和长度 ,且应涂刷均匀,不得有漏刷现象.然后,将真空盒大力压于已涂刷好的肥皂液上,开启真空泵,抽走真空盒里面的空气,直到真空表的负压值高于0.02米pa,并仔细观察30秒钟,焊缝上无肥皂泡产生即为合格.真空检测过程中,后一段的测试要将前一段已经测试的焊缝压盖一部份,其覆盖长度 不应小 于75毫米.

3 气压检测:双轨热熔焊缝的测试主要由气压检测试验来完成,测试时在确保焊缝两端的端口已被密封的前提下,将测漏针的尖端沿水平方向扎入双轨焊缝中间的孔洞里面.然后 用打气筒通过测漏针向双轨焊缝中间的孔洞内充气,直至测漏针上

气压表的读数在0.15-0.25米pa之间为止.此时,立即关掉漏针上的通气开关,静观30秒钟,若没发现压强降低,则视该条焊缝合格.

4 取样拉力测试:完成真空检测和气压检测之后,应对焊缝取样并做拉力测试 , 取样的尺寸宽0.3米、长0.9米,取样的件数应由焊缝的总长度 决定,一般每间隔300米取一块.测试的标准为焊接处的强度 大于本体,如果样块不合格,则应在原焊缝上再取第二块,连取三块都不合格,则应对整条焊缝作返工处理.

5 实验室测试:取样块送国家权威检测机构进行实验室测试.

9.7  排水工程质量保证措施

1 严格按照甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置放样,确保排水工程轴线准确.

2 排水工程轴线及标高由测量人员放出后,经施工技术人员校核无误,并经监理工程师签字认可,方可进行下道工序施工.

3 严格按照规范和设计要求开挖沟坑断面,确保坑底宽度 .

4 砌体的砂浆配合比准确,砌缝砂浆饱满,沟缝密实.

5 雨季施工可先回填到管项以上大于一倍管径的高度 .当管道安装完毕尚未还土而遭到水泡时,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如出现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理.

9.8  道路工程施工质量保证措施

9.8.1  路面基层施工质量保证措施

1 施工前应做混合料的试验,确定混合料的配合比.

2 底基层与基层铺筑前,对路基顶面进行全面检查,确保路基顶面强度 符合设计要求后方可进行底基层与基层的施工.

3 严格控制基层厚度 和宽度 ,横坡与面层一致.

4 路槽底0~80厘米范围的压实度 大于95%,80~150 厘米大于93%,采用分层压实,路面基层混合料摊铺压实后密实度 达到98%,七天抗压强度 达到R7=3.5.米pa.

9.8.2  路面面层施工质量保证措施

1 路面施工前,检查基层质量,不符合处进行修整.

2 路面混凝土应严格按设计规定选用,并由混凝土搅拌站按规定级配拌制,正式摊铺施工前应进行预先试验.

3 路面混凝土施工前铺装50~100米试验段,确定配比及各种指标.

4 严格按规程进行水泥混凝土摊铺、碾压、搭接和养护,确保其表面平整度 、塌落度 、厚度 、宽度 、横坡度 、中线标高等各施工参数符合设计及规范的要求.

5 路面各层施工完毕后,由监理工程师验收合格,方可进行下道工序施工.

9.9  桥梁基础及下部结构施工质量保证措施

9.9.1  桥梁桩基础质量保证措施

1 严格按设计图纸要求及工程基线、轴线进行桩的测量定位,经复核无误后才能进行桩的施工.经测量使得护筒埋设符合设计及施工要求,护筒中心与桩中心偏差不得超过50米米,倾斜不大于1%.

2 成孔过程中应严格控制孔内的泥浆指标,泥浆顶的标高应始终高于地下水位或河水水位1.0～1.5米.泥浆指标经配制后应符合下列要求:

1)比重:正循环旋转钻机入孔泥浆比重为1.1～1.3,反循环入孔比重1.05～1.15.

2)粘度 :一般地层16～22S,松散地层19～28S.

3)含砂率:新制泥浆不宜大于4%.

4)胶体率:不小 于96%.

5)PH值:大于6.5.

3 钻(冲)孔期间应经常检查桩的平面位置及倾斜度 ,确保桩位准确及桩孔垂直.

4 在中心距离5米以内的任何桩的混凝土浇注24小 时后,才能进行桩的钻孔.钻孔应连续作业,无故不得中途停止.

5 清孔后在灌注水下砼之前泥浆指标及沉渣厚度 应符合设计要求.

6 钢筋笼制作应符合设计尺寸,笼体应完整牢固,并采用垫块保证钢筋笼有适当的保护层.

7 安放钢筋笼时,笼顶平面偏差及标高必须准确,并采取措施稳固在护筒上,在浇灌桩芯混凝土时须经常检查钢筋笼有无变位,在提升导管或拔钢护筒时,必须防止钢筋笼被提升.

8 水下混凝土灌注应严格按操作规程的要求进行施工,应尽量缩短浇注时间,坚持连续作业,确保开塞时砼的初存量,并应控制好埋管这深度 ,埋管深度 在2～6米.

9.9.2  桥梁下部结构质量保证措施

1 墩台施工前在基础顶面通过测量放出墩台中线和墩台内外轮廓线的准确位置.

2 在混凝土浇注过程中,随时观察所设置的预埋件、预埋支座、预留孔的位置是否移动,若发现移位则及时校正.

3 为保证桥梁墩柱的外观质量,对模板采取以下技术措施:

1)混凝土施工用的模板必须具有足够的承载力、刚度 和稳定性,在混凝土侧压力作用下不允许变形,以保证结构物的几何尺寸准确、断面的一致,防止浆体流失;

2)对选用的钢模板进行抛光处理,以保证混凝土表面光洁度 .

3)模板制作的几何尺寸应准确、拼缝严密,材质一致,模板面板拼缝高差、宽度 ≤1米米,模板间接缝高差、宽度 ≤2米米.

4)对于边角为直角的部位,易造成局部缺棱、掉角,要尽量将直角改为圆角,力求减少缺棱和掉角现象.

5)模板的拼缝采用原子灰填实后打磨平整、严密,使接缝平顺;模板的支撑必须牢固、严密,避免在浇筑混凝土时,发生跑浆和漏浆现象.模板尽可能减少接缝,接缝位置必须整齐有序并尽量隐蔽.

6)模板拟不采用对拉螺杆作为固定件,采用钢构件组成的钢围囹固定模板.模板进行试拼组装,经验收合格后再整体吊装.

7)钢模板内表面采用内贴自粘PVC片材.

8)使用过的钢模板,在涂刷脱模剂前将模板内侧用砂轮打磨光滑,以彻底清除混凝土沉积和锈蚀,利于混凝土表面的光滑.

9)采用专业的脱模剂,并涂刷均匀,保证既不污染结构混凝土表面,又不能顺利脱模.严禁使用废机油作为脱模剂.

4 混凝土浇注后及时养护,喷水和覆盖养护期不少于14天.

5 不承重的侧模,在混凝土强度 能保证混凝土表面及棱角不损坏的情况下方可拆除,混凝土强度 达到2.5米Pa前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载.

6 墩台承重模板和支架,要在混凝土强度 达到设计及规范要求后方可拆除.

7 支座位置处的混凝土表面应当平整和清洁,保证全部面积上压力均匀.

8 应认真检查所有表面、底座及支座垫石标高,并对处于纵坡上及变道上的桥梁在其支座施工时作相应的调整和处理.

9 安装支座时,先检查支承面的平整度 及横向坡度 是否符合图纸要求,否则应修凿平整,并以水泥砂浆抹平后,再置放支座.

10 支座安装前,应计算并检查支座中心位置,安装宜在与年平均气温相差不大时进行.

9.10  隐蔽工程质量保证措施

保证隐蔽工程质量的关键在于加强施工过程控制及健全各项工程质量检查和验收制度 并认真落实.

9.10.1  施工管理措施

1 隐蔽工程检查以班组自检和专职检查相结合.施工班组在下班前要对当天工程质量进行自检,对不符合质量要求的予以纠正.

2 各工序工作完成后,由分管工序的技术人员、质检工程师组织工班长按有关技术规范要求进行检查,不合格的坚决返工.上道工序不合格不准开始下道工序施工.

3 每道工序完成并自检合格后,通知驻地监理工程师验收,并做好隐蔽工程验收记录和隐蔽工程检查签证资料整理工作.所有隐蔽工程必须经监理工程师签证后方可进行隐蔽.

4 隐蔽工程施工过程中加强技术人员旁站监督并做好施工记录.隐蔽工程施工记录要有检查项目、技术要求及检查验收部位等,施工员、技术员、质检工程师和试验员均在相应栏目签名.

9.10.2  具体措施

1 加强施工人员“质量第一”的教育,提高质量意识,深化质量责任制,严格遵守操作规程,广泛开展QC小 组活动.

2 加强原材料的质量控制,定点、定量采购,严格检验和验收程序,消除原材料因素对工序质量的影响.

3 加强设备管理,提高日常设备维护和检修的工作水平,保证设备完好率,消除和预防机械设备故障导致的工程质量问题.

4 提高文明施工程度 ,确保工序作业的环境条件,预防环境因素造成的质量缺陷.

5 计量仪器和设备定期标定、检查,确保精度 ,积极采用先进的计量设备和快速准确的测试技术,消除和预防检验、测量和试验因素造成的质量缺陷.

6 隐蔽工程施工必须掌握好技术规范,明确质量要求,并做好技术交底.

9.11  高填方质量保证措施

1严格控制填层厚度 和填筑宽度 .每层初平完成后,对填层厚度 进行检查,确保每层填筑的厚度 控制在 50厘米 之内,发现超厚现象及时采取相关措施减薄.推土机在初铺时,摊铺的宽度 比设计宽度 加大50厘米,以保证路基边部压实.

2路堤填筑时,做到工地现场随时有施工员值班,对路堤填筑进行实行全过程指挥,使填层厚度 、平整度 、压实度 等处于良好的受控状态,保证填筑过程符合规范要求.

3严格控制填层土质,选择经试验合格的填料进行填筑,含有有害杂质及未经处理的劣质土不得使用.当填料为不同土质时,采取不同土质分别填筑的方式,每种填料连续填筑层累计厚度 不小 于 50厘米.将强度 较小 、透水性差的土填在下层,强度 较大、土质较好的优良土填于上层.

4严格进行压实度 的试验检测.每填完一层由试验室负责进行检测,试验室经常性地对压实薄弱环节进行抽检,发现压实度 不合格的情况,及时采取适当的措施进行处理,必要时采用强夯处理,确保路基的填筑压实符合规范要求.

5 结合永久排水做好施工期间的临时排水工作.每层填筑时,在填层面做成 2%~4%的横向排水坡,并在路基两侧边坡处每隔10~20米 交错设置临时排水沟,以保持路基面不积水,且使雨水顺临时排水沟排入边坡坡脚,不致冲刷边;路堤坡脚及时作 好临时或永久性排水沟,保证路基边坡排水通畅.

6严格控制路堤渗水部分的填筑材料,选取水稳性高及渗水性好的填料进行填筑,防止渗透动水压破坏路堤边坡的稳定.

10  设备及安装质量保证措施

10.1  设备安装质量保证措施

1 检查材料、设备的质量、品种、规格、性能符合设计文件的要求和技术标准的规定,进口的材料或设备应具备商检报告,进口设备尚应具备中文说明书.

2 在基础放线时严格按施工图平面位置施工,对基准座标要反复术查有,发现误差立即纠正.对基础中心偏移较小 的,在不影响基础的质量前提下,可采取适当扩大预留孔的办法防止设备基础中心线偏移.

3 基础施工前,仔细核对设计图纸尺寸与机械设备外形尺寸是否吻合,发现问题上及时加以解决,严格按照设计标高尺寸施工.

4 设备上位前,先将基础清理干净,被油沾污的砼应铲除,并将灌浆部位的基础表面铲成麻面.

5 安装前检查设备地脚螺栓是否符合设计要求,如有问题应及时更换.地螺栓在预留孔内的置放高度 适宜,螺栓头不贴靠孔的底面,上部丝扣和伸出设备螺栓孔的长度 符合规范要求.

6 机械设备承垫的垫铁,安装前上计算所需面积和数量以及分布的位置.避免设备垫铁位置不正确.

7 应在管道和阀门的连接件上增设支撑,解除加到泵体上的载荷.

8 水泵水管固定定牢,必要时,增加支撑.

10.2  管道安装质量保证措施:

1 平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能. 浇筑平基砼时,严格控制平基顶面标高,不能高于设计高程,平基终凝前不得泡水,应进行养护.

2 下管、安管施工,平基强度 达到70%以上,方可下管.下管前,必须拉线控制管道中心和高程.

3 管座砼浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净.对平基与管子接触的三角地带,用同标石细石砼振捣密实.浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏.较大管子浇筑时,宜同时进入管内配合勾捻内缝.

4 对于采取降水处理后方可安装的管道,在停泵前必须打压合格,按设计要求对其进行防腐处理,经监理、甲方验收后方可进行隐蔽.

5 各类阀门在施工过程中须经严密性试验,不合格的严禁使用.

6 严格按规范的有关规定,确定管道支架合适距离,避免过大过小 .

7 支架安装前,应根据管道图纸中的标高与土建施工的标高核对,计算出每个支架的标高和位置,弹好线后再进行安装.

8 避免支架安装后扭斜翘曲现象,应保证平直牢固.

9、安装前注意阀门保护,避免存放运输过程中造成阀体裂纹或压盖开裂,避免安装时用力过猛或受力不均造成阀体裂纹或压盖损伤.导致阀门安装后,阀体有泄漏,

10 开挖沟槽时,为防止坍方必须根据土质情况放坡,必要是还要设置挡土支撑.

11 钢管接口焊接和铸铁管承插口连接,都必须在下管之前挖好工作坑,坑的大小 以便于操作为宜,以保证接口操作方便.

10.3  电气安装质量保证措施

1 配电柜运输中注意保护外层,在安装前上妥善保管,在安装时注意成品保护,确保不碰伤漆皮.

2 对进场管材严格检查,钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁悄,毛刺.不合格产品严禁使用.作业人员加强专业技术培训,必须持证上岗.

3 用平直(或校正平直)的槽钢统一下料,气焊切割和用气焊开孔,避免热变形,如槽钢不平正,用槽钢校正器校正.

4 施工中密切与土建配合,确定施工步骤,确保同一房内标高一致.

5 母线加工前,对母线严格检查,是否有气孔,划痕,坑凹,超皮等,使用平直母线,如不下直则需校正,母线弯制半径符合规范要求,弯曲处不得有裂纹及显著的折皱,母线经螺栓压接接触面必须消除氧化膜、气孔、皱摺或隆起部分,用中性凡士林处理.

6 电缆敷设前应画敷设图确定电缆排列顺序,确定中间接头位置相互错开,中间接头处应留有备用电缆沟.直埋电缆敷设后,上面应铺一层软土和细砂,再在上面铺一段砖或水泥预制板,回填土应分层夯实.

10.4  设备成品质量保证措施

1 对现场人员作好成品保护教育,教育现场职工要爱护安装成品及土建的施工成品,避免损坏和相互污染.

2 设备不过早开箱,必须提前开箱检查的设备,检查结束后须再封箱妥善保管,设备就位安装后至试运转前,应采取包缠保护措施.

3 各启闭机构安装结束至使用前均涂抹黄油保护螺杆,并外缠塑料布预以保护.

4 在施工过程中为保护安装成品,设成品保护人员负责现场安装成品保护.

5 对特殊设备、进口设备或特殊部位的成品保护,由项目部组织编制专项成品保护廊,并组织实施.

6 编制成品保护细则,合理安排施工顺序,避免工序间相互干扰,凡下道工序对上道工序会产生污染的,要对上道工序产品采取保护措施,一旦发生成品损坏或污染要及时处理或清除.

7 提倡文明作业,严禁野蛮施工,对野蛮施工的行为要进行制止,一经发现,严肃处理.

8 凡在成品或半成品区域或装卸运输,要设专人管理,防止被撞或被刮.有效采用成品保护的护、包、盖、封措施,对已完工程进行保护.

11  质量检验和试验控制

11.1 进货检验和试验控制

本工程所用的材料进货后由沈炳杰负责进行检查验收,填写进货验收记录,并按规定要求委托有资质的试验单位对材料进行检验和试验,对有可追溯性要求的产品在其所有的质量记录上,作唯一性标识,进货检验期间及检验结束后应对材料进行标识.

11.2 过程检验和试验控制

过程质量控制是整个工程施工质量得以保证的关键,对各分部的质量要足够重视,负责进货、施工过程的试验和标识控制.特别是隐蔽验收,先是各班组进行自检,然后是项目经理部组织人员进行验收,经自检合格后,才可通知监理公司的有关人员进行验收.未进行隐蔽验收的,不得进行下一道工序的施工.同时要填写好质量技术资料统一用表.

对施工生产全过程中各阶段的材料、设备、半成品及成品进行规定的检验、试验和标识,保证未经检验、试验的不合格品不投入使用,不合格的工程不交付使用.项目部质安部门全面负责施工过程的检验和试验及其它状态的控制监督.试验人员主要检验和试验控制细则:

1 由质检工程师按规范和业主对施工项目、质量检验和试验规程提出的总体规则和办法,根据施工组织设计及施工技术方案中做出的规定,做出检验和试验计划的安排.

①设置检验和试验点;②明确检验和试验方法和设备;③确定检验和试验人员的职责;④确定检验和试验采用的标准.

2 由质安部门制定检验和试验计划,相关部门和部位遵照执行.

3 工程所需的原材料由材料部门根据市场调查,从中选出几个生产管理好,质量可靠的厂家,作为供料商,严格按采购控制程序进行采购备料.

4 试验人员负责验证随同到货的支持性文件,如材料试验报告,产品合格证书.

5 工程材料试验与检验必须按广州市建设主管部门有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行.

6 按招标文件的有关规定对整个工程中所采用的各类建筑材料如粗细骨料、水泥,掺合料及钢筋钢材进行取样试验,并将试验结果报送监理工程师审批.本工程严禁不合格材料成品、半成品进场或使用.

7 所用影响工程质量的工程建筑材料必须符合设计要求和有关质量规定,并需具有材质证明或合格证件.

8 按有关工程规范的规定对商品混凝土和现场浇注的混凝土等进行取样试验,并将试验结果报送监理工程师审查,焊接材料,防水材料等的试验按有关试验规定和设计要求执行.

9 本工程材料取样实行见证取样制定.施工现场的各种原材料(钢材等),经监理见证取样,委托指定的试验室进行试验、检验,按照相关技术文件要求及各类规范规定进行质量判定.确定为合格的各类原材料,工地试验人员负责进行材料的一系列分类标识,标明待检、已检待定性、合格、不合格等字样,由质检及现场监理根据相关技术文件、检测项目,合格放行,方可进行下一道工序的工作.对不合格品进行加倍复检和抽检,各项技术指标合格后,由监理确认通过进入下一工序.如仍不合格,做退货处理,坚决不能用于工程结构.

11.3 工序质量检验控制

工序质量检验是整个施工所有工序过程的检验,由工序(班组)质检员按施工技术标准进行自检合格后,报质检、监理工程师检查合格签字后,方可进行下道工序施工.

根据评优要求,每道工序正式开工前均进行样板工序验收.样板工序验收合格后,相同工序即由驻地监理按样板工程的要求进行检查和验收.市质检站对样板工程验收所执行的标准等进行监督.

我司(施工单位)在自检的基础上,监理单位检查通过后,由监理组织质监站、施工单位、设计单位、建设单位、勘察单位等有关人员参与验收.样板工程验收在三个工作日前通知.

验收结果以会议纪要形式记录在案,对主要工序经样板验收合格后方可全面展开.

11.4 最终检验和试验控制

工程完工后,项目部进行自检,准确填写“单位工程竣工验收证明书”,然后由工程部组织各有关部门对工程进行实测实量,外观检查,核查竣工资料,检查所规定的检验和试验是否完成且满足设计要求.

11.5 检验、测量和试验设备的控制

对工地使用的水准仪和全站仪等测量仪器建立设备台帐,定期进行性能、精密度 测试.对预应力工程所使用的千斤顶、油压表及真空压力表等设备建立台账,根据校核证书上的校核日期和使用次数,及时对设备进行校核.

11.6 检验和试验状态控制

过程检验和试验状态主要以质量记录作为标识;本工程中的钢筋成型产品除要保存质量记录外;钢筋成型产品采用悬挂标签进行标识,并按标识状态进行分区堆放,防止不合格品进入下道工序.

1 本工程将对所有原材料、半成品、成品进行检验和试验状态标识,确保其合格的才能转入下道工序进行使用.

2 项目部质安部负责施工全过程的检验和试验状态的监察并归口管理,负责施工全过程中成品或半成品的检验状态标识;项目部材料部负责进货过程中的检验和试验状态标识控制;试验室负责施工全过程试验状态标识控制.

3 检验和试验状态的标识必须明确规定,分“待检验”、“已检待定性”、“不合格”、“合格”四种检验、试验状态.

4 在施工过程中必须对状态标识牌进行保护,保证不丢失、不损坏.

12  成品保护的保证措施

1 编制成品保护细则,合理安排施工顺序,避免工序间相互干扰,凡下道工序对上道工序会产生污染的,要对上道工序产品采取保护措施,一旦发生成品损坏或污染要及时处理或清除.

2 凡在成品或半成品区域或装卸运输,要设专人管理,防止被撞或被刮.有效采用成品保护的护、包、盖、封措施,对已完工程进行保护.

3 现场的钢材、水泥等能入库的放在库房保管,不能入库的要用篷布遮盖,并进行支垫,防止日晒雨淋和受潮.

4 提倡文明作业,严禁野蛮施工,对野蛮施工的行为要进行制止,一经发现,严肃处理.

5 土方开挖时对已有建筑物或构筑物、道路管线等采取加固和支吊等防护措施,并在施工中进行沉降和位移观测,防止下沉和变形.

6 浇筑完混凝土及时设置围挡,防止上人踩踏和车辆碾压未够龄期的混凝土,并及时养护.

13  分析与改进

13.1  数据分析

本工程项目采用直方图法和因果分析图法对钢筋砼的浇注质量、钢筋制安质量、预应力施工质量、桥梁排水系统施工质量、道路路基路面施工质量等进行统计分析,找出影响质量的主要因素,并制定计划和对策.数据分析流程如下图所示:

数据信息收集

内部信息

外部信息

数据统计分析方法选用

数据统计分析

数据统计分析结果

分析结果应用

纠正和预防

13.2  不合格品控制

对产品严格进行检查,一旦发现不合格品要及时进行处理,立即进行标识予以隔离,并进行不合格品的评审,报送分公司工程部审验,当不合格品以返修的方式处置时,应将不合格品的检验记录提交给顾客以说明不合格品的实际情况,不合格品该返工的返工,该报废的报废,不能姑息,不能因不合格的存在而影响整个工程质量.

13.3  纠正和预防措施

在施工过程中,全面贯彻以预防为主的原则,有效地采取纠正和预防措施防止发生不合格品.

当出现不合格品时,项目班子成员必须查明不合格品出现的原因,找出可能出现的影响因素,针对主要影响因素制定相应的纠正措施和预防措施,并督促责任人按期完成纠正措施和预防措施,以避免不合格品的重复出现和不希望的情况发生.

不合格品的纠正按提出、调查、分析(原因)、实施纠正、验证等步骤进行.

不合格品的预防:工程施工之前,根据既往的施工经验和教训,有效预见在现时条件下可能发生的不合格、缺陷或其他不期望的情况发生,并据此采取相应的预防措施,以达到进一步减少不合格品出现的概率.

13.4  顾客满意程度 调查

为了  真正做到顾客满意,要经常了  解顾客的要求,定期对顾客进行回访,在整个单位工程完工后,要进行一次回访,了  解工地是否还有一些工作需要配合.在工程竣工一年后要对业主进行回访要填写《建筑工程保修书》和《工程质量回访记录表》.