# 2025年隧道测量笔试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 隧道测量中，以下哪种仪器主要用于确定隧道中线的平面位置？

A. 水准仪

B. 全站仪

C. 经纬仪

D. 测距仪

2. 隧道贯通误差的主要来源不包括以下哪项？

A. 地下控制测量误差

B. 地面控制测量误差

C. 施工误差

D. 大气折射误差

3. 隧道施工中，以下哪种测量方法主要用于确定隧道开挖轮廓线？

A. 导线测量

B. 断面测量

C. 高程测量

D. 角度测量

4. 隧道测量中，"贯通"是指什么？

A. 隧道两端同时开始施工

B. 隧道从一端开挖到另一端

C. 隧道中间设置竖井或斜井

D. 隧道与另一条隧道相交

5. 隧道测量中，以下哪种误差对隧道贯通影响最大？

A. 测角误差

B. 量边误差

C. 高程传递误差

D. 温度变化引起的误差

6. 隧道施工测量中，以下哪种方法主要用于确定隧道开挖方向？

A. 导线测量

B. 激光指向

C. 水准测量

D. 三角测量

7. 隧道测量中，以下哪种仪器主要用于测量隧道断面？

A. 全站仪

B. 激光扫描仪

C. 测距仪

D. 经纬仪

8. 隧道测量中，"闭合导线"是指什么？

A. 起点和终点重合的导线

B. 形成闭合环的导线

C. 沿隧道中线布设的导线

D. 与隧道轴线平行的导线

9. 隧道测量中，以下哪种方法主要用于确定隧道高程？

A. 三角高程测量

B. 水准测量

C. GPS高程测量

D. 气压高程测量

10. 隧道测量中，以下哪种误差属于系统误差？

A. 读数误差

B. 仪器误差

C. 环境误差

D. 操作误差

 二、填空题（每题2分，共12分）

1. 隧道测量中，控制测量分为地面控制和________控制。

2. 隧道贯通误差包括横向误差、纵向误差和________误差。

3. 隧道测量中，常用的定向方法有几何定向和________定向。

4. 隧道施工测量中，常用的激光指向仪通常采用________激光。

5. 隧道测量中，全站仪的主要功能包括角度测量、距离测量和________测量。

6. 隧道断面测量中，常用的方法有极坐标法、断面仪法和________法。

 三、判断题（每题2分，共12分）

1. 隧道测量中，地面控制测量的精度要求高于地下控制测量。（ ）

2. 隧道贯通误差的大小与隧道长度成正比。（ ）

3. 隧道测量中，GPS测量可以完全替代传统的地面控制测量。（ ）

4. 隧道施工中，激光指向仪可以替代全站仪进行精确的点位放样。（ ）

5. 隧道测量中，闭合导线的测量精度高于附合导线。（ ）

6. 隧道测量中，三角高程测量的精度高于水准测量。（ ）

 四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 以下哪些因素会影响隧道测量的精度？（ ）

A. 仪器精度

B. 测量人员技术水平

C. 测量环境条件

D. 测量方法选择

E. 隧道长度

2. 隧道测量中，常用的控制测量方法包括（ ）

A. 导线测量

B. 三角测量

C. GPS测量

D. 水准测量

E. 摄影测量

 五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述隧道测量中贯通误差的来源及其控制方法。

2. 简述隧道施工测量中常用的定向方法及其适用条件。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B. 全站仪

解析：全站仪集成了角度测量、距离测量和坐标计算功能，能够精确测定隧道中线的平面位置。水准仪主要用于高程测量，经纬仪主要用于角度测量，测距仪主要用于距离测量，而全站仪能够综合完成这些功能，是隧道中线测量的主要仪器。

2. 答案：D. 大气折射误差

解析：隧道贯通误差的主要来源包括地下控制测量误差、地面控制测量误差和施工误差。大气折射误差主要影响地面测量中的视线传播，对隧道贯通影响较小，隧道内测量环境相对稳定，大气折射影响可以忽略不计。

3. 答案：B. 断面测量

解析：断面测量是专门用于确定隧道开挖轮廓线的测量方法，通过测量隧道横断面上各点的位置，可以精确控制隧道的开挖形状和尺寸。导线测量主要用于控制测量，高程测量主要用于确定高程，角度测量主要用于测定方向。

4. 答案：B. 隧道从一端开挖到另一端

解析：隧道测量中的"贯通"指的是隧道从一端开挖到另一端，两端在预定位置准确对接的过程。这是隧道施工测量的关键环节，需要精确控制测量误差，确保两端能够准确对接。

5. 答案：A. 测角误差

解析：在隧道测量中，测角误差对隧道贯通的影响最大。这是因为角度测量误差会随着距离的累积而放大，对隧道横向贯通误差的影响尤为显著。量边误差主要影响纵向贯通误差，高程传递误差主要影响高程贯通误差，温度变化引起的误差可以通过测量时进行温度修正来减小。

6. 答案：B. 激光指向

解析：激光指向是隧道施工测量中确定开挖方向的主要方法，通过激光发射器发出的激光束，可以为隧道施工提供精确的方向指引。导线测量主要用于控制测量，水准测量主要用于高程测量，三角测量主要用于地面控制测量。

7. 答案：B. 激光扫描仪

解析：激光扫描仪是现代隧道断面测量的主要仪器，能够快速、精确地获取隧道断面的三维坐标数据。全站仪也可以用于断面测量，但效率较低；测距仪主要用于距离测量；经纬仪主要用于角度测量。

8. 答案：B. 形成闭合环的导线

解析：隧道测量中的"闭合导线"是指起点和终点重合，形成闭合环的导线。这种导线可以进行闭合差检核，提高测量精度。沿隧道中线布设的导线通常是支导线或附合导线，与隧道轴线平行的导线不是专业术语。

9. 答案：B. 水准测量

解析：水准测量是隧道高程测量的主要方法，能够提供较高的精度。三角高程测量精度较低，GPS高程测量在隧道内无法使用，气压高程测量精度最低。

10. 答案：B. 仪器误差

解析：仪器误差属于系统误差，具有规律性和可预测性，可以通过校正和计算进行修正。读数误差、环境误差和操作误差通常属于偶然误差，没有明显的规律性。

 二、填空题

1. 答案：地下

解析：隧道测量中的控制测量分为地面控制和地下控制两部分。地面控制测量是在隧道入口和出口附近建立控制网，为地下控制测量提供基准；地下控制测量是在隧道内部建立的控制网，直接指导隧道施工。

2. 答案：高程

解析：隧道贯通误差包括横向误差（垂直于隧道轴线方向的误差）、纵向误差（沿隧道轴线方向的误差）和高程误差（垂直方向的误差）。这三项误差是评价隧道贯通质量的主要指标。

3. 答案：物理

解析：隧道测量中常用的定向方法有几何定向（如陀螺经纬仪定向）和物理定向（如陀螺仪定向）。几何定向是通过测量几何关系来确定方向，物理定向是通过物理原理（如地球自转）来确定方向。

4. 答案：红色

解析：隧道施工测量中常用的激光指向仪通常采用红色激光，因为红色激光在粉尘较多的隧道环境中可见度较高，便于施工人员识别和使用。

5. 答案：坐标

解析：全站仪的主要功能包括角度测量、距离测量和坐标测量。现代全站仪内置计算功能，可以直接测量和计算点的三维坐标，大大提高了测量效率。

6. 答案：摄影

解析：隧道断面测量中常用的方法有极坐标法、断面仪法和摄影法。摄影法是通过拍摄隧道断面的照片，然后通过图像处理技术获取断面数据，具有非接触、效率高的特点。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：隧道测量中，地下控制测量的精度要求高于地面控制测量。这是因为地下控制测量直接指导隧道施工，其误差会直接影响隧道贯通质量，而地面控制测量为地下控制测量提供基准，其误差可以通过多次测量和严密平差来减小。

2. 答案：√

解析：隧道贯通误差的大小与隧道长度成正比。这是因为测量误差会随着距离的累积而放大，隧道越长，累积的误差越大，贯通误差也越大。

3. 答案：×

解析：隧道测量中，GPS测量不能完全替代传统的地面控制测量。虽然GPS测量可以提供高精度的平面位置，但在隧道入口和出口附近，由于信号遮挡和多路径效应，GPS测量的精度会降低，需要与传统的地面测量方法结合使用。

4. 答案：×

解析：隧道施工中，激光指向仪不能替代全站仪进行精确的点位放样。激光指向仪主要用于提供方向指引，精度较低；而全站仪可以精确测定点的三维坐标，适用于高精度的点位放样。

5. 答案：√

解析：隧道测量中，闭合导线的测量精度高于附合导线。这是因为闭合导线可以形成闭合环，可以进行闭合差检核，发现和修正测量误差；而附合导线两端连接到已知点，无法进行内部检核。

6. 答案：×

解析：隧道测量中，水准测量的精度高于三角高程测量。水准测量是通过水平视线测定高差，精度较高；而三角高程测量是通过测量垂直角和距离来计算高差，受大气折光和地球曲率影响较大，精度较低。

 四、多项选择题

1. 答案：ABCDE

解析：隧道测量的精度受多种因素影响：仪器精度决定了测量数据的可靠性；测量人员技术水平影响操作规范性和数据处理能力；测量环境条件（如温度、湿度、粉尘等）会影响仪器性能和测量结果；测量方法选择是否合理直接影响测量精度；隧道长度越长，测量误差累积越大，对精度要求也越高。

2. 答案：ABCD

解析：隧道测量中常用的控制测量方法包括：导线测量（适用于隧道内部控制）、三角测量（适用于地面控制）、GPS测量（适用于地面控制）和水准测量（适用于高程控制）。摄影测量主要用于地形测量和隧道变形监测，不是主要的控制测量方法。

 五、简答题

1. 答案：

隧道贯通误差的来源主要包括：

(1) 地面控制测量误差：包括起始点误差、测量误差和数据处理误差；

(2) 地下控制测量误差：包括导线测量误差、高程传递误差等；

(3) 联系测量误差：包括地面与地下之间的定向误差和高程传递误差；

(4) 施工误差：包括开挖误差、支护误差等。

控制方法：

(1) 提高控制测量精度：使用高精度仪器，采用合理的测量方案；

(2) 加强检核：进行多次测量，闭合差检核，平差计算；

(3) 合理分配误差：根据隧道长度和精度要求，合理分配各项误差；

(4) 实时监测：施工过程中进行实时监测，及时调整施工参数。

2. 答案：

隧道施工测量中常用的定向方法有：

(1) 陀螺经纬仪定向：利用陀螺仪的定轴性确定真北方向，适用于长隧道和曲线隧道，精度高，但设备复杂，操作要求高；

(2) 导线定向：通过地面与地下之间的导线测量传递方向，适用于短隧道和直线隧道，操作简单，但精度较低；

(3) 激光指向：利用激光束提供方向指引，适用于直线隧道，操作简单，效率高，但精度较低；

(4) GPS定向：利用GPS测量确定方向，适用于隧道入口和出口，精度较高，但受信号影响大。

适用条件：

- 陀螺经纬仪定向适用于高精度要求的长大隧道；

- 导线定向适用于一般精度的短隧道；

- 激光指向适用于施工过程中的方向指引；

- GPS定向适用于地面控制测量和隧道入口处的定向。