小圩移民安置点社区服务用房工程

钢

筋

专

项

施

工

方

案

湖南万境建筑工程限公司

小圩移民安置点社区服务用房施工项目部

2017年 2 月15 日

一、编制依据

1．《施工组织设计》

2．《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2002）

3．《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 （11G101）

4．《建筑物抗震构造详图》11G3291

5．《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007

6．《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007

7．《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012

二、工程概况

本工程位于江华县小圩壮族乡内，小圩壮族乡人民政府兴建，由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计，由湖南和天工程项目管理有限公司进行监理，由湖南万境建筑工程有限公司承担施工。

- 建筑概况：本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房，总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构，高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为陶瓷地砖楼地面；卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙，其余墙面贴陶瓷踢脚线；其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍，外墙刷外墙漆。

2、结构概况：本工程为框架结构，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为六度，抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土，场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为：垫层为C15，基础为C30，主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分：±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖，Mu10水泥砂浆砌筑；±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多孔砖，Mu10混合砂浆砌筑。

三、施工准备

（一）技术准备

1、对照建筑图和结构图认真读图和审图，全面领会设计图的设计意图，找出设计图中的差错和遗漏，做到融会贯通。

2、认真学习钢筋工程专业规范和验收标准，熟练运用规范、掌握钢筋工程的有关构造。

3、制定有关钢筋工程的新技术、新工艺运用的方案。

4、根据设计图，结合有关规范编制钢筋制作单，经审核无误后作为下料、加工制作的依据。

5、钢筋工程施工前，对钢筋班组进行技术交底。

（二）机具准备

钢筋加工设备型号、数量见表3-1。

机具使用量计划表                   3-1

| 设备名称 | 单位 | 数 量 | 功率（KW） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电渣压力焊机 | 台 | 1 |  |  |
| 钢筋切断机 | 台 | 1 | GL-40 |  |
| 钢筋弯曲机 | 台 | 1 | GBW-40 |  |
| 钢筋调直机 | 台 | 1 |  |  |
| 模具检测工具 | 套 | 1 |  |  |

(三)材料准备

| Ⅲ级钢筋 | II级钢筋 | Ⅰ级钢筋 |
| --- | --- | --- |
| Φ6.5、φ8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16 Ф18、Ф20、Ф22、Ф25 |  |  |

1、本工程所用钢筋为一个厂家的产品，若使用两个或两个以上厂家的钢筋，则不同厂家的钢筋应分别堆放，并挂牌标识。

2、原材料储存

钢筋堆放场地必须硬化，且应有良好的排水措施，钢筋下面必须设置枕垫，不允许直接堆放在地面上，更不允许堆放在泥地上，钢筋堆放高度不得超过2m。做好标识，注明规格、产地等。

3、原材检验

（1）、每次进场的钢筋必须提供产品合格证及质量证明书。

（2）、按规范抽样进行复检。同炉号、同牌号、同规格、同交货状态的钢筋每60t 作为一检验批；原材试验应符合有关规定和规范要求，且见证取样数量不小于总试验数的30%。

（3）、原材检验内容：拉伸、弯曲、曲强比、重量偏差。

四、钢筋加工

1、主控项目

（1）弯钩设置

Ⅲ级钢筋弯钩：箍筋、拉筋为1350，板负筋为90 0；其它钢筋：若构件满足直线锚固长度，则不需弯折，若构件不能满足锚固长度，则设90 0弯钩。弯钩平直段长度：弯钩1350的钢筋为10d，弯钩90 0的钢筋为板厚度减保护层；

（2）弯心直径D和弯钩平直部分长度规定见表4-1

表4-1

| 钢筋等级、弯钩情况 | 弯心直径D | 弯钩平直长度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级、1350 | ≥4d | 10d |
| Ⅲ级、≤90 0 | ≥5d | 构件尺寸减保护层厚度 |

（3）检查

每各工作班同类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件，钢尺检查。

2、一般项目

（1）钢筋调直和检查

宜采用机械方法，也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法时，Ⅲ级钢筋冷拉率≤1%。每各工作班同类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

（2）钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其允许偏差见表4-2。

表4-2

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

检查：每各工作班同类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件，观察、钢尺检查。

五、钢筋连接

1、主控项目

（1）纵向受力钢筋连接方式见表5-1。

表5-1

| 钢筋规格（d钢筋直径） | 连接形式 |
| --- | --- |
| 25≥d≥16 | 墙柱竖向钢筋采用直螺纹 |
| d < 16 | 墙柱竖向钢筋采用搭接绑扎 |

（2）钢筋的接长采用电焊。

（3）检查

对连接方式：全数检查，观察。

对连接接头：按有关规程执行，检查产品合格证、力学性能试验报告。

2、一般项目

（1）钢筋接头宜设置在受力较小处，同一受力钢筋只允许一个接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

（2）设置在同一构件内的机械和焊接接头宜相互错开，接头连接区段的长度为35d且不应小于500mm；同一区段内钢筋接头面积，在受拉区不宜大于50%，接头不宜设置在框架梁端、柱端的箍筋加密区，当无法避开时，对机械连接接头，不应大于50%。

（3）同一构件相连钢筋绑扎搭接接头宜相互错开，接头段钢筋横向净距离不得小于25mm，钢筋绑扎搭接接头区段的长度为1.3L(L 为搭接长度)，同一连接区段内的钢筋接头面积：梁、板、墙受拉钢筋不宜大于25%，柱不宜大于50%，当工程实际确需增大面积率时，对梁类构件可为50%，其它构件可跟实际放宽。

（4）检查：对梁柱，抽查10%，且不少于3件；对墙板：具有代表性地抽查10%，且不少于3件。

（5）箍筋设置

梁柱箍筋按设计图设置。检查：对梁柱，抽查10%。且不少于3件；对墙板：具有代表性地抽查10%，且不少于3件。

六、钢筋安装

（一）控制项目

1、主控项目

（1）受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

（2）检查：全数检查。

2、一般项目

（1）钢筋安装允许偏差见表6-1

表6-1

| 项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑 扎 钢筋网 | 长、宽 |  |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  |  | ±20 | 钢尺连续三档，取最大值 |
| 绑 扎 钢筋骨架 | 长 |  |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受 力 钢 筋 | 间距 |  |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  | 排距 |  |  | ±5 |  |
|  | 保护层 厚度 |  | 基 础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 板、墙 | ±3 | 钢尺检查 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 预埋件 |  | 中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 水平高差 |  | +3，0 | 钢尺和塞尺检查 |

（2）检查：对梁柱，抽查10%。且不少于3件；对墙板：具有代表性地抽查10%，且不少于3件。

（二）、新技术、新工艺、新材料的应用

1、梁纵向钢筋： 25＞d≥10采用搭接连接。

2、墙柱竖向钢筋： 25≥d≥16的钢筋采用焊接连接。d < 16墙柱钢筋采用搭接绑扎。

3、钢筋保护层：墙、柱、板采用塑料垫块，梁底采用用塑料垫块或混凝土垫块。

4、砖墙拉结筋采用植筋技术。

5、构造柱竖向钢筋:板面采用插筋、梁底/板底采用植筋。

6、墙钢筋设置梯子筋（竖向间距同水平钢筋，横向@1500）。

7、板负钢筋端部设工字型马凳或普通马凳（但需加大端部分布钢筋直径、马凳须加密布置）。

（三）安装方法

1、准备工作

（1）检查半成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与设计相符，如有错漏，应及时纠正。

（2）绑扎丝采用22#镀锌铁丝。

（3）钢筋保护层垫块：梁底采用用塑料垫块或混凝土垫块，墙、柱、板和梁侧面采用塑料垫块，钢筋保护层厚度见表6-2。               表6-2

| 结构构件 | 环境类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二a | 二b | 三a | 三b |
| 板、墙、壳 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 梁、柱、杆 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |

（4）施工缝处理：按规范对墙柱根据施工缝进行处理。

（5）清理干净粘附在墙柱钢筋上的混凝土浮浆或其他污染物。

（6）标识轴线、墙柱外皮尺寸线、标高控制线。

（7）检查墙柱竖向钢筋伸出部分接头错开距离是否满足要求。

2、绑扎接头规定

钢筋绑扎接头规定见表6-3。

表6-3

| 部 位 | 技 术 规 定 |
| --- | --- |
| 搭接末端距弯折处 | 不小于钢筋直径10倍，按头不宜位于最大弯矩处 |
| 受 拉 区 | Ⅲ级钢筋末端不做弯钩 |
| 受 压 区 | 直径﹥12mm的Ⅰ级钢筋末端可不做弯钩 |
| 搭 接 处 | 在两端和中心扎牢即三点绑扎 |

3、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度和锚固长度规定符合下表规定

3、 安装要点

（1）承台、基础梁、底板钢筋绑扎

1) 工艺流程：

支放承台钢筋垫块→绑扎承台钢筋→支放梁底垫块 → 绑扎地梁钢筋 → 绑扎底板钢筋 → 在梁钢筋上放出墙柱位置线 → 安装墙柱插筋 → 水电暖预留预埋 → 自检、互检、交接检→ 报监理验收。

2) 钢筋网的绑扎。单向受力钢筋四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相交错扎牢，双向主筋的钢筋网，则需将全部钢筋相交点扎牢。

3) 底板钢筋采用双层钢筋网，在上下层钢筋网之间应设置钢筋马凳，以保证钢筋位置正确。下层钢筋的弯钩朝上，上层钢筋弯钩朝下。

4) 暗柱与基础连接用的插筋，插筋末端弯折段与底板钢筋要固定牢靠。

（2）暗柱与剪力墙钢筋绑扎

1) 工艺流程：

根部施工缝处理 → 竖向钢筋搭接及焊接 → 报验焊接隐检 → 绑扎暗柱箍筋→ 绑扎墙钢筋及梯子筋 → 水电暖预留预埋 → 安装保护层垫块 → 自检、互检、交接检 → 报监理验收。

2) 设置梯子筋，竖向间距同水平筋，横向间距@1500。

3) 暗柱箍筋与受力筋垂直，弯钩叠合处应沿受力筋方向错开设置绑扎，箍筋转角与纵向钢筋交叉点应扎牢，绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形，箍筋要平直，开口对角错开呈螺旋绑扎，规格间距依据图纸，扎丝尾部朝墙柱心。

4) 当墙柱截面有变化时，其钢筋弯折部位必须在梁柱墙节点高度内。

5) 连梁钢筋应放在墙柱纵向钢筋的内侧。

6) 墙的钢筋网绑扎同基础，钢筋的弯钩应朝向墙柱内侧。

（3）梁板钢筋施工

1) 工艺流程：

安放梁底钢筋保护层垫块——架空安装梁钢筋——沉梁并校正并设置侧面钢筋保护层垫块——安装板钢筋——安放板筋保护层垫块——机电等专业预留预埋——安装板负筋（若为双层钢筋则为上层钢筋）并设置马凳——设置板厚度模块——自检、互检、交接检——报监理验收。

2）梁底钢筋保护层采用塑料垫块或混凝土垫块，侧面采用塑料垫块；梁钢筋采取架空绑扎，用葫芦等其中设备沉梁。

3）直径小于等于25的钢筋采用搭接连接。

4）梁主钢筋伸入墙柱的水平段长度不足锚固长度时应进行弯折使其满足锚固长度；主次梁交接处，次梁主筋伸入主梁的水平段长度不足0.4La时，应分别向下向上弯折；若支座满足梁主钢筋锚固长度，则梁底部钢筋应伸过轴线至少5d。梁主钢筋设置两排时，两排钢筋之间应设置厚度不小于25mm的垫块（可为Ф25的短钢筋）；搭接绑扎接头应设三点绑扎，任何接头必须错开设置（具体详第五款有关条目）；箍筋与主筋交叉点必须每点绑扎，扎丝端部必须折向骨架内。

5) 单向板外围两行钢筋的相交点全绑扎，中间部分相交点可间接绑扎，双向受力筋的相交点全部绑扎。

6) 板负弯矩筋定位采用“工”字形马凳，马凳放在负弯矩钢筋的端部。

七、钢筋定位

1．钢筋保护层用垫块保证，墙、柱、板、梁侧采用塑料垫块，梁底采用塑料垫块或混凝土垫块。

2．板双层钢筋之间设马凳。

3．剪力墙钢筋定位： 设置梯子筋控制双排筋间距，梯子筋不做受力筋使用，如考虑将梯子筋做主筋使用，则梯子筋的竖筋直径应加大一级，同时梯子筋的水平钢筋端头接触模板处要刷防锈漆。

4．水电线盒的固定

采用增加附加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位。

5．预留洞、预埋管处加强筋

八、质量控制

1 .钢筋的品种和质量、焊条和焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。

2. 钢筋表面洁净，粘着的油污/泥土/浮锈，使用前必须清理干净。

3 .钢筋调直后不得有局部弯曲/死弯/小波浪形、表面伤痕不应使钢筋截面减小5%，表面带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

4 .钢筋切断尺寸不准。应根据钢筋所在部位和误差情况，确定调整或返工。

5 .钢筋成型尺寸不准确，外形误差超过质量标准允许值，箍筋歪斜等。一级钢筋可进行一次重新调

直后弯曲，其它级别钢筋不宜重新调直反复弯曲。

6 .钢筋的类别和直径由于客观原因需代换时，必须征得设计人同意，并得到监理工程师的认可。

7 .绑扎形式复杂的结构部件时，事先考虑支模和绑扎的先后次序，宜制定安装方案，绑扎位置上所有杂物应在安装前清理好。

8 .钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定，钢筋与模板间要设置足够数量与强度的垫块，本工程钢筋保护层垫块确定采用塑料垫块或混凝土垫块（大梁400*800以上）

9 .钢筋骨架绑扎、缺扣不超过应绑扎数的10%，且不应集中。钢筋弯钩的朝向正确，绑扎接头须符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

10.钢筋采用绑扎接头时，接头位置应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不得超过25%，在受压区不得超过50%。

11.钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区。抗震结构绑扎接头的搭接长度必须按设计。

12.钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm，一根钢筋不得有两个接头，有接头的钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不得超过50%，在受压区不受限制。

13.钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式施焊。焊接过程要及时清渣，焊缝表面光滑平整，加强焊缝平缓过渡，弧坑应填满。

14.梁柱节点内柱头钢筋接间距100mm点焊成笼，框架柱必须加上内箍。

15.负筋马凳按10厘以下间距600*600设置，12至14厘间距800*800设置。

16.底筋垫块按10厘以下间距600*600设置，12至14厘间距800*800设置。

17.梁柱箍135度：10厘以下（包括10厘）梁柱箍必须弯135度。

18.墙梁板钢筋：全部满扎（包括腰筋）。

19.柱筋定位：放下梁钢筋先调整好柱墙钢筋位置再穿板筋。

20.梁二排垫筋：用25厘钢筋垫，间距1.5米/根。不足1.5米设置最少2根25厘钢筋头垫筋。

21.锚固长度：必须按照11G101规范执行。

22.剪力墙与梁交接处水平钢筋用短筋点焊后固定放下。

九、安全要求

1．电焊设备的外壳必须接地，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋，雨雪天不得施焊。

2．在电焊操作过程中一定要注意防火、防触电和防烫伤，由于高压电缆敷设在施工操作面上，因此一定采取有效预防措施，并严格执行安全操作规程。

3．大量焊接时，焊接变压器不得超过负荷，变压器升温时不得超负荷，变压器升温不得超过60℃，因此要特别注意遵守焊机暂载率规定，以免过分发热而损坏。

4．焊机工作范围内严禁堆放易然物品，以免引起火灾。

5．对于钢筋调直机等机械，在操作过程中要严格遵守安全施工规范。

6．在吊运钢筋时，起重机司机一定要与信号员配合好，做到轻吊轻放，避免碰伤人员或成品。

7．安装墙柱钢筋时，应搭设独立平台，严禁把钢筋骨架作为操作架的支撑点，更不允许直接攀附在钢筋骨架上作业。

8．不得为了方便，将钢筋堆放在脚手架上，安装完毕后应将剩余钢筋清理运至加工场，经清点归类备用。