# 2025年工程隧道知识试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 隧道设计中，围岩分级的主要依据是：

A. 隧道长度

B. 围岩的完整性和强度

C. 地下水位

D. 隧道断面形状

2. 新奥法(NATM)的核心设计理念是：

A. 刚性支护

B. 允许围岩有一定变形

C. 全断面开挖

D. 先开挖后支护

3. 隧道施工中，常用的超前支护方法是：

A. 锚杆支护

B. 超前小导管注浆

C. 喷射混凝土

D. 钢拱架

4. 隧道防水等级最高的是：

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

5. 隧道通风设计中，主要考虑的因素是：

A. 隧道长度

B. 交通量

C. 有害气体浓度

D. 以上都是

6. 隧道施工中，TBM是指：

A. 隧道钻爆法

B. 隧道掘进机

C. 隧道模板台车

D. 隧道喷锚设备

7. 隧道衬砌的主要作用是：

A. 承受围岩压力

B. 防水

C. 美化隧道内壁

D. 以上都是

8. 隧道施工中，监控量测的主要目的是：

A. 计算工程量

B. 评估施工安全

C. 检查施工质量

D. 以上都是

9. 隧道照明设计中，中间段亮度主要取决于：

A. 隧道长度

B. 设计车速

C. 交通量

D. 外部亮度

10. 隧道防排水系统中，中心排水沟的主要作用是：

A. 收集地下水

B. 排除路面水

C. 排除消防用水

D. 以上都是

 二、填空题（共6题，每题2分，共12分）

1. 隧道围岩分级中，Ⅴ级围岩属于________围岩。

2. 隧道施工方法中，全断面法适用于________地质条件的隧道。

3. 隧道通风方式中，纵向通风适用于________的隧道。

4. 隧道防水卷材施工时，搭接宽度不应小于________mm。

5. 隧道施工中，掌子面是指________。

6. 隧道照明设计中，入口段照明是为了解决"________"现象。

 三、判断题（共6题，每题2分，共12分）

1. 隧道长度大于3000m的隧道属于特长隧道。（ ）

2. 隧道施工中，围岩越好，越适合采用新奥法施工。（ ）

3. 隧道防排水系统中，只设置排水系统不设置防水系统也能满足防水要求。（ ）

4. 隧道施工中，爆破开挖是唯一可行的开挖方法。（ ）

5. 隧道衬砌混凝土强度等级不应低于C30。（ ）

6. 隧道施工中，监控量测是可选项目，不是必须进行的。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 隧道施工中，常用的辅助施工方法包括：

A. 超前小导管注浆

B. 管棚支护

C. 地面降水

D. 锚杆支护

2. 隧道通风设计中，需要考虑的因素包括：

A. 一氧化碳浓度

B. 烟雾浓度

C. 氧气含量

D. 氮氧化物浓度

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 简述隧道施工中新奥法的基本原理和主要特点。

2. 隧道防排水系统设计应遵循什么原则？请简述。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B

解析：围岩分级是隧道设计的基础，主要依据围岩的完整性和强度指标，包括岩石的单轴饱和抗压强度、岩体完整性系数、结构面发育情况等。隧道长度、地下水位和断面形状是设计时需要考虑的因素，但不是围岩分级的直接依据。

2. 答案：B

解析：新奥法(NATM)的核心设计理念是充分利用围岩自身的承载能力，允许围岩有一定变形，通过监控量测调整支护参数，实现动态设计。刚性支护、全断面开挖和先开挖后支护都是具体的施工方法，不是新奥法的核心理念。

3. 答案：B

解析：超前支护是在隧道开挖前对前方围岩进行预加固的措施，超前小导管注浆是常用的方法，通过小导管向围岩中注入浆液，提高前方围岩的稳定性。锚杆支护、喷射混凝土和钢拱架都是隧道开挖后的支护措施。

4. 答案：A

解析：隧道防水等级分为四级，一级为最高等级，要求隧道不允许渗水，结构表面无湿渍。二级要求隧道不允许漏水，结构表面可有少量湿渍。三级和四级要求依次降低。

5. 答案：D

解析：隧道通风设计需要综合考虑多种因素，包括隧道长度、交通量、有害气体浓度等。隧道长度影响通风方式和设备选型，交通量决定污染物产生量，有害气体浓度是通风的直接控制目标。

6. 答案：B

解析：TBM是Tunnel Boring Machine的缩写，即隧道掘进机，是一种集开挖、支护、出渣于一体的隧道施工专用设备。隧道钻爆法是另一种施工方法，隧道模板台车和隧道喷锚设备都是施工辅助设备。

7. 答案：D

解析：隧道衬砌是隧道永久支护结构，主要作用包括承受围岩压力、防水和美化隧道内壁。现代隧道衬砌设计综合考虑了结构安全和美观需求。

8. 答案：B

解析：监控量测是隧道施工中的重要环节，通过监测围岩变形、支护结构受力等参数，评估施工安全，及时调整施工方法和支护参数。计算工程量、检查施工质量也是监控量测的间接目的，但主要目的是评估施工安全。

9. 答案：B

解析：隧道照明设计中，中间段亮度主要取决于设计车速。车速越高，需要的亮度越高，以保证行车安全。隧道长度、交通量和外部亮度也会影响照明设计，但不是决定中间段亮度的直接因素。

10. 答案：A

解析：隧道防排水系统中，中心排水沟的主要作用是收集地下水，通过排水系统将地下水排出隧道，防止地下水渗入隧道内部。排除路面水和消防用水是其他排水设施的作用。

 二、填空题

1. 答案：破碎

解析：隧道围岩分级中，Ⅴ级围岩属于破碎围岩，完整性差，强度低，自稳能力差，施工难度大。围岩分级一般分为Ⅰ-Ⅵ级，Ⅰ级最好，Ⅵ级最差。

2. 答案：地质条件好

解析：全断面法是一种隧道开挖方法，适用于地质条件好、围岩稳定、自稳能力强的隧道。这种方法施工效率高，但对地质条件要求高。

3. 答案：长度较长

解析：纵向通风是隧道通风的一种方式，适用于长度较长的隧道。通过在隧道内设置射流风机，形成纵向气流，排除污染物。短隧道多采用横向或半横向通风。

4. 答案：100

解析：隧道防水卷材施工时，搭接宽度不应小于100mm，以确保防水效果。搭接宽度不足会导致防水层出现薄弱环节，容易渗水。

5. 答案：正在进行开挖的工作面

解析：隧道施工中，掌子面是指正在进行开挖的工作面，是隧道施工的前沿。掌子面的稳定性直接影响隧道施工安全。

6. 答案：黑洞

解析：隧道照明设计中，入口段照明是为了解决"黑洞"现象。当车辆从明亮的外部环境进入较暗的隧道时，人眼需要时间适应，入口段照明可以提高隧道入口亮度，减少视觉适应时间，保证行车安全。

 三、判断题

1. 答案：√

解析：根据《公路隧道设计规范》，隧道长度小于500m的为短隧道，500-1000m的为中隧道，1000-3000m为长隧道，大于3000m的为特长隧道。因此，长度大于3000m的隧道属于特长隧道。

2. 答案：√

解析：新奥法适用于围岩条件较好的隧道，因为围岩越好，其自承载能力越强，越能充分发挥新奥法"利用围岩自承载"的核心理念。对于极破碎围岩，需要采用其他更保守的施工方法。

3. 答案：×

解析：隧道防排水系统应遵循"防排结合，以排为主"的原则，既需要设置防水系统防止地下水渗入，也需要设置排水系统将可能渗入的水及时排出。只设置排水系统不设置防水系统无法满足高等级防水要求。

4. 答案：×

解析：隧道施工中，开挖方法有多种，包括钻爆法、TBM法、明挖法、盖挖法等，爆破开挖只是钻爆法中的一种，不是唯一可行的开挖方法。具体采用哪种方法需要根据地质条件、隧道长度、断面大小等因素综合确定。

5. 答案：√

解析：根据《公路隧道设计规范》，隧道衬砌混凝土强度等级不应低于C30，以确保衬砌结构的强度和耐久性。对于特殊环境下的隧道，可能需要采用更高强度等级的混凝土。

6. 答案：×

解析：监控量测是隧道施工中的必选项目，不是可选项目。通过监控量测可以及时了解围岩变形和支护结构受力情况，评估施工安全，指导施工决策，是保证隧道施工安全的重要手段。

 四、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：隧道施工中，常用的辅助施工方法包括超前小导管注浆、管棚支护和地面降水。这些方法主要用于改善前方围岩条件，提高围岩稳定性。锚杆支护是隧道开挖后的主要支护措施，不属于辅助施工方法。

2. 答案：ABCD

解析：隧道通风设计中，需要考虑多种有害气体和污染物，包括一氧化碳浓度、烟雾浓度、氧气含量和氮氧化物浓度等。这些参数直接影响隧道内空气质量，关系到行车安全和人员健康。

 五、简答题

1. 答案：

新奥法(New Austrian Tunnelling Method, NATM)的基本原理是充分利用围岩自身的承载能力，将围岩作为支护结构的主要组成部分，通过监控量测调整支护参数，实现动态设计。

主要特点包括：

(1) 允许围岩有一定变形，充分发挥围岩自承载能力；

(2) 采用柔性支护，适应围岩变形；

(3) 施工过程中进行监控量测，根据量测结果调整设计和施工；

(4) 分步开挖，及时封闭成环；

(5) 强调信息化施工，动态调整。

2. 答案：

隧道防排水系统设计应遵循以下原则：

(1) "防排结合，以排为主"：既要防止地下水渗入，也要设置排水系统将可能渗入的水及时排出；

(2) "因地制宜，综合治理"：根据隧道所处地区的地质、水文条件，采取综合措施；

(3) "全封闭，多道防线"：从围岩到衬砌设置多道防水防线；

(4) "经济合理，技术可行"：在保证防水效果的前提下，选择经济合理的方案；

(5) "便于施工，便于维护"：设计方案应考虑施工和维护的便利性。