原理:试样经干灰化、酸提取或微波消解后,待测液导入电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP - AES)或微波等离子体发射光谱仪(MP - AES)的等离子体中激发,在相应元素波长处测量其发射的光谱强度,并与对应元素标准曲线的光谱强度比较定量。

产品清单

水

GB/T 6682规定的二级水

硝酸

HNO3,优级纯

过氧化氢

30%

冰箱

4℃冷藏保存

钙元素标准溶液

1000mg/L

钠元素标准溶液

1000mg/L

磷元素标准溶液

1000mg/L

镁元素标准溶液

1000mg/L

钾元素标准溶液

1000mg/L

铁元素标准溶液

1000mg/L

锌元素标准溶液

1000mg/L

铜元素标准溶液

1000mg/L

锰元素标准溶液

1000mg/L

钴元素标准溶液

1000mg/L

钼元素标准溶液

1000mg/L

容量瓶

100mL

聚乙烯瓶

-

粉碎机

高速粉碎机

样品筛

塑料标准筛，孔径为0.45mm

天平

分析天平：感量为0.001g或0.0001g

电热板

可调式电热板

电炉

可调式电炉

坩埚

铂金、石英或者瓷质，不含钾、钠，内层光滑没有被腐蚀

马弗炉

高温电阻炉：温度能控制在(550土20)℃

微波消解系统

微波消解仪，带聚四氟乙烯消解罐

滤纸

定量滤纸

电感耦合等离子体发射光谱仪

带径向和轴向观测

微波等离子体发射光谱仪

-

容量瓶

50 mL

容量瓶

25mL