《公路工程项目管理》综合实训

———————————————

贝克曼梁法检测路基路面回弹弯沉虚拟仿真实验

班 级：道桥23-1

姓 名：贺永才

学 号：20233291

贝克曼梁法检测路基路面回弹弯沉

虚拟仿真实验指导手册

所属课程：《公路工程项目管理》综合实训

仿真平台：RoadLab-VR 3.0

编制依据：JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》

版本号：V1.2

---

一、虚拟仿真实验目标

1. 掌握贝克曼梁法检测原理（杠杆比为5:1）

2. 规范操作流程：选点→布设→加载→读数→修正

3. 独立完成弯沉值计算与质量判定

4. 生成符合规范的检测报告

---

二、虚拟设备与场景配置

虚拟设备  技术参数  操作功能

贝克曼梁  5.4m铝合金梁（分3段）  自由组装/气泡调平

测试车  BZZ100标准轴载  后轴双轮加载（10cm重叠）

百分表  量程010mm/精度0.01mm  虚拟读数/清零/锁定

环境模拟模块  温度10℃~45℃可调  自动计算温度修正系数

> *场景选择：沥青路面（连续检测段）/水泥路面（接缝检测点）*

三、标准化操作流程（VR交互指令）

mermaid

graph TB

A布点 -->按20m间距标点 B架梁调平

B -->气泡居中误差≤2° C安装百分表

C -->距测点50cm D测试车就位

D -->后轮隙对准测点 E读取初值L1

E -->加载5min F读取终值L2

F --> G计算弯沉值 Lt=2(L2-L1)

关键操作警示：

⚠️ 轮胎接地压力必须保持 0.7MPa±0.05MPa

⚠️ 百分表指针归零后方可加载

四、数据处理与修正公式

1. 原始弯沉值计算

公式：

\ L_t = 2 \times (L_2 - L_1) \

式中：

- \( L_1 \)：初始读数（0.01mm）

- \( L_2 \)：加载终读数（0.01mm）

2. 温度修正（沥青路面专用）

公式：

\ L_{20} = L_t \times K_1 \

修正系数表：

路面温度(℃)  K₁

15  1.32

25  1.00

35  0.83

3. 质量判定标准

路面类型  设计弯沉(0.01mm)  合格判定值

高速公路沥青  20.5  Lt≤设计值

一级水泥路面  24.8  Lt≤设计值×1.2

五、虚拟仿真评分体系（满分100分）

评分模块  考核要点  分值

操作规范性  设备架设误差≤3%  30

数据采集  5次平行检测的变异系数≤15%  25

计算准确性  修正值与理论值偏差≤5%  30

报告完整性  含温度修正与结论判定  15

六、虚拟故障设定（实训能力拓展）

故障现象  原因分析  处理方案

百分表不回零  支脚地基松软  换点+加固基础

读数波动＞10%  轮胎气压不足  补充胎压至0.7MPa

弯沉值异常偏大  基层存在暗穴  标记点位并扩大检测范围