LED球泡灯高压线性恒流驱动芯片SM2235EGH原理与应用

高压线性恒流LED恒流驱动芯片是一种电子元件，它能够在高电压环境下提供稳定的电流输出。这种芯片采用线性恒流设计，能够确保电流的稳定性，适用于各种LED照明和其他需要恒流源的应用场景。

在设计高压线性恒流LED恒流驱动芯片时，需要考虑以下几个关键因素：

1. 耐压等级：根据应用需求选择合适的耐压等级，以确保芯片能够在高电压环境下正常工作。

2. 电流稳定性：由于LED的发光特性对电流非常敏感，因此需要确保芯片输出的电流保持稳定，以确保LED的亮度一致。

3. 功率效率：在保证电流稳定性的同时，还需要考虑功率效率，以避免不必要的能源浪费和芯片发热。

4. 安全隔离：对于一些高电压应用场景，需要考虑安全隔离问题，以确保操作人员和其他电路元件的安全。

高压线性恒流LED恒流驱动芯片的主要特点包括：

1. 高电压低电流输出：能够提供稳定的低电流输出，适用于各种不同规格的LED灯具和其他需要恒流源的设备。

2. 线性恒流控制：通过线性控制技术实现恒流输出，避免了开关电源中可能出现的电磁干扰问题。

3. 高效稳定：具有高效率、低功耗、低发热等特点，能够保证LED灯具长期稳定工作。

4. 安全可靠：采用非隔离设计，提高了安全性；同时具有过温保护、过流保护等多重安全保护功能，确保使用安全可靠。

球泡灯高压线性恒流LED恒流驱动芯片推荐型号SM2235EGH 介绍:

SM2235EGH是一款五通道智能调光LED线性恒流控制芯片，适用于驱动小功率LED灯具。 SM2235EGH具备5个独立高压输出端口，芯片内部集成DA 功能，具备IIC协议输入端口，可接收MCU输出的控制信号调整每个端口的电流变化，输出电流无频闪。 SM2235EGH的每个OUT端口能产生1024级的电流灰度变化并驱动LED灯的亮灭，实现智能调光。

球泡灯高压线性恒流LED恒流驱动芯片推荐型号SM2235EGH 特征

本司专利的智能调光控制技术

OUT1、OUT2、OUT3 端口最大电流可达

64mA，耐压 500V

OUT4、OUT5 端口最大电流可达 80mA，耐压 500V

5个 OUT 端口可同时开启

芯片间输出电流偏差<+4%

输入电压: 120Vac/220Vac

集成高压启动供电

类 IIC 协议信号输入

待机电流<80uA

最大电流增益 bit 位可调整

单通道独立 1024 级灰度，输出无频闪

最大电流程序设定，无需外置 REXT 电阻

具有过温调节功能

支持蓝牙、WIFI、2.4G、zigbee 等智能模块

封装形式: ESOP8

高压线性恒流LED恒流驱动芯片推荐型号SM2235EGH

应用领域：LED 球泡灯、LED 筒灯、LED 吸顶灯、其它 LED 照明

高压线性恒流LED恒流驱动芯片推荐型号SM2235EGH应用电路图

更多热门用于球泡灯的高压线性恒流LED恒流驱动芯片型号推荐：

| 型号 | 描述 | 封装形式 |
| --- | --- | --- |
| SM2235EGH | 五通道IIC TO 模拟高压线性恒流 | ESOP8 |
| SM2235EGW | 五通道IIC TO PWM+模拟高压线性恒流 | ESOP8 |
| SM2335EGH | 五通道IIC TO 模拟高压线性恒流 | ESOP8 |
| SM2185N | 五通道IIC TO 模拟高压线性恒流 | QFN12 |