机械设计与制造、机电一体化与自动化控制专业

45 道机械连接与传动知识考试题及解答

（单项选择题二）

单项选择题：

1. 轮系中的惰轮不会影响。

A.各齿轮转向关系，

B.首末轮转向关系，

C.轮系传动比，

D.以上都正确，

答案：C；

2. 螺纹的公称直径指的是。

A.大径，

B.中径，

C.小径，

D.直径，

答案：A；

3. “ 键B 16×10×100 GB/T1096-2003”标记中，该键的有效工

作长度是。

A.10mm，

B.16mm，

C.92mm，

D.100mm，

1 / 15

答案：D；

4. 带传动常用传动比应不大于：

A.3，

B.7，

C.5，

D.10，

答案：B；

5. 阿基米德蜗杆的轴向齿廓形状是。

A.平面，

B.斜直线，

C.圆弧，

D.渐开线，

答案：B；

6. 普通螺旋传动机构。

A.结构复杂，

B.传动效率高，

C.传动精度低，

D.承载能力强，

答案：D；

7. 下图所示键连接采用的是。

2 / 15

A.楔键，

B.切向键，

C.平键，

D.半圆键，

答案：A；

8. 如图所示，双线梯形丝杠传动，若手柄转向如图所示，螺母移动

方向为。

A.向左，

B.向右，

C.顺时针，

D.逆时针，

答案：B；

9. 在圆柱齿轮传动中，轮齿的齿面接触疲劳强度主要取决于。

A.模数，

B.齿数，

C.中心距，

D.压力角，

答案：C；

3 / 15

10. 一对渐开线齿廓啮合时，接触点在啮合线上移动的距离与对应

时间内基圆转过的弧长的关系是。

A.相等，

B.大于，

C.小于，

D.不确定，

答案：A；

11. 当一对渐开线齿轮的中心距略有变化时，其瞬时传动比。

A.变大，

B.变小，

C.不变，

D.均有可能，

答案：C；

12. 轮系的末端是螺旋传动，已知末端轴转速 n=80r/min，三线螺

杆的螺距为 4mm，则螺母每分钟移动的距离为。

A.240mm，

B.320mm，

C.960mm，

D.1280mm，

答案：C；

13. 普通螺纹的牙型角为。

A.30°，

4 / 15

B.45°，

C.60°，

D.90°，

答案：C；

14. 两齿轮分度圆直径分别为 200mm 和 300mm，则中心距为。

A.100mm，

B.200mm，

C.250mm，

D.400mm，

答案：C；

15. 用箭头标注轮系旋转方向的不正确画法为。

A.一对外啮合圆柱齿轮箭头方向相反，内啮合反之，

B.蜗杆传动中用左（右）手定则判别出箭头方向，

C.位于同一轴上的所有齿轮箭头方向相反，

D.圆锥齿轮啮合传动中两箭头同时指向或同时相背啮合点，

答案：C；

16. 圆头平键，键宽为 18mm，键高为 11mm，键长为 100mm，键的标

准代号为 GB/T1096-2003,则此键标记的正确写法为。

A.键 GB/T1096-2003 18×11，

B.键 18×11×100 GB/T1096-2003，

C.键 100×18 GB/T1096-2003，

D.键 11×100 GB/T1096-2003，

5 / 15

答案：B；

17. 一对齿轮啮合时,两齿轮始终相切的圆是。

A.分度圆，

B.基圆，

C.节圆，

D.齿根圆，

答案：C；

18. 齿轮的齿面疲劳点蚀经常发生在。

A.靠近齿顶处，

B.靠近齿根处，

C.节线附近的齿顶一侧，

D.节线附近的齿根一侧，

答案：D；

19. 带传动张紧的目的是。

A.减轻带的弹性滑动，

B.能保证恒定的传动比，

C.适用于两轴中心较大的场合，

D.调节带的初拉力，

答案：D；

20. 有一圆柱蜗杆传动，已知蜗杆头数 z =2，蜗轮齿数 z =38,其传

1

2

动比为。

A.1/19，

6 / 15

B.19，

C.38，

D.76，

答案：B；

的速度转

A.15.072m，

B.15.072m/s，

C.4.8m，

D.4.8m/s，

答案：B；

22. 标准直齿圆柱齿轮的齿形角 α 等于。

A.20°，

B.30°，

C.40°，

7 / 15

D.60°，

答案：A；

23. 已知一渐开线标准直齿圆柱齿轮，齿数 z=25，齿顶高系数

ha =1，齿顶圆直径 d =135mm，则其模数 m 应为。

*

a

A.2mm，

B.4mm，

C.5mm，

D.6mm，

答案：C；

24. 平键的（ ）是配合尺寸。

A.键宽与槽宽，

B.键长与槽长，

C.键高与槽深，

D.键宽与键高，

答案：A；

25. 一般开式齿轮传动的主要失效形式是：

A.轮齿塑性变形，

B.齿面磨损或轮齿疲劳折断，

C.齿面疲劳点蚀，

D.齿面胶合，

答案：B；

8 / 15

26. 要求两轴中心距较大，且在低速、重载和高温等不良环境下工

作，宜选用。

A.带传动，

B.齿轮传动，

C.链传动，

D.摩擦轮传动，

答案：C；

27. 轮在轴上滑移，以改变位置，常选用。

A.螺纹连接，

B.花键连接，

C.半圆键连接，

D.楔键连接，

答案：B

28. 机械传动中，窄 V 带已广泛用于。

A.结构要求紧凑、高速、小功率，

B.结构要求紧凑、高速、大功率，

C.结构要求紧凑、低速、小功率，

D.结构要求紧凑、低速、大功率，

答案：B；

29. 下列工作情况的接合中，嵌合式机械离合器适用于。

A.单向转动时，

B.高速转动时，

9 / 15

C.正反转工作时，

D.低速或停车时，

答案：D；

30. 一对渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对

位置应该是。

A.相交，

B.相切，

C.分离，

D.重合，

答案：B；

31. 斜齿轮传动的特点是。

A.能用作变速滑移齿轮，

B.因承载能力不高，不适宜用于大功率传动，

C.传动中产生轴向力，

D.传动平稳性差，

答案：C；

32. 键的长度主要选择依据是。

A.传递的转矩，

B.轴的转速，

C.轮毂长度，

D.轴的直径，

答案：C；

10 / 15

33. 为使齿轮传动有良好的性能，必须对齿轮的各项精度有一定的

要求，对用于高速传动的齿轮，主要的精度是。

A.运动精度，

B.工作平稳性精度，

C.接触精度，

D.齿轮副侧隙，

答案：B；

34. 单头蜗杆的头数为。

A.3，

B.2，

C.1，

D.0，

答案：C；

A.16，

B.18，

11 / 15

C.20，

D.22，

答案：B；

36. 能保持瞬时传动比的传动是。

A.摩擦轮传动，

B.链传动，

C.齿轮传动，

D.带传动，

答案：C；

37. 一对标准安装的直齿圆柱齿轮传动中，若中心距稍微变大，仍

保持不变的是。

A.啮合角大小，

B.分度圆关系，

C.传动比，

D.重叠系数，

答案：C；

38. 轮系的末端是齿轮齿条传动，已知对应啮合的齿轮模数

m=2mm，齿数 Z=30，末轴转速 nk=60r/min，则齿条每分钟移动的距

离为。

A.3600mm，

B.3600mm/min，

C.11304mm，

12 / 15

D.11304mm/min，

答案：C；

39. 齿轮传动中，a 表示的是。

A.齿根圆直径，

B.齿顶圆直径，

C.分度圆直径，

D.标准中心距，

答案：D；

40. 如图所示螺纹是。

A.单线左旋螺纹，

B.单线右旋螺纹，

C.双线左旋螺纹，

D.双线右旋螺纹，

答案：C；

41. 所图所示台虎钳的螺旋传动中，若螺杆为双线螺纹，螺距为

5mm，当螺杆回转 3 周时，活动钳口移动的距离是。

13 / 15

A.15mm，

B.30mm，

C.45mm，

D.60mm，

答案：B；

42. 下列联轴器中结构简单，径向尺寸小，被连接的两轴拆卸时需

作轴向移动，通常用于两轴对中性要求严格、低速轻载的场合的

是：

A.齿式联轴器。

B.滑块联轴器。

C.套筒联轴器。

D.万向联轴器。

答案：C；

43. 在齿轮传动中，提高其抗轮齿折断能力的主要措施是。

A.提高齿面硬度。

14 / 15

B.减小载荷，减少启动频率。

C.改善润滑条件。

D.减少齿数，增大模数。

答案：D

44. 锥形轴与轮毂的键连接宜选用。

A.楔键连接。

B.平键连接。

C.花键连接。

D.半圆键连接。

答案：D；

45. 有一圆柱蜗杆传动，已知传动比 i =10，蜗轮齿数 z =40,其蜗

12

2

杆头数 z 为。

1

A.1/4。

B.4。

C.10。

D.40。

答案：B；

15 / 15