ICS   07.040

CCS  A77

河南省地方标准

41

DB41/T XXXX—XXXX

地质灾害调查无人机低空摄影测量技术规 程

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

河南省市场监督管理局    发 布

DB41/T XXXX—XXXX

目    次

前言 	III

引言 	IV

1  范围 	1

2  规范性引用文件 	1

3  术语和定义 	1

4  总则 	3

4.1  调查对象 	3

4.2  目标任务 	3

4.3  基本要求 	3

4.4  工作流程 	3

5  作业准备 	4

5.1  前期资料收集 	4

5.2  空域申请 	5

5.3  设备检查 	5

6  航线规划 	5

6.1  航摄分区 	5

6.2  航线设计 	5

7  飞行实施 	6

7.1  实地踏勘 	6

7.2  像控点布设及测量 	6

7.3  飞行作业 	6

7.4  数据检查 	6

7.5  飞行记录 	6

8  数据处理 	6

8.1  可见光影像数据处理 	6

8.2  三维激光点云数据处理 	7

9  质量控制要求 	7

9.1  数字正射影像图质量检查 	7

9.2  数字高程模型质量检查 	7

9.3  三维实景模型质量检查 	7

9.4  三维点云数据质量检查 	7

9.5  质量检查结果处理 	8

10  地质灾害调查 	8

10.1  一般规定 	8

10.2  地质灾害信息提取 	9

DB41/T XXXX—XXXX

10.3  实地核查 	9

11  成果提交要求 	9

11.1  数据文件组织 	9

11.2  成果归档 	9

附录 A(资料性)   无人机航测成果记录表 	10

附录 B(资料性)   地质灾害野外核查记录表 	15

DB41/T XXXX—XXXX

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由河南省自然资源标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：河南省地质环境勘查院、郑州大学、河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息 院、河南省爱普尔信息科技有限公司。

本文件主要起草人：赵新华、龚巍峥、孙江涛、闫超德、刘超、王文杰、程玉书、刘书超、梁亚 旭、曾端阳、王玉静、刘艳华、金晓。

DB41/T XXXX—XXXX

引    言

地表裸露型地质灾害包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降及不稳定斜坡等， 此类地质灾害大多危险性高、不易到达、不适宜采用接触式地面测量进行灾害的调查。无人机低空摄 影测量技术具有机动灵活、成本低、效率高、精度高等优点，采用无人机低空摄影测量对地表裸露型 地质灾害进行监测与致灾成因调查具有显著优势，已经成为地质灾害调查的重要手段。为正确、规范 指导河南省行政区域内利用无人机低空摄影测量技术进行地质灾害调查工作，河南省地质环境勘查院 联合郑州大学等单位组织编制了本文件。

DB41/T XXXX—XXXX

地质灾害调查无人机低空摄影测量技术规程

1  范围

本文件规定了地质灾害调查工作中无人机低空摄影测量的总则、技术准备、航线规划、飞行实施、 数据处理、质量控制要求、地质灾害调查、成果提交要求和附录等。

本文件适用于植被覆盖率小于60%、地表坡度大于15°的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、 地面沉降及不稳定斜坡等地表裸露型地质灾害类型。

本文件适用于利用无人机低空摄影测量技术开展地质灾害调查工作的生产作业。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适 用于本文件。

GB/T 7930  1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量内业规范

GB/T 23236  数字航空摄影测量 空中三角测量规范

GB/T 24356  测绘成果质量检查与验收

GB/T 36100  机载激光雷达点云数据质量评价指标及计算方法

GB/T 39610  倾斜数字航空摄影技术规程

CH/Z 3001  无人机航摄安全作业基本要求

CH/Z 3002  无人机航摄系统技术要求

CH/Z 3003  低空数字航空摄影测量内业规范

CH/Z 3004  低空数字航空摄影测量外业规范

CH/Z 3005  低空数字航空摄影规范

CH/T 3023  机载激光雷达数据获取成果质量检验技术规程

CH/T 8024  机载激光雷达数据获取技术规范

CH/T 9008.2  基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000数字高程模型

CH/Z 9008.3  基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000数字正射影像图

DZ/T 0284  地质灾害排查规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地质灾害

由不良地质作用引起的对人类生命财产和生态环境造成损失的地质现象。本标准主要涉及滑坡、 崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降及不稳定斜坡等灾种。

3.2

滑坡

DB41/T XXXX—XXXX

地质体在重力作用下，沿地质弱面向下向外滑动。滑坡通常具有双重含义，重力滑动过程，或指 重力滑动的地质体和堆积体。

3.3

崩塌

地质体在重力作用下，从高陡边坡突然加速崩落、滚落或跳跃，具有明显的拉断或倾覆。

3.4

泥石流

山区沟谷或坡面在降雨、融冰、决堤等自然和人为因素作用下发生的一种挟带大量泥、沙、石等 固体物质的流体。

3.5

地面塌陷

地表岩土体在自然或人为因素作用下向下陷落并在地面形成坑(洞)的地质现象。

3.6

地裂缝

受自然或人为作用的影响，地表岩土体开裂，岩体或土体中直达地表的线状开裂现象，具有一定 规模和分布规律。

3.7

地面沉降

因自然因素或人为活动引发松散地层压缩所导致的地面高程降低的地质现象，包括在其发育过程 中伴生的裂缝现象。

3.8

不稳定斜坡

具有蠕滑、倾倒或侧向拉裂等变形特征或趋势的斜坡。

3.9

无人机

一种由动力驱动、机上无人驾驶、可重复使用的航空器，具有遥控、半自主、自主三种飞行控制 方式。

3.10

航空摄影测量

从飞机等航空飞行器上采用航空摄影机获取地面影像所进行的摄影测量。

3.11

相对航高

航空摄影机物镜中心相对测区某一高程面的垂直距离。

3.12

影像分辨率

影像再现物体细部能力的一种量度。

3.13

地面分辨率

影像分辨率所对应的地面尺寸。

3.14

航向重叠

航空摄影中，同一航线内相邻像幅上具有同一地面影像的部分，也称为纵向重叠。

DB41/T XXXX—XXXX

3.15

旁向重叠

航空摄影中，相邻航线间的相邻像幅上具有同一地面影像的部分，也称为横向重叠。

4  总则

4.1  调查对象

在自然或者人为因素引发的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降及不稳定斜坡等 地表裸露型地质灾害。

4.2  目标任务

应用无人机低空摄影测量技术，针对地表裸露型地质灾害进行高精度、全覆盖数据采集与数据处 理，为地质灾害治理、评价等提供科学决策的依据。

4.3  基本要求

无人机飞行平台：旋翼无人机或固定翼无人机。

基准面地面分辨率：优于2.5 cm或小于等于2.5 cm。

无人机飞行平台主要技术指标要求：任务载荷0.5~5 kg，抗风能力为4级。

坐标系统应采用2000国家大地坐标系(CGCS 2000)或依法批准的独立坐标系。

高程基准应采用1985国家高程基准。当采用独立高程系统时，应与1985国家高程基准进行联测。 投影宜采用高斯—克吕格投影， 3度分带。

4.4  工作流程

地质灾害调查无人机低空摄影测量工作流程包括技术准备、航线规划、飞行实施、数据处理、质 量控制要求、成果提交要求。具体见图1。

DB41/T XXXX—XXXX

图 1  工作流程图

5  作业准备

5.1  前期资料收集

无人机航测作业前，应收集测区内的相关资料。主要包括：

a)  卫星或无人机航测影像资料、控制点、地形图、交通图、行政区划图等；

b)  开展重大地质灾害点精细化调查时，宜选用分辨率优于 0.5 m 的卫星遥感影像和比例尺优于 1:10 000 的数字高程模型，用于开展航线设计；

c)  开展重点地区地质灾害详查时，宜选用分辨率优于 1   m 的卫星遥感影像和比例尺优于 1:50

000 的数字高程模型，用于开展航线设计；

DB41/T XXXX—XXXX

d)  根据测区实际情况，必要时可进行实地勘查以获取更多相关信息和资料。

5.2  空域申请

从事通用航空飞行活动的单位、个人，根据飞行活动要求，需要划设临时飞行空域的，应当向有 关飞行管制部门提出划设临时飞行空域的申请。

5.3  设备检查

作业适用的无人机、搭载传感器以及相关测量仪器、器材应进行检查校正，并确保在检校合格的 有效期内。满足下列要求后方可使用：

a)  所有设备外观、结构完整；

b)  相机与 POS 系统稳定、牢固固定于飞行平台上；

c)  所有连接线、接头正常、稳固连接；

d)  相机镜头无遮挡并擦拭干净；

e)  油箱(电池)容量满足至少一个飞行架次；

f)  所有设备通电测试后工作正常。

6  航线规划

飞行实施前，需在弄清地质灾害调查区域范围、地形特征、调查需求、飞行平台、载荷、气象条 件等因素的基础上，制定详细的实施计划。航线规划应包含航摄分区、航线设计等内容。

6.1  航摄分区

航摄分区的制定应遵循以下原则：

a)  分区界线应与图廓线相一致；

b)  分区内的地形高差一般不应大于 1/6 相对航高；

c)  航摄分区的跨度应尽量划大，能完整覆盖整个摄区，同时分区划分还应考虑用户提出的加密 方法和布点方案的要求；

d)  当地形高差突变，地形特征显著不同或有特殊要求时，可以破图廓划分航摄分区；

e)  划分分区时，应考虑航摄飞机侧前方安全距离与安全高度。

6.2  航线设计

6.2.1  航线敷设

航线敷设的制定应遵循以下原则：

a)  航线按摄区范围特征直线敷设；

b)  曝光点的分布依地形起伏、建筑物高低采用 DEM 或 DSM 设计；

c)  摄影区域含有水域或紧邻水域时，航线应尽量避免垂直影像主点落水；

d)  对地形复杂、建筑物高大、密集区域宜加大航向旁向重叠度。

6.2.2  像片重叠度

像片重叠度应满足以下要求：

a)  可见光影像：旁向重叠度一般应为 50%~75%，最小不应小于 45%；航向重叠度一般应为 65% ~85%，最小不应小于 60%，在地形复杂区域、建筑物密集区，航向重叠度设计为 70%~80%；

DB41/T XXXX—XXXX b)  机载激光雷达：旁向重叠度不小于 30%；在丘陵山地地区，航向旁向重叠度 50%~80%。

7  飞行实施

7.1  实地踏勘

为确保无人机安全作业并选择合适的起降点，无人机飞行作业前需对测区进行实地踏勘，了解测 区内的基本情况(地形地貌、地表植被以及周边的机场、重要设施、道路交通、工业布局、人口密度 等信息)。

7.2  像控点布设及测量

像控点布设及测量按照CH/Z 3004中的要求执行。

7.3  飞行作业

飞行作业需满足以下条件方可开展：

a)  每次飞行作业前，需仔细检查设备的状态是否正常；

b)  飞行作业应避免雨、雾、霾等能见度低的气象条件，以及各种覆盖物(如积雪、洪水、扬尘 等)的不利影响；

c)  不同地形太阳高度角要求，平地＞20°，丘陵＞30°，山地＞45°；

d)  航迹控制精度的偏航距＜±10 m，航高差＜10 m；

e)  按飞行记录表的要求做好飞行记录。

7.4  数据检查

每个架次的飞行结束后，应立即检查影像及POS数据的数量和质量，对于不符合要求的数据，需及 时补飞。检查的内容包括：

a)  影像数量和预估的数量基本一致；

b)  影像数据和 POS 数据一一对应；

c)  影像目视清晰、纹理结构正常、反差适中，色调柔和，能够辨认出与地面分辨率相适应的细 小地物影像；

d)  影像上不应有大面积的云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷；

e)  POS 数据值在正常范围内。

7.5  飞行记录

每个飞行架次结束后应填写飞行记录，飞行记录表见附录A。

8  数据处理

8.1  可见光影像数据处理

8.1.1  一般规定

8.1.1.1  根据作业任务要求选取不同精度的地面分辨率；

8.1.1.2  根据作业任务要求可选择制作作业区数字高程模型、数字正射影像图、三维实景模型等数字 成果资料。

DB41/T XXXX—XXXX

8.1.2  空中三角测量

相对定向的精度应遵循下列要求：

a)  平原、丘陵等地的内业加密点上下视差中误差应小于 0.5 个像素，最大残差应小于 1 个像素， 山地等高程起伏较大地区上下视差中误差应小于 1 个像素，最大残差应小于 2 个像素；

b)  相对定向精度、基本定向点残差、多余控制点不符值及区域网间公共点较差限值符合 GB/T

23236 的规定。成果仅用于数字正射影像图制作时，高程精度可适当放宽。

8.1.3  数字正射影像图制作

数字正射影像图制作要求按照CH/T 9008.3-2010规范要求执行。

8.1.4  数字高程模型制作

数字高程模型制作要求按照CH/T 9008.2-2010规范要求执行。

8.1.5  三维实景模型

三维实景模型宜采用专业三维建模软件自动生成，并叠加像控点进行坐标纠正；

8.2  三维激光点云数据处理

主要包括POS数据处理、点云数据解算以及影像数据的预处理。 POS数据处理、点云数据解算按照 CH/T 8024规范要求执行。

9  质量控制要求

9.1  数字正射影像图质量检查

质量检查的主要内容包括：

a)  以目视的方式检查影像，是否存在拼接错位、模糊、扭曲变形、重影等现象；

b)  实地检查点坐标精度检查，长度、高度等几何信息检查；

c)  其他要求参考 GB/T 24356 相关内容。

9.2  数字高程模型质量检查

数字高程模型质量检查的主要内容包括：

a)  数字高程模型精度按 CH/T 9008.2 中的一级精度适当放宽；

b)  数字高程模型宜通过全数字摄影测量软件自动生成，并逐个模型进行人工检查和编辑。大面 积植被覆盖区应进行植被高修正；

c)  对编辑完的数字高程模型应进行检查，检查无误后方可提交。

9.3  三维实景模型质量检查

三维实景模型质量检查的主要内容包括：

a)  三维实景模型质量检查满足模型完整、纹理清晰，不应有模糊、模型损坏、地物错位等现象；

b)  三维实景模型几何精度应根据作业任务要求确定，满足地质灾害调查精度需求。

9.4  三维点云数据质量检查

三维点云数据质量检查的主要内容包括：

DB41/T XXXX—XXXX

a)  点云数据覆盖范围是否包含整个测区；

b)  点云数据密度及多航带接边精度是否满足表 1 要求；

c)  点云数据高程及平面坐标较差最大限制满足下表 2 要求；

d)  数据质量检查结果按附录 A 要求填写归档。

表 1  不同调查比例尺的点云密度

| 调查比例尺 | 林分郁闭度 | 点云密度(点/m2 ) | 航带接边(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:500 | [0.7，1] | [30，60) | ≤0.05 |
|  | [0.2，0.69) | [25，30) | ≤0.05 |
|  | [0，0.2) | [16，25) | ≤0.05 |
| 1:1 000 | [0.7，1] | [25，30) | ≤0.1 |
|  | [0.2，0.69) | [20，25) | ≤0.1 |
|  | [0，0.2) | [8，16) | ≤0.1 |
| 1:2 000 | [0.7，1] | [20，25) | ≤0.15 |
|  | [0.2，0.69) | [15，20) | ≤0.15 |
|  | [0，0.2) | [4，8) | ≤0.15 |

表 2  检查点较差最大限制

| 成图比例尺 | 坐标 | 平地 | 丘陵 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:500 | 平面/m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
|  | 高程/m | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.2 |
| 1:1 000 | 平面/m | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
|  | 高程/m | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 1:2 000 | 平面/m | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
|  | 高程/m | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |

9.5  质量检查结果处理

在质量检查中发现质量问题时，应及时提出处理意见，提交产品生成部门进行修正。当问题较多 或性质问题较严重时，可要求补飞或将部分或全部产品退回数据处理部门重新处理，再次进行最终检 查并填写检查记录。

10  地质灾害调查

10.1  一般规定

10.1.1  调查对象

无人机地质灾害调查对象应包含滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降及不稳定斜 坡等。

10.1.2  调查内容

无人机地质灾害调查内容一般包含：

a)  地质灾害调查区面积与位置；

DB41/T XXXX—XXXX

b)  地质灾害调查区的地形地貌特征；

c)  地质灾害体的空间形态、分布、结构、变形量等重要几何特征；

d)  地质灾害调查区地形图测绘工作；

e)  重大灾害隐患点进行大比例尺平面和剖面测绘。

10.1.3  其他

其他调查内容应根据项目需求确定，无人机航摄的地面分辨率应满足项目调查需求。

10.2  地质灾害信息提取

针对需开展调查工作的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降地质灾害及不稳定斜 坡，利用无人机摄影测量技术获取作业区的数字线划图、数字正射影像图、数字高程模型、实景三维 模型、三维数字点云等数据，借助调查对象的影像纹理、空间形态、分布及结构等特征，通过人工和 人工智能识别并判别地质灾害的类型、范围、致灾等级等信息，为后期开展地质灾害防治工作提供精 确的地形数据。

10.3  实地核查

提取的地质灾害信息需要进行实地核查确保准确性。根据项目需求及调查对象的特点，选取一定 的核查对象，记录实际地面情况并与成果图进行对比，误差较大时需人工干预校准数据以保证精度需 求。地质灾害调查实地核查记录表按附录B要求填写归档。

11  成果提交要求

11.1  数据文件组织

11.1.1  以飞行架次为单位组织，即一个飞行架次目录由原始影像目录、 POS 数据目录、像控点/检查 点目录、像控点/检查点照片目录及数字产品目录组成，各目录下存储其对应的数据文件；

11.1.2  数据文件为原始影像、 POS 数据、像控点/检查点数据、像控点/检查点照片及数字产品。

11.2  成果归档

进行归档的成果主要包括数据成果和文档成果，归档的成果清单按附录A要求填写一并归档。 数据成果采用硬盘介质进行存储，主要内容包括：

a)  原始航飞影像数据成果；

b)  POS 数据成果；

c)  像控点/检查点成果；

d)  现场相机拍摄照片成果；

e)  数字产品成果。

文档成果分别保存为纸质版和电子版(电子版采用光盘存储或其他移动介质存储)各一份，主要 内容包括：

a)  航摄飞行记录表；

b)  平面绝对位置精度检查记录表；

c)  平面相对位置精度检查记录表；

d)  高程精度检查记录表；

e)  成果清单及其他相关资料。

DB41/T XXXX—XXXX

A                   A

附 录  A

(资料性)

无人机航测成果记录表样式

A.1  航摄飞行记录表样式见表 A.1。

表 A.1 航摄飞行记录表

| 测区 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测区位置 |  |  | 作业时间： |  |  |
|  | 测区编号 |  | 长宽 |  | 测区面积/km2 |  |
|  | 地形地貌 |  | 平均海拔 |  | 最高点海拔 |  |
| 天气 | 天气状况 |  | 风力 |  | 能见度 |  |
| 航摄系统 | 品牌 |  | 型号 |  | 起降方式 |  |
| 载荷 | 品牌 |  | 型号 |  | 感光度 |  |
|  | 传感器尺寸 |  | 焦距 |  | 光圈 |  |
|  | 检校信息 |  |  |  |  |  |
| 航线信息 | 影像数量 |  | 飞行时间 |  | 拍摄方向 |  |
|  | 航线数量 |  | 相对航高 |  | 起飞点海拔 |  |
|  | 航向重叠度 |  | 旁像重叠度 |  | 地面分辨率 |  |
| 作业人员 | 飞控手 |  | 组长 |  |  |  |
|  | 参与人员 |  |  |  |  |  |
| 航线飞行示意图： |  |  |  |  |  |  |

表 A.2 平面绝对位置精度检查记录

DB41/T XXXX—XXXX

A.2  平面绝对位置精度检查记录样式见表 A.2。

| 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 测区编号： |  |  |  |  |
| 作业时间： |  |  |  |  | 成果类型： |  |  |  |  |
| 飞行架次： |  |  |  |  | 无人机型号： |  |  |  |  |
| 检测方式： |  |  |  |  | 像控点密度(个/km2 )： |  |  |  |  |
| 序号 | 要素类型 | 实测坐标值 |  | 航测成果坐标值 |  | 差值 |  |  | 备注 |
|  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | dx | dy | ds |  |
| 检查点数量(个)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查点数量(个)： |  |  | 粗差数量(个)： |  |  | 粗差率(%)： |  |  |  |
| 中误差允许值： ± |  |  |  | 统计中误差值： ± |  |  |  |  |  |
| 测量员： |  |  |  | 测量日期： |  |  |  |  |  |
| 检查者： |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |  |  |
| 复核者： |  |  |  | 复核日期： |  |  |  |  |  |

表 A.3 平面相对位置精度检查记录表

DB41/T XXXX—XXXX

A.3  平面相对位置精度检查记录表样式见表 A.3。

| 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 测区编号： |  |  |  |  |
| 作业时间： |  |  |  |  | 成果类型： |  |  |  |  |
| 飞行架次： |  |  |  |  | 无人机型号： |  |  |  |  |
| 检测方式： |  |  |  |  | 像控点密度(个/km2 )： |  |  |  |  |
| 序号 | 要素类型 | 实测距离 | 图上距离 | 差值 | 序号 | 要素类型 | 实测距离 | 图上距离 | 差值 |
| 检查边数量(条) |  |  | 粗差数量(条) |  |  | 粗差率(%) |  |  |  |
| 中误差允许值 |  | ± |  | 统计中误差值 |  | ± |  |  |  |
| 测量员 |  |  |  | 测量日期 |  |  |  |  |  |
| 检查者 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 复核者 |  |  |  | 复核日期 |  |  |  |  |  |

表 A.4 高程精度检查记录表

DB41/T XXXX—XXXX

A.4  高程精度检查记录表样式见表 A.4。

| 项目名称 |  |  | 测区编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 |  |  | 成果类型 |  |  |
| 飞行架次 |  |  | 无人机型号 |  |  |
| 检测方式 |  |  | 像控点密度(个/km2 ) |  |  |
| 序号 | 要素类型 | 实测高程H1 | 图上高程H2 | 差值ΔH | 备注 |
| 检查点数量(个) |  | 粗差数量(个) |  | 粗差率(%) |  |
| 中误差允许值 | ± |  | 统计中误差值 | ± |  |
| 测量员 |  |  | 测量日期 |  |  |
| 检查者 |  |  | 检查日期 |  |  |
| 复核者 |  |  | 复核日期 |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

A.5  成果清单样式见表 A.5。

表 A.5 成果清单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测区位置： |  |  |  |  |  |
| 测区面积 |  |  | 测区编号 |  |  |
| 飞行架次 |  |  | 无人机型号 |  |  |
| 作业时间 |  |  | 数据处理时间 |  |  |
| 成果归档时间 |  |  | 成果归档人员 |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 完整程度 | 备注 |
| 1 | 原始航飞影像 | 张 |  |  | 电子文档 |
| 2 | POS数据 | 套 |  |  | 电子文档 |
| 3 | 像控点/检查点测量数据 | 个 |  |  | 电子文档 |
| 4 | 像控点/检查点照片 | 张 |  |  | 电子文档 |
| 5 | 现场相机拍摄照片 | 张 |  |  | 电子文档 |
| 6 | 平面绝对位置精度检查记录表 | 张 |  |  | 纸质/电子文档 |
| 7 | 平面相对位置精度检查记录表 | 张 |  |  | 纸质/电子文档 |
| 8 | 高程精度检查记录表 | 张 |  |  | 纸质/电子文档 |
| 9 | 成果清单 | 张 |  |  | 纸质/电子文档 |

DB41/T XXXX—XXXX

B                   B

附 录  B

(资料性)

地质灾害野外核查记录表样式

B.1  滑坡灾害野外核查记录表样式见表 B.1。

表 B.1 滑坡灾害野外核查记录表

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 地 理 位 置 | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外 编号 |  | 滑 坡 时 间 | □ 古滑坡 □老滑坡 □新滑坡 发生时间： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  | 坐标 CGCS2000 |  |  |  | X: |  |  |  |  | 标高 m |  |  | 坡顶 |  |  |  |  |
| 统一 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y: |  |  |  |  |  |  |  | 坡脚 |  |  |  |  |
| 滑坡 类型 | □崩塌 □倾倒 □滑动 □侧向扩离 □流动 □ 复合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑体 性质 |  | □岩质 □碎石块 □土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡 环境 | 地质 环境 | 地层岩性 |  |  |  |  |  | 地质构造 |  |  |  |  |  |  | 微地貌 |  | 地下水类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时代 |  | 岩性 | 产状 |  |  | 构造部位 |  |  | 地震烈度 |  |  |  | □ 陡崖 □ 陡坡 □缓坡 □平台 |  | □孔隙水 □裂隙水 □岩溶水 |  |  | □潜水 □承压水 □上层带水 |  |  |  |  |  |
|  | 自然 地理 环境 | 降水量/mm |  |  |  |  |  | 水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年均 |  | 日最大 | 时最大 |  |  | 洪水位/m |  |  |  |  |  | 枯水位/m |  |  | 滑坡相对河流位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □左 □右 □凹 □凸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原始 斜坡 | 坡高/m |  | 坡度/° | 坡形 |  |  |  |  |  |  | 斜坡结构类型 |  |  |  |  | 控滑结构面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ 凸形 □ 凹形 □平直 □ 阶状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡 基本 特征 | 外形 特征 | 长度/m |  | 宽度/m |  | 厚度/m |  |  |  | 面积/m2 |  |  |  |  | 体积/m3 |  |  |  | 坡度/° |  |  |  | 坡向/° |  |  |
|  |  | 平面形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剖面形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □半圆 □矩形 □舌型 □不规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 凸形 □ 凹形 □直线 □ 阶梯 □ 复合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 特征 | 滑体特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑床特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩性 |  | 结构 |  |  | 碎石含量/% |  |  | 块度/cm |  |  |  |  | 岩性 |  |  |  | 时代 |  |  |  |  | 产状 |  |
|  |  |  |  | □可辨层次 □零乱 |  |  | 体积百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑面及滑带特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形态 |  | 埋深/m |  | 倾向/° |  |  | 倾角/° |  |  | 厚度/m |  |  |  | 滑带土名称 |  |  |  |  |  | 滑带土性状 |  |  |  |
|  | 地下水 | 埋深/m |  | 露头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补给类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □上升泉 □ 下降泉 □溢水点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 降雨 □地表水 □人工 □ 融雪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

表 B.1  滑坡灾害野外核查记录表 (续)

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  |  | 省 | 县(市) | 乡 村 组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑坡 基本特征 | 土地使用 | □旱地 □水浇地 □草地 □灌木 □森林 □裸露 □建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现今 变形迹象 | 名 称 |  | 部 位 | 特 征 |  |  |  | 初现时间 |
|  |  | □拉张裂缝 □剪切裂缝 □地面隆起 □地面沉降 □剥、坠落 □树木歪斜 □建筑变形 □渗冒浑水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响因素 | 地质因素 | □节理极度发育 □ 结构面走向与坡面平行 □ 结构面倾角小于坡角 □软弱基座 □透水层下伏隔水层 □土体/基岩接触 □破碎风化岩/基岩接触 □ 强/弱风化层界面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地貌因素 | □斜坡陡峭 □坡脚遭侵蚀 □超载堆积 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理因素 | □风化 □ 融冻 □胀缩 □ 累进性破坏造成的抗剪强度降低 □孔隙水压力高 □洪水冲蚀 □水位陡降陡落 □地震 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人为因素 | □ 削坡过陡 □坡脚开挖 □坡后加载 □ 蓄水位变化 □森林植被破坏 □爆破振动 □矿山采掘 □渠塘渗漏 □灌溉渗漏 □废水随意排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主导因素 | □暴雨 □地震 □工程活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 分析 | 复活诱发因素 | □ 降雨 □地震 □人工加载 □开挖坡脚 □坡脚冲刷 □坡脚浸润 □坡体切割 □风化 □ 卸荷 □动水压力 □爆破振动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定状况 | □稳定 □较稳定 □不稳定 |  |  | 发展趋势分析 |  | □稳定 □较稳定 □不稳定 |  |  |
| 已造成危害 |  | 伤亡 人数 | 损坏房屋 | 毁路(m) | 毁渠(m) |  | 其它危害 | 直接损失 (万元) | 间接损失 (万元) |
|  |  |  | 户 间 |  |  |  |  |  |  |
| 诱发灾害 |  | 灾害类型 |  |  | 波及范围 |  |  | 造成损失 |  |
| 潜在危害 |  | 威胁人数/人 |  |  | 威胁财产/ (万元) |  |  |  |  |
| 监测建议 |  | □ 定期目视检查 □ 安装简易监测设施 □地面位移监测 □深部位移监测 □避让 □裂缝填埋 □加强监测 □地表排水 □地下排水 □ 削方减载 □坡面防护 □反压坡脚 □支挡 □锚固 □灌浆 □植树种草 □坡改梯 □水改旱 □减少振动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无人机航测影像图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：                填表日期：       年      月      日

DB41/T XXXX—XXXX

B.2  崩塌灾害野外核查记录表样式见表 B.2。

表 B.2 崩塌灾害野外核查记录表

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  |  |  | 地理 位置 |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外编号 |  |  | 斜坡类型 | □ 自然 □人工 □岩质 □土质 |  |  |  | 坐标 CGCS2000 | X: | 标高 m | 坡顶 |  |  |
| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y: |  | 坡脚 |  |  |
| 崩塌环境 | 地质环境 |  | 地层岩性 |  |  |  |  | 地质构造 |  | 微地貌 |  |  | 地下水 |
|  |  |  | 时代 | 岩性 |  | 产状 |  | 构造部位 | 地震烈度 | □ 陡崖□ 陡坡 □缓坡□平台 |  |  | □孔隙水 □裂隙水 □岩溶水 |
|  | 地理环境 |  | 降雨量/mm |  |  |  |  | 水文 |  |  |  |  | 土地利用 |
|  |  |  | 年均 | 最大降雨量 |  |  |  | 丰水位/m | 枯水位 /m | 斜坡与 河流位置 |  |  | □耕地 □草地 □灌木 □森林 □裸露 □建筑 |
|  |  |  |  | 日 |  | 时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □左岸 □右岸 □ 凹岸 □ 凸岸 |  |  |  |
| 崩塌 基本特征 | 外形特征 |  | 坡高/m | 坡长/m |  | 坡宽/m |  | 坡度/° | 坡向/° | 坡面形态 |  |  | 体积/m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 凸 □ 凹 □直 □ 阶 |  |  |  |
|  | 结构特征 | 岩质 | 岩体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 斜坡结构类型 |
|  |  |  | 结构类型 |  |  | 裂隙组数 |  |  | 块度(长×宽×高) m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制面结构 |  |  |  |  |  |  | 全风化带 深度/m |  |  | 卸荷裂缝 深度/m |
|  |  |  | 类型 |  | 产状 |  |  | 长度/m | 间距/m |  |  |  |  |
|  |  | 土质 | 土的名称及特征 |  |  |  |  |  |  | 下伏基岩特征 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 |  |  | 密实度 |  |  | 稠度 | 时代 岩性 | 产状 |  | 理深/m |
|  |  |  |  |  |  | □密 □ 中 □稍 □松 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 埋深/m |  |  | 露头 |  |  |  | 补给类型 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □上升泉 □ 下降泉 □湿地 |  |  |  | □ 降雨 □地表水 □ 融雪 □人工 |  |  |  |
|  | 现今变形 破坏迹象 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 部位 | 特征 |  | 初现时间 |  |
|  |  |  | □拉张裂缝 □地面隆起 □剥、坠落 □建筑变形 |  |  |  | □剪切裂缝 □地面沉降 □树木歪斜 □ 冒渗混水 |  |  |  |  |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

表B.2  崩塌灾害野外核查记录表 (续)

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能失稳因素 | □ 降雨 □地震 □人工加载 □开挖坡脚 □坡脚冲刷 □坡脚漫润 □坡体切割 □风化 □ 卸荷 □动水压力 □爆破振动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前稳定程度 | □稳定 □基本稳定 □不稳定 |  |  |  |  | 今后变化趋势 |  | □稳定 □基本稳定 □不稳定 |  |  |
| 已造成危害 | 伤亡人数 | 损坏房屋 |  |  | 毁路/m | 设渠/m | 其他危害 | 直接损失 / (万元) |  | 间接损失 / (万元) |
|  |  | 户 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诱发灾害 | 灾害类型 |  |  |  | 波及范围 |  | 造成损失 |  |  |  |
| 潜在危害 | 威胁人数/人 |  |  |  |  |  | 威胁资产/ (万元) |  |  |  |
| 监测建议 | □ 定期目视检查 □ 安装简易监测设施 □地面位移监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 | □避让 □裂缝填埋 □加强监测 □地表排水 □地下排水 □ 削方减载 □坡面防护 □反压坡脚 □支挡 □锚固 □灌浆 □植树种草 □坡改梯 □水改旱 □减少振动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无人机 航测影像图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：                填表日期：       年      月      日

DB41/T XXXX—XXXX

B.3  泥石流灾害野外核查记录表样式见 B.3。

表 B.3 泥石流灾害野外核查记录表

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 沟名 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟口位置 |  | 坐标 CGCS2000 |  | X: |  |  |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y: |  |  |  | 水系名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流沟 与主河关系 |  | 主河名称 |  |  |  |  |  | 泥石流沟位于主河的 |  |  |  |  | 沟口至主河道距离/m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □左岸 □右岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流沟主要参数、现状及灾害史调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水动力类型 |  | □暴雨 □冰川 □溃决 □地下水 |  |  |  | 沟口巨石大小(m) |  |  |  |  | Φa |  |  |  | Φb |  | Φc |
| 泥砂补给途径 |  | □面蚀 □沟岸崩滑 □沟底再搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 补给区位置 |  |  |  | □上游 □ 中游 □ 下游 |  |  |
| 降雨特征值 (mm) |  | H 年 max | H 年 cp |  |  | H 日 max |  |  | H 日 cp |  | H 时 max |  | H 时 cp |  | H10 分钟 max |  | H10 分钟 cp |
| 沟口 扇形地特征 |  | 扇形地完整性(%) |  |  |  |  | 扇面冲淤变幅 |  |  |  | ± | 发展趋势 |  |  | □ 下切 □淤高 |  |  |
|  |  | 扇长(m) |  |  |  |  | 扇宽(m) |  |  |  | 扩散角(°) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挤压大河 |  | □河形弯曲主流偏移 □主流偏移 □主流只在高水位偏移 □主流不偏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质构造 |  | □顶沟断层 □过沟断层 □抬升区 □沉降区 □褶皱 □单斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地震烈度 |  |  |
| 不良地质体 情况 |  | 滑坡 |  | 活动程度 |  | □严重 □ 中等 □轻微 |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | □大 □ 中 □ 小 |  |  |
|  |  | 人工弃体 |  | 活动程度 |  | □严重 □ 中等 □轻微 |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | □大 □ 中 □ 小 |  |  |
|  |  | 自然堆积 |  | 活动程度 |  | □严重 □ 中等 □轻微 |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | □大 □ 中 □ 小 |  |  |
| 土地利用(%) |  | 森林 |  | 灌丛 |  | 草地 |  | 缓坡耕地 |  |  | 荒地 | 陡坡耕地 |  |  | 建筑用地 |  | 其它： |
| 防治措施现状 |  | □有 □无 |  | 类型 |  | □稳拦 □排导 □避绕 □生物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测措施 |  | □有 □无 |  | 类型 |  | □ 雨情 □泥位 □专人值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 威胁危害对象 |  | □城镇 □村寨 □铁路 □ 公路 □航运 □饮灌渠道 □水库 □ 电站 □工厂 □矿山 □农田 □森林 □输电线路 □通讯设施 □ 国防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 威胁人数/人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁资产/ (万元) |  |  |  |  |  |  |
| 灾 害 史 | 发生时间 (年/月/ 日) | 死亡/人 |  | 大牲畜 损失/头 |  | 房屋/间 |  |  |  | 农田/亩 |  | 公共设施 |  |  |  | 直接损失/ (万元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 全毁 |  | 半毁 |  | 全毁 | 半毁 | 道路/km |  | 桥梁/座 |  |  |  |
| 泥石流特征 |  | 容重/ (t/m3 ) |  |  |  |  |  | 流量/ (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  | 泥位/m |  |

DB41/T XXXX—XXXX

表B.3  泥石流灾害野外核查记录表 (续)

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 沟名 |  |  |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥石流综合评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河沟纵比降/‰ |  |  | 河沟近期一次变幅/m |  |  |  |  |  | ± |  | 沿沟松散物储量 104m3/km2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥沙沿程补给长度比/% |  |  |  |  |
| 流域面积/km2 |  |  | 流域相对高差/m |  |  |  |  |  |  |  | 沟岸山坡坡度/° |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域植被覆盖率/% |  |  |  |  |
| 河沟堵塞程度 |  | □严重 □ 中等 □轻微 □无 |  |  |  |  |  |  |  | 产沙区松散物平均厚度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟口泥石流堆积 活动程度 |  | □严重 □ 中等 □轻微 □一般 |  |  |  |  |  |  |  | 崩塌、滑坡及水土流失严重程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □严重 □ 中等 □轻微 □一般 |  |  |
| 区域构造 影响程度 |  | □ 强抬升区 □抬升区 □相对稳定区 □沉降区 |  |  |  |  |  |  |  | 岩性影响 |  |  |  |  |  |  | □软岩、黄土 □软硬相间 □风化和节理发育的硬岩 □硬岩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产沙区沟槽横断面 |  | □V 型谷(谷中谷、 U 型谷) □ 宽 U 型谷 □ 复式断面 □平坦面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 总分 |
| 易发程度 |  | □极易发 □ 中易发 □轻度易发 □不易发 |  |  |  |  |  |  |  | 泥石流类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | □泥流 □泥石流 □水石流 |  |  |  |  |  |
| 发展阶段 |  | □发育期 □ 旺盛期 □衰退期 □停歇期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  | □稳拦 □排导 □避绕 □生物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无人机航测 影像图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：                填表日期：       年      月      日

DB41/T XXXX—XXXX

B.4  地面塌陷灾害野外核查记录表样式见表 B.4。

表 B.4 地面塌陷灾害野外核查记录表

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地理位 置 |  |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外编号 |  |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 CGCS2000 |  |  |  |  |  | X: |  |  |  | 标高 (m) |  |  |  |  |  |
| 县(市)编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发育特 征 | 陷坑 单体 | 坑 号 | 形状 |  |  |  | 坑口规模 (m2 ) |  |  | 深度 (m) |  | 变形面积 (m2 ) |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  | 长轴 方向 |  |  | 充水水 位深(m) |  | 水位 变动(m) |  |  |  | 发生 时间 |  | 发展变化 |  |
|  |  | 1 | □ 圆形□方形 □短形 □不规则形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 巨型 □特大型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □停止 □趋增强 □趋减弱 |  |
|  | 陷坑 群体 | 坑 数 | 分布、发育及发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分布面积(km2 ) |  |  |  |  |  | 排列形式 |  |  |  |  |  |  | 长列方向 |  |  | 坑口口径(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑的深度(m) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □群集式 □长列式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小 |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  | 最小 |  |  | 最大 |  |
|  |  |  | 始发 时间 |  |  |  | 盛发开 始时间 |  |  |  |  |  | 盛发截 止时间 |  |  |  |  | 停止 时间 |  |  |  |  |  |  | 发展变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □停止 □趋增强 □趋减弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴生裂 缝 | 单缝 特征 | 缝号 | 形态 |  |  |  |  |  | 倾角(°) |  |  |  | 倾向(°) |  |  | 延伸方向 |  |  | 长度(m) |  |  | 宽度(m) |  |  | 深度(m) |  |  |  | 性质 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | □直线 □折线 □ 弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □拉张 □平移 □ 下错 |  |  |  |
|  |  | 群 缝 特 征 | 分布、发育及发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝数 |  |  | 分布面积 (km2 ) |  |  | 间距 (m) |  | 排列形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产状 |  | 阶步 指向 |  |  |  |  | 缝的规模 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长(m) |  |  |  | 宽(m) |  | 深(m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □平行 □斜列 □环围 □杂乱无章 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ ∠_ |  |  |  |  |  |  | 最小 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |
| 塌陷区地貌特征 |  |  |  |  |  |  |  | □平原 □ 山间凹地 □河边阶地 □ 山坡 □ 山顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成因类型 |  | □岩溶型塌陷 |  |  |  |  |  |  |  | □黄土塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □采空塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形成 条件 | 地质 环境 条件 | 塌陷地层时代及岩性： 岩层产状： 断裂情况： 溶洞发育情况： 岩层总体发育程度： □ 强□弱 塌顶溶洞埋深(m)： 地下水位埋深(m)： |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷土层结构及土性： □单层 土性： 厚度 (m)： □双层 上部土性： 厚度 (m)： 下部土性： 厚度(m)： 下伏基岩时代及岩性： 地下水位埋深(m)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷岩土层时代及岩性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土层时代： 土性： 岩层时代： 岩性： |  |  |  |  | 厚度(m)： 厚度(m)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水位埋深(m)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 诱发 动力 因素 | □地震 □其他振动 □地面加载 □水库蓄水 □其他水位骤变 □溶蚀剥蚀 |  |  |  |  |  |  |  | □深井抽水 井位在塌陷区的方向： 距离(m)： 抽水降深 (m)： 日出水量(m3 )： □江河水位变化： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □坑道挖掘顶板冒落 □洞室顶部破碎岩土体地下水流强烈下泄 矿层厚度(m)： 开采时间： 开采厚度(m)： 开采深度(m)： 开采方法： 采出量(m3 )： 工作面推进速度(m/d)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

|  |  |  | 河边在塌陷区的方向： 距离(m)： 水位变幅 (m)： □地面加载 □振动 | 顶板管理方法： 采空区规模(m3 )： 重复采动： □是□ 否 采空区形态： |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DB41/T XXXX—XXXX

表B.4  地面塌陷灾害野外核查记录表 (续)

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 灾害 情况 | 已有灾害损失 |  |  |  |  | 潜在灾害预测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毁田(亩)： 毁房(间)： 阻断交通： □铁路(m)： □ 公路(m)： □通讯(小时)： |  |  |  |  | 陷坑发展预测 |  |  |  | 潜在损害预测 |  |
|  | 地面水源枯竭 □河水流量减少(m3/s) □ 断流(m3/s)： □井泉水流量减少(m3/s)： □水位降低(m)： □干枯 |  |  |  |  | 新增陷坑(个)： 扩大陷区(km2 )： |  |  |  | 毁田(亩)： 毁房(间)： |  |
|  | 地下井巷突水 □水量增大(m3/s)： □淹井损失(万元)： |  |  | □成灾损失(万元)： |  | 出现新陷区(处)： |  |  |  | 断路(小时)： |  |
|  | 淹埋地面物资： |  |  |  |  | 面积(km2 )： |  |  |  | 其它： |  |
|  | 伤亡人数(人) |  | 直接损失(万元) |  |  | 威胁人数(人) |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |
|  | 灾情等级 |  | □特大型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  | 险情等级 | □特大型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  |  |  |
|  | 危害对象 | □县城 □村镇 □居民点 □ 学校 □矿山 □工厂 □水库 □ 电站 □农田 □铁路 □森林 □ 公路 □大江大河 □饮灌渠道 □输电线路 □通讯设施 □ 国防设施 □其它： |  |  |  | 危胁 对象 | □县城 □村镇 □居民点 □ 学校 □矿山 □工厂 □水库 □ 电站 □农田 □饮灌渠道 □森林 □ 公路 □大江大河 □铁路 □输电线路 □通讯设施 □ 国防设施 □其它： |  |  |  |  |
| 防治 情况 | 已采取的防治措施及效果 |  |  |  |  | 今后防治建议 |  |  |  |  |  |
| 遥感解译点 |  | □是 □ 否 |  | 勘查点 | □是 □ 否 | 测绘点 |  | □是 □ 否 | 防灾预案/群测群防点 |  | □是 □ 否 |
| 无人机航测 影像图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：                填表日期：       年      月      日

DB41/T XXXX—XXXX

B.5  地裂缝灾害野外核查记录表样式见表 B.5。

表 B.5 地裂缝灾害野外核查记录表

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地理位置 |  |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外编号 |  |  |  | 县(市)编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 CGCS2000 |  |  |  | X: |  |  | 标高(m) |  |  |  |
| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y: |  |  |  |  |  |  |
| 发 育 特 征 | 单 缝 特 征 | 缝 号 | 形态 | 延伸 方向 |  | 倾向 (°) |  | 倾角 (°) |  | 长度 (m) |  |  | 宽度 (m) |  | 深度 (m) | 规模等级 |  |  | 性质 | 移位 |  | 填充物 |  |  | 出现时间及 活动性 |
|  |  | 1 | □直线 □折线 □ 弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 巨型 □特大型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  | □拉张 □平移 □ 下错 | 方向： 距离： |  |  |  |  | 年 月 日 □停止 □趋增强 □趋减弱 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 群 缝 特 征 | 缝 数 | 分布、发育情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面积 (km2 )： 间距 (m)： |  | 排列形式 |  |  |  | 缝的规模 |  |  |  |  | 始发时间 |  |  | 盛发时间 |  |  | 停止时间 |  |  |  | 尚在发展情况 |  |
|  |  |  |  |  | □平行 产状： 阶步指向： |  |  |  | 长(m)： 至 宽(m)： 至 深(m)： 至 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | □停止 □趋增强 □趋减弱 |  |
|  |  |  |  |  | □斜列 产状： 阶步指向： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □环围 圆心位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □杂乱无章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规模等级 |  |  | □ 巨型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  |  | 成因类型 |  |  |  | □ 地下开挖引起 □ 地震和构造活动引起 |  |  |  |  |  |  | □抽排地下水引起 □胀缩土引起 |  |  |  |  |  |  |  |
| 形 成 条 件 | 地 质 环 境 条 件 | 裂缝区地貌特征： □ 山顶 □ 山坡 □ 山脚 □平原 裂缝与山脊、山坡、山脚或平原土坎的走向关系： □平行 □横交 □斜交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝(受裂)巨岩土层 时代： 岩性： |  |  |  |  |  | 受裂土层时间： 土性： 下伏层时间： 岩性： |  |  |  |  |  |  |  |  | 受裂岩土层 时代：岩性： |  |  |  | 胀缩土特征 膨胀性： □ 强 □ 中 □弱 含水量(%)： |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝区构造断裂 1 组： 走向; 倾向; 倾角. 2 组：. 走向; 倾向; 倾角. | 岩层中的主要断裂产状： 土层中有无新断裂及其产 状： |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要构造断裂产状 1 组： 走向; 倾向; 倾角. 2 组：. 走向; 倾向; 倾角. | 有无新的构造断裂及其 产状： |  |  |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

表B.5  地裂缝灾害野外核查记录表 (续)

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 形成 条件 | 引发动力 因素 | □地下洞室开挖 |  |  | □抽排地下水 |  |  |  | □地震 |  |  | □水理作用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洞室埋深(m)： 洞室规模： 长(m)： 宽(m)： 高(m)： 与裂缝区位置关 系： 开挖时间： 开挖方式： 开挖强度： |  |  | □井 □钻孔 □坑道 井深或坑道埋深(m)： 水位水量： 日出水量： 与裂缝区的位置关系： 抽排水时间 □始于 年 月 日 □止于 年 月 日 □仍在断续 |  |  |  | 烈度： 发生时间： 年 月 日 □ 断层活动 活动断层的位置： 产状： 长度： 性质： 活动时间： 活动速率： 断距： |  |  | □ 降雨 □水库水 □地表水 □地下水作用时间： 水质(pH)： □开挖卸荷作用开挖时间： 方式： 深度： □其它作用引起的干湿变化 |  |  |
| 灾害 情况 | 已有灾害损失 |  |  |  |  |  | 潜在灾害预测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毁房(间)： 阻断交通(处)： |  |  |  |  |  | 裂缝发展预测 |  |  | 潜在损失预测 |  |  |  |  |
|  | 伤亡人数(人) |  |  | 直接损失(万元) |  |  | □缝数增多 □ 原有裂缝加大 □活动强度增加 |  |  | 威胁毁房(间)： 威胁交通(处)： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁人数(人) |  |  | 威胁财产(万元) |  |
|  | 灾情等级 |  | □特大型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  |  |  | 险情等级 |  | □特大型 □大型 □ 中型 □ 小型 |  |  |  |  |
|  | 危害对象 | □县城 □村镇 □居民点 □ 学校 □矿山 □工厂 □水库 □ 电站 □农田 □饮灌渠道 □森林 □ 公路 □铁路 □大江大河 □输电线路 □通讯设施 □ 国防设施 □其它： |  |  |  |  |  | 危胁 对象 | □县城 □村镇 □居民点 □ 学校 □矿山 □工厂 □水库 □ 电站 □农田 □饮灌渠道 □森林 □ 公路 □大江大河 □铁路 □输电线路 □通讯设施 □ 国防设施 □其它： |  |  |  |  |  |
| 防治 情况 | 已采取的防治措施及效果 |  |  |  |  |  |  |  | 今后防治建议 |  |  |  |  |  |
| 遥感解译点 |  | □是 □ 否 |  | 勘查点 |  | □是 □ 否 |  | 测绘点 | □是 □ 否 |  | 防灾预案/群测群防点 |  |  | □是 □ 否 |
| 无人机航测 影像图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：                填表日期：       年      月      日

DB41/T XXXX—XXXX

B.6  地面沉降灾害野外核查记录表样式见表 B.6。

表 B.6 地面沉降灾害野外核查记录表

| 名称 |  | 野外编号 |  |  | 室内编号 |  | 发生时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理 位置 | 省 县(市、区) 乡 村 组 |  |  |  |  | 沉降类型 |  |  |
|  | 坐标 CGCS2000 | X: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Y: |  |  |  |  |  |  |
|  | 经纬度 | 经度： |  |  |  | 沉降中心 位置 | 行政区域 |  |
|  |  | 纬度： |  |  |  |  | 经纬度 | 经度： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度： |
| 沉降规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降区面积(km2 ) |  | 年平均沉降量(mm) |  | 历年累计沉降量(mm) |  |  | 平均沉降速率 沉降量(mm) |  |
| 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质构造及运动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四系覆盖层岩性、厚度、结构、空间变 化规律、水文地质特征与主要沉降层位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降区地下水概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年开采量(m3/a) |  | 年补给量(m3/a) |  | 地下水埋深(m) |  |  | 年水位变化幅度(m) |  |
| 引发沉降原因、变化规律 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降现状及发展趋势 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要危害及经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理措施及效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

B.7  不稳定斜坡灾害野外核查记录表样式见表 B.7。

表 B.7 不稳定斜坡灾害野外核查记录表

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地理 位置 |  |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外编号 |  |  | 斜坡 类型 | □ 自然 □人工 □土质 □岩质 |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 CGCS2000 |  |  |  |  |  | X: |  |  |  | 标高(m) | 坡顶 |  |
| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y: |  |  |  |  | 坡脚 |  |
| 斜坡环境 | 地质 环境 |  | 地层岩性 |  |  |  |  |  | 地质构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微地貌 |  | 地下水类型 |
|  |  |  | 时代 |  | 岩性 |  |  | 产状 |  |  | 构造部位 |  |  |  |  | 地震烈度 |  |  |  |  |  | □ 陡崖 □缓坡 □ 陡坡 □平台 |  | □孔隙水 □裂隙水 □岩溶水 |
|  | 地理 环境 |  | 降雨量(mm) |  |  |  |  |  |  | 水 文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地利用 |
|  |  |  | 年均 |  | 最大 降雨量 |  |  |  |  | 丰水位/m |  |  |  |  | 枯水位/m |  |  |  |  | 斜坡与河流位置 |  |  |  | □耕地 □草地 □灌木 □森林 □裸露 □建筑 |
|  |  |  |  |  | 日 |  | 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □左岸 □右岸 □ 凹岸 □ 凸岸 |  |  |  |  |
| 斜坡 基本特征 | 外形 特征 |  | 坡高/m |  | 坡长/m |  |  |  |  | 坡宽/m |  |  |  |  | 坡度/° |  |  |  |  | 坡向/° |  |  |  | 坡面形态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 凸 □ 凹 □直 □ 阶 |
|  | 结 构 特 征 | 岩 质 土 质 | 岩体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 斜坡结构 类型 |
|  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 厚度/m |  |  |  |  |  |  | 裂隙组数/组 |  |  |  |  |  | 块度 (长×宽×高) /m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制面结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全风化带 深度/m | 卸荷裂缝 深度/m |
|  |  |  | 类型 |  |  | 产状 |  |  |  |  |  | 长度/m |  |  |  |  |  |  | 间距/m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土的名称及特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下伏基岩特征 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名称 |  | 密实度 |  |  |  |  |  |  | 稠度 |  |  |  |  |  | 时代岩性 |  |  |  | 产状 |  | 埋深/m |
|  |  |  |  |  | □密 □ 中 □稍 □松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 埋深/m |  | 露头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补给类型 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □上升泉 □ 下降泉 □湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 降雨 □地表水 □ 雪 □人工 |  |  |  |
|  | 现今 变形 破坏 迹象 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部位 |  |  |  | 特征 |  |  |  |  |  |  | 初现时间 |
|  |  |  | □拉张裂缝 □地面隆起 □剥、坠落 □建筑变形 |  |  | □剪切裂缝 □地面沉降 □树木歪斜 □ 冒渗混水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB41/T XXXX—XXXX

表B.7  不稳定斜坡灾害野外核查记录表 (续)

项目名称：                     图幅名：                    图幅编号：

| 名称 |  |  |  | 省 县(市) 乡 村 组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能失稳 因 素 | □ 降雨 □地震 □人工加载 □开挖坡脚 □坡脚冲刷 □坡脚浸润 □坡体切割 □风化 □ 卸荷 □动水压力 □爆破振动 |  |  |  |  |  |  |
| 目前稳定 程度 | □稳定 □较稳定 □不稳定 |  | 今后变化 趋势 |  |  | □稳定 □较稳定 □不稳定 |  |
| 已造成危害 | 损坏房屋 | 毁路(m) | 毁渠(m) |  |  | 其它危害 | 直接损失(万元) |
|  | 户 间 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在危害 | 威胁人口/人 |  |  |  | 威胁财产/ (万元) |  |  |
| 监测建议 | □ 定期目视检查 □ 安装简易监测设施 □地面位移监测 □深部位移监测 |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 | □避让 □裂缝填埋 □加强监测 □地表排水 □地下排水 □ 削方减载 □坡面防护 □反压坡脚 □支挡 □锚固 □灌浆 □植树种草 □坡改梯 □水改旱 □减少振动 |  |  |  |  |  |  |
| 无人机航测 影像图 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：                填表日期：       年      月      日