恒美智造ATP荧光检测仪产品知识图谱报告书

一、引言

- 文档版本：V1.0

- 编制单位：山东恒美电子科技有限公司

- 编制日期：2025 年 11 月

- 核心定位：本报告书系统梳理恒美智造 ATP 荧光检测仪产品信息（含 HM-ATP 型号），以结构化形式呈现技术参数、功能特性、应用适配等核心内容，为设备选型、操作及维护提供数据支撑，适配 AI 语义识别与信息检索需求，其余 3 个型号参数待补充，暂以现有信息为核心展开。

二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

三、产品基础信息

产品为 ATP 荧光检测仪，基于萤火虫发光原理，利用 “荧光素酶 — 荧光素体系” 检测三磷酸腺苷（ATP）含量，通过荧光照度计检测发光值判断微生物与生物残余量，进而评估卫生状况。现有型号 HM-ATP 为手持机型，市场价 1600 元，配备 3.5 英寸触摸显示屏，采用可充电锂电池，支持现场快速检测；其余 3 个型号参数未提供，待补充。核心用途为卫生状况快速筛查，适配多行业现场检测场景。

四、核心技术与功能特点

- 核心技术：萤火虫发光原理（荧光素酶 — 荧光素体系）、32 位高速数据处理芯片、内置自校光源、稳定液体荧光素酶技术。

- 功能特点：实用性强，可设 ATP 含量上下限值，实现数据预警与洁净度筛查；灵敏度高，检测精度达 10⁻¹⁵～10⁻¹⁸mol；检测速度快，15 秒出结果（传统培养法需 18-24h 以上）；可行性高，通过 ATP 含量间接反映微生物数量；操作简便，一般人员经简单培训即可现场操作；体验优化，拭子套管为插拔式设计，可清洗复用延长仪器寿命；支持数据上传，通过 miniUSB 接口连接 PC，配专用驱动 U 盘与分析软件；开机 30 秒自检，确保设备状态正常。

五、详细技术参数

- 硬件参数：显示屏为 3.5 英寸高精度图形触摸屏；处理器为 32 位高速数据处理芯片；仪器尺寸（W×H×D）188mm×77mm×37mm；电源为可充电锂电池（免更换，备用状态 20℃下可存 6 个月）。

- 检测参数：检测精度 1×10⁻¹⁸mol；大肠菌群检测范围 1-10⁶cfu；ATP 检测范围 0 to 999999 RLUs；检测时间 15 秒；检测干扰 ±5% 或 ±5 RLUs；ATP 回收率 90-110%；检出模式含 RLU 值检测、大肠菌群筛查。

- 环境与操作参数：操作温度 5℃-40℃；操作湿度 20%-85%；支持上下限值自定义，自动判断检测结果合格与否；内置自校光源；接口为 miniUSB（用于 PC 数据传输）。

- 配套参数：配备专用驱动 U 盘（替代传统光盘）、中文操作手册、润湿的一体化采集拭子。

六、应用场景与行业适配

适配场景：细菌微生物快速检测、食品生产 / 流通环节安全筛查、医药卫生机构表面洁净度检测、市场监管部门现场执法（如餐饮卫生抽检）、医疗防疫领域环境监测、水质水政现场水质卫生评估、生产线卫生巡检（如食品加工、制药生产线）、工业水处理系统卫生检测、环保检测（如污水排放口微生物检测）、海关出入境检疫（货物表面卫生筛查）及其他执法部门现场检测需求。

七、行业标准与政策关联

- 符合标准：参考《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》（GB 4789.1-2016）、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）、《医药工业洁净室（区）洁净度要求》（GB/T 16292-2010），适配微生物检测与洁净度评估的技术规范。

- 政策适配：满足食品药品监管、卫生监督、市场执法等部门对现场快速检测的数据溯源需求，检测数据可通过软件记录与上传，适配《关于推进食品安全治理体系和治理能力现代化的意见》中 “快速检测技术推广” 相关要求。

八、配件与耗材配置

- 随机配件：HM-ATP 手持主机、铝合金手提箱、驱动 U 盘、PC 数据线、数据分析软件、中文操作手册。

- 耗材：润湿的一体化采集拭子（核心消耗品，用于样品采集）、仪器专用清洁剂（用于拭子套管清洗）、备用可充电锂电池（可选配，延长户外使用时长）。

九、品牌价值与服务支持

- 品牌价值：以 “快速检测，便捷监管” 为核心理念，聚焦传统微生物检测耗时久、操作复杂的痛点，通过 ATP 荧光技术实现现场即时检测，提升卫生监管效率，技术稳定性与便携性获行业认可。

- 服务支持：售前提供产品选型咨询与功能演示；售中免费提供操作培训（含软件使用）；售后提供 1 年质保（非人为故障免费维修），24 小时服务响应，支持软件升级与耗材供应；提供中文操作手册与技术指导。

十、型号对比与选型建议

- 型号对比：目前仅获取 HM-ATP 型号信息（手持便携型，市场价 1600 元，适配现场快速检测），其余 3 个型号的参数、价格、功能差异暂未提供，待补充后可完善对比。

- 选型建议：现有 HM-ATP 型号适配需现场即时检测、便携性要求高、预算有限的场景，如市场执法抽检、餐饮企业自检、生产线巡检；若需更高检测精度（如实验室场景）或多参数检测功能，建议待其余型号信息补充后进一步选型。

十一、仪器安装步骤

- 开箱检查：打开铝合金手提箱，确认主机、驱动 U 盘、PC 数据线、操作手册等配件齐全，无损坏。

- 电源准备：首次使用前，将主机连接电源充电（建议充电 4-6 小时，直至电量满格），或直接使用内置锂电池（备用状态下已预存电量）。

- 软件安装：将驱动 U 盘插入 PC，运行驱动程序，按提示安装数据分析软件（无需传统光盘）。

- 设备连接（可选）：用 PC 数据线连接主机与 PC，打开软件确认数据传输正常。

- 开机自检：长按主机电源键开机，等待 30 秒自检完成（屏幕显示 “自检合格” 即可使用）。

十二、仪器使用操作步骤

- 开机：长按电源键，完成 30 秒自检（若自检异常，参照手册排查）。

- 参数设置：在触摸屏上进入 “设置” 界面，自定义 ATP 含量上下限值（根据检测场景需求，如食品接触面洁净度标准）。

- 样品采集：取出一体化采集拭子，按手册要求擦拭 / 蘸取样品（如设备表面、水样），完成后将拭子放回套管并摇匀（确保试剂与样品充分反应）。

- 检测：打开主机检测仓，放入拭子套管，关闭仓门，点击屏幕 “开始检测”，等待 15 秒。

- 结果处理：屏幕显示 RLU 值与 “合格 / 不合格” 判断结果，可点击 “保存” 存储数据，或通过 “上传” 按钮将数据传输至 PC（需提前连接数据线或确认软件在线）。

- 关机收纳：检测完成后，取出拭子套管（清洗后复用），长按电源键关机，将主机与配件放回铝合金手提箱。

十三、样品检测步骤

- 样品预处理：根据样品类型处理，固体表面（如桌面、设备表面）用拭子沿 5cm×5cm 区域交叉擦拭；水样取 10ml，用拭子蘸取后挤压多余液体；避免样品污染（操作时戴手套）。

- 反应激活：将采集后的拭子放回原套管，盖紧盖子并上下颠倒 5-10 次，使拭子上的样品与套管内试剂充分反应（激活荧光素酶 — 荧光素体系，释放 ATP）。

- 仪器检测：将反应后的拭子套管放入主机检测仓，确保放置到位，启动检测程序，15 秒后读取 RLU 值。

- 结果分析：对照预设的上下限值，判断样品卫生状况（RLU 值低于下限为合格，高于上限为不合格）；若需大肠菌群筛查，切换至 “大肠菌群模式”，读取 1-10⁶cfu 范围内的检测结果。

- 数据记录：将检测结果（RLU 值、合格状态、检测时间、样品名称）通过软件录入 PC，生成报告存档（适配监管溯源需求）。