# 2025年盐酸岗位上岗试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 盐酸的化学式是：

A. H₂SO₄

B. HCl

C. HNO₃

D. CH₃COOH

2. 常温下，浓盐酸的质量分数约为：

A. 30%

B. 37%

C. 50%

D. 70%

3. 盐酸属于：

A. 强酸

B. 弱酸

C. 中强酸

D. 两性酸

4. 盐酸不应与下列哪种物质混合存放：

A. 水

B. 氯化钠

C. 次氯酸钠

D. 氯化钙

5. 在盐酸操作中，必须佩戴的个人防护装备不包括：

A. 防护眼镜

B. 防酸手套

C. 实验服

D. 防尘口罩

6. 盐酸溅到皮肤上，正确的处理方法是：

A. 立即用大量清水冲洗

B. 用碱性物质中和

C. 用纸巾擦干

D. 不做处理

7. 盐酸储存时，应放置在：

A. 阳光直射处

B. 阴凉通风处

C. 密闭容器中

D. 高温环境

8. 盐酸与下列哪种金属反应不产生氢气：

A. 锌

B. 铁

C. 铝

D. 铜

9. 盐酸在工业上不常用于：

A. 金属除锈

B. pH调节

C. 有机合成催化剂

D. 消毒剂

10. 盐酸泄漏时，不应使用的中和剂是：

A. 碳酸钠

B. 氢氧化钠

C. 石灰水

D. 酒精

 二、填空题（共5题，每题2分，共10分）

1. 盐酸是_________气体的水溶液，具有强烈的_________性气味。

2. 盐酸能与活泼金属反应生成_________和_________。

3. 盐酸储存时应使用_________容器，并远离_________物质。

4. 盐酸溅入眼睛后，应立即用大量_________冲洗至少_________分钟。

5. 盐酸溶液的pH值_________7（填"大于"、"小于"或"等于"），呈_________性。

 三、判断题（共5题，每题2分，共10分）

1. 盐酸可以与铜反应产生氢气。（ ）

2. 浓盐酸在空气中会发烟，这是因为盐酸挥发出的HCl气体与空气中的水蒸气结合形成盐酸小液滴。（ ）

3. 盐酸可以用玻璃瓶储存。（ ）

4. 盐酸泄漏时，可以用砂土覆盖吸收。（ ）

5. 盐酸与氯酸钾混合可能产生有毒气体。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 下列哪些是盐酸的正确安全操作措施？（ ）

A. 在通风橱中操作

B. 佩戴适当的个人防护装备

C. 可以用嘴移液管吸取

D. 操作后及时洗手

2. 盐酸可以用于下列哪些领域？（ ）

A. 工业金属清洗

B. 食品调味

C. 实验室分析

D. 医药中间体合成

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 简述盐酸泄漏的应急处理步骤。

2. 简述盐酸储存的注意事项。

 一、单项选择题答案及解析

1. 答案：B

解析：盐酸的化学式是HCl，是氯化氢气体的水溶液。H₂SO₄是硫酸，HNO₃是硝酸，CH₃COOH是醋酸。

2. 答案：B

解析：市售浓盐酸的质量分数通常为37%左右，密度约为1.19g/cm³。30%是稀盐酸，50%和70%的盐酸在常温下难以稳定存在。

3. 答案：A

解析：盐酸是强酸，在水溶液中几乎完全电离成H⁺和Cl⁻离子，具有强酸性。弱酸如醋酸(CH₃COOH)在水溶液中只有部分电离。

4. 答案：C

解析：盐酸与次氯酸钠混合会产生有毒的氯气(Cl₂)，反应方程式为：NaClO + 2HCl = NaCl + Cl₂↑ + H₂O。水、氯化钠和氯化钙与盐酸可以共存。

5. 答案：D

解析：盐酸操作时必须佩戴防护眼镜、防酸手套和实验服，但防尘口罩主要用于防粉尘，盐酸主要是气态危害，应使用防酸气体口罩或通风设备。

6. 答案：A

解析：盐酸溅到皮肤上，应立即用大量清水冲洗至少15分钟，去除皮肤上的酸液。不要用碱性物质中和，因为中和反应放热可能加重损伤。

7. 答案：B

解析：盐酸应储存在阴凉、通风、干燥的地方，避免阳光直射和高温环境，以防盐酸挥发或容器压力增加。虽然盐酸需要密闭容器，但更重要的是储存环境。

8. 答案：D

解析：盐酸与活泼金属(如锌、铁、铝)反应生成盐和氢气，但铜在金属活动性顺序表中位于氢之后，不能与盐酸反应置换出氢气。

9. 答案：D

解析：盐酸常用于金属除锈、pH调节和作为有机合成催化剂，但盐酸不是常用的消毒剂，强酸对皮肤和黏膜有强烈刺激，通常使用次氯酸钠等作为消毒剂。

10. 答案：D

解析：盐酸泄漏时，可以使用碳酸钠、氢氧化钠或石灰水等碱性物质中和，但酒精不能中和盐酸，且酒精易燃，与盐酸混合可能产生危险。

 二、填空题答案及解析

1. 答案：氯化氢；刺激性

解析：盐酸是氯化氢(HCl)气体的水溶液，具有强烈的刺激性气味，这种气味主要来自挥发出的氯化氢气体。

2. 答案：盐；氢气

解析：盐酸与活泼金属反应生成相应的盐和氢气，例如：Zn + 2HCl = ZnCl₂ + H₂↑。

3. 答案：耐酸碱；碱性

解析：盐酸应储存在耐酸碱的容器(如聚乙烯容器)中，并远离碱性物质，以防发生中和反应导致容器腐蚀或泄漏。

4. 答案：清水；15

解析：盐酸溅入眼睛是非常危险的，应立即用大量清水冲洗至少15分钟，并立即就医，冲洗时应翻开眼睑，确保冲洗到所有部位。

5. 答案：小于；酸

解析：盐酸是强酸，其水溶液的pH值小于7，呈酸性。pH值越小，酸性越强。

 三、判断题答案及解析

1. 答案：×

解析：铜在金属活动性顺序表中位于氢之后，不能与盐酸反应置换出氢气。只有排在氢前面的活泼金属(如锌、铁、铝等)才能与盐酸反应产生氢气。

2. 答案：√

解析：浓盐酸具有挥发性，挥发出的HCl气体与空气中的水蒸气结合形成盐酸小液滴，看起来像"发烟"，这种现象称为盐酸的"发烟"现象。

3. 答案：×

解析：盐酸不能储存在玻璃瓶中，因为盐酸会与玻璃中的二氧化硅反应，生成四氯化硅和水，腐蚀玻璃容器。盐酸应储存在聚乙烯等耐酸材料制成的容器中。

4. 答案：√

解析：盐酸泄漏时，可以使用砂土覆盖吸收，减少盐酸的扩散和挥发。但大量泄漏时，还需要使用碱性物质中和，并做好个人防护。

5. 答案：√

解析：盐酸与氯酸钾(KClO₃)混合可能发生氧化还原反应，产生有毒的氯气(Cl₂)，反应方程式为：KClO₃ + 6HCl = KCl + 3Cl₂↑ + 3H₂O。

 四、多项选择题答案及解析

1. 答案：ABD

解析：盐酸的安全操作措施包括：在通风橱中操作(防止吸入有害气体)、佩戴适当的个人防护装备(如防护眼镜、防酸手套、实验服)以及操作后及时洗手(防止皮肤接触)。不能用嘴移液管吸取，应使用洗耳球或移液器。

2. 答案：ACD

解析：盐酸可用于工业金属清洗(去除金属表面的氧化物和锈蚀)、实验室分析(作为pH调节剂或反应试剂)以及医药中间体合成(作为催化剂或反应物)。盐酸不能用于食品调味，因为其对人体有强烈腐蚀性，食品调味应使用食用醋酸等安全酸味剂。

 五、简答题答案及解析

1. 盐酸泄漏的应急处理步骤：

- 答案：

(1) 立即撤离泄漏区域无关人员，设立警戒区；

(2) 处理人员必须穿戴适当的个人防护装备，包括防酸手套、防护眼镜、防酸服和呼吸防护设备；

(3) 少量泄漏可用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收；

(4) 大量泄漏应构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器；

(5) 用碳酸钠、氢氧化钠或石灰水等碱性物质中和泄漏的盐酸；

(6) 处理后的废水应进行中和处理，达标后排放；

(7) 对泄漏区域进行通风，确保盐酸气体完全消散。

解析：盐酸泄漏应急处理的关键是人员安全、防止扩散、适当中和和后续处理。处理人员必须做好个人防护，避免直接接触盐酸。根据泄漏量采取不同的处理方法，少量泄漏可用吸收材料处理，大量泄漏需要围堵和转移。中和处理是必要的步骤，可以减少盐酸的危害。处理后需要对区域进行通风，确保没有残留的盐酸气体。

2. 盐酸储存的注意事项：

- 答案：

(1) 盐酸应储存在耐酸碱的容器中，如聚乙烯、聚丙烯等塑料容器，避免使用玻璃或金属容器；

(2) 储存场所应阴凉、通风、干燥，避免阳光直射和高温环境；

(3) 盐酸容器应密封良好，防止挥发和泄漏；

(4) 储存区域应远离碱性物质、氧化剂、氰化物等不相容物质；

(5) 储存区域应配备应急设备，包括洗眼器、淋浴装置、中和剂和吸收材料；

(6) 储存区域应有明显的安全标识，包括"腐蚀性"、"酸类"等警示标志；

(7) 定期检查储存容器和储存区域，确保没有泄漏和腐蚀现象。

解析：盐酸储存的关键是选择合适的容器、控制储存环境、防止不相容物质接触和做好应急准备。盐酸具有强腐蚀性，会腐蚀玻璃和某些金属，因此需要使用耐酸碱的塑料容器。储存环境应阴凉通风，防止盐酸挥发和容器压力增加。盐酸与碱性物质会发生中和反应，与氧化剂可能发生危险反应，因此需要分开储存。储存区域应配备必要的应急设备，以便在发生泄漏或人员接触时能够及时处理。定期检查可以及时发现潜在问题，防止事故发生。