汽车同轴供电（PoC）系统旨在通过同轴电缆传输电力和数据。 该技术适用于各种汽车应用，如摄像头系统、传感器和其他需要通过单根电缆传输电力和数据的车载设备。

汽车 PoC 系统中的电感器有多种用途，包括能量存储：电感器可以在磁场中存储能量，并在需要时释放能量。在PoC系统中，电感器可以缓解电压波动，从而帮助平稳供电。

滤波： 电感器用于滤波应用，可阻挡高频噪声，同时允许所需信号通过。在PoC系统中，电感器可帮助滤除电源线上不必要的EMI电磁干扰）。

扼流圈：作为扼流圈，电感器可以防止交流电流通过直流输出，这对于保持信号完整性和减少信号失真非常重要。

在为汽车PoC应用选择电感器时，应考虑以下参数：

额定电流： 电感器必须能够承受通过它的电流而不会饱和。由于PoC系统可以处理不同的功率水平，因此电感器的额定电流应该适当。

直流电阻 (DCR)：较低的 DCR 值意味着电阻导致的功率损耗较小。这在高效应用中尤为重要。

电感值：所需的电感值取决于具体应用和系统的工作频率。电感值的选择应满足滤波和储能的要求，同时不会引起谐振问题。

品质因数（Q 因子）：滤波应用中使用的电感器最好具有较高的Q因子，因为这表示效率较高。

尺寸和安装：汽车应用中的空间限制可能会决定电感器的物理尺寸。安装方式（如通孔或表面贴装技术）也是一个因素。

温度范围：电感器应能承受汽车环境中的极端温度，通常为 -40°C 至 +125°C。

符合汽车标准：电感器应符合或超过 AEC-Q200 等行业标准，这是汽车电子元件的认证标准。

磁性材料：电感器的磁芯材料会影响其在不同频率和温度下的性能。铁氧体等材料因其稳定性和性能特点而常用。

在设计汽车PoC系统时，工程师可能会使用仿真软件来模拟整个系统中电感器的性能，以确保兼容性和最佳性能。同样重要的是，要在一系列工作条件下进行全面测试，以验证电感器在实际汽车应用中的性能。

据QYResearch调研团队最新报告“全球汽车同轴供电(PoC)电感器市场报告2024-2030”显示，预计2030年全球汽车同轴供电(PoC)电感器市场规模将达到4.1亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为14.3%。

- 汽车同轴供电(PoC)电感器，全球市场总体规模

17.7%

14.3%

来源：QYResearch 电子半导体研究中心

由于汽车应用对高效电力传输和信号完整性的需求日益增长，汽车同轴电缆供电（PoC）市场出现了显著增长。电感器在PoC系统中发挥着至关重要的作用，因为它们可用于储能、滤波和阻抗匹配。

市场概述：

电动汽车（EV）的增长：电动汽车产量的增长是PoC市场的重要推动力。电感器对于管理电动汽车中的电源和信号完整性至关重要，尤其是在高压系统中。

高级驾驶辅助系统 (ADAS)：现代汽车越来越多地采用ADAS系统，这也推动了对 PoC 解决方案的需求。电感器用于摄像头模块、雷达系统和激光雷达传感器，这些都是 ADAS 的重要组成部分。

集成化和微型化：随着汽车的联网程度越来越高，需要的功能也越来越多，因此人们越来越倾向于将多种功能集成到一个模块中，这就导致了对紧凑型高性能电感器的需求。

- 全球汽车同轴供电(PoC)电感器市场前5强生产商排名及市场占有率（基于2023年调研数据；目前最新数据以本公司最新调研数据为准）

来源：QYResearch 电子半导体研究中心。行业处于不断变动之中，最新数据请联系QYResearch咨询。

根据QYResearch头部企业研究中心调研，全球范围内汽车同轴供电(PoC)电感器生产商主要包括TDK、Murata等。2023年，全球前三大厂商占有大约71.0%的市场份额。

- 汽车同轴供电(PoC)电感器，全球市场规模，按产品类型细分，绕线铁氧体磁芯处于主导地位

来源：QYResearch 电子半导体研究中心

就产品类型而言，目前绕线铁氧体磁芯类型是最主要的细分产品，占据大约69.0%的份额。

- 汽车同轴供电(PoC)电感器，全球市场规模，按应用细分，ADAS摄像头是最大的下游市场

来源：QYResearch 电子半导体研究中心

就产品应用而言，目前ADAS摄像头是最主要的需求来源，占据大约67.4%的份额。

- 全球主要市场汽车同轴供电(PoC)电感器规模

来源：QYResearch 电子半导体研究中心

发展趋势：

高效率和高可靠性：用于汽车PoC应用的电感器必须满足对效率和可靠性的严格要求。目前的趋势是开发能够承受极端温度、振动和电磁干扰的电感器。

材料创新：材料科学的进步推动了具有更好性能特点的电感器的开发。例如，使用高磁导率材料和先进的磁芯材料可以使电感器体积更小、效率更高。

集成解决方案：将电感器、电容器和变压器等多个元件集成到单个封装中的趋势日益明显。这可以减少 PoC 系统的总体占地面积并提高性能。

无线功率传输 (WPT)：电动汽车感应充电系统的发展也催生了对能够高效传输能量的专用电感器的需求。这包括静态充电系统和动态（移动）充电解决方案。

汽车级认证：汽车应用中使用的电感器需要符合特定的质量标准，如 AEC-Q200。人们越来越重视对元件进行认证，以确保其符合汽车行业的严格要求。

5G 集成：随着5G技术的出现，对能够支持下一代汽车通信系统所需的高数据速率和低延迟的高频电感器的需求日益增加。

环境问题：随着汽车行业朝着可持续发展和减少碳足迹的方向发展，人们正在推动使用环保材料和制造工艺生产电感器。

总体而言，随着汽车工业的发展和先进电子系统集成度的不断提高，同轴电缆车载电源电感器市场预计将实现增长。重点将继续放在提高效率、小型化和可靠性上，同时还要应对汽车环境所带来的独特挑战。

QYResearch行业涵盖各高科技行业产业链细分市场，横跨如半导体产业链（半导体设备及零部件、半导体材料、集成电路、制造、封测、分立器件、传感器、光电器件）、光伏产业链（设备、硅料/硅片、电池片、组件、辅料支架、逆变器、电站终端）、新能源汽车产业链（动力电池及材料、电驱电控、汽车半导体/电子、整车、充电桩）、通信产业链（通信系统设备、终端设备、电子元器件、射频前端、光模块、4G/5G/6G、宽带、IoT、数字经济、AI）、先进材料产业链（金属材料、高分子材料、陶瓷材料、纳米材料等）、机械制造产业链（数控机床、工程机械、电气机械、3C自动化、工业机器人、激光、工控、无人机）、食品药品、医疗器械、农业等。