一、双向钳位：电位精准锁定机制

双向钳位通过二极管组的导通阈值设定，将管道对地电位限制在安全范围，避免过正腐蚀或过负氢脆。

电路结构：核心为反向并联的高耐压二极管组（正臂 1 只二极管，负臂 2 只串联），正向阈值约 0.7V，负向阈值约 - 1.4V，形成非对称钳位窗口。

正向钳位：管道电位偏正（如受交流干扰正半周），正臂二极管导通，将电位钳制在 + 0.7V 以内，防止电位过高引发电化学腐蚀。

负向钳位：管道电位过负（如阴极保护过强），负臂二极管导通，将电位钳制在 - 1.4V 以上，避免氢脆与防腐层损伤。

动态稳定：交流工况下，正、负半周交替导通，使管道电位均值稳定在安全区间，波动控制在 ±0.5V 内，响应时间≤1μs。

二、定向排流：杂散电流单向泄放原理

定向排流基于二极管单向导通特性，仅允许杂散电流向地泄放，同时保留阴极保护所需负电位，实现排流与保护协同。

导通逻辑：

正向导通：杂散电流（交流正半周、直流正向）与二极管正向一致时，经排流器→接地极泄放，压降约 0.7V。

反向阻断：阴极保护的负向电流（直流负向）被二极管反向截止，保留在管道上维持保护电位，避免电流流失。

排流通路：管道→排流器二极管组→接地极→大地，接地电阻需≤1Ω 以确保低阻抗泄流，最大泄流容量可达 50–100kA（8/20μs）。

阴极保护协同：在排流同时，可通过增加二极管数量补充保护电流，补偿电位不足，适配高腐蚀环境。

三、协同工作流程（以交流干扰为例）

干扰触发：管道因电磁感应产生交流电压，正半周电位偏正、负半周偏负。

正向钳位 + 排流：正半周电位超 + 0.7V，正臂二极管导通，泄放杂散电流，电位被钳在 + 0.7V。

负向钳位 + 保流：负半周电位超 - 1.4V，负臂二极管导通，限制过负电位，同时阻断阴极保护电流泄漏。

动态平衡：交替导通使管道电位均值稳定在安全区间，兼顾排流效率与保护效果。

四、核心技术优势与关键参数

技术优势	说明	关键参数

电位精准控制	钳位精度 ±0.5V，波动≤±0.5V（传统排流 ±5V）	阈值可调（-1.2V~-0.85V CSE）

阴极保护兼容	反向阻断保护电流，避免系统失效	阻断电压≥1.4V，适配牺牲阳极 / 外加电流系统

快速响应	≤1μs，应对雷击、浪涌等瞬时干扰	最大泄流 50–100kA（8/20μs）

免维护	无机械部件，二极管组寿命长	工作温度 - 45℃~+60℃，IP67 防护

五、选型与应用要点

阈值设定：按管道材质（钢 / 铸铁）、防腐层类型与干扰强度定制钳位阈值，直流干扰可选单向二极管，交流干扰用双向二极管组。

接地设计：接地极采用高硅铸铁 / 石墨，接地电阻≤1Ω，确保排流通畅。

安装位置：优先布置在电气化铁路、高压线路附近及管道电位波动大的区域，与测试桩联动监测。