加气站安全生产培训教育考核试题B

一、单项选择题

- 26. 下列关于加气过程中挂安全挂钩的说法正确的是（    ）

- A. 防止车辆移动，防止枪头脱出     B. 好看    C. 司机的要求    D.挂不挂无所谓

- 27．加气枪管漏气时排除方法正确的是（    ）

- A. 检查或更换主板电池及芯片    B. 更换枪管    C. 维修电磁阀     D.更换滤芯

- 28．启动LNG加气前应确保加气机（    ）状态。

- A. 预冷完成      B. 预冷      C. 正常      D.待机

- 29．加气站采用的加臭剂是（    ）

- A. 四氢噻吩    B. 硫化氢    C. 二甲醚    D. 异丁烯

- 30．下列加气作业安全管理规定正确的是（    ）

- A. 作业时加气胶 ( 软) 管不得交叉或绕过其他设备

- B. CNG 放空时，枪口严禁对准人

- C. 严禁先拔卡，后卸枪，以防车辆移动，造成拉断加气枪事故发生

- D. 以上说法都正确

- 31. LNG加气机吹扫，试压和置换系统中的（    ）。

- A．天然气    B.空气    C．二氧化碳    D.氦气

- 32. 添加或更换分子筛时一定要在停机后进行，必须将吸附塔内的压力卸放至零

- 后方可松开（    ）螺帽进行加料，严禁带压操作。

- A．填料口      B.进气阀门       C．排气阀门      D.排污阀门

- 33.LNG加气站加气机的工作压力为（    ）MPa 。

- A．20    B.30    C.15    D.25

- 34. 下列关于加气枪阀说法正确的是（    ）。

- A．采用高压截止阀    B.球阀    C．两位三通球阀    D.电磁阀

- 35. 任何（    ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

- A.单位、成年人    B. 单位、公民    C. 单位、成年公民    D. 单位、个人

- 36. 沸点越低的烃，则（    ）

- A．易液化    B.易储存    C.易充装    D.难液化

- 37. 乙炔瓶、氧气瓶距离火源的距离不得小于（    ）

- A．5m    B.12m    C.10m    D.15m

- 38. 对一氧化碳性质的描述，错误的是（    ）

- A．无色    B.有臭味    C.可燃    D.有剧毒

- 39. 相对来说，使用天然气比使用液化石油气的安全性（    ）

- A．高    B.低    C.一样    D.不确定

- 40. 依据《中华人民共和国安全生产法》 安全生产管理， 坚持（    ）的方针。

- A．安全第一 预防为主    B.安全第一 保障生产    C.安全操作 人人有责    D.安全第一 监督为主

- 41. 在LNG加气站的防爆区域内，允许使用的电器是（    ）

- A．枪式电钻    B.手持式电砂轮    C.低压白炽灯    D.防爆白炽灯

- 42. 自力式压力调节阀具有（    ）的优点。

- A．利用外加能源驱动    B.靠人工驱动    C.靠自身固有动源驱动    D.不需要外来能源驱动

- 43. 车用储气瓶上面（    ）放置重物，如备用轮胎。

- A．不允许    B.允许    C.不允许长期    D.允许长期

- 44. 加气结束后应握紧（    ）拔出充气嘴。

- A．长软管    B.三通球阀    C.加气枪放空阀    D.充气嘴后部

- 45. 冬天当天然气中含水量较多时会造成加气机或汽车管路（    ）。

- A．冰堵    B.压力升高    C.流量升高    D.震动

- 46. 加气过程中当充气嘴出现泄漏应该（    ）。

- A. 停止加气整改    B. 加完气后整改    C. 认为是正常现象    D. 去通知维修人员

- 47.CNG加气站为了防止储气罐排污阀失灵，采取正确的措施应是（    ）

- A. 减少排气次数    B. 减小排气时间    C. 排气时，排气阀半开半闭    D.设置串联的两个排污阀

- 48. 二氧化碳灭火器应放置在明显、 取用方便的地方， 存放温度不超过（    ）

- A. 10 °C    B. 40 °C    C. 50 °C    D. 55 °C

- 49. 对一氧化碳性质的描述，错误的是（    ）

- A. 无色    B. 有臭味    C. 可燃    D. 有剧毒

- 50. 关于加气站日常维护、保养的说法，下列正确的有（    ）

- A. 每月对加气机和管路、阀门进行清理，对地上的部分进行检漏，保证加气机等设备清洁、整齐、安全。

- B. 对于发现的漏点，及时处理。对于较大的故障自己无法处理的，要及时上报站长，由站长联系外部修理。

- C. 在对加气机的气路部分维修时，一定要关闭高、中、低压管路阀门，确认余压放散合格后，才准许维修人员进行气路维修。

- D. 以上都是。

- 二、判断题

- 74. 天然气在常压下的液化温度为－ 162℃。（    ）

- 75. 当加气阀门发生轻微泄漏时，不需停止加气，加完气再检修。（    ）

- 76. 天然气中含水汽不会对设备造成额外的损坏，天然气脱水只是为了提高纯度。（    ）

- 77. 拉断阀在一定外力作用下可被拉断成两节，拉断后具有自密封功能的阀门。（    ）

- 78. 卸车时，如使用泵进行卸车，应根据罐车和储罐的压力决定采用的方法。（    ）

- 79. 维修场站内设备时可以使用铁制工具。 （    ）

- 80. LNG加气机加气系统的充装压力不应大于汽车车载瓶的设计压力。（    ）

- 81. LNG卸车软管应采用奥氏体不锈钢金属软管，其爆破压力不应小于系统最大工作压力的5倍。（    ）

- 82. 如发现加气站内管网漏气， 应迅速查明泄漏点， 立即关闭泄漏点两端管线上的阀门。 （    ）

- 83. 加气过程中，操作人员不应远离加气机。 （    ）

- 填空题

- 11. 车用气瓶充装前            应当对车用气瓶进行严格检查并做好记录。

- 12. 车用燃气公司深入贯彻落实                                             的安全生产方针。

- 13. 灭火的原理归纳为以下四个方面：冷却、窒息、            和化学抑制。

- 14．安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的            。

- 15．为实现安全阀的在线校验， 可在安全阀与压力容器之间装设            装置。

- 16．槽车槽体与液相管、气相管接口处分别装设一套内置式            装置。

- 17.LNG槽车进入加气站前应提起接地线，槽车停稳后应放置            防止车辆移动。

- 18.LNC槽车停靠后与装卸台液相接头及气相接头连接， 同时连接好            。

- 19.在室内使人产生窒息的直接原因是            。

20.LNG储罐属于第            类压力容器。

- 四、简答题

1．简述LNG加气站主要工艺设备。

- 请列举五项加气站内安全用电内容。

3.画出LNG加气站运行图。