
XG-HC系列缓冲材料试验机

产品用途和适用范围

缓冲材料试验机是通过动态压缩试验的方法，测定各类包装材料的缓冲特性，并利用测试得到冲击加速度-时间曲线，动态应力-应变曲线,最大加速度静应力曲线或缓冲系数最大应力曲线等包装材料的力学性能，缓冲性能以及它们的关系。用于对包装件缓冲性能分析与改进，设计和缓冲包装改进。并广泛用于缓冲材料的设计和研制单位。

产品主要功能
（1）依据GB8167-87《包装用缓冲材料动态压缩试验方法》测试缓冲材料的缓冲性能。
（2）依据GB8171《使用缓冲包装材料进行产品脆值试验方法》对计算机硬盘、手机等小型机电产品进行脆值测试(须配置另选软件)。
产品性能特点

利用自主开发的速度检测器，精确测定冲击开始时的瞬时速度 
（2）任意情况下都能可靠采集冲击加速度-时间信号
（3）提供各种FIR数字滤波器对加速度信号进行滤波，保证了信号不会失真，这对于研究缓冲材料力学性能，开发新型缓冲材料特别重要
（4）以线性或对数方式显示最大加速度-静应力，缓冲系数-最大应力和动态应力-应变等曲线。既可以单一地显示曲线，又可以把拟合曲线和原始离散数据同时显示。
（5）提供多种曲线拟合方案，特别是手工拟合，更使您得心应手。用离散数据去拟合曲线的工作是很复杂的。我们给出的手工拟合法使您能随心所欲地生成光滑连续的拟合曲线。
（6）随意的取图功能使您能得到您想要的任意一幅图
（7）全自动命名文件，无需人为干预
（8）一图多线工具，使您能把多条曲线以线性坐标或对数坐标置于一幅图上，对于研究比较各种材料不同情况时的力学性能、缓冲性能提供了方便
（9）试验即使因故中断，数据也会自动保存，后续试验无需从头开始
（10）完善的实验报告方案。按下实验报告按钮，实验数据自动进入Word版本的实验报告。

产品主要配置与构成

（1）缓冲材料冲击试验机台体                 1台
         滑台最大落下高度                 1200mm
         最大跌落重量                      50kgf                      
         轻台自重                          2kgf
         重台自重                          7kgf
         最小重量增量                      1kgf                  
 （2）数据采集接口板                       1台；         
 （3）压电型加速度计                       1只
  （4）试验机控制器                        1台
  （5）电荷放大器                          1台
  （6）速度检测器、压缩位移传感器（另选装置) 1套                   
  （7）缓冲材料动态压缩试验数据采集与处理软件、脆值测试  
产品技术参数

	参数

型号
	Y52-2/ZF

	试品最大冲击面尺寸（mm）
	210×210

	跌落高度（mm）
	0-1200

	工作台面
	台面最小质量：2 Kg  台面最小质量：5Kg

砝码质量及个数：0.6kg-1  1kg-1   2kg-2

5kg-3    10kg-1  20kg-1

	最小静应力（Pa）
	444

	制动气源压力（Pa）
	0.8

	最小制动回弹高度（mm）
	40

	重量（Kg）
	500


产品图片

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




