工程难点分析及合理化建议

1工程难点

（1）地下管线的影响

勘测范围内常有燃气、供电及通讯光缆、供排水管道等地下管网设施，有的不容易发现，需进行排查，给勘察带来困难。

（2）地质数据的准确性

能否严格按要求施工并采取代表性试样，确保测试、试验分析数据的准确性和可靠性，同样是勘察工作的重点。

（3）施工对交通、居民的影响

施工占道及作业噪音会对场地周边的交通、办公等场所产生影响，妥善协调和处理好这些关系，亦是工程勘察的难点所在。

2针对难点拟采取的措施及合理化建议

（1）地下管线的影响

①走访周边单位及居民，与管线产权单位（燃气、电力、电信、供水等）进行沟通核对场区内的管线，尽可能收集地下管线资料。

②钻探施工前先进行管线探测工作，尽可能摸清管线的情况，拟采用管线探测仪等测试仪器进行探测。

③钻孔前在每个钻孔位置用洛阳铲挖探井3米，必要时采用坑探的方式，做到探测为辅，眼见为实，以准确查明场地浅部地层出露情况及有无地下障碍物（重点是地下管线）等，确保施工安全。

（2）保证地质数据的准确性的措施

①人员持证上岗；

②选取合适的取土设备进行取样；

③野外及时编录，样品及时送到实验室进行试验；

④勘察负责人必须到场检查钻孔数据编录、测量地下水位。

（3）减小勘察施工对交通、居民的影响的措施

①按程序办理施工手续，按批准的区域、时间段进行施工，按规定设置警示标志；

②与周边企事业单位、居民进行沟通，严格按时间段施工，确保不扰民少扰民。

③外撒泥浆液及时冲洗，每个孔勘探完毕后进行回填，做到文明施工。