主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

施工前的准备

一、技术交底和图纸复核：参加由业主、设计代表、承包人三方参加的技术交底工作，对主要控制点进行现场交底、现场标记，并做好交底文字记录。随后对图纸进行全面复核，复核过程中如设计与复核结果有异，立即以书面形式上报监理工程师和业主。

二、施工测量放样

- 1.及时组织测量人员，请现场监理工程师参加，对现场导线点、水准点和各种控制

- 点进行复核、固定；复测横断面，增设临时水准点，加密导线点，并将遗失的标桩在合同规定的时间内上报监理驻地办以求尽快解决并重新放样、固定。摸清施工范围内的地下障碍物（如光缆等），采取相应的保护措施。

- 2.向监理工程师提交复测结果经批准后，在工地完全恢复定线、做好施工测量和施

- 工放样。对已征用地范围标明边界，对弃土堆、取土坑、护坡拦等要标明具体位置桩，并报监理工程师核查批准。

- 3.测量精度应符合《公路勘测规范》要求。施工放样应符合《公路路基施工规范》的规定。

三、标准试验及原材料检验：各分项工程开工前，本着“质量第一”的原则，对外购材料进行检测复验。外购材料必须三证齐全（即出厂证、检验证、合格证），自采材料由监理工程师旁站取样，试验室检测合格经监理工程师批准后，及时备料。

四、开工报告：在完成施工驻地建设、临建工程和施工前的测量放样的同时，认真阅读施工设计文件及有关资料，了解施工沿线情况，制定了实施性施工组织设计方案，在条件具备的情况下，上报开工报告，并提交监理工程师批准，在接到监理工程师下达的开工令后准时开工。

五、临时设施

- 1.施工用电:根据实际情况，驻地、拌和站及预制场用电，利用地方供电系统，架设临时电力线。并在主要工点，配备功率充足的发电机组，作为备用电源。

- 2.供水设施:根据驻地生活用水情况，提交用水计划，与当地水管部门联系，布设临时用水管道，并修筑蓄水池，以保证施工用水和生活用水，工程用水配备水车调用。

- 3.临时道路:为了便于施工，根据施工图提供的临时道路和现场考察情况，及时进行临时道路的修建，并指派专人进行养护维修，定时洒水灭尘，以便满足施工车辆和机械设备的通行。

六、驻地建设

按照施工总平面布置图，建设施工驻地、拌和站、预制厂。力求布局合理，满足工程施工需要，美化施工和生活环境。

2.2 清理场地、拆除工程施工方案、施工方法及技术措施

一、电杆拆除

1.由本公司安排相关部门对该线路进行停电并将该段线路拆除。

2.在拆除位置两侧 10 米处均拉设警戒线，由专业电工采用蹬脚扣爬至顶端，逐根拆除电缆，抛下时应上下呼应，防止伤人。

3.按顺序逐根拆除电线杆上电缆，待所有电缆拆除后，开始拆电线杆。

4.电线杆拆除采用25t吊车吊起。将吊索系至电线杆上部1/3处，用吊车垂直提紧绳子，用挖土机将根部土方挖开，露出电线杆埋土部分，提起电线杆，在底部露出地面时将汽车吊大臂向侧面移动，使电线杆底部沿地面拖动，并慢慢落下大臂，使电线杆平放于地面，最后统一运走。

5.将拆下电缆、电杆统一拉出厂外至指定位置。

二、清理与掘除

1.清除草皮

将草皮用机械进行清除，清除草皮的深度约为15cm，将草皮清理成堆，用自卸车运至施工单位现有场地堆放。

2.砍伐树木

清挖树根，特别是用拖拉机配缆绳拖拔大树根时，缆绳与树根要捆结牢固，缆绳

必须具有足够强度，以防缆绳绷脱树根或断裂而出现事故。现场工作人员必须戴好安全帽。

2.3路基土方施工方案、施工方法及技术措施

一、施工准备

1.组织技术人员认真阅读设计图纸和技术资料，熟悉合同文件和技术规范。

2.组织有关人员对路线走向，取土场及弃土场的位置、地形地貌、道路交通、涵洞位置、地质水文状况、水准点及控制桩等进行全面的调查、核对。

3.做好现场布置及临时设施的施工、维护、修建施工便道。

4.恢复路线中、边线，包括路基坡顶、坡脚、边沟、红线、弃土场、借土场、涵洞位置、打桩标明后报监理工程师检查。

5.开挖边沟和横沟（每 20m 设一道），排除地表水，在放填方段坡脚线时，每侧应按横断面图加宽50cm。

6.将用作路基填方的土样按规范要求送中心试验室进行标准击实试验，计算最佳含水量和最大干密度，并进行液塑限，塑性指数，有机质含量、CBR 值，颗粒分析等试验，并编写开工申请报告，报监理工程师审批。

7.在路基占地范围内和取土场范围内进行场地清理，清除表土、杂草、树根、淤泥、拆除障碍物。场地清理完成后，应用压路机全面进行填前碾压，使其密实度达到规定要求，满足《技术规范》的要求，报工程师审批。

二、普通路段施工方法

普通路段指填土高度和开挖深度不超过 8m 的的路段。

（一）土方开挖施工

- （1）单层横向挖掘法

从开挖路堑的一端或两端按断面全宽一次性开挖到设计标高，逐渐向纵深挖掘，当开挖深度不超过4m时，采用此种开挖方法。

（2）多层横向挖掘法

从开挖路堑的一端或两端按横断面分层开挖至设计标高，逐渐向纵深挖掘，当开挖深度超过 4m 时，采用此种开挖方法。

（3）通道纵挖法

先沿路堑纵向挖掘一条通道，然后利用通道将两侧拓宽扩大工作面，并利用该通道做为运土路线及场内排水的出路。当一层通道拓宽至路堑边坡后，再挖下层通道， 如此向纵深挖至路基设计标高。该法适用于路堑较长、较深的路堑开挖。

2.土方开挖中的注意事项

（1）路堑开挖时，应严格控制坡比和边坡的稳定性，开挖时，不论开挖工程量和开挖深度大小，均应自上而下进行，不得乱挖和超挖，特别是不能开挖神仙土。开挖时一方面要注意施工方法，如采用不加控制的爆破法施工，易造成路堑边坡失稳，引起坍方。在不影响边坡稳定的情况下进行爆破法施工，也应经过审批。另一方面，要注意施工顺序，防止开挖不当而引起边坡失稳崩塌。

- （2）水是造成路堑各种病害的主要原因，在开挖路堑前应做好截水沟。施工期间， 应修建临时排水设施。

- （3）对于路堑边坡为单级的路堑，在路堑开挖到位后，立刻进行边坡防护工程的施工，对于有多级的路堑，应在一级开挖到位后，立刻进行边坡防护的施工。土质边坡为 1:1.5，石质边坡为 1:1.0。

- （4）路堑开挖基本到位后应立刻进行盲沟的施工，以降低路堑的地下水位。

- (二）路基填筑施工

路基填方要求按“准、细、净、全、均、平、压、检”的要求施工，即：施工放样准；施工方案细；清淤干净；全断面施工；施工节奏均衡；填方表面平整；压实机具足、方法科学；检测把好质量关。

路堤填筑采用水平分层填筑法施工。施工工艺为：

在处理好的原地面上分层进土，进土前应按规定路基两侧用花杆挂线，并用石灰打好网格，确定自卸汽车卸土位置，每车土按 18m3 计算，松铺厚度按试验路段确定的松铺厚度，且每一层不应大于 30cm。土方中不应含有腐植土，树根、草片或其它有害物质。填筑时必须按路基纵坡分层控制填土标高，分层平行摊铺，保证路基压实度。采用平地机平整，平整时应注意保持不小于 3%的路基双向横坡，填筑宽度应超出设计宽度每侧 50cm，施工完后每侧刷去 30cm，以保证修整边坡后的路堤边缘有足够的压实度。填土平整合格后进行路基碾压。碾压采用 YZ18 的振动压路机，其碾压原则为“先边后中，先内后外，先静后振”相邻轨道须重叠 30—50cm，路肩处多碾压一遍，碾压时按试验路要求严格控制行驶速度、压实遍数。施工中注意检测土在压实前的含水量， 使其保证在最佳含水量的±2%范围内，如超此范围则应进行洒水或晾晒处理，使其达到要求后再碾压。每层填土顶面必须修筑大于 3%的横坡，以利路基横向排水。

2.4 路面施工方案、施工方法及技术措施

根据本道路工程的特点，统筹安排、分段采用平行流水作业的施工方法使工程有节奏、均衡、连续地进行，确保工期和质量。

一、级配砂砾基层

1.施工方法

（1）级配砂砾基层施工前，首先由项目部组织质检小组、试验室、现场技术人员， 对路基进行检查，检查其压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡等技术指标， 填写工程检验报告单，向监理工程师申请检验。经监理工程师签认合格，进行底基层施工。同时对路基表面浮土及其它杂物进行清扫，适当洒水，使路基表面在底基层摊铺前保持润湿。（2）砂砾用自卸汽车运输，推土机摊铺，平地机整平，人工整形，重型压路机碾压密实。（3）一个路段碾压完成后，需做压实度试验，对没有达到要求的路段重新进行碾压、整形、直到达到要求。

2.冬季保护措施

本工程砂砾基层应在冬季停工之前施工完毕并满足质量要求。在道路沿线易积水及易发生水毁路段采取挖排水沟引流措施，保证道路已施工完毕部分工程质量不受冬季降水、降雪影响。在冬季停工期间，安排专人定时巡视工地，如发现险情，应及时向公司及项目部反映。春季继续施工时，应对道路路基进行全线检查，清除不合格材料，方可进行下一步施工。

二、水泥混凝土路面施工

1.水泥混凝土组成设计

水泥混凝土面层施工前，将拟用的各种集料、填料，按规范要求进行原材料的试验和水泥砼组成设计，报监理工程师审批。

2.施工放样

在路面基层两侧 0.3m 外打钢钎，挂钢丝绳作为控制标高用。

3.工作面准备

摊铺机、压路机就位，作好摊铺前准备工作。

4.钢筋工程

（1）材料及主要机具准备：

钢筋：应有出厂合格证、按规定作力学性能试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况，还需作化学成分检验。钢筋应无锈及油污。

成型钢筋：必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量，并应有加工出厂合格证。铁丝：铁丝切断长度要满足使用要求。

垫块：用水泥砂浆制成 40×40mm，厚度同各种保护层，垫块内预埋 20～22 号火烧丝。

（2）主要机具：钢筋钩子、撬棍、板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。b.作业条件：

钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告，并按施工平面图中指定的位置， 按规格、使用部位编号分别加垫木堆放。

钢筋绑扎前，应除锈之后再运至绑扎部位。工长和翻样工应向班组进行交底，班组应熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。

做好抄平放线工作，弹好水平标高线，柱、墙外皮尺寸线。

根据弹好的外皮尺寸线，检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，不符合要求时，应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋，将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。

钢筋的隐蔽验收

所有钢筋工程必须进行隐蔽验收，钢筋绑扎完毕，经自检、互检、专业检查无误后，由建设单位会同监理部门、质监部门检查合格，办理好隐蔽验收手续后方可浇筑砼。

5.拌和

在拌和厂，用水泥砼拌和站进行水泥砼的拌制。根据试验所确定的配合比，将符合要求的各种材料输入仓中，在拌料前要由试验室测定材料的实际含水量，然后将施工配合比输入拌和自动程序。在拌和作业中，应对混合料进行抽检，每天一次。

6.接缝

（1）铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备， 应取得监理工程师批准。在接缝处的密度和表面修饰应与其它部分相同。

（2）纵向接缝要连续、平行，缝边垂直，形成直线。

（3）纵缝一般路段为 1 道施工缝，施工缝采用假缝。

（4）横缝应与铺筑方向大致成直角。

7.质量控制

（1）取样和试验

①检查集料级配、水泥含量、马歇尔参数等，应从拌和厂的运料汽车中取样做抽查试验和马歇尔试验。压实度试验从压好的路面上取样。

②水泥砼的取样应在施工现场每摊铺 2000m2 路面或每工作班次取样一次。所有试验结果均应报监理工程师审批。

（2）实测项目

水泥砼面层材料允许偏差及铺筑质量应符合规范要求。。

（3）外观鉴定

①表面应均匀、稳定、平整密实。

②路面接茬整齐、平整、密实。

③面层与其它构造物应衔接平顺，不得有积水现象。工程养护中注意的问题

经常对路面进行保养和维护，保持路面平整完好，路面整洁，横坡适度，对出现的问题及时分析和修补。由于路面渗透力低，降雨极易形成路面径流，冲刷的泥砂淤积路边的排水边沟，而引起路面积水横溢，冲毁路基，影响道路使用寿命。因此应对路面适时进行养护，保持路面横向排水通畅。

2.5 急流槽、拦水带施工方案、施工方法及技术措施

1.按施工进程分两个阶段进行，以保证工期和施工计划的按时完成。

第一阶段在路基完工后路面结构层施工中进行。完成结构层以下部分路基部分急流槽施工。

第二阶段在路面结构进行中、完工后进行，完成结构层部分和进水口处的急流槽施工。

2.急流槽施工按设计要求做好边坡削坡工程后进行。

3.急流槽设置及挖基尺寸等按设计要求布设，对相应一些急流槽视施工具体情况报监理工程师同意后加以调整。

4.挖基后应确保基底的密实， 避免因土方松散产生滑坡、砌筑后断裂的产生。对不符合要求地段采取人工夯实的方法由下至上分层夯实后再进行砌筑。

5.施工采取集中作业方法，挖基一处，砌筑成型一处，防止因雨对施工和工程质量产生影响和破坏。

6.施工方法急流槽排水工程施工,在做好各项施工准备并获得开工批准后进行。

①原材料及配合比的试验 详见前边沟，排水沟相关要求。

②施工方法测量人员根据设计要求进行施工放样，人工根据测量标志挂线挖基并清运土方。挖基应线形直顺，基底、边部平整竖直、尺寸、位置准确，挖基工作经报检合格后方可进行砌筑施工。

砌筑：砌筑在检验合格后的挖基上进行。按设计要求铺设砂垫层，后由下至上分段铺砌。砌筑应保证砌体的宽度，厚度及设计尺寸。砂浆拌和采用机械拌和、自卸汽车、手推车运至工作面，片石由汽车运输至施工现场后，人工配合手推车运送至工作面。浆砌完成后进行勾缝及洒水养生。

③施工要求：位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料应符合设计规定。边坡必须顺适，沟底平整，排水畅通，无阻水现象。线形要美观，直线顺直。防滑平台每水平间距 3 米设置一处，平台底面应水平且满足尺寸要求。砌筑由下而上分段砌筑， 不容许从上向下砌筑。对于设计给定的超高路段横向排水管出口，应位置准确，接口密实稳固。砌筑预制块应表面干净，必要时应用净水洗净并使彻底饱和。其垫层亦应干净并湿润，砌筑采用座浆法，所有预制块均应座于新拌砂浆之上，在浆凝固前，所有缝填浆至倒角，为勾凹缝做准备。勾好缝或灌好浆的砌体在完工后，积水泥种类及气侯情况，在 7—14d 内应加强养生。外观鉴定，砌体表面平整，直顺圆滑；砌体稳定，咬扣紧密合理，嵌缝饱满密实；勾缝平顺，无脱落现象，缝宽大体一致，线条清晰，表面平整。

2.6 管涵工程施工方案、施工方法及技术措施

- 一、圆管涵施工

1.施工放样：根据设计资料、图纸进场放样，并进行现场校核，确认合格后报监理工程师认可，然后进行基坑开挖。

2.管涵施工

①开挖基坑：基坑开挖应根据设计图纸的基础外沿线开挖。然后由人工整修基坑， 并用水准仪检查基底标高直至达到设计要求，基坑成型后检查地基承载力。若不符合设计要求，则采用片石或砂砾垫层换填。

②基础施工；基坑经检查验收合格后，按图纸设计铺筑砂砾石，再进行混凝土管基施工。

③安装管节：涵管由公司统一购进。安装前再一次放出涵管轴线，用吊车吊装管节，管节必须经检查合格后方可使用。管节安装完毕并校正后，进行管节处理，待管节混凝土强度达到设计强度的 75%时，再进行管底上部分混凝土的浇筑。

④砌端墙身：按设计尺寸表面平顺，顶面不得超过设计标高。

⑤台背回填：按图纸设计及技术规范要求分层对称进行台背回填，采用小型机械夯实，使其达到设计要求。

⑥洞口施工：根据图纸设计的洞口形式，按规范要求进行施工。

二、盖板涵工程

1.基础工程

（1）放好样后视具体情况采用人工配合机械按1∶1.5的边坡开挖基坑。开挖作业连续进行，至设计标高时检查基底，如无异常情况及时修整，并作承载力检测，满足设计要求后，上报监理工程师，经监理工程师现场测试合格并签认后，按图纸要求进行基础施工。

（2）当地基基底承载力不满足设计要求时，采用换填砂砾垫层或回填片石的方法处理。

（3）部分基底软弱层较厚，致使换填砂砾垫层不能满足承载力设计要求的，则采用回填片石等办法来提高基底承载力。先将不满足承载力要求的软弱土层处理干净， 回填满足强度要求的片石码砌，辅以砂砾填缝。

（4）基础沿洞身方向每4～6米设一道沉降缝。沉降缝宽2㎝，采用沥青麻絮或其它弹性较好的不透水材料填塞。

经基底处理过的基础则在接口处设臵，以保证不均匀沉降发生时，不拉裂基底较好的部分。

2.盖板涵身施工

（1）涵底基础铺筑完毕，经监理验收合格后进行涵身砌筑。涵身砌筑前再次放样测量，确保涵洞孔径以及位臵准确无误，并通知监理现场进行验收，测量结果交由现场监理核对，确认准确后进行砌筑。砂浆搅拌采用搅拌机搅拌，砌筑片石全部采用坐浆挤浆法砌筑，保证砌缝砂浆饱满。砂浆搅拌时按照试验室配比，确定施工配合比， 然后换算成每一手推车砂子配放多少水泥，以方便现场拌浆使用同时也保证了砂浆的水泥含量，从而保证墙上砌筑质量。

- （2）材料严格按照技术规范或监理工程师的指示选用，水泥由业主指定厂家供应或通过试验合格并得到经监理工程师认可的厂家生产的水泥。材料均严格按照质量标准体系进行控制，砂石等地方材料的进场全部经试验合格并报监理验收认可后方可使用。

3.台帽施工及盖板安装

- （1）钢筋加工及绑扎，根据设计图纸给定的尺寸严格进行加工。施工前先检查模板的几何尺寸，经检验符合规范要求后，进行模板安装。

- （2）浇筑 C25砼时，应使用振捣棒进行均匀振捣，以免出现过振、漏振现象。

- （3）在强度未形成之前，要进行覆盖洒水养生（14天以前）。

3.盖板安装

台帽强度达到设计强度的70%以上后，方可进行盖板的安装安装后，盖板上的吊装装置应用砂浆或监理工程师批准的其它材料填塞，相邻板块之间采用高标号水泥砂浆填塞密实。盖板安装前，应检查成品及涵台几何尺寸。

4.进出水口

（1）涵洞进出口在涵身完工后进行：八字式翼墙按图纸尺寸要求进行施工，全部采用坐浆挤浆法砌筑。砌体基础隐蔽工程，等基坑开挖至设计标高时，先处理干净， 做地基承载力检测，符合要求后报请监理验收合格才开始砌筑。用于砌翼墙墙身的片石外露面全部经加工凿毛砌筑，砌缝宽控制在2厘米左右，线条均匀圆滑，以充分体现涵洞整体大方美观。

5.质量控制

- （1）对所有进场材料进行取样试验，并通知监理检验审批。水泥、钢筋等厂供材料亦严格检查，确保其质量、规格符合施工要求。对砂、石地方材料进行性质、强度试验；并严格控制其粒径、风化程度检测，不符合施工要求的砂、石材料拒绝进场。严肃认真地进行测量放样，确保路基、结构物位臵、标高准确。

- （2）严把模板质量关。模板安装牢固、紧密；安装后涂脱模剂，以确保实体外观光洁。砼拌合按照最佳施工配合比施工，经常做坍落试验，以确定、调整适当的水灰比。一般砼浇注控制在非雨天且温度在5℃于32℃范围的时间内进行。砼自由下落高度不超过2米，砼振捣后1.5～24小时之内不得受到振动。每段涵身、基础一律一次连续浇注完成。

（3）坚持施工过程中的试验制度。砼浇注现场对每批砼都进行坍落度试验，记入施工记录，控制在规范允许的数值范围内，保证砼强度试验的频数、试件组数达到规定的要求，即每工点每工作班一组以上，每片盖板、每浇筑一次砼最小取2组试件。

（4）严格按设计要求做好通道工程的基底检查，保证基底的承载力符合结构设计要求，坚持隐蔽工程制度，做到不经工程师签证不施工。浆砌工程采用坐浆挤浆法施工，并做到砂浆饱满，大面平顺，杜绝通缝。

- （5）盖板浇筑强度达到设计强度75%后，进行涵背涵顶填土，由两侧各6m 处向中心均匀对称填筑，以防出现填偏压现象。

- （6）涵背填土尽量利用稳定性及透水性较好的砂砾填筑，施工时要尽量扩大台背填土范围，以便机械作业，对机械无法压到的死角，用人工或打夯机夯实。

- （7）钢筋骨架绑扎采用点焊，焊缝要认真检查，焊接过程中要注意避免烧伤主筋， 控制电流大小。

- （8）成立 QC 小组并开展活动，对施工中出现的新问题进行攻关。

- （9）在施工中，严格控制每一道工序，及每一部位，从基坑开挖、基础施工到涵身和盖板，层层安装，层层把关，确保工程质量。

6.涵洞台背回填的处理方案

为减少桥涵台背填土的不均匀沉降，保证行车的舒适性，对所有桥涵的台背回填均采用透水性良好材料分层碾压，台背处理的范围为：顶部为翼墙尾端不小于台高加2m，底部距基础内缘不小于 2m，涵洞填土长度每侧不小于 2 倍孔径长度，其他部分与土方同时填筑。

2.7 边沟工程施工方案、施工方法及技术措施

- 一、施工方案

1.预制场布置

预制场位置设在施工现场内 因为场内场地均已经硬化并且用水、用电方便靠近砼搅拌站是理想的位置。预制场位于 HZS90 型砼搅拌附近砼料用混凝土罐车运输预制好以后集中分类堆放人工卸载。

2.模板投入

根据边沟变更图纸尺寸我们计划投入边沟预制块模板300 副比计划计算多投入一点延长脱模时间并且可应付数量变化工期压缩工程高峰等意外情况。

模板跟具要求采用定型塑料模具模具厚度至少比预制构件厚1cm 左右边沟预制块模板结构简单用塑料模制作成定型框架并设置活动拆模装置。预制前模具涂脱模剂严谨采用废旧机油。

3.混凝土浇筑

对砼要求应保证浇筑时有足够的和易性和坍落度 由于预制块体积小、范围小、无法用插入式振捣器振捣 因此待砼下料后  用手提式小平板振动器振捣。表面用铁板灰刀摸平摸光。

砼拌和时应根据试验室提供的配合比试验单进行配料 充分搅拌  对试验单上规定的水泥标号、种类和粗骨料等各项指标 均应实事求是检查。按规定要求每工作班组做一组砼试压块。

混凝土浇捣完以后，待达到一定强度后方可拆除模板。

4.养护

本项目砼养生采用浇水湿养故在砼初凝后即用土工布覆盖养生并根据气温间隔一定时间洒水一遍使其保持湿润满足砼吸收水分的要求。

二、工程质量控制指标、检验频率和方法

1.本工程的设计标准高、质量要求高，必须严格控制好工程中的每一环节，为此本标项目经理部建立一现场质量管理机构。

2.尊重建设单位和监理单位的工程质量监督。

3.严格按照设计和规范要求进行施工和自检。

4.严格施工管理提高职工的质量意识责任到人把工程质量作为一项重要的考核指标与经济奖罚挂钩。

5.严格检查进场材料的质量各种材料必须定量或按批进行试验不合格的材料不得进场。