# 2025年核酸检测笔试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 核酸检测的基本原理是：

A. 检测病毒表面的蛋白质

B. 检测病毒的遗传物质

C. 检测人体产生的抗体

D. 检测病毒引起的炎症反应

2. RT-PCR技术中，"RT"代表的是：

A. Reverse Transcriptase（逆转录酶）

B. Real Time（实时）

C. Reaction Time（反应时间）

D. Room Temperature（室温）

3. 新冠病毒核酸检测中最常检测的靶基因是：

A. N基因

B. E基因

C. S基因

D. RdRp基因

4. 核酸提取过程中，加入异丙醇的主要目的是：

A. 灭活病毒

B. 沉淀核酸

C. 增加反应体系稳定性

D. 提高检测灵敏度

5. PCR反应体系中，Taq酶的主要功能是：

A. 逆转录RNA为DNA

B. 扩增DNA片段

C. 标记探针

D. 降解杂质

6. 核酸检测的Ct值是指：

A. 循环阈值

B. 临界温度

C. 浓度阈值

D. 时间阈值

7. 以下哪种样本不适合进行新冠病毒核酸检测：

A. 咽拭子

B. 血液

C. 痰液

D. 尿液

8. 核酸检测假阳性的主要原因可能是：

A. 样本中病毒载量过低

B. 实验室污染

C. 采样不当

D. 试剂失效

9. 在核酸检测质量控制中，阳性对照的作用是：

A. 检测样本中是否存在目标核酸

B. 评估检测系统的灵敏度

C. 确保试剂有效性

D. 以上都是

10. 核酸检测报告通常的有效期是：

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 7天

 二、填空题（共5题，每题2分，共10分）

1. 核酸检测的"金标准"是指________技术。

2. PCR反应的三个基本步骤是变性、________和延伸。

3. 新冠病毒是一种________病毒，其遗传物质为单股正链RNA。

4. 核酸检测中，内参基因的作用是________。

5. 核酸提取过程中，加入氯仿的目的是________。

 三、判断题（共5题，每题2分，共10分）

1. 核酸检测可以完全排除病毒感染的可能性。（ ）

2. 所有病毒都可以通过核酸检测进行诊断。（ ）

3. 核酸检测的灵敏度与样本中病毒载量成正比。（ ）

4. 核酸检测报告可以无限期使用。（ ）

5. 核酸检测过程中，只要操作规范，就不会出现假阳性结果。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 以下哪些因素会影响核酸检测的准确性？（ ）

A. 样本采集质量

B. 运输条件

C. 保存时间

D. 实验室环境

2. 核酸检测中常用的样本类型包括（ ）

A. 咽拭子

B. 鼻拭子

C. 血清

D. 痰液

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 简述核酸检测的基本流程。

2. 解释核酸检测中Ct值的含义及其临床意义。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B

解析：核酸检测的基本原理是检测病毒的遗传物质（RNA或DNA），而不是病毒表面的蛋白质（如抗原检测）或人体产生的抗体（如血清学检测）。新冠病毒核酸检测主要检测其RNA基因组。

2. 答案：A

解析：RT-PCR技术中，"RT"代表Reverse Transcriptase（逆转录酶），用于将RNA逆转录为cDNA，然后再进行PCR扩增。Real Time（实时）是指实时荧光定量PCR技术（qPCR）。

3. 答案：A

解析：新冠病毒核酸检测中最常检测的靶基因是N基因（核衣壳蛋白基因），因为它在病毒基因组中相对保守且拷贝数较多，有利于提高检测灵敏度。E基因、S基因和RdRp基因也是常见的检测靶点。

4. 答案：B

解析：在核酸提取过程中，加入异丙醇的主要目的是使核酸从溶液中沉淀出来，便于后续的洗涤和纯化。氯仿用于去除蛋白质等杂质，而乙醇也可用于沉淀核酸。

5. 答案：B

解析：PCR反应体系中，Taq酶是一种耐热的DNA聚合酶，其主要功能是在引物的引导下，按照模板链的序列合成新的DNA片段，即扩增DNA。逆转录功能由逆转录酶完成，探针标记由专门的标记酶完成。

6. 答案：A

解析：Ct值（Cycle threshold）是指在实时荧光定量PCR中，荧光信号达到预设阈值时所经历的循环数。Ct值与样本中目标核酸的初始量成反比，Ct值越小表示病毒载量越高。

7. 答案：D

解析：新冠病毒主要通过呼吸道传播，因此咽拭子、鼻拭子、痰液等呼吸道样本是理想的检测样本。血液样本可用于血清学检测，而尿液通常不用于新冠病毒核酸检测。

8. 答案：B

解析：核酸检测假阳性的主要原因是实验室污染，包括样本间的交叉污染、扩增产物污染或试剂污染等。样本中病毒载量过低会导致假阴性，采样不当和试剂失效也可能导致假阴性。

9. 答案：D

解析：阳性对照在核酸检测质量控制中具有多重作用：检测样本中是否存在目标核酸、评估检测系统的灵敏度、确保试剂有效性等。阳性对照应为已知含有目标核酸的样本。

10. 答案：B

解析：根据国家卫健委相关规定，新冠病毒核酸检测报告通常的有效期为48小时。这是因为病毒载量可能随时间变化，且检测结果可能受到采样、运输等多种因素的影响。

 二、填空题

1. 答案：RT-PCR

解析：RT-PCR（逆转录-聚合酶链反应）技术是目前核酸检测的"金标准"，具有高特异性和高灵敏度的特点，被广泛应用于病毒感染的诊断。

2. 答案：退火

解析：PCR反应的三个基本步骤是：①变性（高温使DNA双链解开为单链）；②退火（低温使引物与模板DNA结合）；③延伸（适宜温度下DNA聚合酶合成新的DNA链）。

3. 答案：冠状病毒

解析：新冠病毒（SARS-CoV-2）属于冠状病毒科，是一种具有包膜的正链RNA病毒，其遗传物质为单股正链RNA，长约30kb。

4. 答案：监控实验过程质量

解析：内参基因（如人类基因β-actin、GAPDH等）在核酸检测中作为对照，用于监控样本采集、核酸提取、PCR扩增等实验过程的质量，确保实验结果的可靠性。

5. 答案：去除蛋白质等杂质

解析：在核酸提取过程中，加入氯仿（或酚:氯仿混合液）的目的是使蛋白质变性并从水相中分离出来，从而去除样本中的蛋白质等杂质，提高核酸纯度。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：核酸检测虽然具有高灵敏度，但仍存在假阴性的可能，如样本采集不当、病毒载量过低、试剂质量问题等，因此不能完全排除病毒感染的可能性。

2. 答案：×

解析：并非所有病毒都可以通过核酸检测进行诊断。对于某些病毒，如朊病毒（只有蛋白质，没有核酸），核酸检测不适用。此外，某些病毒在血液中含量极低，直接核酸检测可能灵敏度不足。

3. 答案：√

解析：核酸检测的灵敏度与样本中病毒载量成正比。病毒载量越高，检测到的可能性越大，Ct值越低；病毒载量越低，检测难度越大，可能出现假阴性。

4. 答案：×

解析：核酸检测报告通常有有效期限制，一般为48小时。这是因为病毒载量可能随时间变化，且检测结果可能受到采样、运输等多种因素的影响，超过有效期后结果可能不准确。

5. 答案：×

解析：即使操作规范，核酸检测仍可能出现假阳性结果，主要原因包括实验室污染（如样本间的交叉污染、扩增产物污染）、试剂污染等。因此，实验室需严格分区操作，并设置适当的对照。

 四、多项选择题

1. 答案：ABCD

解析：核酸检测的准确性受多种因素影响：样本采集质量（如采样部位、深度、保存方式等）、运输条件（如温度、时间等）、保存时间（样本采集后至检测的时间间隔）以及实验室环境（如温度、湿度、洁净度等）都会影响检测结果。

2. 答案：ABD

解析：新冠病毒核酸检测常用的样本类型包括咽拭子、鼻拭子、痰液等呼吸道样本。血清主要用于抗体检测，而不是核酸检测。血液样本可用于检测病毒RNA，但灵敏度通常低于呼吸道样本。

 五、简答题

1. 答案：

核酸检测的基本流程包括：

(1)样本采集：使用咽拭子、鼻拭子等采集患者呼吸道样本；

(2)样本运输：将样本置于适当的保存液中，并按规定条件运输；

(3)核酸提取：从样本中提取病毒RNA；

(4)逆转录：将RNA逆转录为cDNA；

(5)PCR扩增：使用特异性引物扩增目标基因片段；

(6)结果判读：根据扩增曲线和Ct值判断结果是否为阳性。

解析：核酸检测是一个复杂的过程，从样本采集到结果判读需要多个步骤。每个步骤的质量控制都至关重要，直接影响最终结果的准确性。样本采集应确保足够的病毒载量；核酸提取应保证核酸的纯度和完整性；PCR扩增应确保特异性和灵敏度；结果判读应结合临床资料综合判断。

2. 答案：

Ct值（Cycle threshold）是指在实时荧光定量PCR中，荧光信号达到预设阈值时所经历的循环数。其临床意义包括：

(1)Ct值与样本中病毒载量成反比，Ct值越小表示病毒载量越高；

(2)Ct值可用于评估传染性强弱，通常Ct值越低，传染性越强；

(3)Ct值可用于监测疾病进展，动态观察Ct值变化可评估治疗效果；

(4)Ct值可用于判断解除隔离的标准，通常要求连续两次Ct值≥35（或根据当地指南）。

解析：Ct值是核酸检测的重要指标，不仅用于判断阴阳性，还提供了病毒载量的定量信息。不同检测系统、不同试剂的Ct值判读标准可能不同，临床应用时应结合具体情况综合判断。此外，Ct值受多种因素影响，如采样质量、运输条件、保存时间等，解读结果时需考虑这些因素。