本文件描述了饲料中镉测定的火焰原子吸收光谱法和石墨炉原子吸收光谱法。本文件适用于配合饲料.浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂和饲料原料中镉的测定。

原理:试样经干灰化或湿消解(微波消解)、或盐酸溶解后,导人原子吸收分光光度计的火焰或石墨炉原子化器中,在波长228.8nm处测定吸光度值,在一定的浓度范围内,镉浓度与其吸光度值成正比,标准曲线校准定量。

产品清单

水

一级

硝酸

优级纯

盐酸

优级纯

高氯酸

优级纯

硝酸钯

分析纯

磷酸二氢铵

分析纯

镉

金属镉，有证标准物质，纯度99.99%

三角瓶

250mL

乙炔

应符合GB 6819-2014中3.1的要求

滤纸

中速

原子吸收分光光度计

附火焰/石墨炉原子化器和镉空心阴极灯

天平

分析天平，感量0.0001g和0.01g

马弗炉

温度能保持在500℃±15℃

坩埚

瓷质，60cm3，内壁光滑，没有被腐蚀，无刮痕

消解管

-

电热板

可调式，温度范围100℃ ~ 400℃，精度±5℃

电炉

可调式，温度范围100℃ ~ 400℃，精度±5℃

微波消解系统

微波消解仪，带聚四氟乙烯消解罐