# 新《现代化工HSE》考试题及答案

单选题

1.钻井、作业工程合同中必须包含污染物防治条款，明确双方责 任，以及()。

A、处理要求 B、处置要求 C、验收标准

D、处理要求、处置要求和验收标准 参考答案：D

2.转化率乙、选择性X、单程收率S 的关系是()。

A 、Z=XS B 、X=ZS C 、S=ZX

D、 以上关系都不是 参考答案：C

3.专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、 电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的()。

A、专业检查 B、例行检查 C、日常检查

D、每周检查 参考答案：A

4.正确储存金属钠的方式是()。

A、浸入煤油中  B、放入卤代烃中 C、露天堆放

D、放入水中 参考答案：A

5.着火时，当楼梯已被烧断，通道已被堵死，下列方法不妥当的 是()。

A、立即从楼上往下跳

B、比较低的楼层，可以利用结实绳索(也可以床单，窗帘布等 物撕成条拧结成绳)拴好绳索，沿绳爬下

C、若被困于二楼，也可以先向外扔一些被褥坐垫子，然后攀着 窗口或阳台往下跳

D、可以转移到其他比较安全的房间，窗边或阳台上，耐心等待

消防人员援救 参考答案：A

6.在中低压化工设备和管道中，常用法兰的密封面结构有平面、 凹凸面和榫槽面三种形式，其适用压力由高到低的排列顺序为 ()。

A、平面、凹凸面、榫槽面

B、凹凸面、平面、榫槽面 C、榫槽面、凹凸面、平面 D、平面、榫槽面、凹凸面 参考答案：C

7.在蒸发装置中，加热设备和管道保温是降低()的一项重要措 施 。

A、散热损失 B、水消耗

C、蒸汽消耗

D 、蒸发溶液消耗 参考答案：C

8.在有触电危险的环境中使用的手持照明灯电压不得超过()V。

A 、12 B 、24 C 、36 D 、42

参考答案：C

9.在选定引导词+参数时，“步骤+伴随”代表()。

A、遗漏操作步骤 B、步骤顺序错误 C、遗漏操作动作 D、额外步骤

参考答案：D

10.在脱硫中加入少量的()可以减少设备腐蚀。 A、阻泡剂

B、缓蚀剂

C、中和冲洗剂 D、氯化物

参考答案：B

11.在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易 燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置()。

A、轴流风机

B、局部机械通风设施 C、事故通风装置

D、密闭设施

参考答案：C

12.在热电偶测温时，采用补偿导线的作用是()。 A、冷端温度补偿

B、冷端的延伸

C、热电偶与显示仪表的连接 D、热端温度补偿

参考答案：B

13.在气固相催化反应中，空速和()。 A、气体流量成正比

B、温度成正比

C、停留时间成正比 D、其他条件无关

参考答案：A

14.在评估严重程度分级指标时，分析团队应事先统一分析策略。 通常来说，假定被分析装置所有软硬件防护措施失效、不考虑减 缓性措施的悲观倾向多出现于()。

A、装置运行阶段 B、装置施工阶段 C、装置设计阶段 D、研发阶段

参考答案：C

15.在硫酸生产中，硫铁矿沸腾焙烧炉属于()。

A、固定床反应器 B、流化床反应器 C、管式反应器

D、釜式反应器 参考答案：B

16.在进行沉淀试验时，进水悬浮物浓度为230mg/L, 出水悬浮物 浓度为128mg/L,  污泥区悬浮物浓度为425mg/L,  则该沉淀池的 悬浮物去除率为()。

A 、45.90%

B 、44.30%

C 、69.90%

D 、54.60%

参考答案：B

17.在进行HAZOP 分析时，有一些情况下偏离可以作为后果，下 列哪种说法是错误的()。

A、后果在节点外，且离当前正在分析的偏离过远时 B、偏离还需进一步分析时

C、偏离的后果很严重时

D、出界区物料的偏离，可以作为后果 参考答案：A

18.在机械产品寿命周期的各个环节中，决定机器产品安全性的最 关键环节是()。

A、设 计

B、制造

C、使 用

D 、维修

参考答案：A

19.在化工生产中，管子与阀门连接一般都采用()连接。

A、法兰

B、焊接

C、承 插 式

D 、螺纹

参考答案：A

20.在工业生产过程中，毒物最主要是通过()途径进入人体的。

A、呼吸道 B、消化道 C、皮 肤

D、指 甲

参考答案：A

21.在氮肥生产中做好()、防中毒、防腐蚀等项工作，是实现安 全生产的关键。

A、防 潮 B、防 冻 C、防 洪

D、防火防爆 参考答案：D

22.在传热过程中，使载热体用量最少的两流体的流动方向是()。

A、并 流

B、逆 流

C、错 流

D、折 流

参考答案：B

23.在城市建成区内不允许新建()。

A、三级加油站 B、二级加油站 C、一级加油站 D、加油站

参考答案：C

24.在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指()。 A、违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程

B、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律

C、违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全 技措经费

D、违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售 参考答案：B

25.在P&;ID 图中，仪表TI 一般是指()的缩略词。

A、温度变送器

B、温度显示控制器 C、温度显示器

D 、温度低报警 参考答案：C

26.在P&;ID  图中，仪表FT 一般是指()的缩略词。

A、流量指示 B、流量变送 C、流量控制

D、流量记录 参考答案：B

27.在P&;ID 图中，公用工程物料代号BW 一般是指()的缩略 词 。

A、锅炉给水 B、消防水

C、化学污水 D、脱盐水

参考答案：A

28.在HAZOP  分析报告的正文部分，不包括()。

A、项目概述 B、工艺描述

C、团队人员信息 D、技术资料清单 参考答案：D

29.在EDTA  配位滴定中，下列有关酸效应系数的叙述，正确的

是()。

A、酸效应系数越大，配合物的稳定性愈大 B、酸效应系数越小，配合物的稳定性愈大 C 、pH 值愈大，酸效应系数愈大

D 、酸效应系数愈大，配位滴定曲线的pM 突跃范围愈大 参考答案：B

30.运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应安装(),并悬挂 “危险品”标志。

A、被动式隔爆装置

B、阻火器  C、安全阀  D、防爆片  参考答案：B

31.运行中的电机失火时，应采用()灭火。

A、泡沫 B、干 砂 C、水

D、喷雾水枪 参考答案：B

32.由职业性危害因素引起的疾病称为职业病，由国家主管部门公 布的职业病目录所列的职业病称为()职业病。

A、劳 动

B、环境

C、重 度

D、 法 定

参考答案：D

33.用烟道气中和碱性废水一般在()中进行。 A、过滤中和滚筒

B、中和滤池 C、喷淋塔  D、投配器  参考答案：C

34.用人单位应当为劳动者建立(),并按照规定的期限妥善保存。

A、个人诚信档案 B、职业病档案

C、职业史档案

D、职业健康监护档案 参考答案：D

35.用短时间采样方法采集工作场所空气中锑、铬金属气溶胶。采 集流量及时间应为()。

A 、5L/min 流量采集，15min

B 、10L/min 流量采集，15min

C 、15L/min 流量采集，15min

D 、100L/min 流量采集，15minA 参考答案：A

36.应用流体静力学方程式可以()。

A、测定压力、测定液面

B、测定流量、测定液面

C、测定流速、确定液封高度 D、以上答案都不对

参考答案：A

37.影响弱酸盐沉淀溶解度的主要因素是()。 A、水解效应

B、同离子效应 C、酸效应

D、盐效应

参考答案：C

38.影响流体压力降的主要因素是()。 A、温 度

B、压 力 C、流 速 D、密 度

参考答案：C

39.影响化学混凝效果有因素很多，其中混凝过程中的水力条件对 絮体的形成影响较大，一般水力条件的配合发为两阶段，即()。 A、先慢后快

B、一直慢搅拌

C、看生成絮体大小而定 D、先快后慢

参考答案：D

40.音频声的频率范围是()。 A 、10～1000Hz

B 、10～10000Hz C 、20～2000Hz   D 、20～20000Hz 参考答案：D

41.易燃液体应避热存放，灌装时应留有()的气空间。

A、5% 以下 B、5% 以上  C、3% 以下 D、3% 以上 参考答案：B

42.易燃固体火灾扑救时不正确的是()。

A、易燃固体燃点较低，受热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能引 起急剧及连续的燃烧或爆炸

B、易燃固体发生火灾时，铝粉、镁粉等着火不能用水和泡沫灭 火剂扑救

C、粉状固体着火时，应当用灭火剂直接强烈冲击着火点

D、磷的化合物、硝基化合物和硫磺等易燃固体着火燃烧时产生 有毒和刺激气体，扑救时人要站在上风向，以防中毒

参考答案：C

43.以下职业性危害因素中，高温、辐射、噪声属于()。 A、物理因素

B、化学因素

C、生物因素

D、劳动心理因素 参考答案：A

44.以天然气为原料小型合成氨装置有明火的地方是()。

A、一 段炉  B、变 换 炉  C、吸收塔  D、再生塔  参考答案：A

45.以高聚物为基础，加入某些助剂和填料混炼而成的可塑性材 料，主要用作结构材料，该材料称为()。

A、塑料 B、橡胶 C、纤 维

D、合成树脂 参考答案：A

46.以 2m/s 的流速从内径为50mm 的管中稳定地流入内径为100 mm 的管中，水在100mm 的管中的流速为()m/s。

A 、4

B 、2

C 、1

D 、0.5

参考答案：D

47.已知氨水的KObb=1.8×10-5, 其共轭酸的KAaa 为 ( ) 。

A 、1.8×10-9   B 、5.6×10-10 C 、5.6×10-8   D 、1.8×10-10 参考答案：B

48.已知φθ(Fe3+/Fe2+)=0.771V,φθ(Cu2+/Cu)=0.536V,φθ

(I22/I-)=0.536V, 则下列反应在标准状态下能自发向右进行的 是()。

A 、2Fe2++Cu2+=2Fe3++Cu B 、I22+2Fe2+=2Fe3++2I-

C 、u2++2I-=Cu+I22

D 、2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ 参考答案：D

49.依据《中华人民共和国刑法》的规定，由于强令他人违章冒险 作业而导致重大伤亡事故发生或者造成其他严重后果，情节特别 恶劣的，应处有期徒刑()。

A、10 年以上 B、7 年以上  C、5 年以上  D 、3 年以上

参考答案：C

50.依据《中华人民共和国消防法》,餐馆的火灾自动报警、消火 栓等设施应当每()全面检测一次。

A、半 年 B 、—年 C、 两年 D、 三 年

参考答案：B

51.依据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，下列关于突 发事件预警级别的说法，正确的是()。

A、分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示， 一级为最高 级别

B、分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高 级别

C、分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示， 一 级为最高级别

D、分为一、二、三和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四 级为最高级别

参考答案：C

52.依据《中华人民共和国突发事件应对法》,国家建立()为主 的应急管理体制。

A、以人为本、预防为主、综合协调、分类管理、分级负责

B、统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理 C、预防为主、防治结合、分类管理、分级负责、综合协调 D、安全第一、预防为主、综合治理、社会参与、综合管理 参考答案：B

53.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，重大危险源应进  行登记、检测、评估、监控等工作，负责组织评估工作的是()。 A、生产经营单位

B、省级安全生产监督管理部门 C、中介机构

D、市级安全生产监督管理部门 参考答案：A

54.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，危险物品的生产、 经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和(), 应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后 方可任职。

A、安全生产管理人员 B、安全生产检查人员 C、从业人员

D 、特种作业人员 参考答案：A

55.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的 从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的事故因素、防范

措施及()。

A、劳动用工情况 B、安全技术措施

C、安全投入资金情况 D、事故应急措施

参考答案：D

56.依据《生产经营单位安全培训规定》,针对危险化学品生产企 业厂长的安全培训内容应当包括国家安全生产方针、政策和有关 安全生产的法律、法规、规章及标准，安全生产管理基本知识，典 型事故和应急救援案例和()。

A、职业危害及其预防措施

B、主要危险岗位安全操作规程

C、伤亡事故统计知识 D、应急医疗急救知识 参考答案：A

57.依据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急 预案应根据不同情况变化及时修订。生产经营单位的下列变化情 况中，其应急预案不需修订的是()。

A、生产经营单位生产线停产检修的

B、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的

C、生产经营单位周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 D、生产经营单位应急组织指挥体系或者职责已经调整的

参考答案：A

58.依据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006), 发生缺氧危 险时，作业人员和抢救人员必须立即使用()。

A、隔离式呼吸保护器具 B、防毒面罩

C、过滤式面具 D、防毒口罩

参考答案：A

59.依据《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002), 进入缺氧 (O2&lt;18%) 、空气污染物浓度未知等环境时，应选择 的呼吸防护用品是()。

A、全面罩的正压式携气式 B、半面罩的正压式携气式 C、全面罩的正压式供气式 D、半面罩的正压式供气式

参考答案：A

60.依据《工伤保险条例》的规定，职工因工致残影响生活自理能 力的，应当进行生活自理障碍等级鉴定，生活自理障碍分为() 个等级。

A、十 B、八

C、五

D、三

参考答案：D

61.一般城市污水在曝气池中正常运行，其()为宜。 A 、SVI<50

B 、50<SVI<150

C 、SVI越大越好 D 、SVI越小越好 参考答案：B

62.液体密度与20℃的清水差别较大时，泵的特性曲线将发生变 化，应加以修正的是()。

A、流 量

B、效 率

C、扬 程

D、轴功率  参考答案：D

63.氧气瓶、乙炔瓶工作间距为()m。

A 、3 B 、4 C 、5 D 、6

参考答案：C

64.演练现场规则是指为确保演练安全而制定的对有关演练和演

练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性、演练结束 程序等事项的规定或要求。下列关于演练现场规则的说法，错误 的是()。

A、演练不应要求承受极端的气候条件

B、参演的应急响应设施、人员应预先启动、集结

C、演练过程中所有消息或沟通开头或结束语必须使用规范用语 D、参与演练的所有人员不得采取降低保证本人或公众安全的行 动

参考答案：B

65.严重的雾沫夹带将导致()。

A、塔压增大

B、板效率下降 C、液泛

D、板效率提高 参考答案：B

66.压缩机操作员佩戴耳塞进行操作，属于()。

A、工程技术措施 B、个体防护措施 C、管理措施

D、运用法律措施 参考答案：B

67.选离心泵是根据泵的()。

A、扬程和流量选择

B、轴功率和流量选择 C、扬程和轴功率选择 D、转速和轴功率选择 参考答案：A

68.悬浮物在沉降过程中，质量、沉速随深度的增加而增大的沉淀 类型是()。

A、自由沉降 B、絮凝沉降 C、拥挤沉降 D、压缩沉降 参考答案：B

69.信号灯的颜色为红色一般不能表示()。 A、良好状态

B、存在危险或紧急状况

C、故障状态 D、报 警

参考答案：A

70.心肺复苏时胸外心脏按压与人工呼吸的比例是()。

A 、15:2 B 、5:1   C 、15:1

D 、30:2

参考答案：D

# 71.夏季多云的白天气温不高，是因为大气对太阳辐射具有()作

用 。

A、吸收

B、反射

C、散 射

D、衍 射

参考答案：B

72.下列制度中，属于综合安全管理制度的是()。 A、重大危险源管理制度

B、安全教育培训制度

C、劳动防护用品发放使用和管理制度 D、职业健康检查制度

参考答案：A

73.下列蒸发器，溶液循环速度最快的是()。

A、标准式 B、悬 框 式 C、列 文 式

D、强制循环式 参考答案：D

74.下列有关配水设备的说法中错误的是()。

A、配水设备的作用是均匀配水

### B、是污水处理厂设计的重要内容之一 C、设计好坏对污水处理没什么影响

# D、为了实现均匀配水，要设置合适的配水设备

参考答案：C

75.下列选项中，()不是净化设备的主要技术性能指标。 A、处理气体流量

B、净化效率 C、压力损失 D、设备费

参考答案：D

76.下列选项全部为气象要素的是()。 A、气温、气压、霾、风向和风速

B、风向和风速、云、气体中CO2 浓度 C、气温、气压、风、湿度、能见度

D、气压、气温、海拔高度、降水

参考答案：C

77.下列物质常温下可盛放在铁制或铝制容器中的是()。 A、浓盐酸

B、浓硫酸 C、硫酸铜 D、稀硝酸

参考答案：B

78.下列物质不是三大合成材料的是()。 A、塑 料

B、尼 龙 C、橡 胶 D、纤 维

参考答案：B

79.下列物品哪项不得存放在地下室或半地下室内()。 A、电动工具

B、气 瓶

C、灭火器

D、机械工具

参考答案：B

80.下列污染现象中，不属于物理性污染的是()。 A、酸碱污染

B、悬浮物污染 C、热 污 染

D、放射性污染

参考答案：A

81.下列脱硫剂对二氧化碳吸附能力较强的是()。 A、一 乙醇胺

B、二异丙醇胺

C、甲基二乙醇胺 D、二乙醇胺

参考答案：C

82.下列属于安全生产工作中代表从业人员对生产经营单位的安 全生产进行监督，维护从业人员合法权益的群众性组织是()。

A、班组长

B、专职安全生产管理人员 C、工会

D 、兼职安全生产管理人员 参考答案：C

83.下列生产性有害因素与职业性皮炎关系最密切的是()。 A、有机溶剂

B、粉 尘 C、辐 射

D、苯的氨基硝基化合物 参考答案：A

84.下列哪种属于概念性参数()。

A、温度

B、压 力

C、反 应

D、 液 位

参考答案：C

# 85.下列哪种情况属于大气污染面源()。

A、马路上运行的车辆污染 B、一个孤立的烟囱污染

C、工业企业的污染 D、城市的污染

参考答案：C

# 86.下列哪种灭火剂不能用于扑灭电器火灾()。

A、泡沫灭火器

B、二氧化碳灭火器 C、干粉灭火器

D 、1211灭火器 参考答案：A

87.下列哪一项不属于自然环境的范畴()。

A、大气环境 B、居住环境 C、水 环 境

D、地质环境 参考答案：B

88.下列哪一项并不属于常见的防止类保护措施()。

A、操作人员对异常工况的响应 B、灭火系统

C、火灾、泄露探测和报警系统

D、紧急泄放系统 参考答案：C

89.下列可用于有毒有害废物的处置的方法是()。

A、卫生土地填埋 B、安全土地填埋

C、工业废物土地填埋

D、土地耕作 参考答案：B

90.下列加氢反应中，反应速度最快的是()。

A、加氢脱氮 B、加氢脱硫 C、烯烃饱和 D、加氢脱氧 参考答案：C

91.下列几种叶轮中，()叶轮效率最高。

A、开 式

B、半开式 C、闭 式

D、桨 式

参考答案：C

92.下列关于重力沉降室提升增加)粉尘被捕获率的措施，无效的 是()。

A、重力沉降室加长 B、减小沉降室高度 C、沉降室变宽

D、将沉降室向下倾斜放置 参考答案：D

93.下列关于吸附指示剂说法错误的是()。 A、吸附指示剂是一种有机染料

B、吸附指示剂能用于沉淀滴定法中的法扬司法

C、吸附指示剂指示终点是由于指示剂结构发生了改变

D、吸附指示剂本身不具有颜色 参考答案：D

94.下列构筑物属于生物膜法的是()。

A、生物转盘 B、曝气池

C、化粪池

D、离子交换器 参考答案：A

95.下列工作中属于安全预评价前期准备工作的是()。

A、进行评价单元的划分 B、收集相关法律法规

C、进行定性定量分析 D、选择评价方法

参考答案：B

96.下列各种事故中，属于机械伤害的是()。 A、建筑构件坍塌砸人

B、车辆对人的撞击

C、起吊重物砸人

D、机床上工件飞出伤人

参考答案：D

97.下列各加工过程中不属于化学工序的是()。 A、硝化

B、裂 解 C、蒸 馏 D、氧 化

参考答案：C

# 98.下列粉尘适合采用湿式除尘器处理的是()。

A、电厂烟尘

B、水 泥

C、面 粉

D、熟石灰  参考答案：A

99.下列反应中属于水解反应的是()。 A、烯烃与水反应

B、在酸存在下腈与水反应

C、甲醛与水反应 D、炔烃与水反应 参考答案：B

100.下列反应不属于氧化反应的是()。 A、乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中

B、烯烃催化加氢

C、天然气燃烧

D 、醇在一定条件下反应生成醛 参考答案：B

101.下列电子构型中，属于原子基态的是()。 A 、1s22s12p1

B 、1s22s2

C 、1s22s22p63s14s1

D 、1s22s22p63s23p63d1 参考答案：B

102.下列草原食物链合理的是()。

A 、 青 草 - - 野 兔 - - - 狐 狸 - - - 狼 - - - 无 机 物 - - - 青 草

B 、 青草 - - - 狐狸 - - - 野兔 - - - 尸体 - - - 狼 - - - 无机物 - - - 青草 C 、 青草 - - - 野兔 - - - 狼 - - - 狐狸 - - - 尸体 - - - 无机物 - - - 青草

D 、 青 草 - - - 野 兔 - - - 狐 狸 - - - 尸 体 - - - 无 机 物 - - - 青 草 参考答案：A

103.下列操作不属于单元操作的有()。

A、合成氨反应 B、乙醇的提浓 C、纸张的干燥 D、原油的输送 参考答案：A

104.下列不属于生态系统功能的是()。

A、能量流动 B、物质循环 C、生态演替 D、信息传递 参考答案：C

105.下列不属于平流式沉淀池优点的是()。 A、池子配水均匀

B、对冲击负荷和温度变化的适应能力强 C、施工简单，造价较低

D、沉淀效果好 参考答案：C

106.下列不属于贫血者的禁忌职业环境的是()。 A、氰化物

B、铅 C、苯

D 、TNT 粉尘

参考答案：A

107.下列不属于固体废弃物特点的是()。 A、不可利用性

B、污染的特殊性 C、危害的严重性 D、资源性

参考答案：A

108.系统工程中的安全概念，认为世界上没有绝对安全的事物， 任何事物中都包含有不安全因素，具有一定的()。

A、不安全性

B、危 险 性

C、不确定性

D、不可预见性

参考答案：B

109.吸收塔内不同截面处吸收速率()。 A、基本相同

B、各不相同 C、完全相同 D、均 为 0

参考答案：B

110.我国职业卫生工作实行()预防原则。 A、一 级

B、二 级 C、三 级 D 、四级

参考答案：C

111.我国目前的城市给水是用()方法消毒的。

A、氯消毒

B、紫 外 线

C 、臭氧消毒 D 、Fe3+消 毒 参考答案：A

112.我国将可能产生职业病危害的建设项目分为下列三类，其中 不包括()。

A、职业病危害轻微建设项目 B、职业病危害一般建设项目 C、职业病危害较大建设项目 D、职业病危害严重建设项目 参考答案：C

113.违反《中华人民共和国消防法》的规定，下列情形中，公安消防 机构应当责令当场改正的是()。

A、擅自举办大型集会具有火灾危险的 B、对火灾隐患不及时消除的

C、阻拦报火警或谎报火警的

D、不能保障疏散通道畅通的 参考答案：A

114.为了减少室外设备的热损失，保温结构的外保护层选择正确 的是()。

A、表面光滑，色泽较深 B、表面粗糙，色泽较深 C、表面粗糙，色泽较浅 D、表面光滑，色泽较浅 参考答案：D

115.为 了安全，加热炉在点火前要使用()对炉膛进行吹扫。

A、空 气

B、氧 气

C、氮气

D、 氢 气

参考答案：C

116.为从HAZOP  分析中得到最大收益，应做好分析结果记录、 形成文档并做好后续管理跟踪。()负责确保每次会议均由适当 的记录并形成文件。

A 、HAZOP 分析记录员

B、安全管理人员

C 、HAZOP 分析主席 D 、调度员

参考答案：C

117.危险化学品是指具有()等性质，在生产、经营、储存、运 输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人员伤亡和财产损毁而 需要特殊防护的化学品。

A、毒害、高压、爆炸、腐蚀、辐射 B、爆炸、易燃、毒害、腐蚀、助燃 C、易燃、易爆、有毒、有害、高温 D、爆炸、易燃、毒害、腐蚀、低温

参考答案：B

118.危险和可操作性研究的侧重点是()。

A、危险危害的危险性等级

B、工艺过程或物料的危险性系数

C、工艺部分或操作步骤各种具体值

D、过去的经验教训和同类行业中发生的事故情况

参考答案：C

119.推行清洁生产的主体是()。 A、政府机关

B、社会团体 C、企 业

D、科研院所

参考答案：C

120.特种设备是指下列涉及生命安全、危险性较大的设备，其中

()不是特种设备。

A、锅炉

B、压力容器 C、电 梯

D、车 床

参考答案：D

121.顺流再生离子交换固定床的运行顺序是()。

A、运行—反洗—正洗—再生 B、运行—正洗—再生—反洗 C、运行—反洗—再生—正洗 D、运行—再生—正洗—反洗 参考答案：B

122.水泥、熟石灰等粉尘不宜采用湿式除尘器，主要因为()。 A、水泥、熟石灰属于憎水性粉尘

B、润湿性较差

C、吸水后易结垢 D、没有润湿性  参考答案：C

123.实际生产中锻烧含有94%CaCO33的石灰石500kg得到的生石 灰实际产量为253kg, 其产品收率为()。

A 、0.51

B 、0.538

C 、0.904 D 、0.96

参考答案：D

124.生产性粉尘根据其性质可分为无机性粉尘、有机性粉尘、() 三 类 。

A、剧毒性粉尘

B、混合性粉尘

C、高电离性粉尘 D、刺激性粉尘  参考答案：B

125.生产性毒物进入人体的途径中，()是最主要、最危险、最常

见的途径 。 A、呼吸道 B、皮 肤   C、消化道

D、 以上答案均不正确 参考答案：A

126.生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事 件定义为()。

A、人身伤害事故 B、工伤事故

C、生产安全事故

D、安全事故 参考答案：C

127.生产经营单位拟新建一个液氯贮罐区，通过调研提出了可行 性研究报告。对该建设项目进行安全预评价时，应主要考虑() 对安全生产的影响。

A、布局

B、气 温

C、气 压

D、 气 湿

参考答案：A

128.生产环境气象条件不包括()。

A、气 压

B、气 湿

C、热辐射 D、气 温

参考答案：A

129.生产车间有车床发出的噪声为()。 A、空气动力性噪声

B、机械性噪声 C、 电磁性噪声 D、压力性噪声 参考答案：B

130.生产、储存危险化学品的单位，应当在其()设置通信、报警 装置，并保证处于适用状态。

A、库 房

B、厂房

C、门 卫

D、作业场所 参考答案：D

131.涉及安全仪表系统的常见概念有3个，SIF 、SIS 和 SIL,  其 中SIS 表示()。

A、安全仪表功能 B、安全仪表系统

C、安全完整性等级 D、安全仪表等级  参考答案：B

132.涉及”两重点一重大“和首次工业化设计的建设项目，必须 在基础设计阶段开展()分析。

A 、SCL

B 、JSA

C 、HAZOP

D 、JHA

参考答案：C

133.设置中间电石库及破碎间时，应采取什么措施()。

A、防 燥

B、防 潮

C、禁止通风

D、保持通风 参考答案：B

134.设水在一圆直管内呈湍流流动，在稳定段处，其对流传热系 数为α11;若将水的质量流量加倍，而保持其他条件不变，此时 的对流传热系数α22与α11的关系为()。

A 、α22=α11

B 、α22=1.74α11 C 、α22=20.8α11 D 、α22=20.4α11 参考答案：B

135.人长时间在()dB 的噪声环境中工作就会导致永久性的听力 损伤 。

A 、120 B 、100 C 、80   D 、60

参考答案：A

136.燃烧时可能发生沸溢、喷溅的油品是()。 A、重油

B、汽油

C、混合苯 D 、柴油

参考答案：A

137.气体的危险特性不包括()。

A、扩散性  B、可缩性  C、窒息性  D、流动性  参考答案：D

138.企业应()至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进 行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性， 检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

A、每半年 B、每 年

C、每二年  D、每三年  参考答案：B

139.企业安全工作重点是第二类危险源的()问题。

A、控 制 B、管 理 C、解 决

D、寻 找

参考答案：A

140.普通水煤气管，适用于工作压力不超出()的管道。

A 、0.6Mpa

B 、0.8Mpa

C 、1.0Mpa

D 、1.6MPa

参考答案：A

141.平流式沉砂池的有效水深不大于1.2m, 水平流速一般取()。

A 、0.05~0.1m/s   B 、0.08~0.12m/s C 、0.15~0.3m/s   D 、0.45~0.50m/s 参考答案：C

142.配制好的盐酸溶液贮存于()中。

A、棕色橡皮塞试剂瓶 B、白色橡皮塞试剂瓶 C、白色磨口塞试剂瓶 D、试剂瓶

参考答案：C

143.排水泵的类型有多种，用来提升污水，当流量较小、扬程较 高时，一般选用：()。

A、轴流泵  B、离心泵  C、混流泵  D、螺旋泵  参考答案：B

144.能显著增大吸收速率的是()。 A、增大气体总压

B、增大吸收质的分压

C、增大易溶气体的流速 D、增大难溶气体的流速 参考答案：B

145. 目前企业中存在的职业性危害因素主要是粉尘、毒物、物理 因素，均来源于()。

A、工作环境 B、燃 料

C、原 料

D、生产过程 参考答案：D

146. 目前进行事故调查处理应坚持实事求是、尊重科学、()、公 正公开和分级管辖的原则。

A、严刑厉法 B、四不放过

C、三不放过 D、五不放过 参考答案：B

147.某家具生产公司的施工机械有电刨、电钻、电锯等，还有小 型轮式起重机、叉车、运输车辆等设备。主要的生产过程包括材 料运输和装卸、木材烘干、型材加工、组装、喷漆等工序。依据 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—1986), 该家具公司喷漆 工序存在的危险、有害因素有()。

A、火灾、中毒窒息、其他爆炸 B、火灾、机械伤害、电离辐射 C、坍塌、放炮、灼烫

D、坍塌、中毒窒息、淹溺 参考答案：A

148.某缓冲罐发生物料泄漏，事后通过调查报告发现，操作人员 在检查和应对方面存在训练不足的问题，该原因属于事故后果的 ()。

A、直接原因 B、根原因

C、初始原因

D、起作用的原因 参考答案：D

149.某化工企业因安全生产设施不符合国家规定，发生事故，造

成6人死亡的严重后果。依据《中华人民共和国刑法》的规定， 直接负责的主管人员触犯的刑法罪名是()。

A、重大责任事故罪

B、重大劳动安全事故罪 C、危险物品肇事罪

D、消防责任事故罪 参考答案：B

150.某工艺装置的控制系统出现失调，事后通过调查发现，企业 在进行相关岗位培训时，没有建立严格的换岗工作规程，导致操 作人员在换岗时发生混乱。该原因属于事故后果的()。

A、直接原因 B、根原因

C、初始原因

D、起作用的原因 参考答案：B

151.某工艺装置的控制系统出现失调，事后通过调查发现，A  组 操作人员在交接班时段注意力分散，忽略了系统细节。该原因属 于事故后果的()。

A、直接原因 B、根原因

C、初始原因

D、起作用的原因

参考答案：D

152.某村办皮革厂的职工历来有节俭的传统，常常将厂里的废弃 料带回家做废物利用，致使村里经常弥漫着一种怪味。该行为违 反了()。

A、环境噪声污染防治法 B、大气污染防治法

C、水污染防治法

D、固体废物污染环境防治法 参考答案：B

153.美国科幻电影《后天》描述了“明天之后”的未来世界：北 半球冰川融化，地球进入第二冰河期，海啸、龙卷风在全世界肆 虐，,所有者一切都起源于()。

A、温室效应

B、酸雨危害

C、森林破坏

D、土地沙漠化 参考答案：A

154.每种化学品最多可选用()个标志。

A 、2 B 、3 C 、4 D 、5

参考答案：A

155.馏塔精馏段操作线方程为y=0.75x+0.216,则操作回流比为()。

A 、0.75 B 、3

C 、0.216 D 、1.5

参考答案：B

156.流体在圆形直管内做滞流流动时，其管中心最大流速u 与平 均流速uC 的关系为()。

A 、u=1/3uC B 、u=0.5uC  C 、u=2uC

D 、u=3uC

参考答案：C

157.两组分物系的相对挥发度越小，则表示分离该物系越()。

A、容 易

B、困难

C、完 全

D、不 完 全  参考答案：B

158.炼铁高炉检修进入容器作业时，应首先检查空气中那种气体 的含量()。

A、二氧化碳 B、一氧化碳 C、二氧化硫 D、氨 气

参考答案：B

159.粒径为()的微尘，容易吸入肺内并储集，危害性最大。

A 、0.1～3μm B 、0.2～5μm C 、0.5～5μm D 、1～10μm 参考答案：B

160.离心泵原来输送水时的流量为qV, 现改用输送密度为水的1. 2倍的水溶液，其它物理性质可视为与水相同，管路状况不变， 流量()。

A、增大 B、减 小

C、不 变

D、无法确定 参考答案：C

161.离心泵送液体的黏度越大，则有()。

A、泵的扬程越大 B、流量越大

C、效率越大

D、轴功率越大 参考答案：D

162.离心泵的特性曲线有()条。

A 、2 B 、3 C 、4 D 、5

参考答案：B

163.冷、热流体在换热器中进行无相变逆流传热，换热器用久后 形成污垢层，在同样的操作条件下，与无垢层相比，结垢后的换 热器的K()。

A、变 大

B、变 小

C、不 变

D、不确定  参考答案：B

164.劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害的作业或岗位 前，应进行离岗时健康检查；如最后一次在岗期间的健康检查是 在离岗前的()内，可视为离岗时检查。

A、30 日 B、60 日

C、90日

D 、120日

参考答案：C

165.劳动者离开用人单位时，有权索取本人()。

A、职业健康监护档案复印件 B、职业健康监护档案

C、职业健康监护档案复印件和档案 D、职业病例

参考答案：A

166.劳动者离开用人单位时，()本人的健康档案。 A、有权索取

B、无权索取

C、有权要求复印 D、无权要求复印 参考答案：C

167.空压机的型式有()。

A、轴流式

B、轴流离心式 C、离心式

D、离心轴流式 参考答案：C

168.空气中甲醇采用固体吸附剂为()。

A、活性碳 B、硅 胶

C 、GDX-101

D、401 有机担体 参考答案：A

169.空气、水、金属固体的热导率导热系数)分别为λ1、λ2、λ3, 其大小顺序正确的是()。

A 、λl&gt;λ2&gt;λ3 B 、λl&lt;λ2&lt;λ3   C 、λ2&gt;λ3&gt;λ1 D 、λ2&1t;λ3&lt;λ1 参考答案：B

170.可吸入性粉尘的粒径为()。

A 、1-5mm

B 、1-5μm

C 、1-5nm

D 、1-5cm

参考答案：B

171.靠近声源的场所，采用()措施，通常而言不会取得理想的 降噪效果。

A 、吸声 B、隔 声

C、减振

D、阻尼降噪 参考答案：A

172.剧毒化学品经营企业销售剧毒品，应当记录购买单位的名称、 地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、 数量、用途。记录应当至少保存()年。

A、半 B、一 C、二

## D、三

参考答案：B

173.精馏塔提馏段每块塔板上升的蒸汽量是20kmol/h,   则精馏段 的每块塔板上升的蒸汽量是()。

A 、25kmol/h B 、20kmol/h C 、15kmol/h

D、 以上都有可能 参考答案：D

174.精馏过程设计时，增大操作压强，塔顶温度()。

A、增 大 B、减小 C、不 变

D、不能确定 参考答案：A

175.精馏操作中，料液的黏度越高，塔的效率将()。 A、越 低

B、有微小的变化

C、不 变

D 、越高

参考答案：A

176.进行建设项目职业病危害控制效果评价进行的检测属于()。

A、评价检测 B、日常检测 C、监督检测 D、事故检测 参考答案：A

177.进行风险评估时最常用的风险等级评估工具就是()。

A、安全检查表 B、风险矩阵

C、仪表联锁台账

D、人员培训记录表 参考答案：B

178.建设项目试生产正常运行后、正式投产前，安全评价机构应 用系统工程原理和方法进行的检查性安全评价是()。

A、安全专项评价 B、安全现状评价 C、安全验收评价 D、安全预评价  参考答案：C

179.减少室内空气污染，下列措施不正确的是()。 A、在室内种植芦荟、常青藤等绿色植物

B、不要随意对室内装饰

C、不要紧闭门窗，注意经常保持通风 D、室内有异味时，要即时多喷洒香水 参考答案：D

180. 甲烷化反应是指()的反应。 A、烃类裂解生成CH4

B 、CO和 CO2 加氢生成CH4 C 、H4 生成大分子烃类

D 、CH4 生 成CO 参考答案：B

181.甲化工厂年产5万吨40%乙二醛，2万吨蓄电池硫酸，2万吨 发烟硫酸。甲厂计划明年调整部分生产业务，将硫酸生产线外包 给其他单位。依据《中华人民共和国安全生产法》,甲厂的下列 调整计划中，符合规定的是()。

A、将蓄电池硫酸生产线外包给乙蓄电池装配厂，由乙厂全面负

责安全管理

B、将发烟硫酸生产线外包给丙磷肥厂，由甲厂全面负责安全管 理

C、与承包方签订协议，约定外包生产线的安全责任由承包单位 全部承担

D、外包的同时，该工厂还负责统一协调、管理外包生产线的安 全生产工作

参考答案：D

182.甲苯在储存时，应远离火种、热源，防止阳光直射，其储存 库温度应不超过()。

A、25℃ B 、30℃ C 、35℃ D 、40℃

参考答案：B

183.加热在200℃以下用的热源是()。

A、低压蒸汽 B、中压蒸汽 C、熔 盐

D、高压蒸汽 参考答案：A

184.加氢为强烈的放热反应，氢气在高温高压下与钢材接触，钢

材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强 度降低，发生()。

A、缝隙腐蚀 B、晶间腐蚀 C、氢脆

D、点 蚀

参考答案：C

185.加氢裂化中直链烷烃发生裂化反应和()。

A、水解反应 B、氧化反应

C、异构化反应 D、酯化反应  参考答案：C

186.加氢催化剂再生和活化过程中易引发爆炸。部分加氢反应使 用的催化剂如雷尼镍属于(),可以自燃。

A、易燃液体 B、易燃气体 C、爆炸物

D、易燃固体 参考答案：D

187.机械通风送入车间空气中的有害气体、蒸气及粉尘的含量不 得超过最高容许浓度的()。

A 、10% B 、20% C 、30% D 、50%

参考答案：C

188.化学工业的产品有()。

A、钢 铁

B、煤 炭

C、酒 精

D、天 然 气  参考答案：C

189.化工生产过程的核心是()。

A、混合

B、分 离

C、化学反应 D、粉 碎

参考答案：C

190.化工厂燃气系统保持正压生产的作用是()。

A、防止可燃气体泄漏

B、防止空气进入燃气系统 C、保持压力稳定

D、起保温作用

参考答案：B

191.呼吸停止是紧急的危险情况，人工呼吸为其现场急救措施， 以下哪项才是正确的人工呼吸的相关步骤()。①使病人口部张  开，深吸一口气，捏住病人的鼻孔，将病人的口部完全包住向病 人的口内吹气。②看胸腹呼吸起伏，听出气声，判断呼吸是否停 止。③放松捏鼻的手，以便病人从鼻孔呼气。④如口腔内有假牙、 黏液、血块、泥土等应立即取出，保持呼吸道畅通。

A、②④①③

B、②①④③ C、④③①② D、②④③① 参考答案：A

192.过氧乙酸一般做消毒剂，不当使用是()。 A、加热挥发，做空气杀菌剂

B、做漂白剂 C、做催化剂

D、远离还原剂保存 参考答案：A

193.国家建立职业病危害项目()制度。

A、评 审 B、登 记 C、申 报

D、备案

参考答案：C

194.国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地 管理为主的()。

A、应急管理原则 B、应急管理办法 C、应急管理理念 D、应急管理体制 参考答案：D

195.管子的公称直径是指()。

A、内 径

B、外 径

C、平均直径

D、设计、制造的标准直径 参考答案：D

196.关于职业病监护，下列说法错误的是()。

A、对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照 国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职 业健康检查

B、职业健康检查费用由个人承担

C、用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接 触职业病危害的作业

D、不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业 参考答案：B

197.公共娱乐场所不允许设置在建筑内()。

A、一层

B、地下一层 C、地下二层 D、二层

参考答案：C

198.工作场所中有毒物质的浓度必须控制在()以下，而不容许 超过此限值。

A、工人接触时间肺总通气量 B、呼吸性粉尘容许浓度

C、最高容许浓度

D、粉尘浓度超标倍数 参考答案：C

199.工艺安全的侧重点是()。 A、工艺系统或设施本身

B、安全措施 C、可能原因 D、后果

参考答案：A

200.工业酒精兑制的假酒中，对人体危害最大的成分是()。

A、乙 醇

B、甲 醇

C、氢氰酸 D、甲 醛

参考答案：B

201.工业废水的污染预测一般分()进行。 A、正常排放和不正常排放

B、正常排放、不正常排放和事故排放 C、正常排放和事故排放

D、建设期、运行期和服务期三个阶段 参考答案：A

202.工业反应器的设计评价指标有：转化率、选择性和()。

A、效率

B、产 量

C、收率

D、操作性  参考答案：C

203.工程分析时使用的资料复用法，只能在评价等级()的建设 项目工程分析中使用。

A、较高 B、较 低 C、一 级

D、以上都可以 参考答案：B

204.根据《中华人民共和国职业病防治法》,职业病是指企业、事 业单位和个体经济组织的劳动者在()中，因接触粉尘、放射性 物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

A、生产活动 B、职业活动 C、劳动活动 D、工作活动 参考答案：B

205.根据《中华人民共和国职业病防治法》,向用人单位提供可能 产生职业病危害的设备，应当在设备的醒目处有警示标示和中文 警示说明，并提供()。

A、卫生许可证

B、环境影响检测证书 C、安全使用证书

D、中文说明书

参考答案：D

206.根据《中华人民共和国安全生产法》,下列生产经营单位应当 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的是()。

A、从业人员80人的危险化学品使用单位 B、从业人员20人的机械制造单位

C、从业人员60人的食品加工单位 D、从业人员50人的建筑施工单位 参考答案：D

207.高压法甲醇合成塔的原料气分主、副线进料。其中，副线进 料的目的是()。

A、调节原料气的浓度

B、调节反应器中的压力

C、调节催化剂床层反应温度 D、调节原料气的空间速度  参考答案：C

208.高毒作业场所设置区域警示线是()。 A、黄色

B、红 色

C、黄黑相间色 D、红白相间色 参考答案：B

209.干燥是()过程。 A、传质

B、传 热

C、传热和传质

D、 以上答案都不是 参考答案：C

210.干粉灭火器，主要用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备 的初起火灾。以下为干粉灭火器的使用步骤，哪项才是正确的使 用顺序()。①一只手握住喷嘴，另一只手用力按下压把。②将 灭火器迅速拉到或推到在距离起火点5m 左右处。③把灭火器上 下颠倒几次，使筒内干粉松动。④拔下保险栓。

A、④②③①

B、④③①② C、②④③① D、②④①③ 参考答案：C

211.风险管理的主要内容包括危险源辨识、风险评价、危险预警 与监测、事故预防、风险控制及()。

A、环境改善 B、事故调查 C、应急管理 D、持续改进 参考答案：C

212.分析概念性参数“维护”时，下面哪一个问题不是应该识别 的重点()。

A、维护需要的便利性条件是否具备 B、停车检修时发生的危险

C、维护时的停车对装置的磨损

D、日常维护可能发生的危险 参考答案：C

213.分析纯化学试剂的代号是()。

A 、G.R B 、C.P C 、A.R D 、C.R

参考答案：C

214.分级效率为50%时的粒径称为()。 A、众径

B、斯托克斯粒径 C、分割粒径

D、中 位 径

参考答案：C

# 215.防止静电的主要措施是()。

A、接 地

B、通 风

C、防燥

D、防 潮

参考答案：A

216.防毒面具和口罩仅适用于空气中氧含量大于()的场所。 A 、21%

B 、20% C 、19% D 、18%

参考答案：D

217.芳烃C99H1010 的同分异构体有()种。

A 、3 B 、6 C 、7 D 、8

参考答案：D

218.反应釜加强搅拌的目的是()。 A、强化传热与传质

B、强化传热 C、强化传质

D、提高反应物料温度 参考答案：A

219.凡接到任何违反电气安全工作规程制度的命令时应()。

A、坚决执行 B、部分执行 C、拒绝执行 D、考虑执行 参考答案：C

220.发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向()

报告 。

A、公安部

B、省级公安部门 C、当地公安部门 D、当地消防部门 参考答案：C

221.对重大、特别重大及以上事故负有主要责任的企业，其主要 负责人()不得担任本行业企业的厂长、经理。

A 、3年  B 、5年  C、10 年 D、终 身

参考答案：D

222.对于真实气体，下列与理想气体相近的条件是()。

A、高温高压 B、高温低压 C、低温高压 D、低温低压 参考答案：B

223.对于一级反应其半衰期与反应物的起始浓度()。 A、无关

B、成正比  C、成反比  D 、不确定  参考答案：A

224.对于间壁式换热器，流体的流动速度增加，其传热系数()。

A、减小 B、不变 C、增加

D、 不能确定 参考答案：C

225.对于高温高湿气体，除尘器不宜采用()。

A、湿式除尘器 B 、电除尘器

C、机械式除尘器 D、袋式除尘器  参考答案：D

226.对于反应后分子数增加的反应，提高反应的平衡产率的方法 有()。

A、增大压力 B、升高温度

C、充入惰性气体，并保持总压不变 D、采用催化剂

参考答案：C

227.对于安全生产的日常管理，风险可分为()等四类风险。 A、人、机、环境、管理

B、人、机、环境、方法

C、人、设备、环境、方法 D、人、机、物料、管理

参考答案：A

228.对一个反应在生产中采用什么反应器并无严格规定，但首先 以满足()为主。

A、工艺要求 B、减少能耗 C、操作简便 D、结构紧凑

参考答案：A

229.对气态毒物进入呼吸道深度影响最大的因素是()。 A、毒物的分子量

B、毒物的水溶性

C、毒物的血/气分配系数 D、毒物的脂溶性

参考答案：B

230.对某试样进行平行三次测定，得CaO 平均含量为30.6%,而 真实含量为30.3%,则30.6%-30.3%=0.3%为()。

A、相对误差 B、绝对误差 C、相对偏差 D、绝对偏差 参考答案：B

231.对健康监护资料()可作为提高安全卫生工作的可贵的信息 资 源 。

A、如实记录

B、存 档

C、分 析

D、诊 断

参考答案：C

232.对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害统称 ()。

A、职业病危害 B、职业危害

C、职业危害因素 D、职业卫生危害 参考答案：A

233.毒物的化学结构在某种程度上亦决定其毒性，烃类化合物中， 一般直链的毒性比支链的(),长链的毒性比某些短链的(),成  环的比不成环的毒性(),不饱和键越多，毒性越()。

A、大，大，小，小 B、大，小，大，大 C、大，小，大，小 D、大，大，大，大 参考答案：B

234.定量分析中，可以准确度量液体体积的量器有()。

A、容量瓶 B、量 筒

C、烧 杯

D、ABC 三种 参考答案：A

235.电机超载运行易造成电机()。

A、外壳带电 B、运行不稳 C、温度升高 D、功率下降 参考答案：C

236.滴定分析所用指示剂是()。 A、本身具有颜色的辅助试剂

B、利用本身颜色变化确定化学计量点的外加试剂 C、本身无色的辅助试剂

D、能与标准溶液起作用的外加试剂

参考答案：B

237.低温作业是指()。

A、作业场所平均气温≤0℃ B、作业场所平均气温≤1℃ C、作业场所平均气温≤3℃ D、作业场所平均气温≤5℃

参考答案：D

238.当湿空气的湿度H 一定时，温度t 越高则()。 A、相对湿度百分数φ越高，吸水能力越大

B、相对湿度百分数φ越高，吸水能力越小 C、相对湿度百分数φ越低，吸水能力越小 D、相对湿度百分数φ越低，吸水能力越大

参考答案：D

239.大气污染控制系统包括()。

A、污染源、污染源控制措施、污染物在大气中的行为、空气污 染的影响、法规和标准措施

B、集气罩、风管、净化器、风机、烟囱

C、污染源控制措施、污染物在大气中的行为、空气污染的影响 D、污染源、污染源控制措施、污染物在大气中的行为、空气污 染的影响

参考答案：A

240.大气的臭氧层对人体是有益的，因为它能()。

A、吸收紫外线  B、吸收红外线  C、阻挡微波辐射 D、防止酸雨

参考答案：A

241.存在有浓硫酸、浓硝酸场所的火灾可以用()水流扑救。

A、密集

B、强 大

C、直流

D、喷 雾

参考答案：D

242.从事苯、石油液化气等易燃液体作业人员应穿()工作服。

A、耐腐蚀 B、阻 燃

C、防静电 D、隔 热

参考答案：C

243.从生态系统的组成成分看硝化细菌和蚯蚓属于()。

A、生产者和消费者 B、生产者和分解者 C、消费者

D 、分解者

参考答案：B

244.从马弗炉内取出的坩埚，正确移入干燥器内操作顺序为()。 A、马上用手移入

B、冷却2~3min 后用手移入

C、马上用坩埚钳移入

D、冷却2~3min 后用坩埚钳移入

参考答案：D

245.喘振是()时，所出现的一种不稳定工作状态。 A、实际流量大于性能曲线所表明的最小流量

B、实际流量大于性能曲线所表明的最大流量 C、实际流量小于性能曲线所表明的最小流量 D、实际流量小于性能曲线所表明的最大流量

参考答案：C

246.城市垃圾是一类重要的固体废弃物，下列选项中不属于焚烧 城市垃圾的意义的是()。

A、保护大气环境

B、回收热资源

C、减少垃圾体积

D、杀灭各种病原微生物

参考答案：A

247.称取3.1015g 基准KHC88H44O44 (分子量为204.2),以酚酞 为指示剂，以氢氧化钠为标准溶液滴定至终点消耗氢氧化钠溶液

30.40mL, 同时空白试验消耗氢氧化钠溶液0.01mL, 则氢氧化钠 标液的物质的量浓度为()mol/l。

A 、0.2689

B 、0.9210

C 、0.4998

D 、0.6107

参考答案：C

248.车间内噪声源数量较多，而且声源在车间内分布得较为分散 时，宜采取()的方式降低噪声。

A、隔声间 B、隔声罩

C、吸声处理 D、消声器  参考答案：C

249.场(厂)内机动车辆，是指利用动力装置驱动或者牵引的， 在特定区域内作业和行驶、最大行驶速度(设计值)超过()k m/h 的，或者具有起升、回转、翻转、搬运等功能的专用作业车

辆 。

A 、5   B 、15 C 、20 D 、30

参考答案：A

250.常见原因一般包括很多种类，其中人员违反操作规程属于()。

A、人员失误 B、训练不足 C、管理问题 D、规程问题 参考答案：A

251.测定工作场所空气中苯浓度，在一个工作班内，有三次峰浓 度，分别测得10mg/m3 、15mg/m 3、5mg/m3, 下列检测报告哪 个是错误的()。

A、空气中苯浓度超过PC-STEL   B、空气中苯浓度最高为15mg/m3

C、空气中苯的峰浓度分别为10mg/m3、15mg/m3、5mg/m3

D、空气中苯的平均浓度为10mg/m3, 没有超过短时间接触容许 浓度

参考答案：D

252.采用碳酸氢钠吸收的气体，没有效果的是()。

A 、H22S

B 、HCl

C 、122

D 、NH33

参考答案：D

253.采用活性炭颗粒或活性炭纤维吸附净化甲苯蒸气，饱和以后 再生的做法不正确的是()。

A、通入高温蒸汽 B、加压再生

C、抽真空再生

D、选用再生溶剂进行再生 参考答案：B

254.采集空气中的铅烟采用()。 A、滤 纸

B、过氯乙烯滤膜 C、玻璃纤维滤纸 D、微孔滤膜

参考答案：D

255.丙烯酰胺是一种不饱和酰胺，别名AM,其单体为无色透明()

结 晶 。

A、块 状

B、条 状

C、片 状

D、粉末状  参考答案：C

256.苯慢性中毒主要损害人体的()。 A、消化系统

B、神经系统 C、血液系统 D、运动系统 参考答案：C

257.被称为“塑料王”的材料名称是()。 A、聚乙烯

B、聚丙烯

C、聚四氟乙烯 D、聚酰胺-6

参考答案：C

258.胺基化反应随着温度、压力的升高爆炸极限的范围()。

A、不 变

B、降 低

C、增 大B

D、无影响  参考答案：C

259.按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，职业病 的诊断需要依据患者、患者所在作业现场的职业卫生学监测调查 资料、患者临床表现、实验室检查结果、(),在鉴别诊断的基础 上综合判定。

A、工作经历 B、职业史

C、生活史  D、劳动史  参考答案：B

260.按照《国家突发环境事件应急预案》(中华人民共和国国务院， 2004)规定，符合事一般环境事件(Ⅱ级)划分条件的包括()。 A、发生30人以上死亡

B、区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染 C 、3类放射源丢失、被盗或失控

D、因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响 参考答案：D

261.按《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010)  毒物分 级标准，以下分级正确的是()。

A、极度危害、高度危害、中毒危害、轻度危害、轻微危害

B、极度危害、高度物质、中毒危害 C、高度物质、中毒危害、轻度危害 D、高毒物质、中毒物质、轻度物质 参考答案：A

262.安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、()、安全 科技和安全投入。

A、安全环境 B、安全管理 C、安全责任

D、安全措施 参考答案：C

263.安全阀一般每()年校验一次，拆卸进行校验有困难时应采 取现场校验。

A、半 B、一 C、二 D、三

参考答案：B

264.PID 图中调节阀旁标注“FC”,说明此调节阀在气源停止时 ()。

A、打 开

B、锁定位置 C、关 闭

D、不能确定 参考答案：C

265.PET是指()。 A、脲醛树脂

B、涤纶树脂 C、醇酸树脂 D、环氧树脂 参考答案：B

266.HAZOP引导词“晚()”的含义是()。 A、相对顺序或序列延后

B、时间太长，太迟 C、操作动作延后

D、某事件在序列中发生较给定时间晚 参考答案：D

267.HAZOP  团队不同成员具有不同的职责分工，其中()负责 介绍工艺流程，解释工艺设计意图。

A、HAZOP  分析记录员 B、安全员

C、HAZOP  分析主席

D、工艺工程师 参考答案：D

268.HAZOP 分析所需的基本资料中不包括()。

A、计算机程序 B、逻辑图

C、流程图

D、作业人员资历证书 参考答案：D

269.HAZOP  分析方法中，与“温度”进行组合的引导词有() 个。

A 、2

B 、3

C、至 少 2 D 、7

参考答案：A

270.HAZOP 分析范围需要考虑很多因素，其中不包括()。 A、系统的物理边界及边界的工艺条件

B、系统处于生命周期的阶段

C、可用的设计说明及其详细程度

D、企业规模与产值 参考答案：D

271.AgCl 在 1mol.L-1  氨水中比在纯水中的溶解度大，其原因是 ()。

A、盐效应  B、配位效应 C、酸效应

D、同离子效应B22 参考答案：B

272. 《中华人民共和国劳动法》规定，未成年工是指()的劳动 者。

A、年满12周岁未满16周岁 B、年满14周岁未满18周岁 C、年满14周岁未满16周岁

D、年满16周岁未满18周岁 参考答案：D

273.《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查处理应当按照 科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确 地查清(),查明事故性质和责任。

A、事故原因 B、事故类型 C、事故影响 D、事故损失 参考答案：A

274.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位采用新 工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行() 的安全生产教育和培训。

A、班组级 B、车间级 C、专 门

D、厂级

参考答案：C

275.《民用爆炸物品安全管理条例》第六条规定，无民事行为能力 人、()或者曾因犯罪受过刑事处罚的人，不得从事民用爆炸物品 的生产、销售、购买、运输和爆破作业。

A、曾因违法受过行政处罚的人

B、限制民事行为能力人

C、未受过专项安全培训的人 D、受过行政处分的人

参考答案：B

276.《劳动防护用品监督管理规定》规定，生产经营单位不得采购 和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买的特种劳动防护用 品须经()检查验收。

A、特定的鉴定机构

B、本单位的兼职安全生产管理人员或者主要负责人 C、生产商的安全生产技术部门

D、本单位的安全生产技术部门或者管理人员 参考答案：D

277.《环境空气质标准》(GB3095-2012)  二级标准规定，SO22  的 小时平均浓度限值是()μ g/m3。

A 、500 B 、300 C 、150 D 、200

参考答案：A

278. “标准采样体积”是指在()大气压下的采样体积。 A 、101.3Pa

B 、101.3KPa

C 、100.3Pa

D 、113KPa  参考答案：B

279. ()在管路上安装时，应特别注意介质出入阀口的方向，使 其“低进高出”。

A、闸 阀

B、截止阀 C、蝶阀

D、旋塞阀  参考答案：B

280. ()是指离开这种板的气液两相互相成平衡，而且塔板上的 液相组成也可视为均匀的。

A、浮阀板  B、喷射板  C、理论板  D、分离板  参考答案：C

281. ()是建设项目职业病防护设施建设的责任主体。

A、监管单位 B、建设单位 C、用人单位 D、环评机构

参考答案：B

282. ()方式在石油化工管路的连接中应用极为广泛。 A、螺纹连接

B、焊接

C、法兰连接 D、承插连接

参考答案：C

多选题

1.重量分析中的沉淀形式应当符合()。 A、溶解度小

B、沉淀反应完全

C、相对分子量尽量大 D、沉淀纯净含杂质少

参考答案：ABCD

2.中和滴定时需要润洗的仪器有()。 A、滴定管

B、锥形瓶 C、烧 杯

D、移液管

参考答案：AD

3.制备混酸时，应严格控制温度和酸的配比，并保证充分的搅拌

和冷却条件，严防因温度猛升而造成的()。

A、冲 料 B、燃烧 C、爆 炸 D、泄 漏

参考答案：AC

4.职业病是指劳动者在职业活动中，因为接触()等因素引起的 疾 病 。

A、粉尘、放射性物质 B、工 伤

C、不良的环境和生活条件 D、其它有毒、有害物质  参考答案：AD

5.蒸发操作中消耗的热量主要用于()。

A、补偿热损失 B、加热原料液 C、析出溶质

D、气化溶剂

参考答案：ABD

6.在开车过程中，延长反应催化剂使用寿命的操作要点是()。 A、不能超过允许使用的最高温度

B、进料的配比不能低于催化剂允许值

C、进来预热温度要高 D、反应热量不移走

参考答案：AB

7.在河流中，影响污染物输移的最主要的物理过程是()扩散混

合 。

A、纵向 B、紊 流 C、垂 向 D、横 向

参考答案：AD

8.在公共安全突发事件的紧急情况下，选择应急避难场所，妥当 的是()。

A、在室内遭遇地震时选择洗手间等跨度小的空间

B、在室外遭遇洪水时选择地势较高、牢固楼房的平坦楼顶 C、在家里遭遇龙卷风时选择地下室

D、在树林里遭遇雷电时选择低矮浓密的灌木丛下面 参考答案：ABCD

9.在采毒性气体时应注意的是()。 A、采样必须执行双人同行制

B、应戴好防毒面具

C、采样应站在上风口

D、分析完毕球胆随意放置

参考答案：ABC

10.预控对策一般包括()几个活动阶段。 A、组织准备

B、日常监控 C、事故管理 D、 统计分析

参考答案：ABC

11.有害挥发性有机物的燃烧净化方法有()。 A、火焰燃烧

B、直接燃烧 C、热力燃烧 D、催化燃烧

参考答案：BCD

12.有关提高HAZOP 分析报告质量的经验说法正确的是()。 A、反向流通常是可信的剧情，即使在管路中设置了止逆阀  B、将外部火灾作为温度超高的原因

C、安全措施不仅仅只列写在直接应用它的偏离和节点处 D、如果风险等级不可接受，必须提出建议措施

参考答案：ACD

13.有关滴定管的使用正确的是()。 A、使用前应洗净，并检漏

B、滴定前应保证尖嘴部分无气泡

C、要求较高时，要进行体积校正

D、为保证标准溶液浓度不变，使用前可加热烘干 参考答案：ABC

14.用人单位应按照国家有关规定，安排职业病人进行()。

A、 治 疗 B、康 复 C、疗 养

D 、定期检查

参考答案：ABD

15.影响粉尘致病性的因素有()。

A、作业场所存在的粉尘种类及浓度 B、粉尘的粒径大小

C、工人接触粉尘的时间 D、天气温度

参考答案：ABC

16.以下哪些是HAZOP 分析团队必须包含的成员()。

A、工艺工程师 B、仪表工程师 C、安全工程师 D、设计人员

参考答案：ABD

17.以下哪些构成要素包含在完整的风险矩阵里?()。

A、风险清单

B、发生可能性分级规则表 C、风险等级说明表

D、后果严重程度分级规则表 参考答案：BCD

18.以下火场逃生的方法正确的是()。 A、用湿手巾、手帕捂鼻护嘴

B、乘坐普通电梯逃生

C、头部尽量靠近地面逃生 D、利用疏散通道逃生

参考答案：ACD

19.依据消声机理，消声器主要分为()消声器。

A、吸收式  B、阻抗复合 C、阻 性

D、抗性

参考答案：BCD

20.依据《中华人民共和国刑法》的规定，安全生产设施不符合国 家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特 别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。根据矿山生产安全犯 罪适用《中华人民共和国刑法》的司法解释，下列应当认定为《中 华人民共和国刑法》规定的“情节特别恶劣”的情形有()。

A、造成轻伤20人以上的 B、造成重伤10人以上的 C、造成死亡3人以上的

D、造成直接经济损失200万元以上的 参考答案：BC

21.依据《中华人民共和国环境保护法》,企业在清洁生产和资源 循环利用方面，说法正确的有()。

A、废弃物综合利用技术

B、资源利用率适中的设备和工艺 C、污染排放量适中的设备和工艺 D、污染物无害化处理

参考答案：AD

22.依据《生产安全事故应急预案管理办法》的要求，某大型化工  企业于2009年11月31 日制定并发布了其综合应急预案、专项  应急预案和现场处置方案。针对预案演练，下列说法正确的是()。 A、至少应在2010年11月31日前组织一次综合应急预案的演练 B、至少应在2010年11月31日前组织一次现场处置方案的演练 C、至少应在2010年5月31日前组织一次现场处置方案的演练  D、至少应在2012年11月31日前组织一次综合应急预案的演练 参考答案：AC

23.依据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，应急预案的 评审或者论证应当注重()等内容。

A、应急预案的实用性 B、预防措施的针对性 C、基本要素的完整性

D、应急保障措施的衔接性 参考答案：ABC

24.依据《建设项目环境影响报告表》内容及格式的有关要求，建 设项目环境影响报告表的结论和建议应包括()。

A、清洁生产 B、达标排放

C、总量控制的分析

D、污染防治的有效性 参考答案：ABCD

25.县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监 督管理职责的部门，应当依法公开环境质量、环境监测、()等 信 息 。

A、突发环境事件以及环境行政许可 B、行政处罚

C、排污费的征收和使用情况

D、企业排污  参考答案：ABC

26.下面属于过程安全管理()系统的14个要素是()。 A、符合性审查

B、工艺危害分析 C、工艺安全信息 D、承包商管理  参考答案：ABCD

27.下列噪声控制措施当中，从噪声的传播途径上着手，对噪声进 行治理的有()。

A、房间内表面镶饰吸声材料

B、建隔声间，使工人在隔声间内操作

C、设法提高产生噪声的设备的加工精度

D、高噪声设备加隔声罩 参考答案：ABD

28.下列选项中属于水处理中常用的膜分离法的是()。

A、反渗透 B、电渗析 C、超 滤

D、离 心

参考答案：ABC

29.下列说法中正确的是()。

A、当溶液浓度变大时其最大吸收波长变长

B、在一定波长下，当溶液浓度变小时其吸光度变小

C、吸收皿的厚度扩大一倍，其摩尔吸光系数缩小一倍 D、若改变入射波长，则摩尔吸光系数也改变

参考答案：BD

30.下列说法正确的是()。

A、多效蒸发时，后一效的压力一定比前一效的低 B、多效蒸发时效数越多，单位蒸气消耗量越少

C、多效蒸发时效数越多越好

D、大规模连续生产场合均采用多效蒸发

参考答案：ABD

31.下列说法错误的是()。

A、在一个蒸发器内进行的蒸发操作是单效蒸发

B、蒸发与蒸馏相同的是整个操作过程中溶质数不变

C、加热蒸汽的饱和温度一定高于同效中二次蒸汽的饱和温度 D、蒸发操作时，单位蒸汽消耗量随原料液温度的升高而减少

参考答案：AB

32.下列哪些物质会经皮吸收()。 A、苯

B、甲 苯 C、苯 胺 D 、酚

参考答案：ABCD

33.下列哪些表述属于新环保法的立法目的()。 A、保护和改善环境，防治污染和其他公害

B、保障公众健康

C、促进社会主义现代化建设的发展

D、推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展 参考答案：ABD

34.下列哪个因素会影响旋转真空过滤机的生产能力()。 A、过滤面积

B、转速

C、过滤时间 D、浸没角

参考答案：ABD

35.下列过程有化学变化发生的是()。

A、冰雪的融化 B、鞭炮的燃放 C、米酒的酿制 D、香气的扩散 参考答案：BC

36.下列关于我国环境保护法律法规体系中各层次之间的相互关 系，说法错误的是()。

A、地方环境法规根据法律、行政法规和地方行政规章制定

B、地方环境法规可以同行政法规相抵触 C、后法的效力高于前法

D、地方法规不得违背国家法律法规 参考答案：AB

37.下列关于离子交换树脂选用的说法中正确的是()。

A、树脂的交换容量越大，单位体积树脂处理的水量就越大

B、对于只需去除进水中吸附交换能力较强的阳离子，可选用弱 碱型树脂

C、对于混床，应选用湿真密度相差较大的阴、阳树脂

D、同一种树脂的交换容量不受所处理废水的悬浮物、油类、高 价金属离子及高分子有机物等含量的影响

参考答案：AC

38.下列关于固定动火区设立条件的说法正确的是()。

A、固定动火区距可燃、易爆物质的堆场、仓库、贮罐及设备的 距离应符合防火规范的规定

B、动火区若设在室内，应与防爆区隔开，不准有门窗串通。允 许开的门、窗都要向内开，各种通道必须畅通

C、固定动火区周围不得存放易燃、易爆及其他可燃物质，少量 的有盖桶装电石、乙炔气瓶等可以存放

D、动火区要有明显的标志 参考答案：AD

39.无防护措施的生产性强噪声，对人体能产生多种不良影响，甚 至形成噪声性疾病。下列属于噪声引起的不良影响有：()。

A、噪声聋

B、暂时性听觉位移 C、过敏性疾病

D、 头 痛

参考答案：ABD

40.我国已将()列为生物因素法定职业病。

A、炭 疽

B、森林脑炎 C、哮 喘

D、传染性皮肤病 参考答案：AB

41.我国已将()等职业致癌物所致的癌症，列入职业病名单。

A、石棉 B、铜

C、苯 D、砷

参考答案：ACD

42.危险化学品所导致的窒息可分为()。

A、单纯窒息

B、血液窒息

C、细胞内窒息 D、中毒窒息

参考答案：ABC

43.土壤自净是指土壤本身通过(),而使土壤污染物浓度降低的 过 程 。

A、吸附 B、分 解 C、迁 移 D、转 化

参考答案：ABCD

44.土壤污染的防治措施主要有()。 A、合理使用农用化学品

B、控制工业“三废”排放

C、对生活垃圾和有害废弃物进行回收处理

D、提高土壤净化能力 参考答案：ABCD

45.突发环境事件风险防控措施，应当包括有效防止泄漏物质、消 防水、污染雨水等扩散至外环境的()等措施。

A、收 集 B、导 流 C、拦 截 D、降 污

参考答案：ABCD

46.调节器参数常用的工程整定方法有()。 A、积分曲线法

B、经验法

C、临界比例度法

D、衰减曲线法 参考答案：BCD

47.酸碱滴定管一般装的溶液是()。

A、酸 性 B、中 性

C、非氧化性

D、氧化性

参考答案：ABC

48.属于确认致癌物的是()。

A、铜

B、锌

C、石棉

D、氯乙烯

参考答案：CD

49.属于工业固体废物处置方案的有()。 A 、电炉钢渣用于生产水泥

B、废电机的拆解

C、含银废液中提取氯化银 D、棉织品丝光废碱液回收 参考答案：ACD

50.属于地下水污染水力控制技术方法的有()。 A、排水法

B、注水法  C 、防渗墙法

D、包气带土层就地恢复法 参考答案：ABC

51.生产运行阶段HAZOP 分析的成功因素有()。 A、随意安排HAZOP 会议时间

B、不重视现场评价

C、充分发挥技术人员的作用

D 、经验丰富的HAZOP  分析团队主席 参考答案：CD

52.三氯甲烷泄漏的应急处置措施，描述正确的有()。

A、根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员 从侧风、下风向撤离至安全区。

B、应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防化服。穿上适 当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。

C、尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室 或密闭性空间。

D、作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离对于液体周围至少为 50m。

参考答案：BCD

53.确定《地表水环境质量标准》基本项目标准限值的依据有()。 A、水域环境功能

B、水温参数  C、环境容量  D、保护目标 参考答案：AD

54.强化传热的途径有()。

A、防止设备结垢

B、增加总传热系数 C、增大平均温差

D、增大传热面积 参考答案：ABCD

55.偏离选择的4个原则是()。 A、节点内可能产生的偏离

B、可能有安全后果的偏离

C、至少原因或后果有一个在节点内的偏离

D、优先靠近后果的偏离 参考答案：ABCD

56.内河禁运剧毒化学品主要包括()。 A、氰化物

B、三氧化二砷 C、三氯化砷

D、硫酸二甲酯  参考答案：ABCD

57.某化工厂液氯储罐连续发生爆炸，导致氯气泄漏，消防部队提 供了够量、够压的(),对其进行稀释和中和，消除了危险源。

A、水

B、泡沫 C、碱 液 D、干 粉

参考答案：AC

58.某分析团队在进行加热炉的案例练习，其中针对液态煤油无流 量设有2个保护措施，他们是()。。

A、安装有加热炉进料指示

B、安装有加热炉进料流量低报警 C、安装有加热炉进料流量控制

D、安装有加热炉进料流量控制阀门 参考答案：AB

59.某单位储存有0.5t 氰化氢化学品及150t 的电石危险物质(氰 化氢和电石的重大危险源临界量分别是1t和100t),根据《危险 化学品安全管理条例》,该企业应当将储存的危险化学品的数量、 地点以及管理人员的情况报当地()。

A、公安部门备案

B、负责化学品登记的机构备案

C、安全监督管理部门登记 D、安全监督管理部门备案

参考答案：AD

60.氯碱工业化盐工段的最主要中间控制工艺指标有()。

A、钙镁离子 B、氯 离 子

C 、SS

D、氢氧根离子 参考答案：AC

61.劳动者享有的职业卫生保护权利，下列说法正确的是()。 A、获得职业卫生培训的权利

B、拒绝从事职业病危害作业的权利 C、获得职业职业病康复服务的权利 D、拒绝违章指挥的权利

参考答案：ABD

62.劳动保护是根据国家法律、法规，依靠技术进步和科学管理， 采取组织措施和技术措施，用以()。

A、消除危机人身安全健康的不良条件和行为 B、防止事故和职业病

C、保护劳动者在劳动过程中的安全与健康

D、内容包括劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、 工作时间和休假制度

参考答案：ABCD

63.空气经过绝热饱和器时会发生变化的参数是()。

A、温度 B、湿度 C、焓

D、潜 热

参考答案：ABD

64.决定精馏塔分离能力大小的主要因素是()。 A、温度

B、相对挥发度 C、理论塔板数 D、回流比

参考答案：BCD

65.聚合物颗粒粗的原因()。 A、投料计量不准确

B、单体含酸或水pH 值低 C、分散剂少加或漏加

D、分散剂变质

参考答案：ABCD

66.精馏的三个最基本的条件是()。 A、混合物的挥发度不同

B、气相温度高于液相温度(有汽液相回流)

C、具备两相进行充分接触的场所(如：塔板) D、压力

参考答案：ABC

67.建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程 预算，并与主体工程()。

A、同时设计

B、同时施工

C、同时投入生产和使用 D、同时预算

参考答案：ABC

68.机械密封材料选择不当造成失效的主要原因有()。 A、密封面材料配合不当

B、耐压性能差 C、耐蚀性能差 D 、耐振性能差

参考答案：ABC

# 69.火炬头设置有蒸汽是为了()。

A、 消 烟

B、保护火炬头

C、引入空气使之与排出气体充分混合

D、防止空气倒流 参考答案：ABC

70.化学品的危险特性尚未确定的，由()分别负责组织对该化学 品的物理危险性、环境危害性、毒理特性进行鉴定。

A、国务院安全生产监督管理部门 B、国务院环境保护主管部门

C、国务院卫生主管部门

D、国家化学危险品研究部门 参考答案：ABC

71.化工生产操作包括哪些()。

A、开停车

B、非稳态操作 C、事故处理

D、正常操作管理 参考答案：ACD

72.化工工艺的主要工艺影响因素有()。

A、温度 B、压 力 C、流 量

D、停留时间

参考答案：ABCD

73.国家总体预案将突发公共事件分为()四类。

A、自然灾害

B、社会安全事件 C、事故灾难

D、公共卫生事件

参考答案：ABCD

74.国家规定的安全色叙述中，正确的是()。 A、红色表示禁止、停止

B、蓝色表示指令，必须遵守的规定 C、黄色表示警告、注意

D、绿色表示提示、安全状态通行

参考答案：ABCD

75.关于项目建议措施，能作为拒绝接受建议的理由的是()。 A、建议所依据的资料是错误的

B、建议执行困难

C、另为更有效更经济的方法可供选择 D 、建议会增加员工的工作量

参考答案：AC

76.关于开车前应向操作人员进行技术培训和技术交流的内容，下 列说法正确的是()。

A、改动的工艺流程

B、压力容器的取证情况 C、变动的工艺指标

D、新投入使用的设备

参考答案：ACD

77.固体废物的特点有()。

A、数量巨大、种类繁多、成分复杂

B、资源和废物的相对性

C、危害具有潜在性、长期性、灾难性 D、具有较好的经济利用价值

参考答案：ABC

78.公民、法人和其他组织依法享有以下哪些的权利?()。

A、获取环境信息 B、制定环境政策 C、参与环境保护 D、监督环境保护 参考答案：ACD

79.根据污染物的性质，可将土壤污染分为四种类型：()。

A、有机物污染 B、无机物污染 C、生物污染

D、放射性物质污染 参考答案：ABCD

80.焚烧的目的有()。

A、减容

B、去除毒性 C、回收资源 D、脱 水

参考答案：ABC

# 81.防止事故发生的安全技术有()。

A、消除危险源 B、个体防护

C、隔 离

D 、减少故障和失误 参考答案：ACD

82.二氧化硫易被湿润的黏膜表面吸收生成()。

A、亚硫酸

B、三氧化硫 C、硫 酸

D、偏硫酸

参考答案：AC

83.对固体物料干燥叙述正确的是()。 A、对于热敏性物料选用逆流干燥器

B、物料干燥整个过程均为恒速干燥过程，即干燥速率不随时间 变化

C、物料临界含水量与干燥速度、干燥时间有关

D、对于热敏性物料宜选用并流干燥器 参考答案：CD

84.丁二烯既能进行1,2加成，也能进行1,4加成，至于哪一种反 应占优势，则取决于()。

A、试剂的性质

B、溶剂的性质 C、反应条件

D、无法确定

参考答案：ABC

85.当前产业结构调整正在向“三化”方向发展。“三化”指的是 ()。

A、资源利用合理化 B、生产过程无害化 C、废物产生最小化 D、资源利用最大化 参考答案：ABC

86.当发生重大物料泄漏事故时，可以通过()手段对泄漏源进行 控 制 。

A、关闭相关阀门 B、改变工艺流程 C、局部停车

D、降负荷运行  参考答案：ABCD

87.大气环境影响预测计算点可分为()。 A、预测范围内的网格点

B、区域地面下风向轴线浓度点 C、区域最大地面浓度点

D、环境空气敏感区 参考答案：ACD

88.苯泄漏事故救援现场可以使用的灭火剂为()。

A、泡沫

B、干 粉

C、二氧化碳 D、砂 土

参考答案：ABCD

89.苯酚泄漏现场，当救援人员皮肤接触到苯酚应用()抹洗。 A、甘 油

B、聚乙烯乙二醇

C、聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7:3) D、氢氧化钠

参考答案：ABC

90.按照演练的目的和作用，可以把演练分为()。

A、检验性演练 B、桌面演练

C、示范性演练 D、研究型演练 参考答案：ACD

91.HAZOP 分析可适用的阶段包括()。 A、研究开发

B、初步设计

C、正常运行

D、详细设计

参考答案：ACD

92.HAZOP 分析过程的三大步骤，包括()。

A、收集资料 B、编写报告

C、项目小组讨论 D、开会讨论

参考答案：ABD

93.HAZOP 分析的工作程序主要包括()。

A、分析界定 B、分析准备 C、分析会议

D、分析文档和跟踪 参考答案：ABCD

94.HAZOP 分析表中包含有偏差及()等。 A、原因

B、后 果

C、危险等级

D、建议措施

参考答案：ABCD

95.HAZOP 分析表的记录方法一般包括()。

A、原因到原因记录法

B、只有安全措施记录法 C、后果到后果记录法   D、偏离到偏离记录法  参考答案：AD

96.HAZOP 分析报告中，附件一般包括()。 A、带有节点划分的P&ID 图

B、风险矩阵表

C、建议措施总表 D、操作规程

参考答案：AC

97.EDTA 与金属离子形成的配合物的特点()。 A、经常出现逐级配位现象

B、形成配合物易溶于水 C、反应速度非常慢

D、形成配合物较稳定 参考答案：BD

98.《中华人民共和国环境影响评价法》中的环境影响评价文件是 指()。

A、环境影响报告书 B、环境影响报告表

C、环境影响登记表

D、环境影响评价的有关规章制度 参考答案：ABD

99.《生产性粉尘作业危害程度分级》依据()指标，将接触粉尘 作业的危害程度分为五级。

A、生产性粉尘中游离二氧化硅含量

B、作业场所生产性粉尘浓度 C、工人接尘时间肺总通气量 D、生产性粉尘浓度超标倍数 参考答案：ACD

100.《生产性粉尘作业危害程度分级》不适用于()。

A、爆炸性粉尘 B、放射性粉尘 C、致癌性粉尘

D、引起化学中毒的危害性粉尘 参考答案：BD

判断题

1.总悬浮颗粒物是指悬浮在空气中空气动力学直径≤100 μm 的颗 粒状污染物。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

2.抓好安全教育培训工作是每一个企业的法定责任。 A、正 确

B、错 误

参考答案：A

3.重量分析法准确度比吸光光度法高。() A、正 确

B、错 误

参考答案：A

4.职业接触限值为时间加权平均容许浓度的有害物质的采样，可 选择个体采样或定点采样，长时间采样或短时间采样方法。以个 体采样和长时间采样为主。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

5.职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门批准的 医疗卫生机构承担。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

6.职业病没有法定职业病和非法定职业病之称。() A、正 确

B、错误

参考答案：B

7.直接燃烧法只适用于净化可燃有害组分浓度较高的废气，或者 用于净化有害组分燃烧时热值较低的废气。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

8.噪声聋属于物理因素所致职业病。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

9.噪声对神经系统、心血管系统及对全身其他功能也有不同的伤 害。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

10.在应急救援过程中环保部门负责事故现场的抢修及毒害物质 扩散区域内的清理工作等。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

11.在一定温度下，物料中的结合水分与非结合水分的划分只与物

料本身性质有关，而与空气状态无关。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

12.在一般情况下，降低反应物的浓度.有助于加快反应速率。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

13.在吸气状态不变的情况下，当机器的转速改变时，其性能曲线 是会改变的。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

14.在特别潮湿场所或导电良好、地点狭窄的场所，使用安全行灯 的电压不得大于36V 。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

15.在使用化学品之前，应先查阅MSDS, 即化学品安全技术说明 书。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

16.在生产中防止火灾的发生应注意控制温度和压力，控制好加料 速度，控制好加料比例和加料顺序。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

17.在启动旋转泵时，出口阀应关闭。() A、正 确

B、错 误

参考答案：B

18.在膜式蒸发器的加热管内，液体沿管壁呈膜状流动，管内没有 液层，故因液柱静压强而引起的温度差损失可忽略。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

19.在空气充足的条件下，可燃物与点火源接触即可着火。 A、正 确

B、错 误

参考答案：B

20.在进行搅拌器选型时，低黏度均相液体的混合一般按循环流量 大小顺序优先考虑选择螺旋桨式、涡轮式搅拌器；低黏度非均相 液体混合则按剪切作用大小顺序优先考虑选择涡轮式、螺旋桨式

搅拌器；高黏度液体的混合一般选择大直径、低转速，循环流量 和剪切作用均较小的锚式、桨式和框式搅拌器。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

21.在带控制点工艺流程图中，对两个或两个以上的相同设备，一 般可采用简化画法。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

22.在PID 图纸中，阀门的状态是CSO, 代表着铅封关。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

23.与拟建污染型项目环境影响程度有关的因素包括选址、生产工 艺、生产规模、原辅材料等。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

24.有害物质空气检测，检出限由方法和仪器决定，最低检出浓度 由方法定量下限和样品采集体积决定。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

25.有毒品必须储存在仓库，不得露天存放，应远离明火、热源， 库房通风应良好。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

26.用人单位在和劳动者订立合同时，劳动者无权知道干的是什么 工种，接触的是什么危害因素。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

27.用人单位有关管理人员、劳动者可以不接受职业卫生培训。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

28.用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接 触职业病危害的作业。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

29.应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散

引导组、安全防护救护组等。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

30.因为土壤具有自净作用，所以土壤污染对生态系统没有影响。 ()

A、正 确

B、错误

参考答案：B

31.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保 险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利。

A、正确

B、错误

参考答案：A

32.易引起电光性眼炎的职业病是紫外线。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

33.疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，经领导同意，用人单 位可以解除或终止于其订立的劳动合同。()

A、正确 B、错 误

参考答案：B

34.仪表的动态特性常用“时间常数”表述，时间常数大的仪表滞 后就越小；反之，时间常数小的仪表滞后就大。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

35.一定量气体反抗一定的压力进行绝热膨胀时，其热力学能总是 减少的。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

36.液氨罐区内液氨储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于 电杆(塔)高度的1.5倍。

A、正确 B、错 误

参考答案：A

37.熏烤肉食品时释放的烟气中含有致癌物质。() A、正确

B、错 误

参考答案：A

38.选用仪表时得到某仪表的精度为1.33%,则应选仪表的精度等 级为1.0级。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

39.新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产 生职业病危害的，其职业病防护设施应当与主体工程同时设计， 同时施工。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

40.相对湿度越低，则距饱和程度越远，表明该湿空气的吸收水汽 的能力越弱。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

41.乡村村庄原则上执行的环境噪声昼夜标准值分别是65dB 和55 dB 。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

42.限制能量或危险物质是减少事故损失的安全技术措施。

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

43.物质发生一种急剧的物理或化学变化，能在瞬间放出大量能 量，同时产生巨大声响的现象称为爆炸。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

44.污染源监测采样时，不通知当事人到现场，监测结果无效。() A、正确

B、错 误

参考答案：B

45.污染物排入水体后，逐渐与流动的水体相混合，使污染物的浓 度不断降低的过程称为稀释。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

46.我国职业病防治工作的基本方针是“预防为主、防治结合”。 ()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

47.我国森林的长年砍伐，造成近年水灾频发、沙尘增多两大灾害。 ()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

48.尾气中的H2S 气体可选用二乙醇胺吸收。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

49.为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体 的区域要有良好的空气流通。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

50.危险物质泄漏处理包括泄漏源控制、泄漏物处理、危害监测。 ()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

51.危险化学品事故指由一种或数种危险化学品或其能量意外释 放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

52.危险化学品生产企业不得转让、冒用、买卖、出租、出借或使 用伪造的安全生产许可证。

A、正确

B、错 误

参考答案：A

53.危险化学品生产经营单位的安全负责人对本单位的安全生产 工作全面负责。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

54.危险化学品经营单位经营方式发生变化的，应当相关规定重新 申请办理危险化学品经营许可证。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

55.危险化学品单位应制定本单位事故应急救援预案，配备应急救 援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

A、正确

B、错 误

参考答案：A

56.往复泵理论上扬程与流量无关，可以达到无限大。() A、正 确

B、错 误

参考答案：A

57.突发公共卫生事件，是指突然发生，造成或者可能造成社会公 众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大 食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

58.同一工作场所或作业地点，同一职业病危害因素，不同工种、 不同设备、不同工序，须分别设测定点。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

59.提高传热系数可以提高蒸发器的蒸发能力。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

60.特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作 资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员 的责任 。

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

61.特殊高温作业，热辐射强度应小于700W/m2,   室内气温不应 超过26℃。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

62.特别重大事故，是指造成20人以上死亡，或者100人以上重 伤[包括急性工业中毒],或者1亿元以上直接经济损失的事故。 ()

A、正确 B、错 误

参考答案：B

63.所谓事故剧情就是导致损失或相关影响的非计划事件或事件 序列发展历程，包括涉及事件序列的保护措施能否成功按照预定 设计意图发挥干预作用。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

64.水体富营养化是由于过多的植物营养物排入湖泊所致。() A、正确

B、错 误

参考答案：A

65.收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止 混合收集、贮存、运输1.处置性质不相容而未经安全性处置的危 险废物。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

66.事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准 确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改 措施，并对事故责任者提出处理意见。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

67.事故调查报告应当依法及时向社会公布。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

68.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应 应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少 人员伤亡和财产损失。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

69.事故处理的目的就是为了处理事故的责任者。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

70.石油分馏属于化学变化。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

71.湿空气进入干燥器前预热，可降低其相对湿度。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

72.施工现场“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

73.生物膜处理法的主要运行形式有氧化塘、生物转盘、生物接触 氧化池和生物流化床。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

74.生物处理法按在有氧的环境下可分为阶段曝气法和表面加速

曝气法两种方法。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

75.生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治 理工作全面负责。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

76.生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。

A、正确

B、错误

参考答案：A

77.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在 生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

78.生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的 工艺、设备的，经采取措施可以继续使用。

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

79.生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，可以不 用编制本单位的综合应急预案。

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

80.生产经营单位对应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备，可采 取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

81.生产经营单位的应急预案由生产经营单位主要负责人签署公 布后，再进行评审或者论证。

A、正确 B、错 误

参考答案：B

82.身上着火后，应迅速用灭火器灭火。() A、正确

B、错 误

参考答案：B

83.身上着火被熄灭后，应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。() A、正 确

B、错误

参考答案：B

84.设置清洁生产目标不用考虑目前企业状况。()

A、正 确

B、错误

参考答案：B

85.设备大修后进行设备及管线吹洗应从低往高处吹。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

86.如果省级、县级职业病诊断机构作出的职业病诊断结论不同， 应当以省级职业病诊断机构做出的结论为准。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

87.任何化学反应的反应级数都与其计量系数有关。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

88.任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处

理 。

A、正 确

B、错误

参考答案：A

89.铅被加热到400℃以上就有大量铅蒸汽逸出，在空气中迅速氧 化为氧化铅，形成烟尘，易被人体吸入，造成铅中毒。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

90.汽油中添加的防爆剂四乙基铅随汽车尾气排出污染土壤，在行 车频率高的公路两侧常形成明显的铅污染带。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

91.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。

A、正确

B、错 误

参考答案：A

92.企业一旦发生重大危险源事故，本企业抢险抢救力量不足，不 必请求社会力量援助。

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

93.平流式沉淀池的构造可分为流入装置、流出装置、沉淀区、缓

冲区、污水区及排泥装置等六个部分。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

94.泡沫灭火器应放置在高温地方。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

95.能够形成酸雨的大气污染物一定是二氧化硫或者三氧化硫。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

96.内扩散的影响使平行反应中级数高者选择性高。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

97.某制鞋有限公司，某年7月22日至8月7日，接连出现3例 含苯化学物及汽油中毒患者经职业病医院确诊)。3名女性中毒 者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员 到工作现场调查确认：1)在长70m 、宽 1 2m 的车间内，并列2 条流水线，有近百名工人进行手工刷胶作业；2)车间内有硫化 罐、烘干箱、热烤板等热源，但无降温、通风设施，室温高达3

7.2℃;3)企业为追求利润，不按要求使用溶剂汽油，改用价格较  低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂，使得配制的胶浆中的含  苯化学物含量较高；4)所有容器如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及  40多个胶浆盆等)全部敞口；5)操作工人没有任何个人防护用品； 6)经现场检测，车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标  准2.42倍和2.49倍。根据上述描述，用人单位必须采用有效的  职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 ()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

98.某炼化公司炼油三部裂化系统按停工网络开始降温降量，分馏 系统也作相应调整，作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班 组按停工方案引外来低氮油[柴油组分]做冲洗油。14时左右，班 长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程，未按规定 进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后，低 氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出，遇附近高温蒸汽管 线起火，王某被烧成重伤。根据上述事实，低氮油从处于开启状 态的放空阀门喷出，遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温 部位而起火不属于该起事故的间接原因。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

99.某厂生产一种有机产品，须在高压釜中进行反应，随着温度升 高外加热),釜内物料分解，气体要及时放空，保持一定压力，  生产一直正常稳定。有一次，操作工没开启放空阀，班长未检查， 投料升温后，釜内压力剧增，釜上的防爆设施失灵，一股有毒气 体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒，强大气流又将装 有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏，大量溶剂流出，引起火灾。临近 几个储罐发生连环爆炸，一些溶剂从排水沟流入江河，造成严重 水质污染。根据上述描述，该操作工在工艺操作中未开启放空阀， 班长没检查等安全操作错误，直接导致该事故发生。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

100.灭火器材设置点附近不能堆放物品，以免影响灭火器的取用。 A、正确

B、错 误

参考答案：A

101.临界水分是在一定空气状态下，湿物料可能达到的最大干燥 限度。()

A、正确 B、错 误

参考答案：B

102.利用浓H2SO4 吸收物料中的湿份是干燥。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

103.利用苯作为原料生产某一有机化合物，平均月产量1000t,月 消耗苯1100t。苯的消耗额为1.1t/t 。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

104.离心泵最常用的流量调节方法是改变吸入阀的开度。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

105.冷凝净化法是将有毒蒸汽从空气中冷凝成液体而达到分离目 的的净化方法。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

106.冷凝法常用作挥发性有机物的第一级净化。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

107.劳动者职业健康检查费用由用人单位承担，医学观察的费用 由本人承担。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

108.劳动者可以在用人单位所在地的医疗卫生机构进行职业病诊 断。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

109.可燃物质的爆炸极限是恒定的。

A、正确

B、错误

参考答案：B

110.剧毒化学品经营企业应当经常核对剧毒化学品销售情况；发 现被盗、丢失、误售情况时，必须立即向当地安监部门报告。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

111.局部通风指为改善整个车间的空气环境，向该空间送入或从 该空间排除空气的通风方式。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

# 112.局部通风设备主要有排毒柜、伞形排气罩、槽边吸气罩、排

风扇。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

113.静电除尘器是一种高效除尘器，广泛用于火力发电、冶金、 化工、水泥等各部门。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

114.井下防尘的主要措施是以湿式作业，并加强通风。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

115.精确测量车间空气中毒物的浓度，即可准确反映机体的接触 水平。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

116.精馏操作中，回流比越大越好。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

117.经皮肤吸收是毒物进入人体最主要途径。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

118.进行心脏按摩时，按压深度不能超过2厘米，否则会造成患者 肋骨骨折。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

119.进行物料与能量横算的目的旨在准确地判断审核重点废物流 产生的环节，定量地确定废物的数量、成分和去向。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

120.解决生态环境问题，最根本的是正确处理人与自然的关系。 ()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

121.节流膨胀后，会使液氨温度下降。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

122.较细的滤料可以防止杂质颗粒穿透滤料层，因此滤料颗粒越 细，过滤效果越好。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

123.降尘室的生产能力不仅与降尘室的宽度和长度有关，而且与 降尘室的高度有关。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

124.将滤浆冷却可提高过滤速率。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

125.建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用。

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

126.减缓措施可以影响初始事件发生的频率。() A、正确

B、错 误

参考答案：B

127.加氢工艺属于吸热反应。() A、正确

B、错 误

参考答案：B

128.急性苯中毒治疗时如果无心搏骤停，禁用肾上腺素。() A、正确

B、错 误

参考答案：A

129.环境受到放射性污染后能自行消失，不需要很长时间。() A、正确

B、错 误

参考答案：B

130.化学品安全技术说明书是化学品生产供应企业向用户提供基 本危害信息的工具。

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

131.化学工艺是根据化学的原理和规律，采用化学和物理的措施 而将原料转化为产品的方法和过程。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

132.衡量一个反应效率的好坏，不能单靠某一指标来确定。应综 合转化率和产率两个方面的因素来评定。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

133.合成氨的原料气经脱硫、变换是为提高合成氨的收率。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

134.好氧生物处理适用于低浓度的工业废水和城市污水；活性污 泥法是水体自净的人工强化方法。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

135.过程安全主要关注工艺的合理性与完好性，基本出发点是防 止危险化学品泄漏或能量的意外释放，以避免灾难性的事故。() A、正 确

# B、错 误

参考答案：A

# 136.过程安全只与工程、生产、维修维护等方面有关，不涉及研

发与设计阶段。()

### A、正 确 B、错 误

参考答案：B

137.国家对生产安全事故实行责任追究制度。() A、正 确

B、错误

参考答案：A

138.固体废弃物综合处理处置的原则是规范化、最小化、无害化。 ()

# A、正 确

B、错 误

参考答案：B

139.古代用来制造指南针的磁性物质是三氧化二铁。()

### A、正 确 B、错 误

参考答案：B

# 140.工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿

要求。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

141.根据影响范围，大气污染可分为局部地区污染、地区性污染、 广域性污染和全球性污染。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

142.根据除尘效率的高低可将除尘器分为低效、中效和高效除尘 器，惯性除尘器属于高效除尘器。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

143.根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进 行的危险化学品安全监督检查应当予以配合，不得拒绝、阻碍。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

144.根据《危险废物贮存污染控制标准》,危险废物贮存设施的场 界应位于居民区800m 以外。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

145.隔油池主要除去水中溶解的油类污染物。() A、正 确

B、错 误

参考答案：B

146.高压法甲醇合成塔的原料气分主、副线进料，其中副线进料 的目的是调节原料气的浓度。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

147. 负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产 的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时， 生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。()  A、正 确

B、错 误

参考答案：B

148.分析检验中影响测定精密度的是系统误差，影响测定准确度 的是随机误差。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

149.分配系数KA<1 表示萃余相中A 组分的浓度小于萃取相中A

组分的浓度。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

150.凡是吉布斯函数改变值减少[△G<0] 的过程，就一定是自发过 程。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

151.发生人员中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式 防护面具进入受限空间，并至少有1人在受限空间外部负责联络 工作。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

152.发生硫化氢中毒时，救(监)护人员应佩戴适用的防护用具， 立即使中毒人员脱离危险区，到上风口对中毒人员进行现场急救 并送达有条件抢救的医疗单位，同时通知气防站和有关单位。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

153.对制气、燃气和用气系统，在开车前或点火前，必须用惰性

气体进行吹扫、置换。

A、正确

B、错 误

参考答案：A

154.对于普通物系，原料组成浓度越低塔顶产品达到同样浓度所 需要的最小回流比越大。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

155.对压力容器进行内部检修时，可以使用明火照明。()

A、正确

B、错误

参考答案：B

156.对特种设备的监管包括对其附属的安全附件、安全保护装置 和安全保护装置相关的设施监管。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

157.对热电阻与桥路的连接要优先采用三线制接法，这样可以减 少连接导线电阻变化引起的误差。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：A

158.对接触职业危害的从业人员，生产经营单位应当按照国家有 关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检 查结果如实告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位及 从业人员共同承担。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

159.定点采样主要用于监测工人个人在接触有害物质期间的总接 触量，但不能反映不同时间、不同地点的接触量。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

160.电子云图中黑点越密的地方电子越多。() A、正确

B、错 误

参考答案：B

161.等温等压下，某反应的△rGmA=10kJ·mol-1,  则该反应能自发 进行。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

162.导致日本"水俣病"的主要物质是六价铬。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

163.当溶液中酸度增大时，KMnO4  的氧化能力也会增大。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

164.当某种化学品有新的信息发现时，安全标签应及时修订、更 改。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

165.当吊运过程中，如果突然停电，应立即将所有控制器扳回零 位，切断总开关，然后再采取其他安全措施。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

166.大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主 导风向的下风方向和河流上游的地域。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

167.大气环境评价工作等级的确定是根据环境空气敏感区的分布 确定的。()

A、正 确 B、错 误

参考答案：B

168.储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施[仓库]的选  址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。 ()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

169.车间空气中有害物质的最高容许浓度是衡量车间空气污染程 度的卫生标准，但它不是安全与否的绝对界限。()

A、正确 B、错 误

参考答案：A

170.测定物质的凝固点可判断出物质的纯度。() A、正 确

B、错 误

参考答案：A

171.不定期对作业环境空气中的有毒物质进行监测是防毒作业环

境管理的重要内容。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

172.变压器是用来降低电压的。()

A、正 确

B、错误

参考答案：B

173.泵体内流道光滑与粗糙，同水流流动阻力大小无关。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

174.爆破片装置由爆破片和夹持器两部分组成。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

175.饱和水蒸气和空气通过间壁进行稳定热交换，由于空气侧的 膜系数远远小于饱和水蒸气侧的膜系数，故空气侧的传热速率比 饱和水蒸气侧的传热速率小。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

176.把BOD5/COD   的比值叫可生化性指标，比值越小越容易被 生化法处理。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

177.按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产、经营、储 存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座 建筑物内，但不得与员工放在同一楼层。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

178.按照《生活垃圾填埋污染控制标准》,pH 值不属于生活垃圾 渗滤液排放控制项目。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

179.按事故频发倾向理论，事故频发倾向者的存在是工业事故发 生的次要原因。

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

180.安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

181.HAZOP  分析只适用于工程设计阶段，在役运行装置一般不 需要组织HAZOP 分析。()

A、正确

B、错 误

参考答案：B

182.HAZOP 分析结果不可作为员工的辅助培训教材。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

183.HAZOP 分析方法可按分析的准备、完成分析和编制HAZOP 评价表的步骤进行。()

A、正确

B、错 误

参考答案：A

184.50毫安的工频电流就可以使人遭到致命电击。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

185.1998 年诺贝尔化学奖授予科恩美)和波普尔英),以表彰他

们在理论化学领域做出的重大贡献。他们的工作使实验和理论能 够共同协力探讨分子体系的性质，引起整个化学领域正在经历一 场革命性的变化，化学不再是纯实验科学。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

186.《中华人民共和国安全生产法》规定生产安全事故的责任人 未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能 对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；受害人发现 责任人有其他财产的，可以随时请求公安机关执行。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

187.《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员经批准可以了 解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急 措 施 。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

188.《危险化学品安全管理条例》危险化学品生产企业、经营企 业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，销售记录以及经办人的 身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限

不得少于2年。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：B

189.《危险化学品安全管理条例》规定危险化学品生产企业发现 其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修 订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。

A、正确

B、错 误

参考答案：A

190.《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》规定五到位是 安全责任到位、安全投入到位、安全宣传到位、安全管理到位、 应急救援到位。

A、正确

B、错 误

参考答案：B

191.《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》必须落实“党 政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产 工作共同承担领导责任。

A、正 确

B、错 误

参考答案：A

192.《建设项目环境风险评价技术导则》中，环境风险分为爆炸、

泄漏、火灾三种类型。()

A、正 确

B、错 误

参考答案：A