甘肃华恒建筑工程有限公司

兰州至郎木寺高速公路临夏至合作段

LHFJ1 项目施工质量标准化管理汇编

（第一册）

岗位责任制、管理制度、工程质量检验制度

工程名称：兰州至郎木寺高速公路临夏至合作段

LHFJ1

建设单位：

施工单位：甘肃华恒建筑工程有限公司

监理单位：

编制时间：

甘肃华恒建筑工程有限公司

兰州至郎木寺高速公路临夏至合作段

LHFJ1 项目施工质量标准化管理汇编

（第一册）

岗位责任制、管理制度、工程质量检验制度

编制：

审核：

批准：

目录

第一章质量责任制

质量保证体系框图

1、项目项目经理质量岗位责任制

2、项目副经理质量岗位责任制

3、

4、施工总负责人质量岗位责任制

5、技术员质量岗位责任制

6、施工员质量岗位责任制

7、质量员质量岗位责任制

8、材料员质量岗位责任制

9、资料员质量岗位责任制

10、观砌、翻样质量岗位责任制

11、机械管理员质量岗位责任制

12、项目实验员质量岗位职责与工作范围

13、项目计量员质量岗位职责与工作范围

14、项目消防员质量岗位职责与工作范围

15、班组长质量岗位责任制

16、安全员质量岗位责任制

17、经营人员质量岗位责任制

18、财会员岗位责任制

19、人力资源（劳资）员岗位责任制

20、档案管理员岗位职责

第二章现场质量管理制度

1、投标（订立合同）前评审制度

2、工程项目总承包负责制度

3、图纸会审制度

4、技术交底制度

5、安全技术交底制度

6、质量等级评定、核定制度

7、现场质量三检制度

8、质量样板制度

9、质量例会制度

10、质量问题处理制度

11、挂牌制度

12、材料进场检验制度

13、样板引路制度

14、工程质量否决制度

15、成品保护制度

16、服务承诺制度

17、培训上岗制度

18、工程质量事故报告制度及调查制度

19、施工现场标准养护室管理规定

第三章工程质量检验制度

1、工程验收制度总则

2、原材料、原设备进场验收制度

3、施工过程试验制度

4、工序交接制度

第一章质量责任制

质量保证体系框图

贯彻 ISO9001 系

列质量标准，推行

全面质量管理

项目经理部质量

管理领导小组

TQC 教育

下

道

工

序

是

用

户

期

不

定

期

质

量

检

查

行

自

检

互

检

交

接

检

奖优罚劣

经济兑现

技术岗位责任制

提高工作技能

提高工作技能

提高工作技能

质量评定

反馈

实现质量目标

一、项目经理质量岗位责任制

1. 项目经理对本项目施工的工程质量管理工作全面负责，应对工程项目制订相

应的质量控制措施和质量管理办法，并落实到项目部相应的工作人员，定期组织

大检查，掌握工程质量状况；

2. 贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规程、制度和措施，负责

对参加本项目施工的人员组织进行质量管理教育；使全体员工树立“百年大计，

质量第一”的思想；

3. 在工程进度与质量相矛盾时，以质量为前提把工程质量放在首位；

4. 负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，组织创建优质工程，签订落实

各级创优工程考核；

5. 推行项目全面质量管理组织质量自检、互检和专检，及时处理协调有关质量

的矛盾和问题，确保项目质量目标的实现。

责任人签字：

年月日

二、项目副经理安全生产岗位责任制

1. 在项目经理领导下，主管项目技术和质量工作。对项目质量活动直接责任。

2. 认真贯彻执行有关质量法规、规范、标准和上级有关文件。及时制订项目质

量计划，并认真组织落实和实施。

3. 定期组织工程质量检查，针对本工程施工特点，制定切实可行的适合该工程

的预防性措施。

4. 及时做好施工过程中检验和试验工作，组织项目施工员和质检员，对已完成

的分项和分部工程，进行工程质量检验评定。

5. 调查分析项目质量保证体系的运行情况，并采取改进措施。

6. 有关工程质量事项应及时会同业主和监理单位一道加以分析和解决。

责任人签字：

年月日

三、项目技术负责人质量岗位责任制

1. 对项目工程的施工质量管理和工程质量负全面技术责任；

2. 贯彻执行国家和企业颁发的保证质量的规定、规程、制度和措施，协助项目

经理对参加本项目施工的人员组织进行质量管理教育；

3. 监督各级管理人员行使质量职权和履行质量责任；

4. 编审施工方案时要查审质量技术措施，保证其可行性与针对性；

5. 组织审查工地上使用的新材料、新技术、新工艺在实施过程中的质量控制要

点，组织编制或审定相应的操作规程；

6. 审核项目工程的质量技术交底，组织管理人员召开质量技术讨论会，对施工

中可能出现的质量问题进行分析，提出防范措施；

7. 参加或组织工程质量检查，对施工中存在的质量问题提出整改意见及处理办

法。

责任人签字：

年月日

四、施工总负责人质量岗位责任制

1. 协助项目经理全面指挥施工现场生产及后勤等管理工作，处理和安排日常事

务工作，全面抓好工程进度、工程质量，搞好安全生产文明施工；

2. 认真学习施工规程、熟悉施工图纸与项目总工程师密切配合相互探计，参与

处理技术性问题；

3. 时常进行安全、质量检查，协助及监督施工员处理质量事故、安全隐患。晚

上时常组织现场管理人员开展工作安排会，参加技术讨论会；

4. 安排和督促下属各管理组工作人员的工作，并时常检查其工作质量，根据其

本人的职责、工作要求，对照项目管理奖金考核制度，实事求是，公平合理进行

资金考核；

5. 合理安排施工现场平面布置，安排材料进货时间、堆放位置，统一调度材料、

机械等的合理使用；

6. 必须如实地向项目经理反映施工情况与项目经理、项目工程师研究施工步骤、

施工方案并落实实施；

7. 积极配合和处理建设单位所提出的总是和要求，认真记录工地主要事件，写

好施工日记。

责任人签字：

年月日

五、技术员质量岗位责任制

1. 技术员直接参与项目质量控制有关技术方面的工作，对工程施工质量负有直

接技术责任；

2. 严格按施工图纸及规范要求编制施工方案及质量保证措施，做好质量技术交

底工作，为项目质量控制提供必要的技术依据；

3. 做好技术复核工作，发现不符合设计及规范要求时，及过去时通知作业班组

整改，以保证各分项工程的施工质量符合设计及规范要求，做好房屋沉降观测工

作，发现非正常沉降情况，及时通知设计处理；

4. 做好原材料及产品的检（试）验工作，不合格的材料或成品决不在本工程中

使用，做好质量保证，资料的收集、整理、确保工程质量技术资料档案的真实、

正确、完整、及时做好隐蔽记录，参加隐蔽工程检查验收评定和工程结构验收；

5. 负责本项目的工程质量保修，办理回访签证，做好一般质量问题的调查处理。

责任人签字：

年月日

六、施工员质量岗位责任制

1. 施工员对工程施工质量直接进行指导、检查和监督，对工程质量负直接领导

责任；

2. 认真阅读图纸，熟悉施工规程，严肃施工纪律，严格执行施工规范和技术操

作规程，不得擅自改变施工图纸和施工组织方案、质量保证措施；

3. 必须执行“没有做好施工准备，没有进行图纸会审及技术交底工作”不准施

工的规定；

4. 贯彻执行以预防为主的质量方针，认真把好每道工序的质量关。认真按质量

管理规定和检查工作程序对工程进行检查，检定不合格的项目，不准进行下道工

序，对分部，分项工程检定的质量等级负责；

5. 对勤务员所有材料进行检验，有权拒绝使用不符质量要求的成品、半成品及

其它材料，以保证工程质量，及时发现问题及时整改；

6. 工程施工质量做好每日检查，组织班组自检和每周一次的项目部质量检查。

责任人签字：

年月日

七、质量员质量岗位责任制

一、在分公司的工程管理科和项目经理双重领导下，对项目施工质量进行日常监

督检查。行使质量监督权直接对分公司工程管理科负责，不受项目人员干预。

二、质量监督

1、是否按规范设计施工，如发现不按规范、设计施工，无正当手续变更设计，

有权制止施工，并报告项目经理处理解决。如仍不能解决，立即报告分公司工程

管理科或主任工程师。

2、监督班组自检，发现不合格工序责令纠正，纠正合格前，制止其进入下一道

工序施工。

3、对不合格材料、半成品有权制止其使用。对材料、半成品标识不明或无标识，

有权责令材料员补做标识并提供证据否则不准使用。

4、审核班组和施工员质量记录，如发现有弄虚作假，有权责令当事人重新检查

和记录，并报告项目经理及分公司工程管理科。

三、检查

1、随时抽查各班组施工工序质量和自检记录。

2、会同施工员检查全部隐蔽工程质量，确认合格并在检查记录上签字后，准许

隐蔽工程覆盖和进入下一道工序施工。

3、参与各专业（分部工程）间的交接检验，中间验收检验和工程最终检验。

4、配合上级质量部门、业主单位、监理单位的现场质量监督管理。及时向项目

经理反映来自外部的质量意见。

责任人签字：

年月日

八、材料员质量岗位责任制

1. 根据由技术组提供，经施工总负责人审核后的材料供应计划经项目经理审批，

按照生产进度情况，进行材料采购供应，并及时做好材料验收工作；

2. 及时收集材料市场信息，建立资料信息数据库，时常同施工总负责人及项目

经理进行研究讨论，把好材料质量、价格关；

3. 时常检查工地现场材料的使用情况，做好材料和工具的整理、登记、收发工

作，并每月上交登记表；

4. 仓库保管员不得擅自离开岗位，做材料收发跟班值班，并负责搞好仓库及仓

库周围 20 米范围内的场卫生；

5. 记录好机械设备、工具、材料的租用、借用、调度、进出等情况以及机械设

备、工具的损耗情况；

6. 服从上级指挥，积极参加其它各项工作。

责任人签字：

年月日

九、资料员质量岗位责任制

1. 工程开工之前，根据工程情况，向公司有关部门及当地主管部门索要或购买

当地政府要求的有关表格，以备项目所需。并将表格列成清单分送项目有关人员，

使项目各有关人员及时了解需要填写的有关表格的内容及要求。了解

2. 建立健全项目及与项目有关资料的签收、登记、发放和传递制度。

3. 负责管理项目所有设计图纸、规范、规程、标准及施工过程中的各种技术资

料、工程档案。

4. 协助项目技术员、施工员及时填写各种表格资料。填写完毕，符合要求后及

时归档。

5. 每月至少一次定期对所有工程资料、档案进行全面的收集、清理、汇总工作，

确保工程资料完整，查阅方便，分部分项工程完成时及工程竣工验收前，再进行

一次全面的收集、清理、汇总、装订成册工作。并做了工程资料、档案的保管工

作。

责任人签字：

年月日

十、观砌、翻样质量岗位责任制

1、签发回收、审核班组分项（单项协议），并对分项工程质量进行评定。

2、配合项目负责人做好分管工种的劳力平衡和调度工作。

3、认真做好各项自审、会审工作，参加施工方案讨论，并按工程要求翻出大样，

提出材料规格明细表，并经施工员复核、签字。

4、负责对分部分项工程质量检查、复查、平定等级，并对其质量负责。

5、按规范标准向班组及外包工进行技术交底，并及时督促检查。

6、配合项目负责人选择样板房、样板层、样板块，并对其平定后全面推广。

责任人签字：

年月日

十一、机械管理员质量岗位责任制

1. 负责工地内临时水、电管线的布置、安装及维修、保养，严格依照施工用电

规范进行操作，对原有不符合规范的用电设施进行及时整改，无法整改的请示施

工总负责人。对所有管线，用电设施每星期检查一次，对闸刀、角保器、流动电

箱及主要设备进行每检查，有损坏或发现隐患应及时修复；

2. 负责工地内所有机械、手拉车及电动工具等的维修、保养，如需修理用的配

件，应及时通知材料员购买；

3. 负责临时照明的布置安排，常用照明器材、常用机具的修理，服从施工总负

责人安排，做到随叫随到；

4. 对工地宿舍的用电进行管理、配合宿舍负责人对宿舍的用电情况进行定期检

查；

5. 在电工机械维修作业时必须戴好个人劳动保护用品，严禁穿戴非绝缘工具进

行电工作业；

6. 服从上级指挥，积极配合项目部内其它部门做好现场管理工作；

责任人签字：

年月日

十二、项目实验员质量岗位职责与工作范围

1. 项目工程各种材料或试件，在送检前填好申请表，试验报告存档。其中钢材、

水泥、砼

2. 试块和砌筑沙浆试块须经现场监理认可，并及时送检。

3. 在实验室协助下，做好现场施工砼的配合比工作。

4. 项目施工现场上的级配员必须经过业务培训，持证上岗。

5. 对于新材料、新技术的运用，做好配合比工作，并做好详细的试验操作记录。

责任人签字：

年月日

十三、项目计量员质量岗位职责与工作范围

1. 项目工程应配合专职兼计量员和级配员，以实施计量法令和各项规章制度。

2. 砼、砂浆搅拌机每台班开机前由计量员根据级配单监督施工，操作人员做好

投料计量和停机后清洗情况。

3. 台秤、水准仪、经纬仪等质量检验工具按规定周期进行送检，并注明检定日

期、编号、配件完整，使用合理。

4. 宣传、贯彻法定新计量单位。

责任人签字：

年月日

十四、项目消防员质量岗位职责与工作范围

1. 责项目工程范围内的防火工作。

2. 认真执行上级的各项防火安全制度，确定好项目工程的防火重点部位，配好

各班组的防火负责人，落实各项防火措施。

3. 负责项目工程操作人员的防火宣传教育，做好操作前的防火安全知识教育，

增强重点防火工种人员的防火意识。

4. 负责项目工程的用火、用电、危险物品、可燃物品的防火管理工作。

5. 负责项目工程内班组防火责任人的考核、督促消防、纠察人员做好消防器材

的管理保养。

6. 每旬安排一次防火安全检查，发现隐患及时组织力量整改并报告上级防火责

任人。

7. 一旦发生火警积极组织力量扑救保护好现场，配合有关部门开展事故调查。

责任人签字：

年月日

十五、班组长质量岗位职责与工作范围

1. 各班组长是直接安排班组人员进行施工作业的最基层管理人员，对本班组的

施工质量负直接责任；

2. 认真阅读图纸，熟悉施工规程，严肃施工纪委，严格执行施工规范和技术操

作规程；

3. 做好班前技术交底及质量保证措施，对每道工序进行验收，在前道工序不合

格的情况下不能进行下道工序施工，对不符合设计要求和质量标准的材料、器材

不准使用，有拒绝使用的权力；

4. 合理安排好本工种的当天工作，做好本工种的落手清工作，并教育职工提高

成品保护意识；

5. 对工程施工质量做好每日班组自检工作，并参加每周一次的项目部质量检查，

组织班组成员内部技术交流，不断提高操作技术水平，提高工程质量；

6. 认真执行“岗位大操作质量责任制”，严格考核，奖罚兑现。

责任人签字：

年月日

十六、安全员质量岗位职责与工作范围

1. 宣传和贯彻党和国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规和上级有关安

全生产规章制度。

2. 经常对施工现场的作业环境和施工机械进行安全检查，发现各种不安全问题

要及时向项目经理和上级主管部门汇报。

3. 参加由公司组织的安全生产检查，对不安全问题提出改进措施和意见，并监

督其整改和实施。

4. 督促和协助工长、项目技术负责人做好对施工班组的安全技术交底、安全检

查和各项安全活动，支持和指导班（组）兼职安全员工作。

5. 协助项目和班（组）对职工进行安全技术操作规程的学习，协助项目经理做

好对新入场人员的“三级安全教育”并做好签字手续。

6. 参加安全事故调查和处理，做好工伤事故统计，分析和上报工作，会同有关

人员提出防止事故的措施，并监督检查实施。

7. 会同有关人员做好防尘、防毒、防暑降温和女工保护工作，监督有关部门人

员及时发放和合理使用个人防护用品、保健食品和清凉饮料。

8. 搞好工伤月报，建立工伤台帐，做好安全检查的原始记录和安全资料档案的

管理。

责任人签字：

年月日

十七、经营人员质量岗位职责与工作范围

1. 收集市场信息，分析形势开展经营活动。

2. 分析招标文件，明确有关要求，包括顾客明示、顾客未明示、法律法规要求

和组织的附加要求，编制投标文件。

3. 在投标或订立合同前，对每一项投标文件或合同组织有关人员进行评审。

4. 订立合同。

5. 对合同进行跟踪，因情况发生变化，应按照要求对合同进行变更，并对变更

合同重新评审。

6. 工程完工后，对工程决算进行管理。

7. 对签订的合同应向相关部门和工程公司进行合同交底。

8. 定期对投标项目的中标情况进行数据分析，并确定今后标书评审中应改进的

主要问题及进行改进的措施。

9. 做好合同的备档工作。

责任人签字：

年月日

十八、财会人员质量岗位职责与工作范围

1. 贯彻执行《中华人民共和国会计法》，对本单位进行财务管理。

2. 根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，按照国家统一的会计制度的规

定确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润。

3. 保证会计凭证、帐簿、财务报告和其他会计资料符合会计制度的规定。

4. 根据收支计划及财务制度，逐笔审查经济内容的合法性和真实性。对违规的

财务活动应及时向上级汇报，采取处理措施。

5. 建立和健全本单位的内部监督、稽核制度。

6. 及时编制财务报表上报上级，并存档。

责任人签字：

年月日

十九、人力资源（劳资）员岗位责任制

1. 实施对本单位的人力资源管理，通过组织培训教育和其他手段提高人员素质

和技能。

2. 负责本部门的人力资源需求确定和配合上级主管部门做好人力资源管理工

作，编制《人力资源需求表》，上报公司财劳部。

3. 负责组织本单位的质量、职业健康和环境保护政策和知识的宣贯和教育，保

证人员意识，熟悉相应的法律法规。

4. 根据内外部环境的变化，做好人力资源需求的调整，并上报公司财劳部。

5. 对本单位的管理人员和特种作业人员持证情况要实施监控，保证持证率。

6. 对下属单位的人力资源运行要定期进行检查，并填写检查表，做好相应的记

录。

7. 对本单位的劳动防护工作实施管理。

8. 保证本单位的人力资源配备符合要求，满足质量、职业健康和环境保护管理

体系的运行。

责任人签字：

年月日

十九、档案员岗位责任制

1. 按照档案管理的有关规定，保存和管理相关档案。

2. 对档案进行分类，编制目录和卷宗，作好标识便于保存和调阅。

3. 按要求对保存的档案进行检查，确保资料的完整和有序。

4. 档案的归档和调取应履行书面手续，便于追溯。

5. 及时汇总应归档的资料文件，接收有关部门报送的文件资料后应限期作好档

案记录。

6. 对超过保存期的档案资料进行清理。

责任人签字：

年月日

第二章现场质量管理制度

一、投标（订立合同）前评审制度

1、在投标或订立合同前，办公室应对每一项投标文件或合同组织有关人员进行

评审。

2、评审的内容包括投标文件的各项内容是否满足招标文件的要求和合同草案的

各项条款，内容是否齐全，与招标文件、投标书是否对应,文字表达是否明确规

范。

3、招标文件的评审由经营部人员负责实施，经营部经理作出评审结论。当合同

履行中，因情况发生变化，需修改合同的，按合同评审的方式重新对修改的内容

进行评审。

4、合同签订后，由办公室对相关部室、工程公司进行合同交底。

5、办公室定期（每半年一次）对投标项目的中标情况进行数据分析，分析不中

标的原因，并确定今后标书评审中应改进的主要问题及进行改进的措施。

工程项目总承包负责制度

二、

1、项目部根据工程情况、合同和顾客要求确定需分包的内容，并上报公司主管

部门备案。

2、项目部根据以往与本公司合作情况，选择有相应资质、信誉良好，无重大质

量、安全事故记录的分包方，并对其进行评审，初定合格分包方。将初定合格分

包方及评审的有关信息上报公司各主管部门审核、评价，确定合格分供方。

3、分包方选择后由工程公司（项目经理部）与分包方签订分包合同，报公司备

案。合同应明确工程质量、工期、安全生产、文明施工等要求。

4、工程公司（项目经理部）应对分包方进行公司管理体系要求及各项规定的交

底，分包方应严格执行公司的有关规定，对未按要求执行且不整改的分包方，予

以清退，三年内不予录用。

5、分包方的项目管理实施规划（施工组织设计）应由本公司审批同意后方可实

施。对分包工程采取履约保证金制度，履约保证金比例或数额在分包合同中明确。

6、在分包工程施工过程中，工程公司（项目经理部）应及时进行工序交接检查

和验收，并做好记录。

7、分包方的工程质量、安全、工期检查及验证的记录由项目部统一保存。

图纸会审制度

三、

1. 图纸会审是一项严肃和重要的技术管理工作。认真搞好图纸会审，对减少施

工图中的差错，提高工程质量以及和技术、质量、安全管理，领会设计意图，保

证按图顺利进行施工具有重要作用。

2. 图纸会审必须有组织、有领导、有步骤地进行，一般由建设单位组织设计、

监理施工等有关单位参加会审。

3. 图纸会审之前，须由工程公司主任工程师或项目技术负责人组织施工员、观

测、预算、翻样等人员认真学习施工图纸，领会设计意图，并提出问题。

4. 一般工程图纸会审，工程公司主任工程师或项目技术负责人，直接承担施工

任务的施工员、预算员、翻样员、质量员等有关人员都必须参加，重大工程的图

纸会审还必须有本公司技术处处长及有关人员参加。

5. 图纸会审的主要内容：

（1） 设计是否符合国家有关技术政策、经济政策、质量标准和有关法规、规范、

规程、规定。

（2） 设计是否符合施工技术条件，对安全施工有无影响。

（3） 推行四新，新技术、新工艺、新材料、新设备的说明及要求是否明确，能

否保证施工质量。

（4） 建筑、结构及设备安装之间有无矛盾。

（5） 各种图纸中的轴线、尺寸、标高是否相符，图纸及说明是否齐全、清楚、

明确。

（6） 拟建建筑物的定位依据（坐标、方位和标高）是否标定和明了。

（7） 地质分析资料和地质剖面图是否一致和具有代表性，钻孔密度、深度是否

满足施工质量要求，地基处理和基础设计有无问题。

6. 图纸会审的程序：

（1） 由建设单位确定会审时间、地点，通知设计、施工等有关单位参加，并主

持会审会议。

（2） 会审时，首先由设计单位分工种进行设计技术交底。

（3） 对施工单位提出的图纸中的疑问、意见或建议应逐条讨论研究，并取得一

致意见。

（4） 对暂时不能取得一致意见的技术问题及需要设计另行补图的内容，应定入

会审纪要，并注明商定的答复时间。

（5） 会审结束后，由监理单位或施工单位将会审纪要整理成文，交设计和建设

单位校核并签字盖章后，由建设单位打印，分发各有关单位。

（6） 当工程规模大，进度紧或设计单位来不及将图纸全部出齐时，可采取基础

和上部结构、装修分阶段会审。

7. 图纸会审时应有专人负责记录，并形成会议纪要下发。

四、技术交底制度

1. 技术交底是施工技术管理的重要步骤，其目的（一）是使参加施工的领导、

工程技术人员，作业班组明确所担负工程任务或作业项目的特点及技术要求、质

量标准、安全措施、以便更好地组织施工。

2. 技术交底的时间要求

（1） 技术交底必须在单位工程图纸综合会审的基础上进行。

（2） 技术交底必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并为施工留

出适当的准备时间，不得后补。

3. 技术交底的形式应以书面形式，并辅以口头讲解。交底人和接受人应履行交

底签字手续，并及时归档。

4. 技术交底程序

（1） 技术交底应由工程公司技术负责人或单位工程技术负责人、施工员向承担

施工任务的下属单位和有关人员进行技术交底。

（2） 技术交底的末端是直接带班工人作业的班组长，班组长应以身作则，带领

工人进行正确作业。

（3） 分部、分项的技术交底内容完成后应进行讲评，作业过程中班组长要随时

检查，确保交底内容落到实处。

5. 技术交底内容

（1） 技术交底分为单位工程技术交底和分部分项（工序）工程技术交底。

（2） 单位工程技术交底应与施工组织交底一并进行。

（3） 分部分项（工序）的技术交底内容包括：作业条件、施工准备、工艺操作

流程、技术要求、质量标准、安全措施、成品保护以及需要交底的其他事项（如

新工艺新材料的施工方法、操作要点、质量通病预防等）。

6. 技术交底的实施和要求

（1） 施工组织设计的编写者应当督促其下一级的实施人员进行施工组织设计

内容交底，并形成书面材料由编写者签发。

（2） 单位工程技术负责人应根据施工组织设计和工程实际，编写施工方案，并

向施工员和班组长进行交底。

（3） 单位工程技术负责人、施工员在施工前应根据施工进度，结合工作特点和

班组情况按部位和操作项目向班组长进行技术交底，切忌照抄照搬。

（4） 技术交底内容应做到施工方法正确，各项措施有针对性、技术先进、详略

得当、结合实际。

五、安全技术交底制度

1. 各分部工程开工前，工程技术负责人要将本工程的工程概况、施工方法、安

全技术措施等相关情况向全体职工进行详细交底。

2. 分部、分项工程施工前，施工员要向相关班组长进行安全技术措施交底。

3. 两个或两个以上施工队或施工班组配合施工时，项目经理，施工员要按照工

程进度定期或不定期向有关班组长进行交叉作业安全技术交底。

4. 班组长每天要对工人进行施工现场要求、现场作业环境的安全交底。

5. 安全交底内容要有针对性，并要有签字手续。

6. 专业性较强的项目，应组织有关人员进行专题讨论，操作前要制顶详细施工

方案，操作过程要严格把关。

7. 交底要作到落实到人，责任到人，被交底人应虚心接受安全技术交底，切不

可不懂装懂，要心领神会。

8. 交底时，交底人应使用通俗易懂的语言，不要让被交底人产生误解。

六、质量等级评定及核定制度

1. 项目部由项目经理、施工员、质量员、关砌、翻样成立质量等级评定、核定

小组。

2. 分项工程质量在班组自检的基础上，由单位负责人组织有关人员检验评定，

专职质量员核定。

3. 分部工程质量由技术负责人组织评定，专职质量员核定。其中地基与基础、

主体分部工程质量由企业技术和质量部门组织核定。

4. 单位工程质量由企业技术负责人组织企业有关部门进行检验评定，并将有关

评定资料提交工程质量监督站核定。

5. 根据工序由施工员、质量员、翻样、班组长对模板、钢筋绑扎、钢筋焊接、

砼强度、砌砖等分项进行质量评定。

6. 分部、分项、单位工程质量必须达合格等级要求。

7. 分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，必须及时处理，

并按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》要求确定质量等级。

七、现场质量三检制度

1. 分项工程实行班组“三工序”检查方法：检查上道工序，保证本道工序，服

务下道工序。

2. 每道工序完工后认真做好自检、互检、交接检和专业检查，保证工序质量。

3. 隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做

出较详细的文字记录。

4. 对检查出的问题运用全面质量管理的方法和手段做到定人定时定措施认真整

改，同时做好复查销项工作。

5. 检查人员须严格执行设计及国家有关法规，标准和规范，坚持原则，对不合

格工序、部位坚决予以处理。上道工序未经验收合格，下道工序不得插入。

八、质量样板制度

1. 项目部由施工员负责监督样板制度的落实工作。

2. 设置专门的场所为样板区域，定期修整并做好落手清个。

3. 在分项(工序)施工前，由项目技术负责人，依照施工方案和技术交底，现行

的国家规范、标准要求，组织有关项目管理人员及班组长进行分项(工序)样板施

工。

4. 待样板工序完成后，由项目责任管理人员报项目质量员复查，合格后。再请

监理，业主验收如合格则组织本工序专业班组人员实地学习，然后全面施工。

5. 注意施工安全技术、防火、防毒等的要求，应按国家现行的有关规范执行。

材料堆放应注意安全防火。

6. 样板区域装饰工程的面层，不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰与基体

之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。

7. 装饰工程外观质量，应符合外观光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，灰线平直

方正、清晰美观。

8. 检验时采用直尺、锲形塞尺、拖线板、方尺及线、尺。

九、质量例会制度

1. 制订质量例会制度，其目的是为了加强工程项目施工管理，保证施工活动的

正常进行和施工质量的提高。

2. 质量例会应以项目工程为单位，项目经理部每周召开一次。

3. 质量例会由项目经理主持，施工员、材料员、质监员、安全员、各班组长、

分包单位负责人必须参加。如涉及重大问题的决策，可邀请公司有关人员、监理

单位等参加会议。

4. 质量例会的内容应包括：通报本工程项目的施工计划执行情况、工程施工质

量情况、质量问题的原因、处理方法和预防措施、推广交流新的施工方法、对下

一步工作的安排布置等内容。

5. 全会参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。

但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

6. 质量例会必须安排专人对会议内容进行记录，并逐条整理，形成会议纪要，

归入工程管理档案。

7. 与会人员必须严格遵守会议纪律，保持会议秘密，在会议决议未正式公布以

前，不得私自泄露会议内容，影响决定的实施。

十、质量问题处理制度

1. 质量问题指工程建设过程中由于责任过失造成工程检验批、分部（分项）达

不到设计、施工规范、验收标准或既定质量目标的问题。

2. 按公司程序文件《不合格品的控制程序》（编号 QSP012），质量问题可划分

为严重不合格品、一般不合格品、轻微不合格品。

3. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 有关规定，出现质量

问题，应按下列规定进行处理：

（1） 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

（2） 经有资质的检测单位检测鉴定，能达到设计要求的检验批，应予以验收。

（3） 经有资质的检测单位检测鉴定，达不到设计要求，但经原设计单位核算认

可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

（4） 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全

使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

（5） 通过反修加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）

工程，严禁验收。

4. 处理程序

（1） 对严重不合格品，必须上报生产管理部、总工办，由生产管理部、总工办

予以评审，提出处理措施，经集团公司总工程师批准后，限期处置，跟踪复查。

（2） 一般不合格品由工程项目部技术负责人组织评审，并提出处理措施，经工

程公司技术负责人批准后，限期处置，跟踪复查。

（3） 轻微不合格品，现场质量员、施工员、材料员有权按规范或标准处置，出

具整改通知单，要求项目部人员或生产班组限期整改，并跟踪复查，做好闭合记

录。

5. 对于质量问题的出现、调查、处理、复检，要做好书面记录。

十一、挂牌制度

1. 为防止在材料的接收、交付及安装各阶段产品的误用，确保施工过程的顺利

开展，项目部特制订挂牌制，依照按场布图分类堆放材料，做到材料堆放有章可

循。

2. 做好材料挂牌工作：

1) 进入施工现场的各种主要工程材料（钢筋、水泥、黄砂、砌块）由材料员负

责进行分类堆放，并做好标识。

2) 钢筋标识内容：品种规格、试验结果、挂牌人。

3) 水泥标识内容：生产厂家、品种标号、试验结果、挂牌人。

4) 黄砂标识内容：产地、品种规格、挂牌人。

5) 砌块材料标识内容：生产厂家、品种规格、标号、试验结果、挂牌人。

6) 现场使用的设备应挂牌管理。

7) 现场各类挂牌由材料员负责管理，每月检查一次。

3. 挂牌需要更改时，由原挂牌人员负责更改并验证。材料需分批时，挂牌由保

管人作相应的分批。对所有产品挂牌，由各班组长加以保护，防止丢失、损坏。

如发生丢失或损坏应及时查明确，由材料重新加以挂牌。

4. 做好施工挂牌工作。对主要工种如：钢筋、砼、楼板、砌体、抹灰等工艺，

施工过程中要在现场实行挂牌制并作相应的图示记录，作为重要的施工档案保

存。

十二、材料进场检验制度

1、物资采购必须在“合格物资供方名录”内选择供方进行。当工程急需或其他

特殊原因，需向“合格物资供方名录”外供方采购，则必须报工程公司分管经理

审批，批准后方可进行。

2、在接收合格分供方提供的主要工程材料、工程设备时，项目部材料员根据质

量等要求和分供方提供的质量证明文件进行验证，并做好台帐。

3、经验证合格的工程材料、工程设备由项目部材料员负责保管，允许投入使用

或进入下道工序；不合格的工程材料、工程设备按《不合格控制程序》执行；需

见证取样的，试验工在见证人员配合下随机取样。并做好相关记录。

4、有理化试验要求的工程材料，由项目部试验工按《工程材料取样及送样》进

行随机取样，填写“材料送样单”，对样品做好标识后，送试验室进行试验。

5、工程材料的贮存期超过规定要求，在使用前应重新见证取样试验。试验合格

方可投入使用。

6、物资进入施工现场，必须按总平面图布置要求堆放，由项目部材料员采用挂

牌的方法（除半成品钢筋制品采用标签外）进行标识。

十三、样板引路制度

1、熟悉施工图纸及规范要求，掌握施工工艺；

2、选择科学管理及技术过硬的班组，做到专人专职；

3、装饰分项样板必须由工程公司或公司技术主管部门认可、确定后方可应用到

工程中；

4、按标准对样板进行验收，应用“看、摸、敲、照、靠、吊、量、套”等方法

进行检查验收；

5、与班组签订责任合同，按样板要求对该分项进行质量控制；

6、样板房应选择在该单位工程有代表的部位，突出该工程的难点及特色；

7、按建筑装饰要求作样板，确保该工艺在单位工程中的应用；

8、完善施工工艺，对工序要进行标准化操作，提高工序的操作水平、操作质量。

十四、工程质量否决制度

1、当发生质量不合格时，严禁直接进入下道工序施工，必需按本制度处置。

2、在发现工程材料不合格时，应向供方提出退货或按有关规定处置。

3、分项工程出现不合格品时，可返工重做的，应返工。在分部、分项工程质量

发现不合格品时，经加固补强后，仍不能满足原使用功能或经法定检测单位鉴定

不能满足原设计要求的，可进行降级改作他用，但应向业主和有关部门提出申请，

同意后做好记录，并说明不合格品的实际情况。

4、单位工程出现观感不合格，但不影响结构安全和使用功能，可定为不合格可

使用工程，但应向业主提出让步接收，经业主同意后做好记录，并说明不合格实

际情况。

5、当产品交付给顾客投入使用后，在保修期内出现不合格时，按国家或合同要

求进行处理，修复后由顾客签复满意意见。

6、返工重做的分项工程，可重新评审其质量等级。经加固补强或经法定检测单

位鉴定能够达到设计要求的其质量等级只能评为合格。经法定检测单位鉴定达不

到设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强

的，或经加固补强改变外形尺寸造成缺陷其质量等级可定为合格。

十五、成品保护制度

1、项目部对班组交底应有成品（半成品）保护要求。

2、项目部管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。

3、上下道工序之间做好交接工作，并做好记录。

4、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征的上道工序操作

人员和管理人员的同意，并应有保护措施。

5、如操作人员对上道工序的成品造成破坏和污染，应由下道工序的操作人员和

管理人员负责。

6、成品保护具体要求：

a、施工主要通道的墙、柱、地面采用钢栏河、纤维板、麻袋、塑料布保护。

b、在人流较少的工作房间内,采用纤维板和塑料布保护。

c、线条、压条、油漆收边用胶带纸保护。室内油漆门窗或涂刷墙面、天棚

时，其溅落的油漆、涂料必须及时用湿布擦去。

d、钢脚手架、凳用胶皮或软质材料包脚，不准将其直接放在已完工的墙地

面上。

e、门窗框安装后，为了防止装饰施工中运输车辆的碰撞损坏，应钉夹板保

护，高度不低米。严禁在已安装窗樘后的窗洞上作运输通道。

f、施工工具不得在室内水盘中清洗，以免砂浆、涂料、回丝等堵塞管道。

十六、服务承诺制度

1、在工程施工过程中，应征求顾客对工程质量进取和对合同实施情况的意见，

处理好双方配合协调工作。通过工程部、工程公司（项目经理部）、项目部三级

的自查，发现薄弱环节，提出改进意见并组织实施和验证效果。

2、竣工交付时，听取顾客及其代表（包括设计）的意见，对不满意的项目按照

要求落实整改，确保公司工程部最终验证通过才予以交付。

3、工程交付时应向顾客递交建筑工程保修书（卡）和建筑工程质量修理通知单。

4、工程交付后根据合同要求和国家地方相关法规的规定，保修期内为顾客负责

保修，并按（2000）国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》、（2000）建

设部令第 80 号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定办理。

5、公司工程部每年年初制订交工工程回访服务计划，工程公司按计划对交工工

程进行回访服务，作好记录，并上报公司工程部。回访时间一般在工程交付后一

年内（经过一个冬、雨季和采暖、供冷期）进行一次回访。

十七、培训上岗制度

1、培训通过公司内部力量和委托有资质的培训机构两种方式对所有从事与公司

管理体系相关的员工进行培训。

2、关键管理岗位（质量员、安全员、施工员、材料员、计量员、机管员、资料

员等）须经过培训，取得上岗证后方可上岗。

3、对从事特种作业人员（电工、电焊工、起重司机、架子工、机操工等）进行

操作技能和安全技术培训，取得证书后方可上岗。

4、因工作要求的提高而要求培训的岗位也需安排培训。

5、上岗前必需先经过安全教育，安全教育按国家规定分三级进行，由工程公司

（项目经理部）、项目部、班组负责组织实施，做好记录。必要时，应同时讲解

一些重大安全事故的案例教育和对已识别的重大危险源的控制要求。

十八、工程质量事故报告制度及调查制度

1、当发生事故事件时，发生的部门应立即向上报告，不得延误和隐瞒。

2、公司工程部、政工部在接到事故事件信息报告后，着手组织调查小组。

3、视事故、事件的性质确定调查组的人员组成，一般情况下应包括公司主管部

门及工程公司主管人员和事故、事件单位代表。

4、事故、事件调查步骤分以下几步：调查事故事件情况和目击者证词；现场取

证；收集与事故事件有关文件和法规；与事故事件有关人员谈话；了解事故事件

规模影响及潜在影响；对取得证据进行分析整理。

5、调查组根据事故事件调查材料，在进行认真分析的基础上，确定事故、事件

性质、损失程度、主要原因和次要原因及责任者。

6、在作出有效结论的同时，采取纠正预防措施，加强对同类事故、事件隐患检

查与管理，杜绝此类问题重复发生。

7、按照“四不放过”原则，对发生的事故事件原因进行分类，并制定落实防范

措施，同时积极做好职工教育管理工作。

十九、施工现场标准养护室管理规定

1. 1、本公司所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程，在施工现场均必须按规

定设置砼、砂浆试块的标准养护室。

2. 标准养护室的设置必须符合下列技术要求：

（1）房屋要求保温隔热，根据工程规模的大小确定标准养护室的面积，最小不

小于 4 平方米；

（2）配置冷暖空调或电热棒等恒温装置、使室内温度控制在 20±2℃范围；

（3）房屋内应配置简易喷淋装置，使室内湿度大于 90％。供砼、水泥砂浆标准

养护。

（4）标准养护室室内应设立水泥混合砂浆试块立柜，立柜内宜衬海绵等保湿材

料，以控制湿度为 60～80％；供水泥混合砂浆标准养护。

3、砂浆，砼试块应按规范标准制作，试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日

期、工程部位、设计强度，不允许试块在终凝后用毛笔等书写。

4、个别特殊工程不宜在施工现场设立标准养护室的，由项目部向工程公司或中

心试验室提出书面申请，并经工程公司或中心试验室批准后方可不设。

第三章工程质量检验制度

主题内容和适用范围

本制度对施工图纸会审、设计变更、工程验收、图纸管理、项目管理实施规划（施

工组织设计）的编制、技术复核、资料的收集和汇总等管理作出规定，明确了有

关部门和人员的职责。

适用于项目的工程管理。

一、工程验收规定

（一）隐蔽工程验收

1.验收内容

①地基与基础工程：槽底土质情况，基坑槽尺寸和槽底标高，槽底坟、井、

坑和橡皮土等的处理情况，地下水的排除情况，排水暗沟、暗管的设置情况，土

的更换情况，试桩和打桩记录、防水层铺设情况、基础钢筋混凝土、砌体基础、

防水混凝土的检查记录。

②主体结构工程：混凝土结构：结构中所配置的钢筋类别、规格、形状、数

量、接头位置、钢筋代用及预埋件。砌体结构：砌体中的配筋。钢结构：钢材焊

接的焊条品种，焊缝接头形式、焊缝长度、宽度、高度及焊缝外观质量。

③建筑装饰装修工程：地面：建筑地面下的沟槽、暗管，地面下的地基，各

种防护层及经过防腐处理的结构或配件。抹灰：抹灰总厚度≥35mm 时的加强措施，

不同材料交接处的加强措施。门窗：预埋件和固定件，隐蔽部位的防腐、填嵌处

理。吊顶：吊顶内管道、设备的安装及水管试压，木龙骨防火、防腐处理，预埋

件或拉结筋，吊杆安装、龙骨安装、填充材料的设置。轻质隔墙：骨架隔墙中的

设备管线的安装及水管试压，木龙骨防火、防腐处理，预埋件和拉结筋，龙骨安

装，填充材料的设置。饰面板（砖）：预埋件、连接节点、防水层。幕墙：预埋

件、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕墙防雷装置、幕墙防

火构造。细部：预埋件、护栏与预埋件的连接节点。

④建筑屋面工程：将被覆盖的保温层、找平层、隔热层和防水层及刚性防水

层中的钢筋。还有防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋

面的防水构造也要隐蔽验收。

⑤建筑给水、排水及采暖工程：各种暗装、埋地和保温的管道、阀门、设备等。

⑥建筑电气工程：各种电气装置的接地及敷设在地下、墙内、混凝土内、顶棚内

的照明、动力、弱电信号、高低压电缆和大（重）型灯具及吊扇的预埋件、吊钩、

线路在经过建筑物的伸缩及沉降处的补偿装置等。

⑦通风与空调工程：各种暗装和保温的管道、阀门、设备等。

⑧电梯工程：曳引机基础、导轨支架、承重梁、电气盘柜基础等。电气装置部分

隐检内容与建筑电气安装工程相同。

2.验收程序：

①单位工程负责人(施工员)组织班组按施工图要求和有关规范、标准进行自检，

并填写“隐蔽工程验收记录”，在单位工程负责人栏中签章。

②自验合格后，专职质量员进行复验，合格后在“隐蔽工程验收记录”质量检查

部门栏中签章，重要结构部位工程公司工程科参加复验。

③请业主代表、监理单位、质量监督站复验，监理单位在“隐蔽工程验收记录”

中签章。基槽验收勘测、设计人员必须参加复验，并签章。

（二）结构验收

1.验收内容：

①质量保证资料；

②结构观感质量；

③施工小结。

2.验收程序：

基础工程、主体结构工程（可分层段）施工完成，且完成以上三项内容后，施工

员填写“结构验收记录”，由主任工程师组织工程科、单位工程负责人（施工员）、

观砌、工长等进行自验，验收合格后，报工程部验收和盖章，请设计单位、业主

代表、监理单位、质量监督站进行验收，设计单位、监理单位、业主代表在“结

构验收记录”上盖章。

（三）单位工程竣工初验

1.初验条件：

①合同中规定的各项工程内容已完成。

②工程技术资料（包括竣工图）准确、齐全，资料份数齐全。

③工程质量达到设计要求和国家“建筑工程施工质量验收统一标准”的要求。

④施工总结已书面完成。

2.初验程序

①工程公司（项目经理部）工程科检查确认合同规定的工程内容及所有的检验是

否均完成且满足规定要求、各项检验记录、质保单、竣工图等工程技术资料是否

准确、齐全，工程质量是否达到规定的要求，施工员的施工总结(土建与安装分

别成文)上交工程部审核。

②以上检查合格后，施工员填写“最终检验和试验申请单”并盖章，项目负责人

和主任工程师在申请单上签章，与工程技术资料、施工总结一同上报工程部。

③工程部组织有关职能部门及工程公司（项目经理部）主任工程师、施工员、质

量员，必要时邀请公司领导及设计人员、顾客代表、监理工程师等参加，按合同

要求和工程质量验收评定标准，逐项进行综合检查和评审。

④最终检验和达到规定标准要求后，由参加人员在“最终检验和试验会签单”上

签字确认，施工员填写竣工报告、单位工程竣工验收记录和单位工程质量综合评

定表并将全套工程技术文件上报工程部审核，核定工程(产品)质量自评等级，报

公司经理、总工程师审定并签章。

（四）施工总(小)结内容

①工程概况；

②施工过程简要介绍(重点突出质量保证措施)；

③质量保证资料汇总：

原材料合格证、质保单和复试情况；

混凝土试块组数、强度等级及数理统计和非数理统计评定情况；

砂浆试块组数、强度等级，是否符合设计要求；

隐蔽工程验收情况；

沉降观测记录数据(最大沉降量和最大沉降差)；

安装测试数据，合格与否；

分部质量评定等级；

结构验收评定等级；

单位工程质量自评等级等。

二、项目管理实施规划的编制规定

按《项目管理实施规划编制控制程序》执行

三、技术复核规定

(一)建筑物龙门板的轴线尺寸和标高

根据工程测量定位依据建筑物龙门板一般设立在离建筑物定位桩2m 左右的地方，

四角处的龙门板应与定位桩保持直角形，龙门板上方的标明墙身、基础中心线、

边线及标高。

(二)基础灰线

基础灰线即基槽上口开挖线。将基槽宽标在龙门板上,然后拉线撒灰线，即为基

础灰线。应复核龙门板上的轴线中心线是否垂直引到地面上，灰线的宽度(或经

放坡后的基槽宽度)是否与龙门板上标明的尺寸一致。

(三)桩基定位

桩基定位的技术复核,就是根据龙门板的轴线或控制网的控制点,对所定的桩位

进行复核。

(四)模板的轴线,断面尺寸和标高

模板支好后，应及时对模板的轴线、断面尺寸和和标高进行技术复核，对跨度大、

层次较高的支模工程应按施工方案对支模架进行技术复核，凡有不符合要求之

处，均应进行纠偏或返工处理。

(五)钢筋混凝土预制构件安装时，各类构件的型号、安放位置、搁置长度和标高。

系复核各类构件的型号是否正确、是否按设计位置安放、构件的搁置长度是否符

合要求。

(六)砖砌体的轴线尺寸和皮数杆

在砌完基础或每一楼层后，应对砌体的轴线、标高进行技术复核，其偏差值应在

基础顶面或楼层面进行纠正。

皮数杆的制作，系根据进场的各砖堆中抽取 10 块砖样，量出总厚度，取平均值，

再加灰缝的厚度(常温 10mm,冬季 8mm)划出砖灰缝的皮数。如果楼层高度与砖灰

层皮数不相吻合时，可以灰缝厚薄中调整。皮数杆的复核，保证墙的大角处，内

外墙交接处砌筑正确，各种洞口、构件、加筋、门窗冒头高度一致。

(七)屋架、楼梯、钢结构的大样图

屋架、楼梯、钢结构的节点、各尺寸间的关系均比较复杂，因此必须由翻样预先

画出大样图，并经有关人员对其进行技术复核，只有经复核无误后，方可支模或

下料。

(八)主要管道、沟的标高和坡度

建筑物内的管道、沟的标高和坡度是根据使用要求决定的，如用于排除液体的管

道、沟不能倒泛水;用于空调的管道标高应与设备协调等。技术复核时，应按设

计要求，逐层、逐段进行测量或放水检查。

(九)设备基础的位置和标高

根据设备基础图，对设备基础的位置和标高进行技术复核。

(十)技术复核的要求:

1、技术复核一般由现场观砌、翻样和班组长自复后，由单位工程施工员会同项

目公司(分公司、项目经理部)质量员一道进行复核，对重大的复杂的或采用新结

构、新材料的项目技术复核，公司技术质量部参加复核。

2、技术复核后，施工员应立即填写自复记录和复核意见，自复和复核人员均应

在复核单上签字。

3、属于技术复核的项目，未经技术复核，不得进行下道工序施工，如在技术复

核中发现有不符合要求之处，应立即纠正，并在纠正后，再进行复核。

四、单位工程技术资料收集、整理、汇总、核查的规定

(一)单位工程技术资料收集、整理、汇总工作由单位工程技术负责人(施工员)负

责。

(二)工程技术资料必须真实、同步、齐全、填写方法应符合规范及标准的规定。

(三)单位工程技术资料必须在单位工程最终核验和试验前整理、汇总完毕。

(四)施工员将整理完整的技术资料送工程公司(项目经理部)工程科检查，符合要

求后由工程公司(项目经理部)主任工程师复查。

(五)工程公司（项目经理部）将复查符合要求的工程技术资料按公司有关验收规

定执行。

(六)单位工程主要技术资料的具体要求:

1、钢材出厂合格证，试验报告

钢筋:各种规格、品种的钢筋有出厂证明，且化学成份和机械性能指标符合设计

要求和有关规范规定。

主要受力筋应复试机械性能并符合设计要求。

进口钢筋，凡焊接者还应有化学成份试验报告。

2、焊接试(检)报告，焊条(剂)合格证

焊接试(检)验，其试件数、取样和焊缝质量的试验结果符合设计要求或有关规范

规定。

焊条(丝)和焊剂，有出厂合格证，与焊接形式所要求品种、规格一致，需烘焙的

有烘焙记录，并符合要求。

3、水泥出厂合格证和试验报告

使用的水泥应有出厂合格证。

进口、过期、无出厂合格证水泥或对材质有怀疑者,应有按规定取样的试验报告,

并按其试验结果使用。

4、砖出厂合格证或试验报告

与实际使用品种和数量相符的分批量出厂合格证,无出厂合格证时,应有按规定

取样的试验报告,其结果符合设计要求。

5、防水材料合格证、试验报告

卷材:有出厂合格证(内容有透水性、吸水性、耐热度、拉力、柔度等),规格、品

种符合设计要求。无出厂合格证、设计有要求或对材质有怀疑时应有取样试验报

告。

胶结材料:有出厂合格证和试验报告(内容有针入度、软化点、延度等)。

6、构件合格证

混凝土、钢筋混凝土、加气混凝土、钢结构构件及其他重要构配件(包括生产厂、

现场预制的构配件)有出厂合格证，各种构件的合格证其试验内容符合设计要求

和规范规定。

7、混凝土试块试验报告

现场配制混凝土，有试验室试配单。现场使用的水泥、骨料有计量，配合比与试

配单相符。品种、标号满足设计要求；

采用商品混凝土，应于现场浇筑地点制作试块，作为评定质量的依据。

试块组数及制作符合规范规定。试压、抗渗、抗冻等性能符合设计要求和规范规

定。

8、砂浆试块试验报告

砌筑砂浆有试验室确定的重量配合比单。现场有计量措施，其配比与试配单相符。

砂浆的品种、标号及掺合料符合设计要求和规范规定。

试块制作组数及制作符合规范规定，试压结果符合设计要求和规范规定。

9、土壤试验、打(试)桩记录

土壤试验，包括素土、灰土、回填砂或砂石等。检验方法主要为干容重试验，标

准贯入仪检查，静力触探或轻便探等。

干容重试验：按规定数量分层取样试验，并有分层点平面示意图及编号，试验单

编号与平面图对应。试验单应注明土质及要求干容重，素土实际干容重合格率应

不少于 90%，不合格干容重的最低值与要求之差不大于cm ；灰土，砂，砂石实际

2

干容重不低于设计要求最小干容重。

贯入测定、强夯等，有详细记录，并与试夯所确定数据要求相符。

打(试)桩记录：包括各种予制和灌注桩，必须采用规范附表格式记录，其数据应

符合设计要求和规范规定并附验收平面图。

10、地基验槽记录

须有勘测、设计、建设、施工签字。有打钎要求者应有打钎记录及平面图，钎径、

锤重、落距均填写清楚并有操作及检查人签字。须进行处理者,应有处理记录及

平面图，注明处理部位、深度及方法，并经复验签证。

11、结构吊装、结构验收记录

结构吊装记录：一般应有构件型号、部位、搁置长度、固定方法等检查记录；框

架结构吊装，必须有专用表格、逐层逐段验收并附分层(段)平面图。

结构检收记录：结构完工后或分层段由设计、建设、施工单位共同验收并签证。

12、砼施工日记:

应记载施工活动情况，砼浇捣部位、数量、混凝土塌落度。配合比、水泥标号及

出厂日期，砂、石品种。

13、钢筋隐检记录(含预应力张拉)

隐检钢筋应把部位填写清楚，在简图说明中写明钢筋接头是对焊还是邦条焊，并

有钢筋检查意见和建设单位签字盖章。

14、技术复核记录：

建筑物的定们、模板尺寸，砌体轴线和皮数杆，屋架、楼梯、钢结构等大样图。

15、沉降观测记录：

绘有沉降观测示意图、测点布置合理，并把测点按顺序编号。沉降观测记录,定

时观测，观测次数和测点数据能反映实际沉降情况。(设计或建设单位有要求设

置和当地有规定的，应核查)。

采暖卫生与煤气工程

16、材料、设备出厂合格证

给水、采暖、煤气管道系统的阀门；采暖锅炉、交换器、水泵、风机等设备；煤

气系统的调压装置及附件等的出厂合格证。

17、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录。

强度试验记录：包括单项试压和系统试压，结果符合设计要求或规范规定。

焊口检查记录：按设计要求进行观察检查、渗透、透视或照相检查记录。

严密性试验记录：包括煤气管道、设备及附件，给水、采暖、热水系统主干管起

切断作用的阀门以及设计有要求的项目。除了严密性应符合要求，尚应检查其试

验程序、升压、降压情况等符合规范规定。

18、系统清洗记录

管道、设备安装前应清理除垢，设计要求或规范规定的管道，应有竣工后或交用

前的冲洗除污(吹洗、脱脂)记录。

19、排水管灌水和通水试验记录

排水系统有按系统或分段做灌水试渗漏试验记录，试验结果符合设计要求或规范

要求。

通水试验：包括室内给水系统同时开放最大数量配水点的额定流量、消火栓

组数的最大消防能力；室内排水系统的排放效果等试验记录，结果符合设计要求。

通球试验：通球试验以前必须作好通水试验。应从排水管立管顶端投入（通

球球径为排水管径的 2/3），并注入一定量的水，使球能顺利流出为合格。通球

试验如遇堵塞应查明位置进行疏通。

20、锅炉烘、煮炉记录、设备试运转记录

烘炉记录：包括锅炉本体及热力交换站的有关管道和设备，火焰烘炉温度升、

降温记录，烘烤时间和效果应符合设计要求和规范规定。

煮炉记录：煮炉的药量及成份、加药程序、蒸汽压力、升降温控制，煮炉时

间及煮完后的冲洗、除垢，均应有详细记录。操作者，施工负责人及质量检查人

员应共同签证。

设备试运转记录。

主要包括锅炉、水泵、风机和热交换站、煤气调压站等设备管道及附件。其

运转工作性能（热工、机械性能，压力及安全性能等）及水质、烟尘排放浓度等，

均应符合设计要求和有关专门设计要求。

电气安装工程

21、主要电气设备、材料合格证。

主要的设备、材料，如高压设备和配件中的柜盘、绝缘子、套管、避雷器、

隔离开关、油开关、变压器、瓦斯断电器、温度计、电机等，应有合格证。

22、电气设备试验、调整记录

主要设备使用前，必须开箱检验及试验。如各种阀、表的校验，各种断路器的外

观检验、调整及操动试验、各类避雷器、电容器、变压器及附件、及感器、各种

电机、盘柜、低压电器的检验和调整试验等；应按规定进行耐压试验或调整试验。

有要求进行试运转检验、调整的项目，应有过程记录。设计要求的工程应有

系统或全负荷试验。

23、绝缘、接地电阻测试记录

绝缘电阻测试记录：主要包括设备绝缘电阻测试；线路导线间、导线对地间

的测试记录；

接地电阻测试记录：主要包括设备、系统的保护接地装置（分类、分系统进

行的）测试记录；避雷系统及其他地极的测试记录。

通风与空调工程

24、材料、设备出厂合格证

材料包括风管及部件制作或安装所使用的各种板材、线材及附件；制冷管道

系统的管材；防腐、保温等材料。

设备主要包括空气处理设备（消声器、除尘器等）、通风设备（空调机组、

热交换器、风机盘管、诱导器、通风机等）、制冷设备（各式制冷机及其附件等）

各系统中的专用设备等，都应有出厂合格证。

25、空调调试报告

各项设备的单机试运转(如风、制冷机、水泵、空气处理室、除尘过滤设备

等)；无生产负荷联合试运输的测定，其测定内容及过程应符合设计要求。

对洁净系统测试静态室内空气含尘浓度、室内正压值等达到设计和使用要

求。

26、制冷管道试验记录

包括系统的强度、严密性试验和工作性能试验两方面。

强度、严密性试验包括阀门、设备及系统。

工作性能试验包括管（件）及阀门清洗、单机试运转、系统吹污、真空试验、

检漏试验及带负荷试运转等程序符合设计要求。

电梯安装工程

27、绝缘、接地电阻测试记录

绝缘电阻测试（设备、线间、线地间、接头及系统）和接地电阻测试（设备

及系统保护接地），结果符合设计要求和规范规定。

28、空、满、超载试运行记录

按不同荷载情况分别记录，内容包括起动、运行和停止时的振动、制动、摩

擦及有温升限值的升温情况以及有关性能装置的工作情况。多台程序控制电梯应

有联合试运行记录。

29、调整、试验报告

包括各部位，各系统（曳引、运行、安全保护装置等）的调整、试验报告和

整机与试运行相结合进行的调整和试验报告。

二、原材料、设备进场验收制度

1. 施工现场必须根据施工进度编制材料设备采购计划。

2. 原材料设备的采购必须按照公司质量体系程序文件《物资采购程序》（QSP005

（1）的要求，在合格分承包方名录中采购。

3. 所采购的原材料设备必须具备齐全的资料，并按规定时限内经验收后纳入质

量保证资料文档。

4. 原材料设备进入采购方存放点时，由指定的材料员等按采购合同进行验证。

5. 采购时如有需要，可派员去分承包方处对原材料设备进行验证。

6. 采购方代表对分承包方提供的原材料设备的验证不能视作对分承包方质量进

行有效控制的证据，也不能免除本企业提供可接受产品的责任，不能排除使用方

的拒收。

7. 分包单位采购进场的原材料设备必须报总包单位、监理（建设单位）验收。

8. 总包单位采购的原材料设备必须报监理、建设单位验收。

9. 施工现场的材料设备必须按国家、地方规定进行见证取样。

三、施工过程试验制度

1、施工过程试验必须严格执行公司质量体系程序文件《建筑工程过程控制程序》

（QSP008（I））相关规定。

2、施工过程试验对象包括原材料设备、施工设备、施工人员、技术（安全）交

底、检验批等。

3、检验批的划分必须在施工组织设计中明确，并经建设、监理单位认可。

4、原材料设备、半成品、成品的进场验收及取样送检必须按有关规定和抽样检

验方案执行。

5、施工人员必须按国家规定执证上岗，其技术等级应与工程规模相适应。

6、每道工序及检验批验收应在“三检”合格后，组织有关人员按现行的国家施

工质量验收规范进行。

7、施工过程试验不合格的，不得进行下一道工序施工。并按照公司质量体系程

序文件要求进行处置。因急需例外放行时，必须由项目技术负责人或项目经理签

字认可，并有明确标识，做质量跟踪和事后复查。

8、施工过程试验记录应真实、准确，并及时纳入工程质量控制资料文档。

四、工序交接制度

1. 工序作业工人在一个工作地对一个或若干个劳动对象进行物理和化学变化的

过程。工序一般划分为关键工序、重要工序、一般工序三类。

2. 工序交接必须实行“三检”制度，即自检、互检、专检。

（1） 自检即操作者对自己施工过程或完成的工作进行自我检验。

（2） 互检指操作者之间对施工工艺或完成的工作进行互相检验。

（3） 专检指专职监员对施工工序质量进行检验。

3. 工序的三检必须明确检验内容，检测工具和方法，健全的原始资料，并与奖

罚挂钩。

4. 施工工艺在三检合格后，按规定报监理等有关单位验收。

5. 对于不符合要求的工序，必须按照集团公司质量体系程序文件的有关要求并

结合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）相关规定进行处理，

严禁上道工序不合格直接进入下道工序施工。

6. 对隐蔽工程，必须执行交接验收，合格后方可进行隐蔽施工。

7. 由于工期紧迫、各专业班组正在进行交叉作业的情况下，需要进行紧急放行

的，必须按照集团公司质量体系程序文件要求，办理相应手续，并做好书面记录。