小区消防应急预案6篇

小区消防应急预案篇1



    一、组织机构

    小区灭火和应急疏散工作由安全组（灭火组、疏散组、救援组、警戒组）、设备组、后勤组（通信联络组、安全防护救护组组成），具体分工如下：

    （一）安全组：由小区护卫队和义务消防队员组成，护卫队队长任组长，并兼任火场临时指挥员；

    1、灭火组：由当班护卫队巡逻员和义务消防员组成，灭火组主要负责本小区一般初级火灾的扑救工作。

    2、疏散组：由当班门岗和护卫队义务消防员组成，负责火灾时人员的安全疏散。

    3、警戒组：由护卫队接班队员组成，负责维护小区秩序，疏散人群。

    4、救援组：由护卫队接班队员组成，负责火灾时人员伤亡、财产抢救工作。

    （二）设备组：由小区机电部组成机电部负责人任设备组组长，负责小区监控中心设备和小区所有设施设备正常运行工作。

    （三）后勤组（通信联络组、警戒组、安全防护救护组）：由管理处客服部、清洁部组成，任后勤总组长，负责通信联络及各部门工作的统一协调。

    1、通信联络组：由管理处前台值班人员组成，负责接听电话，保持通信畅通。

    2、安全防护救护组：由清洁部人员组成，清洁部主管任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。

    二、报警和接处警程序

    1、报警监控中心值班人员要坚守工作岗位，对小区的重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。

    2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知护卫队值班人员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。

    3、值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。

    4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。

    5、监控中心根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。

    三、应急疏散的组织程序与措施

    1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，护卫队应加强日常性检查，确保消防通道畅通。

    2、公共聚集场所（1楼大堂、1楼消防楼道出入口、地下室、楼顶）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。

    3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。

    4、疏散路线尽量简捷，安全出口的利用要平均。

    5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

    四、扑救一般初级火灾的程序和措施

    1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。

    2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

    3、对于不能立即扑灭的火灾，要采取“先控制，后消灭”的原则，先控制火势的蔓延，再开展全面扑救，一举消灭。

    4、火场如有人受到围困，要坚持“先救人，后救火”的原则，全盘考虑，制定灭火疏散方案。

    5、火场扑救要采取“先重点，后一般”的原则。

    6、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合，当消防人员赶到后临时指挥员应将火

    场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

    7、火灾扑救完毕，保卫部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

    五、通信联络，安全防护救护的程序和措施

    1、所有参加灭火与应急疏散工作的部门领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

    2、后勤部通知值班电工在火场待命。

    3、医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。

    4、疏散车辆，确保交通畅通。

    5、后勤人员对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

    小区消防应急预案篇2



    第一条总则

    按照消防法的规定，我昌宁高速L1标经理部全体员工和工人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务和参加有组织的灭火工作的义务。全体员工和工人应认真遵循消防法，以法治标，加强消防，确保工地施工安全。

    为了有效地预防火灾和减少火灾危害，保护全体施工人员人身和公共财产的安全，维护本标段安定，保障施工的正常秩序和安全，特制定本制度。

    第二条消防工作的责任管理部门

    经理部安劳部是本标段管理消防安全工作的职能部门，主要具有以下工作职能：

    一、进行消防宣传教育、培训

    1、定期或不定期地向上级汇报经理部消防工作的开展情况。结合不同时期、不同季节工地工作的实际情况，提出消防宣传教育的方案。不定期编发宣传橱窗，向工人宣传消防知识，宣讲不同时期社会火灾的重大案例，以活的典型事例对工人进行消防教育，警醒工人提高消防意识，深切理解“消防工作重于泰山”的重大意义。

    2、对工人进行消防安全培训，不定期组织消防演练。

    二、组织消防检查

    1、定期或不定期地对经理部、工区、工人居住区进行全面或局部的防火检查，主要检查不同时期贯彻执行消防法的情况;检查消防设施是否完整;消防器材是否在有效使用期内;消防责任制是否落实;公共场所消防通道是否通畅，是否设置消防安全疏散标志;火灾隐患是否存在等，并写出检查情况书面通报。

    2、通过检查，如发现有的部门违反消防法规定，或未履行经理部消防安全责任制，存在火灾隐患时，应向有关责任部门发出《消防整改通知书》，通知责令其限期整改。逾期不改正的，有权根据有关规定，对有关责任人进行消防处罚，必要时提出行政处分的建议。

    三、配置消防器材、设施

    1、会同行政后勤管理部门根据经理部消防工作的需要，按消防要求，全面配置经理部及工区消防设施和消防器材。

    2、建立消防设施及消防器材档案，对消防器材购置的变动、丢失、失效、报废建立帐簿进行登记，以确保本标段消防设施和器材的完整。

    3、会同行政后勤管理部门，对消防设施和器材、用电设备定期组织检验、维修，发现隐患及时排除。

    4、设置消防安全标志。

    四、健全消防管理制度

    1、制定经理部消防管理工作制度、消防值班制度、消防工作实施条例;

    2、划分经理部及工区防火责任区;

    3、编制设计消防处罚通知单、消防工作巡查日志、消防值班登记表;

    4、制定灭火和应急疏散方案等。

    五、落实消防责任

    1、落实消防合同

    (1)消防合同的拟定：根据经理部和工区工地消防工作的特点和各部门承担消防责任的不同情况，拟定经理部与工区消防责任合同;

    (2)消防合同的签署：具体组织签署消防责任合同;

    (3)消防合同的执行：检查消防责任合同的履行情况。

    2、安排消防值班

    (1)确定值班人员，编排值班表，且每次必须有副部级以上干部值班;

    (2)实行交接班制度，交接班双方必须签字;

    (3)特殊情况的换班及值班、请假应严格按照手续办理;

    (4)值班人员应随时保持联系，有情况应立即上报。

    3、配备消防专干

    (1)确定保卫干部具体担负消防管理工作;

    (2)确定一名副部职干部具体领导、管理消防工作，安劳部长协助管理消防工作;

    (3)安保部门主要负责人经常过问消防工作。

    六、落实消防措施

    督促各部门落实消防安全措施。施工人员离开工作场地，要注意正确停机、关窗、切断电源、检查烟头。对电线老化、漏电应督促有关部门及时向行政后勤管理部门报告。

    第三条消防工作责任制及消防责任合同的签订

    我标消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“经理部、工区、个人防火责任制”，实行分级、分区负责，自觉履行职责，分担义务。

    一、消防责任人的确定

    1、项目经理全面组织、领导、负责工地的消防工作，是工地消防工作的第一责任人。

    2、经理部将消防责任按地域、设备、房屋等划分至有关部室。分管各系列工作的副经理直接组织领导所辖部室的消防工作，是所辖部室消防工作的主要责任人。

    3、分管各重点防火区域部室的主要负责人，直接负责组织重点防火区域的防火工作，并承担工地重点消防区域的消防责任，是该消防区域防火工作的主要责任人。部室对自己所辖防火区域担负消防的日常管理工作。部室主要负责人为本部室所辖消防区域的消防主要责任人。部室其他领导有义务协助部室主要负责人，做好本部室的防火工作。当部室主要负责人因公或因其他原因外出暂不在岗时，部室其他领导承担本部室的主要防火责任。

    4、本标段所有工人有义务认真履行国家消防法和经理部消防制度。每个工人在履行自己的岗位职责的同时，亦承担相应防火职责，是自己担负岗位工作的消防直接责任人。

    二、消防责任合同的签订

    经理部在每一个聘任期内要逐级签订消防合同，把消防责任明确落实到每个部门和具体的消防责任人。

    (1)项目经理与项目副经理签合同;

    (2)副经理与所辖部室主要负责人签合同;

    (3)部室主要负责人与各分管副部长签合同;

    (4)分管副部长与工区签合同。

    第四条失火责任的界定

    1、直接当事人应承担的失火责任

    经理部及工区失火并导致经济损失，应根据情节轻重、受损程度大小，追究直接当事人的责任。

    2、各级领导应承担的失火责任

    经理部失火并导致经济损失，属于个人为责任的，如属下列情况，除追究直接当事人的责任外，应区分防火区域，分别追究其主管领导的责任。

    (1)未安排落实好消防值班;

    (2)未及时传达贯彻上级关于消防的指示要求;

    (3)未根据季节变化特点和消防工作活的事例，对所属员工进行消防教育;

    (4)未将消防工作列入工作重要日程;

    (5)未对所属员工经常进行消防宣传教育，提高员工的消防意识;

    (6)下班后所辖工作场所未落实人员关窗、关门、关灯、关电、关总闸、关空调，未清理其他不应摆放在工作场地的易燃易爆物品，清扫烟头、火种。

    (7)因上述第6条原因导致电器起火，火源火种进入工作场所或自身的火种、易燃易爆物品自燃自爆导致起火。

    (8)重点消防区域未安排专人登记消防日志。

    (9)对所辖防火区域的防火设施(如水龙头、水枪等)的损坏，灭火器具(灭火器、头盔、防毒面具等)的丢失未及时报告。

    (10)安排临时工独自在岗位值班，工作不力或失职。

    3、班组应承担的失火责任

    (1)由于教育不力，本班组工人在居住区使用经理部不允许使用的电器设备、在房间内用蜡烛照明、在工区、居住区、等处焚烧废纸，燃放烟花、爆竹、吸烟等而导致火灾。

    (2)未对工人经常进行消防安全教育。

    4、值班人员的失火责任

    (1)未认真履行值班职责，在失火发生时，本人未留在经理部、擅自离开经理部、未在工区或未在施工范围内失火时找不到人，致使无人组织扑救火灾、无人报警，造成公有财产损失或人员伤亡。

    (2)职工管理系列值班干部或值班人员失火时不在经理部、不在岗、未及时组织职工撤离火源地或因处置不力，导致工人伤亡。

    (3)值班电工在失火或电线起火时，不能在第一时间关闭变电房总闸，造成电线起火，火势蔓延。

    (4)值班司机擅自离开经理部，在失火时不能将汽车开出快速撤离火源地，导致汽车燃烧。

    5、部室失火责任划分

    办公室是消防工作的职能管理部门，行政部承担供电和消防设施维护的任务，在日常管理工作中，要把消防工作列入重要日程。经理部或工区一旦失火，经检查如有下列情况存在，这两个部室应承担相应的责任。

    6、消防管理部室的失火责任

    1)经理部行政办公室应承担以下失火责任。

    ⑴未预先安排好安全保卫消防值班。

    ⑵未定期检查各部门消防责任合同的履行情况和消防责任制的执行情况，并写出检查报告。

    ⑶未向各防火责任人及时通报检查发现的火情隐患或消防薄弱环节，必要时未及时向有关防火责任人发出整改通知书。

    ⑷未主动与行政后勤部门联系，在重大节假日和寒暑假安排好值班室用房和24小时留守电话。

    ⑸未及时检查值班电话是否畅通，未主动与行政后勤部门联系，保证晚保安值班人员必须有一台火警报告电话。

    ⑹值班人员请假未及时安排人员代班。

    ⑺对失效灭火器材未及时更换。

    ⑻对各部室各部门报告的火情隐患未及时主动与有关部门研究处置，或遇重大隐患未及时向项目经理报告。

    2)行政部应承担的失火责任。

    ⑴未对消防设施定期进行维护。

    ⑵对反映的消防设施的损坏(水龙头、水龙带)、水枪、灭火器的丢失，未及时进行维修或采购补充。

    ⑶未对电线线路进行经常性的检查维护。

    ⑷对反映的漏电或电起火问题未进行及时的维修。

    ⑸对各部室反映的属于行政部门处置的消防隐患，未进行及时处置。

    ⑹对容易导致电路起火的险情隐患，未组织及时的更换或维护。

    ⑺按经理部安保部门通知的区域和时间，于每晚或于某一时期时间段内，未按时关闭电路总闸。

    ⑻批准电工外出公干或因个人原因请假，但未在经理部安排电工值班。

    ⑼重大节假日前，未安排妥值班室专门用房及24小时固定通讯电话。

    第五条奖励

    一、每月对经理部各部室和工区消防工作进行评比。对履行消防合同，成绩显着的部室消防责任人应进行奖励。对重点防火区域消防工作做得好的要对消防责任人进行重点奖励。

    二、对下列个人应区别情节予以奖励

    1、发现火情，及时呼救或及时拨打火警电话，有效地制止火灾。

    2、积极组织救火或个人积极参加灭火，表现突出。

    小区消防应急预案篇3



    一、接到火警后，小区物业科消防管理人员前往现场，向现场人员问清情况和侦察火情后，根据火警范围大小、程度多少确定报警范围。

    1、通知安全、保卫部门及应急分队。

    2、通知着火区域单位负责人到现象。

    3、通知维修人员到现象。

    4、报告公司领导。

    二、应急分队接到火警后，5分钟内赶到现场。

    1、侦察火情再次确定报警范围。

    2、立即抢救受困人员和疏散物资。

    3、立即运用消防器材灭火和附近消防栓救火。

    4、协助义务消防队共同扑灭火灾，并负责调查起火原因。

    三、安全、保卫部门接到火警后，应在最短的时间内调义务消防队和医务救护人员赶赴现场。

    1、义务消防队赶赴现场后，第一梯队所有成员迅速携带灭火器材进行灭火，并启动现场的消防设施进行抢救火灾。

    2、义务消防队第二梯队对现场通道进行清理，对人员和物资进行疏散，同时保障前线救火人员的消防器材供给。

    3、医务救护人员在火灾现场准备抢救火灾伤病人员。

    四、维修中心接到火警后，立即派人到现场协助扑救火灾。

    1、根据需要采取着火区域停电。

    2、保证消防所需的电力、水力的正常运转。

    五、公司领导(即火场总指挥)视情况需要，调集人员援助。

    六、应急分队应在起火后5分钟内赶到现场进行火势控制和灭火，义务消防队应在起火后10分钟内到现象抢救火灾，其他协助人员应在起火后12分钟左右赶到现场进行消防抢救工作。

    七、消防安全须知

    (1)应熟知物业内的灭火器、消火栓的位置和使用方法及报警电话(119)。

    (2)若是轻微失火，尽可能将火扑灭，但切勿冒险。

    (3)如人身安全已受到威胁，而火势不可能即刻得到控制，应立即逃生;如情况允许，可将通往火场的门窗关闭，以隔离及控制火势。

    (4)报警或通知物业公司，撤离火场并积极配合消防人员的指挥。

    (5)如被火焰和高热所困：

    ①有可能的话，致电“119”求助;

    ②谨记烟和热空气都是上升的，接近地面的空气含氧量较高，温度较低，故应蹲着身子或爬行逃生;

    ③如情况许可，请打破窗户以求空气流通。

    (6)隔在火场上层的人，应向天台方向逃生;如身处火场下层，则应向下逃离，寻找最近的逃生出口。

    (7)发生火警时，物业公司职员会协助消防或公安人员在火场尚未宣布安全之前阻止任何无关人员的进入。

    (8)各单元楼前均设有消防水栓，物业公司将向业主介绍其使用方法，以防不测，该设施关系到业主的生命财产安全，请妥为保护。

    八、紧急联络

    用电话报警时，请提供以下资料：

    (1)报案人姓名或有关单位的名称及联系电话;

    (2)紧急事故的位置或所在街道的交界处;

    (3)人员受伤与否;

    (4)紧急事故的种类、性质、范围;

    (5)当对方确认上述资料后，方可挂断电话。

    九、实施方法

    在每栋楼单元内的公告栏上张帖本应急措施，以达到让每位住户都了解、熟记。

    十、结语

    没有任何物业可以完全避免天灾人祸的发生，紧急事故和各种灾害可能随时发生，制定并贯彻应急措施、方案，能够切实保护所有业主或物业使用人的人身和财产安全，物业公司会在紧急事故发生时迅速做出反应并采取相应措施，尽量避免或减少损失的发生。然而，请务必谨记，无论措施如何详尽周全，仍须全体业主保持高度警惕方可避免意外发生，以实现本应急程序之目的。

    小区消防应急预案篇4



    无论何时，一旦发现有火灾苗头，如烟、油、味、色等异常状态，每一位保安员都必须立即向消防监控室报警(注意：当现场异味为液化气等易燃气体时，严禁在现场用手机、对讲机、电话报警，应该脱离现场到安全区域后再报警，以防电火花引爆易燃气体)，请其派人查明真相，并做好应急准备。

    1.目击报警

    1.1 小区任何区域一旦着火，发现火情的应保持镇静，切勿惊慌。

    1.2 如火势初期较小，目击者应立即就近用灭火器将其扑灭，先灭火后报警。

    1.3 如火势较大，自己难以扑灭，应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防监控室报警。

    1.4 关闭火情现场附近的门窗以阻止火势蔓延，并立即关闭附近的电闸及煤气。

    1.5 引导火警现场附近的用湿毛巾捂住口鼻，迅速从安全通道撤离，同时告诉疏散不要使用电梯逃生，以防停电被困。

    1.6 切勿在火警现场附近高喊：“着火了” ，以免造成不必要的混乱。

    1.7 在扑救未到达火警现场前，报警者应采取相应的措施，使用火警现场附近的消防设施进行扑救。

    1.8 带电物品着火时，应立即设法切断电源，在电源切断以前，严禁用水扑救，以防引发触电事故。

    2. 消防监控室报警

    2.1 消防监控室值班一旦发现消控设备报警或接到火警报告后，应立即通知保安赶赴现场确认，并通知消防专管员。

    2.2 火情确认后立即通报保安部经理或当班领班，由其迅速召集前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。

    2.3 立即将火情通报物业总经理或值班领导以及工程物料部经理。

    2.4 值班坚守岗位，密切观察火警附近区域的情况，如有再次报警，应立即再次派人前往查看确认。如有业主打电话询问，注意不要慌张，告诉业主：“火情正在调查中，请保持冷静，如果需要采取其它措施，我们将会用紧急广播通知您” ，同时提请业主关好门窗。

    2.5 接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时，立即按要求报警，并派人前往路口接应消防车。

    2.6 接到现场灭火工作总指挥传达的在小区内分区域进行广播的指令时，立即按要求用普通话(或中英文)进行广播，注意广播时要沉稳、冷静，不要惊慌，语速要适当，语音要清晰。特殊情况下，应派保安员或管理员逐单元上门通报，通报顺序为：起火单元及相邻单元，起火层上面2层，起火层下面1层。

    2.7 详细记录火灾扑救工作的全过程。

    3. 报警要求

    3.1 内部报警应讲清或问清：

    A. 起火地点;

    B. 起火部位;

    C. 燃烧物品;

    D. 燃烧范围;

    E. 报警人姓名;

    F. 报警人电话。

    3.2 向“119”报警应讲清：

    A. 小区名称;

    B. 火场地址(包括路名、门牌号码、附近标志物);

    C. 火灾发生部位;

    D. 燃烧物品;

    E. 火势状况;

    F. 接应等候地点及接应人;

    G. 报警人姓名;

    H. 报警人电话。

    4. 成立临时指挥部

    4.1 物业总经理或值班经理接到火警报告后，应立即赶赴指定地点或火警现场，并通知相关到场，成立临时灭火指挥部。

    4.2 临时指挥部由物业总经理、保安部经理、工程物料部经理、行政部经理、消防专管员以及其他相关组成，由物业总经理任临时总指挥。物业总经理尚未到场时，由保安部经理或值班经理代任总指挥。

    4.3 临时灭火指挥部职责：

    4.3.1 根据火势情况及时制定相应对策，向各部门下达救灾指令。

    4.3.2 根据火势情况确定是否疏散。

    4.3.3 立即集合义务消防队，指挥义务消防队员参加灭火，并保证消防用水的供应。

    4.3.4 在火势难以控制时，应及时下达向“119”报警的指令。

    4.3.5 根据火势情况，成立疏散组、抢救组、警戒组，组织救人，抢救和保管重要物资及档案，维持现场秩序。

    4.3.6 根据火势情况决定是否启用紧急广播进行报警。

    4.3.7 下令将消防电梯降至首层，派专人控制，专供灭火工作之用。同时停止起火区域的其它电梯和中央空调运行。

    4.3.8 根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施。

    4.3.9 消防队到达后，及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况，引导消防队进入火灾现场，协助消防队灭火，并协助维持现场秩序，安顿疏散。

    4.3.10 火灾扑灭后，组织各部门员工进行善后工作。

    5. 疏散和救护

    小区内发生火情时，各部门员工的任务是扑救火灾、疏散、抢救重要物资和维持秩序，危急关头以疏散、救护为主。火灾发生后，每一位员工都要牢记自己的首要职责是保护业主、访客及自己的生命安全。

    5.1 火灾发生后，由疏散组负责安排，为业主和访客指明疏散方向，并在疏散路线上设立岗位进行引导、护送业主和访客向安全区域疏散。这时切记要提醒大家不要乘坐电梯，如果烟雾较大，要告知大家用湿毛巾捂住口鼻，尽量降低身体姿势有序、快速离开。

    5.2 的疏散以就近安全门、消防通道为主，也可根据火场实际情况，灵活机动地引导疏散。

    5.3 认真检查起火区域及附近区域的各个单元，并关闭门窗和空调。发现有被困在起火区域，应先营救被困，确保每一位业主和访客均能安全撤离火场。

    5.4 接待安置好疏散下来的，通过良好的服务稳定人们的情绪，并及时清点，检查是否还有人没有撤出来。

    5.5 疏散顺序为：先起火单元及相邻单元，后起火层上面2层和下面1层。疏散一般以向下疏散为原则(底层向外疏散)，若向下通道已被烟火封住，则可考虑向屋顶撤离。

    5.6 在火场上救下的受伤业主、访客以及扑救中受伤的员工，由抢救组护送至安全区，对伤员进行处理，然后送医院救治。

    6. 警戒

    6.1 保安部接到火警通知后，应迅速成立警戒组，布置好小区内部及外围警戒。

    6.2 清除小区外围和内部的`路障，疏散一切无关车辆和，疏通车道，为消防队灭火创造有利条件。

    6.3 控制起火大楼底层出入口，严禁无关进入大楼，指导疏散离开，保护从火场上救出的贵重物资。

    6.4 保证消防电梯为消防专用，引导消防队员进入起火层，维持灭火行动的秩序。

    6.5 加强对火灾区域的警戒，保护好火灾现场，配合公安消防部门和调查组对起火原因的勘察。

    6.6 保证非起火区域和全体业主、访客的安全，防止犯罪分子趁火打劫。

    7. 善后工作

    7.1 火灾扑灭并经公安消防部门勘察后，工程物料部应迅速将小区内的报警和灭火系统恢复至正常状态。

    7.2 保安部组织清理灭火器材，及时更换、补充灭火器材。

    7.3 管理运作部统计伤亡情况和小区财产损失情况，上报灭火指挥部及总经理。

    7.4 综合管理部组织员工对受灾业主/用户进行慰问，并根据实际需要给予切实帮助。

    7.5 清洁绿化部组织员工对火灾现场进行清理，恢复整洁，对因逃生或救火损坏的花木进行抢救或补种。

    7.6 灭火指挥部应召开会议，对火灾扑救行动进行回顾和总结。

    7.7 由物业总经理发动员工，收集可疑情况，配合调查组对火灾事故进行调查，并责成消防专管员写出专题报告，分清责任。

    7.8 如果小区财产办有保险，则由财务部门联系保险公司进行索赔。

    小区消防应急预案篇5



    01目击报警

    1.小区任何区域一旦着火，发现火情的人员应保持镇静，切勿惊慌。

    2.如火势初期较小，目击者应立即就近采用灭火器将其扑灭，先灭火再报警。

    3.如火势较大，自己难以扑灭，应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防室报警。

    4.关闭火情现场附近的门窗以防止火势蔓延，并立即关闭附近的电闸及煤气。

    5.引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻，迅速从安全通道撤离，同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生，以防停电被困。

    6.切勿在火警现场附近高喊：“着火了”，以免造成不必要的混乱。

    7.在扑救人员到达火警现场前，报警者应采取相应措施，使用火警现场附近的消防设施进行扑救。

    8.带电物品着火时，应立即设法切断电源，在切断电源以前，严禁用水扑救，以防引发触电事故。

    02报警要求

    1.内部报警应讲清或问清：

    A、起火地点；

    B、起火部位；

    C、燃烧物品；

    D、燃烧范围；

    E、报警人姓名；

    F、报警人电话；

    2.向“119”

    报警应讲清：

    A、小区名称；

    B、火场地址

    C、火灾发生部位；

    D、燃烧物品；

    E、火势情况；

    F、接应人员等候地点及接应人；

    G、报警人姓名；

    H、报警人电话；

    03成立临时指挥部

    1.物业服务中心客服主管及秩序主管接到火警警报后，应立即赶赴指定地点或火警现场，并通知相关人员到场，成立临时灭火指挥部。

    2.临时指挥部由综合管理中心、客服部、工程部、秩序部以及其他相关人员组成。

    3.根据火势情况及时制定相应对策，向各部门下达救灾指令；

    4.根据火势情况及时确定是否疏散人员；

    5.立即集合义务消防队，指挥义务消防队员参加灭火，并保证消防用水的供应。

    6.在火势难以控制时，应及时下达向“119”报警的指令；

    7.根据火势情况，成立疏散组、抢救组、警戒组，组织救人，抢救和保管重要物资及档案，维持现场秩序。

    8.下令将消防电梯降至首层，派专人控制，转供灭火工作之用。同时停止起火区域的其他电梯和中央空调运行。

    9.根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施；

    10.消防队到达后，及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况，引导消防队进入火灾现场，协助消防队灭火，并协助维持现场秩序，安顿疏散人员。

    11.火灾扑灭后，组织各部门进行善后工作。

    04人员的疏散和救护

    小区内发生火情时，各部门员工的任务是灭火、疏散人员、抢救和保管重要物资和维持秩序，危急关头以疏散、救护人员为主。火灾发生后,每一位员工都要牢记自己的首要职责是保护业主、访客及自己的生命安全。

    1.火灾发生后，由疏散组负责安排人员，为业主和访客指明疏散方向，并在疏散路线上设立岗位进行指导、护送业主和访客向安全区域疏散。这时切记要提醒大家不要乘坐电梯，如果烟雾较大，要告知大家用湿毛巾捂住口鼻，尽量降低身体姿势有序、迅速离开。

    2.人员的疏散以就近安全门、消防通道为主，也可以根据火场实际情况，灵活机动地引导人员疏散。

    3.认真检查起火区域及附近区域的各个单元。并关闭门窗和空调。发现有人员被困在起火区域，应先营救被困人员，确保每一位业主和访客均能安全撤离火场。

    4.接待安置好疏散下来的人员，通过良好的服务稳定人们的情绪，并及时清点人员，检查是否还有人没有撤出来。

    5.疏散顺序为：先起火单元及相邻单元，后起火上面2层和下面1层。疏散一般以向下疏散为原则（底层向外疏散），若向下通道已经被烟火封住，则可考虑向屋顶撤离。

    5.6在火场救下的受伤业主、访客以及扑救中受伤的员工，由抢救组护送至安全区，对伤员进行处理，然后送医院救治。

    05警戒

    1.接到火警通知后应迅速成立秩序警戒组，布置好小区几外围警戒。

    2.清除小区外围和内部的路障，疏散一切无关车辆和人员，疏通车道，为消防灭火创造有利条件。

    3.控制起火大楼底层出入口，严禁无关人员进入大楼，指导疏散人员离开，保护从火场上救出的重要物质。

    4.保证消防电梯为消防人员专用，引导消防人员进入起火层，维持灭火行动的秩序。

    5.加强对火灾区域的警戒，保护好火灾现场，配合公安消防部门和调查组对起火原因进行调查。

    6.保证非起火区域和全体业主、访客的安全，防止犯罪分子趁火打劫。

    06善后工作

    1.火灾扑灭并经公安消防部门勘测后，工程部应迅速将小区的报警和灭火系统恢复至正常状态。

    2.秩序部组织人员清理灭火器材，及时更换、补充灭火器材。

    3.秩序及工程及客服部统计伤亡情况和小区财产损失情况，上报公司。

    4.综合管理中心组织员工对受灾业主/用户进行慰问，并根据实际情况给予切实帮助。

    5.环境组组织员工对火灾现场进行理，恢复整洁，对因逃生或救火损坏的花木进行抢救或补种。

    6.灭火指挥部应召开会议，对火灾扑救行动进行回顾和总结。

    7.客服中心收集可疑情况，配合调查组对火灾事故进行调查。

    8.如果小区财产办有保险，则由财务部门联系保险公司进行索赔。

    小区消防应急预案篇6



    而从当前小区管理模式来看，以业主委托物业进行管理的办法，较大程度上由物业负责业主的基本人身和财产安全，消防作为社区管理中重要工作，需要物业承担更多的责任。故此，本文就小区物业管理部门的消防职责进行研究，并由此提出相对适合当前小区结构的管理办法。

    小区作为居民区，环境内人口数量较多，并且存在着文化素质的差异，难以采取有效的宣传教育而合理的遏制威胁消防安全的事件发生。同时，随着城市化的高度发展，小区数量不断增多，并且分布方式愈加复杂。限于消防部门的人力数量，其仅能够在消防安全层面予以监督，而无法做出实时监督管理，由此也导致小区消防问题的复杂性。

    不过，现代化物业管理体系的实现，以往仅作为服务机构的物理公司，逐步具有了监督管理责任，这也为消防管理带来契机。物业是与小区业主联系最为紧密的机构之一，其受到业主的共同委托而建立，履行社区服务管理和安全监督的基本责任。

    物业管理部门对于消防的管理工作，随着物业工作范围的增大，其正逐渐产生以业主需求为导向的服务体系。故此，本文结合当前契机，以及社会发展对于消防安全管理的客观诉求，而对小区物业管理部门的消防职责和工作模式进行研究。

    1、小区物业管理部门的消防职责

    小区物业管理部门的消防职责主要体现在如下方面:

    第一，从服务功能方面对消防安全负责。物业管理部门自身属于服务机构，其不仅包括物业管理大厅和办公场所，小区的绿化地带、通道、停车场、楼宇楼道、走廊等，均属于小区物业的服务场所范畴，故此必须按照国家或地方消防安全管理办法而进行安全监督工作;

    第二，从安全防范方面负责。小区物业需要制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育;开展防火检查，消除火灾隐患;保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保障共用消防设施、器材以及消防安全标志完好有效;组织本单位员工和居民每年至少开展一次消防演练。

    第三，物业的管理责任。物业服务企业对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为有管理责任。

    2、小区物业部门消防管理工作的重要性

    随着我国城市化的发展，城市人口数量开始增多，以往社区管理模式，正在由小区物业管理模式替代。故此，物业管理部门在小区消防安全管理层面上，需要承担更大的责任。而从消防安全层面来看，小区物业部门工作的重要性，主要体现在:

    第一，完善城市消防安全管理体系。在以往较长时间内，城市中小区的消防安全管理责任没有明确。而随着小区物业部门专业化的提升，该问题开始得到逐步的解决，继而构成“以公安消防部门监督物业，以物业服务业主”的城市消防安全管理体系;

    第二，业主的生命财产安全需要得到保障。原因在于，一旦火灾发生，必然会导致财产出现不可弥补的损失，甚至会威胁到生命。所以，业主需要具有专业消防安全管理能力的物业服务，针对小区消防需求而进行有效的管理。

    3、小区物业消防安全管理存在的问题及原因

    小区物业在消防管理层面上，却仍旧问题重重，难以高效率满足小区消防管理需求。以下具体来看:

    ①小区消防安全管理制度不完善。在相关的法律法规中，虽然明确小区物业要制定消防安全制度，但现在大多数小区的消防安全管理制度，缺乏根据小区自身的特点制定，没有体现出物业部门消防安全管理方面的具体措施，工作监管机制。物业部门人员消防安全综合素质需要提升，有发现隐患、正确消除隐患的能力;

    ②小区消防安全管理责任意识重视度不够。小区物业在日常管理过程中的忽视，是导致小区发生火灾的重要原因，具体表现在:

    第一，缺乏有效的宣传和监督。如未在应当防火的区域设置安全警示，并对重点安全防范区域缺乏监督;

    第二，管理意识存在不足。比如存在消防通道堆积垃圾、杂物、地下车库阻塞等严重的问题;

    第三，消防设施管理不足。缺乏对消防设施的维护保养，火灾初期扑救时紧急处置的方法。

    4、建立健全的小区消防安全管理模式的措施建议

    4．1加强小区整体规划，细化各类措施

    确保小区消防安全工作的实效，关键在于对区域合理的规划，并有效明确责任主体。由于小区属于生活区域，所以使用功能与其他场所有着显著差异。对此，根据小区的特性，做出适合、详细的管理规范。另一方面，就当前小区消防安全管理状况而言，大部分小区制定长期的消防安全维护规划，明确人员、资金、责任等方面，如维护保养消防设施、对小区内各类线路进行定期检查整改、发现初期隐患应对措施等。

    4．2加大消防宣传和培训，提高居民消防安全意识

    消防安全的实现，不能够仅依靠物业和消防部门，还需要业主的参与。小区物业应当加大对业主的消防安全培训，提升民众的消防安全意识以及消防技能，从而有效提高小区内防火成效。另外，还需要进行消防设备应用教育，从居民区火灾的发生情况来看，一些居民虽然可以及时制止火灾，但是却不会正确使用消防器材、设施。

    4．3明确物业服务企业消防安全职责和标准

    目前物业管理责任中所设置的消防安全管理部分，主要依托于地方法规实现。在相关法律中，仍旧未明确说明物业在小区消防管理中应履行的职责和义务。所以，应当加快相关领域的立法实现。同时，不仅要监督物业的消防管理，在物业费用的收取和使用上，也应当进行有效的管理，并明确要求其费用中应当包括防火设施的建设和维护，从而对社区安全作出最大化保障。

    5、结束语

    消防管理成果直接关系到人民的生命和财产安全，任何一次火灾都会对社会和群众造成巨额的生命财产损失。故此，有效提升区域消防安全工作的成效势在必行。而本文提出以小区物业作为区域消防管理主体，能够实现更加细分区域消防监督工作，随着小区物业的消防管理意识提升，相信无疑能够更为有效的保障业主生命财产安全。