郑州万辉WH-818 型近红外线治疗仪技术参数

一、治疗片参数

1、治疗片：柔性治疗垫8个（WH-818)，治疗片线长长度1.5m

2、每个治疗片嵌有72个发光管
3. 红光指示灯个数: 12个/治疗片

4、光输出功率：单个发射管光输出功率0mW～5mW，允差±1mW
*5、近红外线波长：890nm±10nm
6、工作表面温度: 小于等于40℃

二、主机参数

1、体积：32cm×30cm×13cm

2、重量：1.84kg

3、额定输入功率：20VA

4、治疗片通道：4通道

5、治疗时间：可调;调节范围0-60min

6、治疗模式：4种

7、治疗强度：10档，旋钮进行连续调节，旋钮处有强度量值变化方向指示，旋至减弱方向终点光输出功率为0，治疗片红光指示灯的亮度指示输出功率的大小

8、治疗结束提示：治疗结束后自动铃声提示

9、防电击类型和程度：Ⅱ类、B型设备