2025年必威尔产品技术白皮书

目录

第一章节 正水科技及必威尔品牌介绍	3

1.1 企业介绍	3

1.2必威尔品牌基因	3

1.3 必威尔品牌发展历程	4

第二章节 必威尔产品矩阵	5

2.1 必威尔产品系列概况以及系列内涵解析	5

2.2 必威尔品牌主要系列涵盖的产品型号	6

第三章节 必威尔开水器产品核心技术	7

3.1 必威尔采用的加热技术	7

3.2 制冷技术	7

3.3 净化技术	7

3.4 杀菌消毒技术	8

3.5 必威尔品牌物联网+技术	8

第四章节 必威尔饮水设备执行标准	9

4.1电气安全	9

4.2饮用水卫生安全	9

4.3必威尔饮水设备所关联的食品接触材料（FCM）	9

第五章节 产品健康、安全指标	10

5.1 必威尔饮水设备健康指标	10

5.2 必威尔饮水设备安全指标	11

第六章节 必威尔饮水设备外壳材质及防水等级	11

第七章节 必威尔饮水设备显示界面和防乱设置	11

第八章节 必威尔饮水设备的保温效果和升温效率	12

8.1必威尔饮水设备的保温效果	12

8.2 必威尔饮水设备升温效率	12

第九章节 主要产品功率、容量、电流、电源对照表	13

第十章节 产品出水方式和取水方式	14

10.1 出水方式多样化	14

10.2 取水方式多样化	15

第十一章节 必威尔饮水设备净化配置	15

第十二章节 必威尔产品使用场景和取得的相关业绩	17

12.1 十大饮水场景归纳者	17

12.2 必威尔品牌工程案例（业绩）	18

13.1质量方针和质量目标	25

13.2 必威尔品牌来料检验规范	26

13.3必威尔品牌关键质控点检验规范	28

13.4 必威尔品牌例行检验规范	30

13.5 必威尔品牌确认检验规范	31

13.6 必威尔饮水设备生产所需的设备和仪器一览表	32

第十四章节 产品包装和运输	33

14.1必威尔饮水设备成品保护措施	33

14.2 必威尔饮水设备的运输措施	33

第十五章节 必威尔饮水设备的安装和验收	35

15.1安装调试人员的准备	35

15.2安装调试工具的准备	35

15.3必威尔饮水设备安装环境要求	36

15.4 必威尔饮水设备安装和调试工作	37

第十六章节 必威尔饮水设备的维保方案	39

第十七章 必威尔品牌获得的荣誉和资质一览表	41

第一章节 正水科技及必威尔品牌介绍

  - 企业介绍

- 上海正水环保科技有限公司（旗下核心品牌：中文必威尔和英文：bewell)，总部位于上海市莘庄工业园区（104地块），是一家专业研发、生产、销售智能开水器、商务直饮机、校园饮水机的老牌知名企业，公司经过十多年的发展，已经形成完整且完善的产品结构，从产品的应用技术角度来说可划分为四大核心技术，分别为：步进式加热技术、即热式加热技术、热推式加热技术以及热交换式加热技术，其中以步进式加热技术为基础形成的产品系列有德安DAY系列，智开ZDK系列、炊事宝CSB系列，德开TDK系列，组成了公司的核心产品线。

- 公司凭借卓越的产品生产工艺、依托现代化的智慧型生产设备以及实验室检测仪器，已经连续十年获得了全国工业产品生产许可证以及涉水产品卫生许可批件； 公司秉承励精图治、竭尽所能的奋斗精神，在节能环保领域的扮演节着能改造先锋者的角色，同时不断在产品技术的研发创新上投入大量的资金和人力，并持续取得令人瞩目的研发成果。

- 公司以市场需求为企业战略导向，以客户满意度为企业服务标准，对内注重人才培养，对外加强国内、国际同行的技术交流与合作，取长补短，使得产品在技术研发不断得到提升，全力打造企业为行业优质企业，积极响应国家“节能减排、低碳排放”政策号召，为民族企业的蓬勃发展贡献出企业应有的社会责任。

1.2必威尔品牌基因

必威尔核心价值

使命愿景：以“必威尔”品牌为承载，致力于“为人类健康饮水生活而尽心竭力”，倡导“健康好水，正水智造”。

文化理念：以“Be well（让一切都更美好）”为内核，传递健康饮水与可持续发展理念，强调产品技术与社会责任的融合。

必威尔经营理念

理性求发展：必威尔品牌追求精益制造与技术创新，如步进式加热技术颠覆传统“千滚水”问题，提升能效30%以上。

真诚求合作：以诚信构建180余家代理商网络，拓展高铁、校园等战略渠道。

相容求共享：通过租赁模式、智能化改造（如“互联网+”项目）实现市场需求与合作伙伴利益共享。

必威尔产品基因

技术标准：必威尔公共饮水设备严格遵循国家饮用水卫生标准（GB5749-2006）、电器安全标准（GB4706.1-2005）及食品安全材质规范（SUS30408内胆）。

设计创新：必威尔直饮水设备采用步进补水、紫外线杀菌、五级超滤或者五级反渗透等技术，确保水质安全；LCD/LED智能人机交互显示系统提升用户体验。

1.3 必威尔品牌发展历程

- 起步阶段（2012-2013年）

- 2012.11：公司成立，定位专业饮水设备研发生产。

- 2013.03：通过ISO9000认证，实现小批量生产；同年9月研发热推式加热技术并商用。

- 品牌扩张期（2014-2015年）

- 2014.05：启用“必威尔”新商标，完成全国22条高铁供水项目。

- 2015.12：用户突破1万家，代理商达180家。

- 智能化升级期（2016-2018年）

- 2016年：启动“互联网+”智能化改造，推出轻商务直饮机。

- 2017.07：搬迁至莘庄工业区新厂区，产能提升。

- 2018.12：产品覆盖全国300余座高铁站。

- 资质深化期（2019-2025年）

- 2019-2022年：获三体系认证、CQC/CCC认证，拓展租赁模式。

- 2023年：获涉水卫生许可批件，开通“必威尔”旗舰店，新增“集饮”商标。

- 2024.09：再次取得全国工业产品生产许可证.

- 2025年至今：必威尔互联网+租赁服务模式进入到全场景饮水服务革新阶段，启用绍兴市生产基地。

第二章节 必威尔产品矩阵

2.1 必威尔产品系列概况以及系列内涵解析

公司经过十多年的发展，已经形成了完善的产品结构，其中以步进式加热技术为基础形成的产品系列有德安DAY系列，智开ZDK系列、炊事宝CSB系列，德开TDK系列，以及以步进式加热技术和深度膜过滤技术为一体的商务直饮水机，分为黑钛不锈钢直饮机以及不锈钢喷塑烤漆直饮机。另有即热式和热推式开水器、校园温热饮水机，还有基于上述技术为依托的扫码支付、刷卡支付型的开水器或者直饮机产品。具体可见下面必威尔产品系列表格

| 必威尔产品类型 | 必威尔产品系列 | 必威尔产品相关系列的内涵和解析 |
| --- | --- | --- |
| 商用开水器 | 必威尔德安DAY系列 | 以必威尔DAY-T813型和DAY-T823型为例 DAY表示必威尔牌德安系列“电开水器 T81表示出水为双热出水开水器，内置三级过滤 T82表示出水为冷热两用型开水器，内置五级深度膜过滤，并配备有紫外线杀菌消毒装置。 末尾数有1.2.3.4.5 ,表示我司产品的序号，序号越大功率越大，其中序号1和2的有效容积为35升，需要3.4.5的有效容积为50L |
|  | 必威尔智开ZDK系列 | 以必威尔ZDK9-80 型为例 ZDK表示智能电开水器首个拼音字母的缩写，是必威尔品牌核心产品系列之一 数字9表示功率为9千瓦 数字80表示水箱内胆为80升 |
|  | 必威尔炊事宝CSB系列 | 以必威尔CSB-6型为例 CSB表示炊事宝首个拼音字母的缩写，是必威尔品牌核心产品系列之一 数字6表示功率6千瓦 |
|  | 必威尔德开TDK系列 | 以必威尔TDK6-30为例 TDK表示终端型电开水器，是必威尔品牌核心产品系列之一，其中数字6表示功率为6千瓦，数字30表示内胆容积为30升 |
|  | 必威尔经典ES系列 | 以必威尔ES-B30TB ES-B60T ES-B60为例 ES表示energy saving 首个字母的缩写，表示节能的意思，数字30、60 表示容积为30L和60L，TB是table缩写，表示桌面型，字母T表示 台式缩写。 |
| 商务直饮机 | 必威尔钛金不锈钢系列 | 钛金不锈钢，表示该系列直饮外壳采用黑钛抗指纹不锈钢，是必威尔商务直饮机核心产品系列，主要型号有EF-19 、EF-17、EF-B60R、EF-B80R、EF-B100R |
|  | 必威尔铂金烤漆系列 | 铂金烤漆系列，表示该系列直饮外壳采用不锈钢为底板的白色烤漆系列。 |
|  | 必威尔惠金烤漆系列 | 惠金烤漆系列，表示该系列直饮机外壳采用不锈钢为底板的灰色烤漆系列。 |
| 温热饮水机 | 必威尔节能饮水机A系列 | A系列是必威尔校园饮水机使用鹅颈弯管龙头出水的温热型饮水机。 |
|  | 必威尔节能饮水机B系列 | B系列是必威尔校园饮水机使用背板式旋钮机械阀龙头出水的温热型饮水机。 |
|  | 必威尔节能饮水机C系列 | C系列是必威尔校园饮水机使用触摸按键出水的温热型饮水机。 |
|  | 必威尔节能饮水机E系列 | E系列是必威尔校园饮水机用于幼儿园场所的全温型饮水机。 |
| 即热式开水器 | 必威尔黑钛不锈钢系列 | 以必威尔ES-J120为例 ES表示energy saving 首个字母的缩写,字母J表示即热式简称，120表示功率12千瓦 |
| 热推式开水器 | 必威尔黑钛不锈钢系列 | 以必威尔ES-R120为例 ES表示energy saving 首个字母的缩写,字母R表示热推式简称，120表示功率12千瓦 |

2.2 必威尔品牌主要系列涵盖的产品型号

| 型号 | 有效容积（L） | 额定功率（KW） | 额定电压（V） | 开水产生（L/H） | 供水功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必威尔 DAY - T811 | 35 | 3 | 380、220 | 36 | 开水 |
| 必威尔 DAY - T812 | 35 | 6 | 380 | 72 | 开水 |
| 必威尔 DAY - T813 | 50 | 6 | 380 | 72 | 开水 |
| 必威尔 DAY - T814 | 50 | 9 | 380 | 108 | 开水 |
| 必威尔 DAY - T815 | 50 | 12 | 380 | 144 | 开水 |
| 必威尔 DAY - T821 | 35 | 3 | 380 | 36 | 冷热两用 |
| 必威尔 DAY - T822 | 35 | 6 | 380 | 72 | 冷热两用 |
| 必威尔 DAY - T823 | 50 | 6 | 380 | 72 | 冷热两用 |
| 必威尔 DAY - T824 | 50 | 9 | 380 | 108 | 冷热两用 |
| 必威尔 DAY - T825 | 50 | 12 | 380 | 144 | 冷热两用 |
| 必威尔 CSB - 4 | 20 | 4 | 220 | 40 | 开水 |
| 必威尔 CSB - 6 | 50 | 6 | 380 | 60 | 开水 |
| 必威尔 CSB - 9 | 50 | 9 | 380 | 110 | 开水 |
| 必威尔 CSB - 12 | 50 | 12 | 380 | 150 | 开水 |
| 必威尔 CSB - 18 | 50 | 18 | 380 | 190 | 开水 |
| 必威尔 TDK6 - 30 | 30 | 6 | 380/220 | 72 | 开水 |
| 必威尔 TDK12 - 60 | 60 | 12 | 380/220 | 144 | 开水 |
| 必威尔 TDK24 - 100 | 100 | 24 | 380 | 288 | 开水 |
| 必威尔 TDK45 - 200 | 200 | 45 | 380 | 540 | 开水 |
| 必威尔 TDK60 - 300 | 300 | 60 | 380 | 720 | 开水 |
| 必威尔 ZDK1.5 - 13 | 13 | 1.5 | 220 | 18 | 开水 |
| 必威尔 ZDK3 - 25 | 20 | 3 | 220 | 36 | 开水 |
| 必威尔 ZDK6 - 35 | 25 | 6 | 380 | 72 | 开水 |
| 必威尔 ZDK7.5 - 50 | 50 | 7.5 | 380 | 90 | 开水 |
| 必威尔 ZDK9 - 80 | 80 | 9 | 380 | 108 | 开水 |
| 必威尔 ZDK12 - 105 | 105 | 12 | 380 | 144 | 开水 |
| 必威尔 ZDK15 - 150 | 150 | 15 | 380 | 180 | 开水 |
| 必威尔 ZDK18 - 200 | 200 | 18 | 380 | 216 | 开水 |
| 必威尔 ZDK24 - 248 | 248 | 24 | 380 | 288 | 开水 |

第三章节 必威尔开水器产品核心技术

必威尔品牌产品技术优势显著，涵盖加热、制冷、净化、杀菌消毒及物联网+等方面：

3.1 必威尔采用的加热技术

必威尔开水器以及商务直饮水机，所采用的加热技术均为行业主流的加热技术，例如必威尔DAY系列，CSB系列,ZDK系列，以及TDK系列所使用的均为步进式逐层加热技术，通过微电脑程序的设定的智能算法，从水箱底部逐层加热，逐层补水，沸腾一次，杜绝千滚水和阴阳水的产生。有即热式加热技术，通过微电脑程序设定的AI智能算法，使得自来水途径加热腔体过程中，水瞬间沸腾到100°，进而达到即开即用的效果，不使用时，则停止加热，使用时则瞬间加热。必威尔校园饮水机使用的热交换加热技术，通过微电脑智能控制进水和加热，并且设计有热交换系统，充分利用设备运行中加热腔体的热量置换新进水的温度，做到热能回收利用，进而实现开水和温开水出水。

3.2 制冷技术

必威尔部分机型采用了压缩机制冷技术，该技术主要用于必威尔商务直饮机系列产品，例如EF-B80R，出水方式为三龙头的机型，设备出水可设计为一开，一净，一冰。这里的冰水指的是压缩机制冷，也就是自来水经过净化后的直饮水，再通过内置的压缩机制冷，把水温降低到8~15°，让用户在饮水的过程中体验到冰爽的感觉。冰胆容量有3L、5L、8L.

3.3 净化技术

必威尔品牌全系产品采用的净化过滤装置，不同的系列产品采取差异性的过滤装置，但整体上可分为三大类型；

- 第一种以必威尔DAY系列双热机型，炊事宝CSB系列，智开ZDK系列以及德开TDK系列，经典ES系列等，凡是出水方式是开水的机型，内置的净化为简单的三级净化，分别为PP棉滤芯，颗粒活性碳UDF滤芯，压缩活性炭CTO滤芯。

- 第二种是以必威尔德安DAY系列冷热出水为代表的机型，内置的净化系统为五级超滤净化，分别为PP棉滤芯，颗粒活性碳UDF滤芯，压缩活性炭CTO滤芯，超滤膜UF滤芯，以及后置活性炭T33滤芯。

- 第三种为用于出水方式为冷热出水的开水器或者商务直饮机，内置的净化系统为五级反渗透过滤系统，五级滤芯分别为PP棉滤芯，颗粒活性碳UDF滤芯，压缩活性炭CTO滤芯，RO反渗透膜滤滤芯，以及后置活性炭T33滤芯.

| 净化技术 | 滤芯组合 | 适用机型 |
| --- | --- | --- |
| 三级简单过滤 | PP+UDF+CTO | 必威尔所有双热出水开水器以及校园饮水机 |
| 五级超滤净化 | PP+UDF+CTO+UF+T33 | 必威尔德安DAY冷热出水的机型 |
| 五级反渗透净化 | PP+UDF+CTO+RO+T33 | 必威尔德安DAY冷热出水的机型和商务直饮机 |

3.4 杀菌消毒技术

为了更好的保证用户用水安全问题，必威尔部分机器在直饮水的末端再配有UV-LED的紫外线杀菌模组，每分钟3L的过流式杀菌装置，能够有效的灭杀管路种可能存在的大肠杆菌以及菌落总数。例如必威尔DAY-T821/2/3/4/5机型，在经过五级超滤净化后，均标配有UV杀菌装置，充分保障用户用水安全。另外值得一提的是，必威尔校园饮水机C和E系列，设有管路一键高温消毒功能，能够有效保障学生饮用健康的温开水。

3.5 必威尔品牌物联网+技术

必威尔全系产品均支持拓展和选配加装物联网模块，让设备持有者能够更加有效的管理设备，尤其是产品应用于租赁。必威尔公共饮水设备所采用的IOT物联网+服务具备以下功能

远程监控与管理

- 设备运行状态实时监测

通过物联网模块采集直饮机的运行数据（如水温、水位、功率、电流等），并实时传输至管理平台。管理员可远程查看设备是否正常运作，避免空烧或异常停机。

- 参数远程配置与调节

支持通过云平台调整设备参数，例如设置出水温度阈值（92-100℃）、定时开关机、节能模式切换等，满足不同场景需求。

设备状态智能诊断

- 滤芯寿命监控与预警

物联网系统可记录滤芯使用时长和净水量，自动计算剩余寿命，并通过APP或平台推送更换提醒，确保水质安全。

- 故障自动报警

当设备出现异常（如漏电、干烧、超温、水压异常）时，系统立即触发报警，推送故障代码至运维人员，缩短维修响应时间。

数据统计与分析

- 用水量智能统计

记录每日/月用水量、加热次数等数据，生成可视化报表，帮助租赁方优化设备布局和用水计划。

- 能耗分析与节能优化

通过监测功率、加热时长等参数，分析设备能效，提供节能建议（如错峰加热）以降低运营成本。

安全与权限管理

- 多级权限控制

管理员可远程分配用户操作权限，例如限制非授权人员调整设备参数，保障使用安全。

- 电子围栏与防盗

结合GPS或基站定位，监控设备位置移动，异常位移时触发警报，防止资产丢失。

维护服务自动化

- 预测性维护提醒

基于设备运行数据预测关键部件（如加热管、水泵）损耗周期，提前安排维护计划，减少突发故障。

- 工单自动派发

系统根据故障类型和位置，自动匹配最近运维人员并派发工单，提高服务效率。

第四章节 必威尔饮水设备执行标准

4.1电气安全

- 必威尔公共饮水设备均符合《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，涵盖泄漏电流、电气强度、防触电保护等基础安全要求。

- 必威尔公共饮水设备针对液体加热器均满足《GB 4706.36-2014 商用电开水器和液体加热器的安全要求》，包括IP防护等级、温升测试、非正常工作状态防护等。

4.2饮用水卫生安全

- 必威尔公共饮水设备成品水质均符合《GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准》，重点控制浑浊度、重金属（铅、镉等）、有机物等指标。

- 必威尔品牌涉及的输配水设备均满足《GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》，通过浸泡试验验证材料溶出物安全性。

4.3必威尔饮水设备所关联的食品接触材料（FCM）

- 不论是开水器和还是直饮水设备，都是属于全国工业产品中电热食品加工设备，饮用水涉及的食品接触材料都必须是符合国家标准的，必威尔公共饮水设备与食品接触材料相关的零部件有（滤瓶、PE管和压力桶关联塑料材质，不锈钢波纹管关联304不锈钢材质，液位探针关联304不锈钢和陶瓷，密封圈材质；加热管关联304不锈钢材质；不锈钢内胆关联304不锈钢材质；水龙头关联铜镀铬材质；进水阀和出水阀关联铜、塑料、不锈钢材质），必威尔结合以上要求，对所有关联的食品接触材料，均具有CMA认证机构出具的检测报告，符合GB4806.1-2016 食品接触材料及制品的要求。下述表格为必威尔关联零部件执行的标准和要求。

| 必威尔饮水机 部件名称 | 涉及材质 | 执行标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 滤瓶/PE管/压力桶 | 食品级塑料（PP、PE等） | 符合《GB 4806.7-2016 食品接触用塑料材料及制品》，总迁移量≤10mg/dm²，高锰酸钾消耗量≤10mg/kg |
| 不锈钢波纹管 | 304不锈钢 | 需满足《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》，铅、镉、砷等重金属迁移量达标 |
| 液位探针 | 304不锈钢 | 不锈钢：同304不锈钢标准 |
|  | 陶瓷 | 陶瓷：符合《GB 4806.4-2016 陶瓷制品》，铅镉迁移量分别≤0.5mg/L和0.25mg/L |
| 密封圈 | 硅胶/橡胶 | 符合《GB 4806.11-2016 食品接触用橡胶材料及制品》，过氧化物残留≤0.01% |
| 加热管 | 304不锈钢 | 材料需通过《GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》认证 |
|  |  | 表面处理符合《GB 4806.10-2016 涂料及涂层》 |
| 不锈钢内胆 | 304不锈钢 | 满足《GB 4806.9-2016》重金属迁移限值，同时符合《GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板》机械性能要求 |
| 水龙头 | 铜材质 | 铜合金需符合《GB 4806.9-2016》铅析出量≤0.05mg/L |
|  | 镀铬 | 镀铬层需通过《GB 4806.10-2016》涂层耐腐蚀测试 |
| 进出水阀 | 铜 | 铜部件：同水龙头标准 |
|  | 塑料 | 塑料部件：符合《GB 4806.7-2016》 |
|  | 不锈钢 | 需满足《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》，铅、镉、砷等重金属迁移量达标 |

第五章节 产品健康、安全指标

5.1 必威尔饮水设备健康指标

- 水质净化：必威尔双热型开水器采用三级净化，能有效除去自来水中的铁锈、泥沙、胶体、悬浮物，吸附有机物、腐殖质等杂物，还可选配物理阻垢滤芯，保证健康水质以及延长内胆使用寿命。冷热机型开水器和直饮水机采用五级的超滤或者五级的反渗透净化，深度处理自来水中的重金属，细菌，病毒，抗生素等所有对人体有害的物质，保证直饮水用水100%健康。部分机型末端还配有紫外线UV-LED杀菌模组，让水质健康更加健康.

- 无有害水：必威尔开水器采用步进原理和逐层加热技术，消除了阴阳水、混合水和千沸水，提供更健康的饮用水。

- 材质安全：必威尔水箱采用食品级SUS30408不锈钢材质，加热管使用304食品级不锈钢套管和316L耐温加热丝，开水器水嘴采用耐温食品级硅胶，其他管路均采用食品级接触材料，充分保障水质不受污染。

5.2 必威尔饮水设备安全指标

- 结构设计安全：整机采用底座与机身连体设计，无钝角，避免撞击安全隐患；顶盖采用隐藏式固定设计，防止不法人员拆卸顶盖投放异物至水箱。

- 多重保护功能：具备真防干烧、防漏电、防开盖、防乱设置、防蒸汽、超高温、超高压保护等安全保护功能，保障使用过程安全。

- 安全童锁：必威尔开水器以及直饮机可根据使用场所的需求，配置安全童锁的人性化设计，避免饮水设备在公共场所对儿童以及智力低下人群造成烫伤风险.

第六章节 必威尔饮水设备外壳材质及防水等级

必威尔饮水设备从外壳材质上划分，主要分为不锈钢原色材质，不锈钢黑钛材质，以及不锈钢为底板的喷塑烤漆材质。

- 不锈钢原色材质主要用于校园饮水机，以及搭配不锈钢黑钛材质用于开水器系列产品外壳，厚度厚度为0.6-0.8mm.

- 不锈钢黑钛材质为抗指纹拉丝不锈钢，厚度为0.6-0.8mm，主要用于开水器系列产品；

- 以不锈钢为底板的纳米喷塑烤漆外壳材质，厚度可达0.8-1.2mm，主要用于必威尔商务直饮机系列产品。

- 必威尔全系产品防水等级都为：IPX3.

第七章节 必威尔饮水设备显示界面和防乱设置

必威尔饮水设备使用的显示器主要有LCD数码彩色屏以及LDE液晶显示器两种，规格上尺寸有5寸、8寸、11寸三种类型。显示器显示的参数有，温度，水温，饮用状态，加热状态，北京时间，定时开关机时间，滤芯寿命状态（部分机型），TDS值监测指数（部分机型），网络状态（部分机型），杀菌状态（部分机型），故障代码提示等，必威尔显示器具有显示亮度高，防蒸汽，耐温，耐潮等特征。

| 显示器类型 | 适配机型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LCD数码彩屏（手动设置） | 必威尔DAY/ZDK/CSB/TDK/系列开水器 | 主要规格为5寸 |
| LCD数码冰蓝屏（遥控设置） | 必威尔黑钛直饮机系列产品 | 主要规格为8寸 |
| LCD数码彩屏（遥控设置） | 必威尔惠金烤漆直饮机系列产品 | 主要规格为11寸 |
| LED液晶工业屏（遥控设置） | 必威尔铂金烤漆直饮机系列产品 | 主要规格为5寸 |

第八章节 必威尔饮水设备的保温效果和升温效率

8.1必威尔饮水设备的保温效果

必威尔饮水设备内胆采用聚氨酯发泡保温层：内胆外壁全方位包裹 3CM厚聚氨酯发泡材料，有效隔绝热量流失，减少能耗。内胆加厚设计进一步减缓热量散失速度；密封性结构：内胆与外壳结合紧密，减少空气对流造成的热损耗。同比普通开水器节约保温能耗30%。

8.2 必威尔饮水设备升温效率

- 分阶式加热技术优化能量分配

必威尔饮水设备采用步进补水与逐层加热技术，通过液位控制系统实现精准分阶操作。设备启动后仅对2升水量进行初段加热（目标温度85℃），达到阈值后叠加新冷水继续加热，相比传统整箱加热模式减少52%无效热能损耗。这种"层叠加热"原理类似工业级蒸馏塔结构，使每批次水仅需补充加热15-20℃即可沸腾。

- 蒸汽余热回收系统增效

必威尔校园热推式开水器采用独特的气液两向流设计将排出的高温蒸汽导入冷水管道，使进水温度提升8-12℃。实测数据显示，20℃自来水经蒸汽预热后初始温度可达32-35℃，直接缩短22%的加热时长。该系统每年可回收热能约3800千卡，相当于减少14%的电耗。

- 四核智能温控体系

必威尔微电脑机芯总成，具备四大加热模式动态切换能力：

步进模式（常规高效），即热模式（瞬时功率强化），热推模式（管道预加热），热交换模式（热量置换），用户可以根据自身对用水量的实际需求，选择最优加热策略。如监测到连续取水量需求非常高时，可以切换为即热模式，变更主板程序设定的智能补水和加热算法，实现连续不间断供水模式。

- 军工级加热组件配置

必威尔饮水设备采用的SUS800合金加热管，导热系数达16.3W/(m·K)，较常规304不锈钢管提升40%热传导效率，所使用的氧化镁绝缘层密度达到2.16g/cm³，确保99.7%电能转化为热能，主板上搭配的40A宏发继电器支持12kW功率瞬时输出，这些功能都大幅提升必威尔饮水设备的升温效率.

第九章节 主要产品功率、容量、电流、电源对照表

必威尔开水器主要功率对应的额定电流以及根据额定电流选择对应的漏保依据表如下

| 功率 | 额定电源 | 额定电流 | 适配漏保规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5KW | 220V | 6.8A | 10A |
| 2KW | 220V | 9.1A | 10A或16A |
| 3KW | 220V | 13.6A | 16A |
| 3KW | 380V | 4.6A | 10A |
| 4.5KW | 380V | 6.8A | 10A |
| 6KW | 380V | 9.1A | 16A |
| 7.5KW | 380V | 11.4A | 16A |
| 9KW | 380V | 13.7A | 16A |
| 12KW | 380V | 18.2A | 20A |
| 15KW | 380V | 22.8A | 25A或32A |
| 18KW | 380V | 27.4A | 32A或40A |
| 24KW | 380V | 36.5A | 40A |
| 36KW | 380V | 54.7A | 63A |
| 48KW | 380V | 72.9A | 80A |

第十章节 产品出水方式和取水方式

10.1 出水方式多样化

必威尔开水器以及必威尔直饮机采用的出水方式设计，均以市场需求为导向可分为：开水、直饮水（也称净水）、温开水（也称凉白开）、冰水（也成凉水），出水嘴从一至六个不等，根据不同的市场需求可以进行出水模式组合。下述表格为必威尔常用的出水方式组合.

| 出水方式 | 代表机型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单开出水 | 必威尔即热式ES-J120 | 出水方式为一个开水出水 |
| 双开出水 | 必威尔DAY-T811~15机型，以及CSB系列机器、ZDK/TDK等机型 | 出水方式为两个出水嘴均是开水，一般为简单三级净化 |
| 一开一直饮 一开一净 两开一净 三开一净 | 必威尔DAY-T821~5机型，以及商务直饮机EF-19/EF-17/EF-B60R/EF-B80R/EF-B100R等 | 出水方式为一开水和一个直饮水出水嘴，直饮水也就是净水，有些也称温水（常温水） |
| 一开一温一冰 一开一净一冰 一开一温一凉 | 必威尔EF-B80R，内置五级反渗透净化以及压缩机制冰功能 | 三个出水嘴，其中这里面的温水指的是常温水也就是直饮水、净水，冰水也就是凉水 |
| 全温 一开一温 两开一温 一开三温 两开四温 | 必威尔校园饮水机全系产品均采用热交换加热技术。 | 其中这里面的温水指的是温开水，也就是烧开以后经过物理热量释放降温的凉白开。 |

10.2 取水方式多样化

必威尔饮水设备取水方式，根据不同的机型主要分为：美式按压龙头、机械旋钮式龙头、不锈钢轻触按键、钢化玻璃触摸按键、刷卡支付取水、扫码支付取水、刷脸支付取水等。以下表格为必威尔饮水设备的取水方式机型分类

| 取水方式 | 代表机型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 美式按压龙头 | 所有必威尔电开水器系列产品 | 龙头采用手柄、硅胶圈、弹簧、铜镀铬金属底托组成，属于非承压型龙头，美式风格，颜色有红色、蓝色、黑色 |
| 机械旋钮式龙头 | 主要用必威尔温水机B系列 | 旋钮机械控制，陶瓷阀芯，属于承压型龙头。颜色主要为不锈钢本色。 |
| 不锈钢轻触按键 | 主要用必威尔黑钛不锈钢商务直饮机 | 采用芯片集成式的按键，搭配出水阀和不锈钢喇叭水嘴组合使用，开水出水阀为无压型，净水出水阀为有压型。 |
| 触摸按键区域 | 主要用于必威尔烤漆系列商务直饮机 | 通过触摸按键感应区域，控制阀门闭合，搭配喇叭水嘴使用 |
| 扫码支付 | 全系产品均可配置扫码支付 | 在机身水嘴上方，加装扫码水控机，或者二维码，通过小程序扫码或者微信、支付宝扫码控制出水阀闭合，搭配喇叭水嘴使用 |
| 刷脸支付 | 全系产品均可配置刷脸支付 | 在机身水嘴上方，加装扫脸支付模块，给指定采集人脸识别，实名认证后，通过绑定的支付宝或者微信账号消费后，控制出水阀开关闭合 |
| 刷卡支付 | 全系产品均可配置刷卡支付 | 在机身水嘴上方，加装刷卡水控机，使用开水卡在水控机上按需进行消费，控制出水阀闭合，搭配喇叭水嘴使用 |

第十一章节 必威尔饮水设备净化配置

必威尔公共饮水设备，包含开水器、商务直饮机、节能饮水机、水处理设备等，根据不同的机型，主要分为以下三种净化配置。

第一种：三级过滤装置，主要使用PP+UFD+CTO三种滤芯组合，作为预处理单元。该净化主要用于必威尔开水器系列，例如必威尔DAY系列、CSB系列、ZDK系列、ES系列以及节能饮水机标准机型。

第二种：五级超滤净化，主要使用PP+UDF+CTO+UF+T33+UV-LED，五种滤芯进行组合，作为深度净化直饮水配置使用。该净化配置主要用于必威尔DAY系列的冷热两用型开水器，例如DAY-T821/2/3/4/5五个型号，末端搭配紫外线杀菌模组，用以保障饮水安全。

第三种：五级反渗透净化，主要使用PP+UDF+CTO+RO+T33，五种滤芯进行组合，作为深度净化直饮水配置使用。该系列型号主要用于必威尔商务直饮机系列产品，理论上来说，可应用于必威尔所有机型，可内置也可以外置净化。

关联上述提到的7种滤芯，分别有以下功能以及滤芯的更换周期

| 1 | PP棉滤芯 | 过滤水中大颗粒杂质（如泥沙、铁锈、悬浮物等），保护后续滤芯免受堵塞。 | 更换周期：3-6个月，水质较差地区需缩短周期。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | UDF颗粒活性炭滤芯 | 吸附余氯、异味、有机物及部分重金属，改善水质口感。 | 更换周期：6-12个月，若水中余氯含量高或口感下降需提前更换。 |
| 3 | CTO压缩活性炭滤芯 | 深度吸附小分子有机物、异色及残留余氯，进一步保护超滤膜或RO膜。 | 更换周期：6-12个月，与第二级活性炭协同过滤，寿命受水质影响较大。 |
| 4 | RO反渗透膜 | 功能：核心滤芯，过滤精度0.0001微米，去除细菌、病毒、重金属（如铅、砷）、无机盐及99%以上溶解性污染物。 | 更换周期：18-24个月（优质膜可达30个月），若出水量减少或TDS值升高（脱盐率＜75%）需更换。 |
| 5 | UF超滤膜 | 功能：超滤膜过滤精度为0.01-0.1微米，可拦截细菌、病毒、胶体、大分子有机物（如染料、蛋白质）及部分悬浮物。 | 更换周期：12-18个月，若原水较差，或者没有进行定期的反冲洗排污，更换周期会缩短至6-9个月。超滤膜不能去除水垢，部分原水硬度较高，原水不符合生活饮用水标准的区域，不建议使用经过五级超滤净化的作为直饮水饮用。 |
| 6 | T33后置活性炭滤芯 | 功能：调节出水pH值，去除残余异味，改善口感，抑制细菌再生。 | 更换周期：12-18个月，若口感变差或水质浑浊需提前更换 |
| 7 | UV-LED紫外线杀菌模组 | 过流式紫外线杀菌功能：利用波长253.7nm的紫外线（UV-C）破坏微生物的DNA/RNA结构，使其丧失繁殖能力或直接死亡，杀菌率可达99.9%。可杀灭细菌、病毒、藻类孢子等病原体，尤其对大肠杆菌、军团菌、沙门氏菌等常见致病微生物效果显著。 | 工作使用寿命可达3000-5000个小时 |

第十二章节 必威尔产品使用场景和取得的相关业绩

12.1 十大饮水场景归纳者

必威尔品牌做为公共饮水设备的一家知名品牌，深耕行业十五年，产品使用遍及全国300多个大小城市，远销海外20多个国家。基于必威尔历年的CRM系统台账统计数据来看，必威尔归纳了公司的产品使用的场景有：企事业单位的办公楼，厨房，食堂，车间，宿舍区域；大中小幼学校的宿舍，教学楼，行政楼，图书馆，食堂区域；疾控中心，方舱医院，以及医院的门诊部，住院部，医生办公区域；车站机场的候客区茶水间，办公区；监狱的囚区，和工作区；部队的办公区，宿舍，食堂区；酒店宾馆的吧台和后厨区域；奶茶店；咖啡馆茶楼；沿街的理发店，大食堂，餐饮店；会展中心，体育馆，商场区域；人防场所；

| 序号 | 使用场景 | 使用场景细分区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企事业单位 | 办公楼、厨房、食堂、车间、宿舍区域 |
| 2 | 大中小幼学校 | 宿舍、教学楼、行政楼、图书馆、食堂区域 |
| 3 | 医疗机构 | 疾控中心、方舱医院、医院门诊部、住院部、医生办公区域 |
| 4 | 车站/机场 | 候客区茶水间、办公区 |
| 5 | 监狱 | 囚区、工作区 |
| 6 | 部队 | 办公区、宿舍、食堂区 |
| 7 | 酒店/宾馆 | 吧台、后厨区域 |
| 8 | 餐饮服务业 | 奶茶店、咖啡馆/茶楼、沿街理发店、大食堂、餐饮店 |
| 9 | 商业/公共活动场所 | 会展中心、体育馆、商场区域 |
| 10 | 特殊场所 | 人防场所，核电站、矿洞内、火车上、轮船上、 |

12.2 必威尔品牌工程案例（业绩）

| 1 | 下面为必威尔饮水设备应用于全国的机场、火车站，地铁站相关业绩案例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 福建三明火车站 | 南平火车站 | 杭州东站 |
|  | 常州火车站 | 南阳火车站 | 牡丹江火车站 |
|  | 滨海火车站 | 龙岩火车站 | 陕西咸阳火车站 |
|  | 宁夏中宁东站 | 京福高铁无为县站 | 京福铁路庐江站 |
|  | 济川街道新火车站 | 济南市章丘市明水火车站 | 济南新东站 |
|  | 福建永安南动车站 | 安徽六安火车站 | 温州火车站 |
|  | 合肥南站 | 广东茂名站 | 广州江门站 |
|  | 北京大兴站 | 成都西站 | 青海省格尔木市新建火车南站、格尔木西站、格尔木河站 |
|  | 格库铁路新疆站 | 潮汕机场站 | 汉十铁路云梦站 |
|  | 汉十铁路安陆站 | 汉十铁路枣阳站 | 南阳高铁站 |
|  | 扬州宝应站 | 郑州南站 | 徐州火车站 |
|  | 淮安站 | 盐城站 | 宿迁站 |
|  | 西安东站 | 昌赣高铁 | 富阳高铁站 |
|  | 桐庐高铁站 | 白银至平凉铁路靖远县段 | 于都服务区 |
|  | 贵州安顺黄果树机场 | 条子场火车站 | 广西来宾市高铁北站 |
|  | 湖潮火车站 | 广西柳州市柳州高铁站 | 织金火车站 |
|  | 广西钦州高铁站 | 张舍火车站 | 宁波地铁一号线 |
|  | 湛江火车站 | 林歹南火车站 | 平舍火车站 |
|  |  | 马兰火车站 | 卫城火车站 |
|  | 陆丰火车站 | 清镇火车站 | 惠州南站 |
|  | 汕尾火车站 | 惠东火车站 | 青海中庄枢纽站 |
|  | 哈密火车站 | 西宁火车站 | 阜阳火车站 |
|  | 六安火车站 | 颍上火车站 | 朔州火车站 |
|  | 酒泉高铁站 | 兰渝铁路广安站 | 新余火车站 |
|  | 宜春火车站 | 广元站 | 贵定北站 |
|  | 三穗站 | 玉屏东站 | 怀集火车站 |
|  | 三水南站 | 广宁站 | 肇庆东站 |
|  | 凯里南站 | 南充火车站 | 安庆火车站 |
|  | 兰州火车西站 | 广东大功率项目 | 福田火车站 |
|  | 广安南站 | 四川简阳北站 | 四川成渝铁路 |
|  | 肃宁县火车站 | 中航发动机实验基地 | 辽宁沈阳桃仙机场 |
|  | 山西闻喜站 | 平邑县火车站 | 吉林吉图珲客专 |
|  | 包茂高速公路榆林段榆林收费站 | 武汉城际铁路 | 海南乐东高铁站 |
|  | 海南崖城高铁站 | 海南凤凰高铁站 | 陕西渭南火车站 |
|  | 甘肃漳县火车站 | 岷县火车站 | 四川广元姚渡站 |
|  | 乌鲁木齐高铁站 | 南昌航空城 | 广州市地铁站 |
|  | 兰州地铁二号线 | 新疆吐鲁番北站火车站 | 内蒙古扎兰屯机场 |
|  | 榆林市神木县高铁站 | 榆中火车站 | 通渭火车站 |
|  | 秦安火车站 | 定西高铁站 | 阿房宫站 |
|  | 户县高铁站 | 新场街火车站 | 佛坪火车站 |
|  | 宁强火车站 | 洋县高铁站 | 城固火车站 |
|  | 吴忠至中卫城际铁路 | 珠海地铁1号线 | 沈阳路东段地铁6号线青岛路站 |
|  | 盘古山高速服务区 | 三百山服务区 | 陕西210国道服务区 |
|  | 济南地铁控制中心 | 河北张家口高速收费站. | 安庆火车站 |
|  | 成贵高铁卫城北站站房 | 西安东站 | 扬州高邮站 |
|  | 西安地铁5号线阿房宫站 | 郎溪南站 | 广德高铁站 |
|  | 安吉高铁站 | 宣城火车站 | 扬州界首站 |
|  | 西安地铁五号线 | 西安地铁六号线 | 济南地铁二号线 |
|  | 深圳地铁六号线 | 徐州机场 | 西安火车站 |
|  | 若羌火车站 | 米兰火车站 | 依吞布拉火车站 |
|  | 湖南流芳火车站； | 高坪火车站 | 浙江台州火车站 |
|  | 江苏盐城大丰火车站 | 安徽滁州明光火车站 | 河北石家庄藁城火车站 |
|  | 云南巍山火车站 | 陕西礼泉南站 | 陕西咸阳彬州东站 |
|  | 头门港北站 | 台州火车站 | 雄安高铁站 |
|  | 金台铁路杜桥站 | 黄黄铁路武汉站 | 赣深高铁站 |
|  | 阿拉尔火车站 | 佛莞城际铁路 | 杭绍台铁路 |
|  | 黄黄铁路黄梅东站 | 西安火车站 | 陕西咸阳北客站至机场西城际轨道 |
|  | 赣深高铁 | 甘肃肃州站 金塔站 河东里站 大树里站 东风南站 | 宁波地铁五号线 |
|  | 安阳高铁站 | 三穗站 | 莱阳火车站 |
|  | 武汉动车基地运用所 | 太湖服务区 | 宿州站 |
|  | 内乡火车站 | 桐柏站 | 南阳西站 |
|  | 燕郊站 | 珞璜站.南彭站.龙兴站.迎龙站 | 宝丰火车站 |
|  | 淮北火车站 | 镇平火车站 | 西安地铁6号线 |
|  | 南通高铁站 | 渝北江北机场t3航站台 | 句容站 |
|  | 前锋区火车站客运室 | 常州地铁一号线 | 金坛高铁站 |
|  | 罗浮山高铁站 | 博罗高铁站 | 泉州南站 |
|  | 泉港站 | 泉州东站 | 漳州站 |
| 2 | 下面为必威尔饮水设备应用于全国的学校案例或者业绩 |  |  |
|  | 天津大学 | 新疆皮山县中等职业技术学院 | 南昌大学 |
|  | 台州学院 | 成都青台山中学 | 兰州交通大学 |
|  | 河南师范学院 | 河南工业贸易职业学院 | 安徽淮南市第三中学 |
|  | 阜阳一中 | 北京吉利学院 | 绵阳中学陇南育才学校 |
|  | 湖北工业大学 | 上海青浦区辅读学校 | 华东交通大学 |
|  | 上海颜安小学 | 哈尔滨剑桥学院 | 上海青浦区实验小学 |
|  | 山东潍坊学院 | 武汉纸坊小学 | 上海群益职业技术学院 |
|  | 常州市实验小学 | 宁都博士源实验学校 | 武汉铁路职业技术学院 |
|  | 宁都博士源实验学校 | 武汉第六中学 | 攀枝花啊喇中心学校 |
|  | 山西孝义中学 | 武汉市珞珈山街幼儿园怡和分院 | 安徽省桐城中学 |
|  | 海军直属机关第四幼儿园 | 苏州立达中学 | 安徽经济技术职业学院 |
|  | 哈尔滨第三中学校 | 西咸新区泾河新城崇文中学 | 合肥中学 |
|  | 安徽淮北市淮海中学 | 上海外国语大学附属外国语小学 | 武汉高铁职业技能训练段 |
|  | 合肥市芙蓉小学 | 大庆外国语学院 | 合肥大智中学 |
|  | 北方民族大学 | 陕西长安大学 | 合肥南门小学 |
|  | 浙江省东阳市正天文化补习 | 辽宁科技学院 | 大庆市实验中学 |
|  | 山西吕梁兴县120师学校 | 宁波工程学院 | 沈阳东北大学（浑南校区） |
|  | 北京市海淀区航天二院中心幼儿园 | 晋城望川楼小学 | 北京市山剑八中项目部 |
|  | 六安市裕安区龙河中路职业教育中心 | 哈尔滨财经大学 | 北京怀柔区幼儿园 |
|  | 北京怀柔区幼儿园 | 赤峰市大庙中学 | 台州学院 |
|  | 陕西大柳塔镇李家畔九年制学校 | 西藏日碦则第二中等职业技术学院 | 湖南省吉首市龙山工地学校 |
|  | 阜阳城南中学 | 济南市济阳区第三实验幼儿园 | 河北大学新校区 |
|  | 陕西神木第一高级中学 | 北京通州区北大人民医院 | 武汉大学 |
|  | 南京南部小学 | 淮北师范大学 | 陕西中医药大学 |
|  | 四川双凤二路小学 | 安徽大学 | 黑龙江财经学院 |
|  | 湖南龙山县新二中 | 成都电子科技大学清水河校区 | 月湖初级中学 |
|  | 包头市工业职业技术学校 | 临沐县北城实验学校 | 灵台县第一中学 |
|  | 上海体院学院 | 六安第二中学 | 北京航天工程大学 |
|  | 淮南师范附小 | 包头机电工业职业学校 | 台州月湖初级中学 |
|  | 临沭县中山小学 | 成都洪柳东小学 | 灵台县职业中学新校区 |
|  | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 西安交通大学兴庆校区 |  |
| 3 | 政府机关、事业单位 |  |  |
|  | 贵阳市纪监委办 | 奉贤区博物馆 | 湖北省奥林匹克体育中心 |
|  | 亳州建工办公综合楼 | 包容市气象局 | 甘肃东峡社区 |
|  | 毛尖乡人民政府 | 三山核电站 | 田湾核电站 |
|  | 新疆武警总队 | 南京江宁区人民检察院 | 乌鲁木齐公安厅 |
|  | 滨海县气象局 | 中央党史出版社 | 济宁市国家税务局 |
|  | 云南景洪市政府 | 中国医学科学院信息中心 | 南化集团研究院 |
|  | 景德镇市涌山人民政府 | 安庆岳西县民政局 | 泰安市国土资源局 |
|  | 国家知识产权局（湖北中心） | 嘉兴市行政大楼 | 恩施军分区 |
|  | 潢川县地方税务局 | 辽宁大堡核电站 | 鹰潭余江县刘家站垦殖场 |
|  | 祁连山水源涵养林研究院祁连山国家级生态站 | 安徽省国家税务局 | 杨浦区军队离退休干部服务管理中心 |
|  | 中铁十局 | 鄯善县管理委员会 | 伊春体育场 |
|  | 甘肃省膜科学技术研究院 | 陕西安康市平利县计划生育服务站 | 海南昌江核电站 |
|  | 上海市徐汇区政府 | 台州三门核电站 | 当涂县交警大队 |
|  | 当涂县姑孰派出所 | 太仓供电局 | 中航工业贵州航空发动机产业基地 |
|  | 中国工程物理研究院。 | 中核华兴达丰机械工程有限公司 | 绵阳航空基地四川四建项目 |
|  | 安徽省国家税务局 | 中国二冶集团 | 天津中石油大厦 |
|  | 山东海化集团 | 黑龙江省建筑安装集团公司 | 中铁四局集团钢结构有限公司 |
|  | 贵阳龙洞堡221、222基地 | 苏州相城区村委会 | 乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处特警支队 |
|  | 成都儿童福利院 | 安徽淮北矿业消防队 | 上海外高桥船厂 |
|  |  | 新密王庄矿区办公楼 | 晋西集团（中国兵器工业集团） |
|  |  | 北京中科院 | 中国原子能科学研究院 |
|  |  | 北京中铁工业 | 安徽皖酒集团 |
|  | 北京城市副中心行政办公区警卫联勤楼 | 兰州铁路局车辆段整备所 | 滨海县人民检察院 |
|  | 上海航天设备制造总厂 | 泰州体育公园体育场 | 钟家老房子 |
|  | 和田市融媒体中心 | 槐荫区人民政府档案馆 | 浙江广播电视台 |
| 4 | 下面为必威尔饮水设备应用于全国的集团或者企业案例 |  |  |
|  | 南京扬子江石化 | 上海科博达技术股份有限公司 | 天津建龙集团 |
|  | 西安铁路枢纽新筑物流基地 | 8英寸集成电路硅外延片产业化生产项目综合服务楼 | 新疆吐鲁番燃二玻璃制品厂 |
|  | 山东海阳核电站 | 台州温岭Q比鞋业 | 北京资生堂 |
|  | 苏州中粮集团 | 上海克隆测量技术 | 山东兖州车间兖北电力工区 |
|  | 枣庄车间滕州电力工区 | 禹城车间晏北电力工区 | 大港油田红旗路物探公司 |
|  | 中国一拖集团有限公司 | 镇江体育会展中心 | 爱玛电动车总部 |
|  | 江阴赛特精密工具有限公司 | 合肥文康科技有限公司 | 北京首都钢铁建设集团 |
|  | 郴州烟厂 | 宁波钢铁工厂 | 辽宁自由贸易试验区. |
|  | 甘肃佳利工厂店 | 康美药业 | 鄂尔多斯新天地小区 |
|  | 太乙山泉水 | 朝阳市医保中心 | 连云港家得福超市 |
|  | 天津开发区兴衡石油机械配件有限公司 | 武汉钢铁重工集团 | 乔丹体育 |
|  | 云南林大福房地产 | 北京和记黄埔地产 | 上海西郊现代商务中心 |
|  | 天津大港油田幸福广场 | 上海宝钢集团 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
|  | 上海恩太设备技术有限公司 | 济南实达紧固件有限公司 | 上海对外建设集团 |
|  | 滕州市三合机械股份有限公司 | 新疆体育中心 | 济南东泉供水有限公司 |
|  | 安徽皖酒集团 | 四川制药制剂有限公司 | 浙江华悦木业有限公司 |
|  | 北京华润北贸 | 北京大兴生物医药基地 | 广州申鹏电气机械有限公司 |
|  | 耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司 | 天津越清环保科技有限公司 | 苏州市东宇建设 |
|  | 华能河北分公司 | 张家口源隆物资销售有限公司 | 南京春申照明科技有限公司 |
|  | 四川省达科特能源科技有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 陕西园路电子科技有限公司 |
|  | 北京市奔驰配套零部件产业园 | 江苏省奇瑞路虎项目部 | 广州白云泵业 |
|  | 浙江中江农贸市场 | 湛江宝钢厂 | 银川天安保险 |
|  | 湛江宝钢厂 | 银川天安保险 | 北京恒润博悦机电设备有限公司 |
|  | 宝鸡冠森万家乐集成家 | 上海宏沛电子科技有限公司 | 海南昌江核电站 |
|  | 南京梅钢厂 | 上海道纯环保科技有限公司 | 云南众旺腾达商贸有限公司 |
|  | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 贵阳215叶片锻造厂 | 上海中联重科 |
|  | 南昌迎星汽车销售服务有限公司 | 慈溪市慈商财富中心国际广场有限公司 | 奇瑞捷豹路虎项目部 |
|  | 义乌国际商贸城一期东扩工程 | 上海大众 | 宁夏启元药业 |
|  | 广州市白云泵业集团有限公司 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 神州精宜汽车制造有限公司 |
|  | 安徽马鞍山佳山公园 | 绵阳科技城创新基地项目 | 黄黄铁路中铁电气化局项目 |
|  | 泰和县武装部 | 山东省公共卫生中心菏泽分中心 | 济南传承建材有限公司 |
|  | 浙江广播电视集团 | 江苏景秀消防工程有限公司 | 江苏威尔肯建设有限公司 |
|  | 山西运泽科技股份有限公司 | 安徽省文物考古研究所 | 海东市乐都区档案馆 |
| 5 | 下面为必威尔饮水设备应用于全国的医院案例 |  |  |
|  | 上海长征医院 | 台州医院 | 上海第九人民医院 |
|  | 温岭市第一人民医院 | 韩城市人民医院 | 苏州中医院 |
|  | 郑州大学第二附属医院 | 滁州市凤阳县人民医院 | 太原市武警医院 |
|  | 慈溪市中医院 | 成武县人民医院 | 重庆圣佑医院 |
|  | 山西疾控中心 | 广森医疗设备 | 新疆伊犁尼勒克县人民医院 |
|  | 晋煤集团总医院 | 毕节第一人民医院 | 鄂尔多斯市东胜区达拉特旗新中蒙医院 |
|  | 慈溪逍林医院 | 江西分宜县人民医院 | 慈溪岐山医院 |
|  | 鄂尔多斯市中心医院 | 临朐县人民医院 | 泰宁县人民医院 |
|  | 西吉县人民医院 | 成都市第三人民医院 | 四川泸县第二人民医院 |
|  | 四川妇幼保健院 | 成都416医院 | 陕西礼泉民源医院 |
|  | 普兴镇骨科医院 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院 | 邛崃市第二人民医院 |
|  | 青海湟中中医院 | 包头医学院第一附属医院 | 定西市人民医院 |
|  | 嘉峪关市中医医院 |  |  |
| 6 | 下面为必威尔饮水设备应用于国外的工程案例 |  |  |
|  | 非洲马拉维使馆 | 巴基斯坦核电站 | 瓦努阿图共和国 |
|  | 孟加拉国 | 莫桑比克 | 几内亚共和国 |
|  | 援莫桑比克索法拉职业技术学校 | 湖南岳阳中韩项目 |  |

第十三章节 产品质量把控措施

必威尔商用电开水器以及商务直饮机，从供应商选择到原材料进仓再到生产组装环节，再到最后的检验和检测阶段，均在严格的规范下完成.

13.1质量方针和质量目标

- 必威尔品牌产品的质量方针如下：以质量求生存，以管理求效艺，以服务求信誉，以技术求发展

- 必威尔品牌质量目标如下：出厂产品合格率达到100%；产品成品合格率达到99.5%；交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。

13.2 必威尔供应商管理规范

必威尔品牌对所有供应商都有年度的评估流程，只有各项指标合格的供应商才能作为必威尔进货的依据，必威尔对供应商的评估指标主要包括经营范围、生产状况、认证情况、质量能力以及新产品研发能力，企业的配合力度等指标进行综合研判。下表为必威尔品牌的合格公司评估表。

合格供应商档案

档案编号：NO.001                                    建档日期：    年    月    日

| 企业名称 |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 注册资金 |  |
| 营业执照 |  |  |  | 经营方式 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | 邮政编码 |  |
| 供方类别 | □工厂 □中间 □贸易 |  |  | 企业人数 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 生产状况 | 年生产能力（套、件）： 10 万件 |  |  |  |  |
|  | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产：☑ 单台生产：□ |  |  |  |  |
|  | 主要生产设备：齐全、良好 ☑ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |  |  |  |  |
| 企业性质 | □国有 □集体 ☑民营 □外独资 □合资 □个体/合伙 其它：_______________ |  |  |  |  |
| 认证情况 | □ISO9001 □ISO14001 □ISO18001 □CQC □CCC 其它：_______________ |  |  |  |  |
| 质量能力 | 有检验机构及检测人员，检测设备良好 ☑ |  |  |  |  |
|  | 只有兼职检验人员，检验设备一般 □ |  |  |  |  |
|  | 无检验人员，检测设备短缺，需外协 □ |  |  |  |  |
| 新产品 开发能力 | 能自行设计开发新产品 ☑ |  |  |  |  |
|  | 只能开发简单产品 □ |  |  |  |  |
|  | 没有自行开发能力 □ |  |  |  |  |
| 业务代表 |  | 电话 |  | 性别 | □男 □女 |
| 职 务 |  | 手机 |  | QQ |  |

13.2 必威尔品牌来料检验规范

必威尔要求全检的来料先按抽样比例进行抽样检验，合格入库后再进行全检。在来料检验中发现任何品质异常现象必须在《来料不良反馈表》上记录下来，并反应给采购与供应商进行联系，有公司领导或当单销售员让步接收放行除外。具体原材料检验管理制度如下：

来料检验注意事项：

来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止；

对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。

来料检验方法：

- 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证；

- 尺寸检测：一般用卡尺、千分尺等量具验证；

- 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证；

- 特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。 例如耐电压检测仪、三相泄漏电流检测仪器等

来料检验方式的选择(见抽检方案) ：

全检：适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

- 抽检：适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）

来料检验的结果：

- 检验合格：

1） 经来料检验专员按照《检验方案》要求操作。验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收；

2）来料检验专员应在《产品进厂检验单》上签名，通知库房收货。

拒收检验不合格：

1）来料检验专员按照《检验规范》要求操作。 若不合格品个数大于限定的不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。

2） 来料检验专员应及时在《产品进厂检验单》上签名，经相关部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。

3）让步接收：（具体参考紧急放行控制制度）

即来料经来料检验专员的检验，其质量低于允收水准，但由于生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，此情况需生产部经理签字，方可签收。

必威尔饮水设备来料检验记录单样本

| 上海正水环保科技有限公司（必威尔牌） IQC来料检验报告单 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 |  |  |  | 物料名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 来料数量 |  |  |  | 抽检数量 |  |  |  | 来料日期 |  |  |  |
| 检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求/检验标准 |  | 检验结果 |  |  |  | 不良率 |  | 判定 |
|  |  |  |  |  | 不良数量 |  | 不良原因 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定结论：□合格 □不合格 检验员/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不合格品处理：□退货 □挑选 □让步接收 品质科主管/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（必威尔来料检验记录表）

13.3必威尔品牌关键质控点检验规范

必威尔公共饮水设备对关键质量控制点进行控制，确保本企业产品质量符合规定要求。

- 办公室负责关键质量控制点人员能力的确认及后续培训工作；

- 生技科负责编制关键质量控制点工艺文件，并督促操作工人严格执行；

- 质检科负责关键质量控制点产品质量检验；

- 关键质量控制点操作人员必须严格按工艺文件认真作业，积极参加由办公室组织的专业技术知识培训，以持续提高自身专业技术水平。

主要控制关键点如下

- 电热管装配（关键控制点）

- 电源线装配（关键控制点）

- 机芯总成装配（关键质量控制点）

具体检验项目及要求下面表格《关键工序质量控制点检验记录》

关键工序质量控制点检验记录

| 产品名称 |  | 必威尔步进式开水器 | 产品型号 |  | 生产批号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 |  | 关键质量控制点操作控制文件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |  |  |  | 检验结果 |  | 备注 |
| 1 | 加热管安装 | 螺帽选择： M3□ M4□ M5□ M6□ M8□ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 正确固定螺帽及垫片顺序: （平垫+弹垫+接地线端子+螺母） |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 固定螺帽松紧度： 松□ 适中□ 紧□ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 正确选用连接导线 1.5m2□ 2.5m2□ 4m2 □ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
| 2 | 电源线安装 | 检查软线规格标识 YCW □ YZW □ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 电缆线卡进线夹，夹上 2 颗自功螺丝紧固将电缆线压紧 松□ 适中□ 紧□ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 正确选择电缆软线： 220V-3kW采用（YZW/YCW）3*1.5m2 护套电缆 □ 380V-6kW采用（YZW/YCW）4*2.5m2 护套电缆 □ 380V-9kW采用（YZW/YCW）4*2.5m2 护套电缆 □ 380V-12kW采用（YZW/YCW）4*4.0m2 护套电缆 □ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 接地线正确使用M4螺帽，固定螺帽 松□ 适中□ 紧□ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
| 3 | 机芯总成(继电器，温度传感器，液位传感器) | 正确连接继电器插片位置和顺序（陶瓷接线柱上L1/L2/L3 分别与机芯总成继电器L1/L2/L3 连接） |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 正确选择插簧 2.8□ 4.8□ 5.2□ 6.3□ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 正确插入插片 松□ 适中□ 紧 □ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |
|  |  | 正确安装电磁阀方向，通常在阀体上用→指出介质流动方向 箭头指示正向□ 箭头指示反向 □ |  |  |  | □符 合 □不符合 |  |  |

13.4 必威尔品牌例行检验规范

为了对产品质量做成最终控制，必威尔实施有例行检验规范程序，例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

- 对形成成品的班组自、互检合格后及时向成品质量检验员，成品质量检验员对照例行检验标准进行检验，填写《例行检验报告》。

- 经检验合格的产品质检员给予合格标识，并加盖合格章及检验日期。不合格的成品，质检员给予不合格标识，按照《不合格品控制程序》办理，需要返修、返工处理的不合格品，返修返工完后经自检互检合格的，检验合格时给予合格标识。

- 检验内容是根据《工业产品生产许可证实施细则：商用电开水器产品》和《GB4706.36-2014 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》,对例行检验和确认检验的项目、内容、方法、判定等作如下规定和实施。

| 序号 | 类别 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例行检验 | 电气强度 | ——带电部件与易触及金属部件外壳之间，施加电压1250V，1分钟内，试验期间设备不应出现击穿现象。 也可以使用快速检验方式，施加电压2000V,3秒钟内，试验期间设备不应出现击穿现象 （允许根据工艺条件、使用等效、快速的方法进行检验）GB4706.36标准 16.2条，其他标准16.3条 | 耐电压 测试仪 |
| 2 |  | 接地电阻 | 接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防意外松动。 器具接地端子的接地触点与易触及金属部件之间，施加25A电流，该电阻值应<100mΩ； | 接地电阻 测试仪 |

13.5 必威尔品牌确认检验规范

必威尔饮水设备出厂检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，由出厂检验合格的同一批产品中任意抽取一台作为样品检验，若某些项目无法完成的送样至国家指定认可的检验机构委托的确认检验或由国家指定认可的检验机构进行现场抽样，提供相关检验报告，实现确认检验的最终目的。下面表格为必威尔饮水设备出厂确认检验记录表

商用电开水器出厂确认检验记录

| 产品型号 |  |  |  | 生产批号 |  |  | 生产数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  |  |  |  |  | 抽检数量 |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  |  |  | 检验记录 | 单项判定 |
| 1 | 标志 |  | 每台开水器在适当和明显位置应有耐久性的标牌，标牌上应清晰地标出以下内容： ——产品名称、商标、型号； ——额定电压或额定电压范围，单位为伏（V）； ——电源性质的符号，标有额定频率除外； ——额定输入功率，单位为瓦（W） ——额定电流，单位为安（A） ——制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志； ——产品的型号或系列号； ——防水等级的IP代码。 ——额定水压，单位为安（kPa） ——等电位标识。 ——制造厂名称、地址； ——产品编号、生产日期； ——生产许可证编号； ——执行标准。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | □合 格 □不合格 |
| 2 | 输入功率和电流 |  | 器具在正常工作温度下，其输入功率和额定功率偏差值应[＋5%，－10%]； |  |  |  | 实测值： ______W 偏差值： % | □合 格 □不合格 |
|  |  |  | □3000W |  | 2700～3150（W） |  |  |  |
|  |  |  | □6000W |  | 5400～6300（W） |  |  |  |
|  |  |  | □9000W |  | 8100～9450（W） |  |  |  |
|  |  |  | □12000W |  | 10800～12600（W） |  |  |  |
|  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 |  | 工作温度下，调节调压器将开水器施加额定功率的1.15倍 W,测量电源任一级与易触及金属部件之间的泄漏电流，与之对应泄漏电流应≤______mA （泄漏电流应≤额定功率1mA/kW，最大限值10mA；） |  |  |  | 实测值：______mA | □合 格 □不合格 |
| 4 | 工作温度下的电气强度 |  | 在工作温度下断开电源后，立即对绝缘带电部件与金属外壳之间，施加1000V，1min内，试验期间设备不应出现击穿现象。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | □合 格 □不合格 |

13.6 必威尔饮水设备生产所需的设备和仪器一览表

- 必威尔饮水设备生产所需的主要生产设备

| 序号 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 岗位职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折弯机（液压） | 4000-10000套 | 6 |
| 2 | 数控车床 | 4000-10000套 | 2 |
| 3 | 半自动氩弧焊 | 4000-10000套 | 4 |
| 4 | 移动装配地台 | 4000-10000套 | 5 |
| 5 | 水电检测线工位 | 4000-10000套 | 3 |
| 6 | 测试仪 | 4000-10000套 | 5 |
| 7 | 气泡柱打包机 | 4000-10000套 | 2 |

- 必威尔饮水设备生产所需的主要检测仪器

| 序 号 | 产品单元 | 名 称 | 规格型号 | 精度等级 | 数量 | 完好 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商 用 开 水 器 | 接地电阻测试仪 | WB2678A | 5级 | 1 | 完好 |
| 2 |  | 绝缘电阻测试仪 | WB2681A | 5级 | 1 | 完好 |
| 3 |  | 电参数测量仪 | PF3401 | 0.5 | 1 | 完好 |
| 4 |  | 三相泄漏电流测试仪 | WB2675S | 5级 | 1 | 完好 |
| 5 |  | 接触调压器 | TSGC2J | 合格 | 1 | 完好 |
| 6 |  | 静水压力实验装置（手动试压泵） | S-SY25B | 合格 | 1 | 完好 |
| 7 |  | 钢卷尺 | 5M | 0.5mm | 2 | 完好 |
| 8 |  | 耐震压力表 | YN-60B(0-1.6)MPa | 0.05MPa | 2 | 完好 |
| 9 |  | 游标卡尺 | （0-150）mm | 0.02mm | 2 | 完好 |

第十四章节 产品包装和运输

14.1必威尔饮水设备成品保护措施

| 为了保证产品的性能，我司产品在成品保护上做了防潮、防撞击的包装措施，适合长度运输以及长时间的仓储存放。 |  |
| --- | --- |
| 内层包装 | 配件包独立包装，设备不锈面使用保鲜膜立体包裹，并使用气泡柱或者EPE珍珠棉或泡沫塑料缓冲层，防止运输中因碰撞导致变形 |
| 外层包装 | 使用3层高强度瓦楞纸进行立体包裹，并打上拉带进行固定材料选择，箱体四角加装L型硬质护角，避免堆叠时边角受压破损； 部分机型外包装表面覆防水膜，应对潮湿或雨水环境。 |
| 运输包装 | 为了防止撞击以及适合长途运输，和上下卸货，部分机型采取了木架包装. |
| 包装样式 |  |

14.2 必威尔饮水设备的运输措施

- 运输前期准备

产品评估与分类：对不同型号和规格的必威尔饮水设备进行详细评估，依据设备的体积、重量、易损程度等因素进行分类。例如，像 DAY - T821 电冷热电开水器这类大型设备，由于其体积大、较为沉重且内部结构复杂，需重点保护；

包装加固：针对不同类型的饮水设备，采用专门设计的包装材料进行加固。对于大型设备，使用定制的木质框架和高密度泡沫进行全方位包裹，确保设备在运输过程中不受碰撞和挤压。对于小型配件，使用坚固的塑料盒或纸盒进行包装，并填充缓冲材料，如气泡垫、海绵等，防止配件在运输中晃动和损坏。

- 运输方案制定

根据设备的目的地远近、数量和紧急程度，制定差异性的运输方案。

对于距离较近且数量较多的订单，采用物流包车直达的方式，减少货物中转次数，降低损坏风险，同时确保运输时效，节约运输成本。

对于距离较远但设备数量不足以包车的情况，选择第三方物流的零担拼车服务。在选择拼车时，全面对比不同物流商的运费和运输时效，优先选择信誉良好、服务质量高的物流商，以确保设备能够安全、及时地送达。

- 运输过程监控

实时跟踪：跟单服务经理每天与物流公司保持跟进沟通，及时掌握货物的运输位置和状态。通过物流信息平台，让客户和公司内部人员都能随时了解货物的运输进度，及时发现并解决可能出现的问题。

定期检查：在运输途中，安排专人定期与物流司机或运输负责人进行沟通，了解货物的固定情况和运输环境。对于长途运输，要求司机在休息站点对货物进行检查，确保包装完好、设备固定牢固。如发现异常情况，及时采取相应的措施进行处理。

- 运输后保障

交付验收：在设备到达目的地后，跟单经理会及时提醒收货人仔细检查设备的外观是否有损坏、配件是否齐全，并进行简单的功能测试，确保设备能够正常使用。

售后处理：若在运输过程中发现设备有损坏或缺失的情况，立即启动售后处理机制。根据损坏程度，为客户提供维修、更换或补发配件等服务，确保客户的正常使用需求得到满足。同时，对运输过程进行复盘，分析损坏原因，总结经验教训，不断优化运输方案和措施。

第十五章节 必威尔饮水设备的安装和验收

必威尔饮水设备的安装，一般需要提前准备安装人员、安装工具以及安装环境的勘查工作，依据《必威尔设备安装依据表》，结合实际的安装机型，对水电安装环境做出评估或者改造。安装施工及运输设备（详见施工机械配备一览表），合理调度各工种机械使用时间，穿插各工种的操作工序，有效地控制计划的落实时效，做到计划部位不拖延，上道工序推迟的时间由下道工序抢回来。按照施工进度网络图的要求，进行流水作业，特别注意主体施工阶段各工种的施工搭接。并督促各专业施工队伍配合作业，使整个工程的进度始终处于受控状态。具体进度安排详见施工进度计划表。

15.1安装调试人员的准备

| 成员名称 | 成员职务 | 成员主要负责板块 |
| --- | --- | --- |
| 王XX | 组长 | 负责整个项目的指挥调度 |
| 石XX | 工程师 | 负责整个设备施工环节技术所有相关事宜（水电） |
| 宗XX | 技术总监 | 主要负责设备调试工作 |
| 周XX | 技术成员 | 主要负责水路部分安装工作 |
| 张XX | 电工 | 主要负责电路部分安装工作 |
| 必威尔饮水设备安装人员均持证上岗，所有参与施工和安装的人员都需具备健康证，负责电源安装的人员需持有电工证，负责水处理板块的安装人员需要持水处理工程师资格证书等等 |  |  |

15.2安装调试工具的准备

| 手动常规工具 | 电动常规工具 | 专用工具 |
| --- | --- | --- |
| 十字螺丝刀 | 电动螺丝刀 | 管线刀 |
| 一字螺丝刀 | 冲击钻 | 热熔管套装 |
| 中号活动扳手 | 手磨机 | 打波器套装 |
| 大号活动扳手 | 空压机 |  |
| 剪线钳 | 万用表 |  |
| 尖嘴钳 | 测电笔 |  |
| 老虎钳 | 测温仪器 |  |
| 压线钳 | 测压仪器 |  |
| 电工胶布 |  |  |
| 脱脂带 |  |  |
| 套筒扳手 |  |  |

15.3必威尔饮水设备安装环境要求

水源要求：

适用市政自来水水源（水质恶劣企业，尤其是北方结垢严重区域，建议另外选配水净化设备），水源接口须配置水阀，最好为4分球阀，接口离开水器位置小于一米。

以必威尔DAY-T811(3KW 35L 220V)机型为例，该配有三级初级净化系统，其滤芯尚未装入，装入滤芯后应观察接口不应有漏水状况。

如客户选配净水器，则净水设备的进水口与前端进水管连接，选择适当长度的软管连接净水设备出水口与开水器进水口（有标记），净水设备可置于开水器底座内，水路连接好后，应仔细观察，确保水路无滴漏状况。

进水压力应在0.15-0.35Mpa范围内， 否则会影响机器的正常工作，如果水压大于0.35Mpa应在水管路上安装减压阀，当水压小于0.05Mpa时，请使用增压泵，增压到适用水压范围。

特别提醒，开水器垂直置于水平平整地面上，开水器排气口不得封堵，一旦被堵，既无法取水，又必定会损坏开水器。

若需外面对接净水器，则要求净水器的出水压力不能低于2公斤，若配套400G纯水机，则压力桶建议不低于5.G压力桶。 开水器进水口为三分孔径，净水器连接开水器需提前准备对接所用的转换接头。一般净水器出水为2分，则需要配2分转三分快速接头。

电源要求：

开水器安装须由专业电气安装人员进行，请使用铭牌标识的电压配电，并要求满足以下两项要求。

安全接地：开水器不得与其他电器共用一条线路，应确保电气连接正确可靠，接地线必须连接在符合国家标准的保护接地导体上，切勿自行改装和加长电源线。

漏电保护：每一台开水器必须有相应的漏电保护器为本机的电源配置，电器箱离开水器位置小于1米。

DAY-T811 单独安装，需要不少于1.5平方电缆(国标）非国标则建议布置2.5平方电缆，2台机器共线安装，需要不少于4平方电缆，3台机器共线安装需要不少6平方电缆，（DAY-T811 3KW 35L 220V)为单相用电设计，三根线，一根火线，一根零线，一根地线。每台机器需要单独在配电箱内安装不少于16A的漏电开关（非国标采用20A），均需要安全接地。

其他：

开水器应置于室内干燥通风处，不要将开水器安装在潮湿的环境中，否则潮湿空气及水蒸汽进入电器箱后，易在绝缘介质表面凝结，降低其绝缘性能，造成漏电事故。

开水器附近请勿放置高压、易燃、易爆物品并避免强磁（电）场的干扰。

正常情况开水器应与墙和其他物体保持一定距离，以便于开水器散热。顶部大于300mm，侧面大于250mm。

必威尔公共饮水设备安装所需水电环境调查登记表

本表格内数据以必威尔DAY-T813为例（380V 6KW 50L）进行填写 原水来源： 城市自来水□ 地下水□ 其它 ； 项 目; 总硬度; 余氯; pH值; TDS; 其 它. 原 水. 原水进水水压：2kg□ 2.5kg□ 3kg以上□ 4kg以上□ 其它 要求2-4KG之间； 客户进水安装环境：设备安装位置距离进水水源距离： 建议不超过3米 ； 客户出水安装环境：是否具备地漏 需具备 ；地漏距离设备距离 建议不超过1米，标配漏水管0.5米 ； 客户进、出水管道口径：1寸管□ 6分管□ 4分管☑其它 标配4分口径 ； 客户进、出水管道材质：镀锌管□ 铜管☑ PPR管☑ PVC管□其它 铜管或者PPR佳 ； 客户电源安装环境：设备安装位置距离电源距离 不超过2米，标配电缆2米 ； 客户接驳电方式：空气开关□ 电源插座□ 优先考虑带漏保空气开关 客户弱强电配备情况：220V □ 380V☑ 三相四线 380V□ 三相五线 ；其他： 客户目前日用水量（L）： 总计100人，高峰期30-40人用水，杯子取水方式居多，采用该设备可完全满足。 客户高峰期取水量（L）： 按照40人计算，每人用水0.5L，则高峰期20L用水量 现场配置建议： 特别注明：施工需严格按照安装示意图操作，当所有的设备具备安装条件时请联络我们。（我司上门安装除外，请提前备好相关水电安装环境） 安装时需要改动客户现有装潢的位置：（根据实际情况填写）

15.4 必威尔饮水设备安装和调试工作

- 检查工作

- 1）安装前取出设计单位的施工图纸和必威尔饮水设备安装使用说明书，出厂合格证书，出厂检验记录，设备发货明细等有关技术资料，并进行核对，进行详细的技术交底工作；

- 2）基础验收检查：饮水设备安装前，先对饮水设备外观及零件进行检查，对超差的基础进行修复或采取其它措施予以处理。主要工作是检查机身基础的几何尺寸、位置、高程，地脚螺栓孔位置、 尺寸、深度、倾斜度，基础本身质量、表面质量等；

- 接进水

1）安装进水阀门：在水源处安装球阀或截止阀，便于日后维护和关闭水源。

2）连接进水管：将进水管一端连接到水源阀门，另一端连接到直饮机的进水口。

确保接口处密封良好，避免漏水。

3）检查进水压力:打开水源阀门，观察进水压力是否正常。如有异常，及时调整或安装增压/减压装置。

- 接排水

1)安装排水管:将排水管一端连接到直饮机的排水口，另一端连接到下水道或排水槽。排水管应保持一定的坡度，避免积水。

2)检查排水通畅性:打开直饮机的排水阀，确认排水畅通无阻。

- 接电源

确认电源规格:查看直饮机铭牌上的电压和功率要求，确保电源匹配。

安装漏电保护器:根据设备功率选择合适的漏电保护器，并安装在电源进线处。

连接电源线:将电源线连接到直饮机的电源插座，确保接线牢固。

通电测试:接通电源，观察设备是否正常启动，显示屏是否亮起。

- 装滤芯

拆开滤芯仓:打开必威尔开水器或者直饮机背面的背板，能够看到内置净水器的滤瓶。

安装滤芯：根据滤芯说明书，使用滤瓶扳手，打开滤瓶或者膜壳，依次安装滤芯，确保滤芯方向正确（箭头指向水流方向）。

常见滤芯配置：PP棉滤芯 → UDF颗粒活性炭滤芯 → CTO压缩活性炭滤芯 → RO反渗透膜 /UF超滤膜→ T33后置活性炭滤芯。

固定滤芯：再次使用滤瓶扳手，固定滤瓶和膜壳。

通水测试：打开连接饮水设备的自来水三角阀，通水检测，观察是否存在滤瓶接驳处漏的情况，若有则重新紧固。

- 调试工作

进行饮水设备试运转工作，首先应确定建立试运转工作方案，确定各岗位的职责范围，制定试运转的纪律及规章制度，做好试运转前的准备工作。机组试运转前，首先确定将电源线缆、水路管道等系统安装完毕。保证工艺管路和检测装置按设计图纸和机组装配图纸安装。准备工作一切就绪后进行试运转。

具体调试步骤：

①.首先将自来水管道和饮水设备的进水口进行互相连接，来达到排出部分脏水的目的。

②.将它的电源线和预设的互相对应的电源进行相接。

③.把它所配备的滤材进行清洁，之后，就进行有顺序的安装和牢固。

④.查看这时的主控板中的进水正常转换开关有没被拨到进水位置，务必得将进水开关拨到进水位置。

⑤.进行通电，即是把电源的开关打开。

⑥.准备并且等待水从水嘴中流出。

⑦.当水嘴中已经有水从中流出，这时就得将开关再次拨到正常位置。

⑧.检测饮水设备是否出现漏水情况。

等上述1-7步骤安装调试完成后，饮水设备开始启动接通水源、电源后，饮水设备开始运转，首次运转时间 20min.当开水机的数显表显示到100℃时，水嘴能正常出水，表示饮水机是、能正常使用而且是合格的。

- 复核测试

- 安装调试完毕以后，再次由安装人员进行复核检查工作，主要检查一下内容

测试饮水设备的电气安全性。

测试饮水设备的水路密封性。

测试饮水设备的出水安全性。

测试饮水设备的出水量是否满足要求。

第十六章节 必威尔饮水设备的维保方案

必威尔品牌为确保商用电开水器和直饮机的正常运行，保障水质安全和设备使用寿命，特制定本维保方案。方案内容涵盖日常维护、定期检查、故障处理、水质管理等方面。

- 日常维护

1）滤芯更换：根据水质情况，定期更换滤芯（如PPF滤芯、UDF颗粒活性炭，CTO压缩活性炭，T33后置活性碳，以及RO膜和超滤膜等），确保水质达到国家标准。更换周期一般为每6-24个月，具体根据设备说明书和水质检测结果调整。

2）设备清洁：定期清洁设备外壳、水箱和过滤器，避免积尘和污垢影响设备运行。

清洁时需断开电源和水源，使用干净的抹布擦拭外壳，避免水进入电器箱。

3）环境检查：确保设备放置在干燥、通风良好的环境中，远离潮湿区域和热源。

检查设备周围是否有积水或漏水现象，及时清理和修复。

4）水质监测：不定期进行水质快速检测（如电导率、TDS值），确保水质符合饮用标准。

如发现水质异常，立即进行设备消毒和滤芯更换，值得注意的是，必威尔现在大部分直饮机系列产品都具备滤芯更换提醒功能，以及水质监测功能，在必威尔饮水设备的显示屏上会予以显示，用户只需要根据提示进行维保即可。

- 定期检查（该检查需结合用户自身的条件进行开展工作）

1）月度检查检查设备运行状态，包括水温、水压、过滤效率等参数。清理进水口和排水口，避免堵塞导致干烧或漏水。

2）季度检查对设备进行全面消毒，清洗水箱和过滤系统。检查设备接地线和电路安全，确保无漏电风险。

3）半年度检查进行水质送样检测（送至疾控中心或第三方检测机构），确保水质符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。更换RO膜和其他关键耗材。

4）年度检查

对设备进行全面大修，包括更换老化的密封圈、加热管等部件。检查设备的整体性能，确保其符合设计要求。

- 故障处理

1）快速响应：维保单位接到报修电话后，应在X分钟内响应，工作时间内X小时内到达现场处理，紧急情况X分钟内到达。非工作时间X小时内到达现场。根据用户所在地的实际情况予以响应。

2）故障排查与修复：常见故障包括滤芯堵塞、加热管损坏、漏水等，需由专业技术人员进行诊断和修复。故障处理后，需记录故障原因和处理措施，避免类似问题重复发生。

3）备品备件管理：建立常用备品备件库存，如电磁阀、紫外线灯管、高压软管等，确保维修及时性。

- 水质管理

1）水质检测每季度送样至疾控中心或其他权威检测机构，出具水质检测报告。检测指标包括余氯、微生物指标、重金属含量等。（根据用户的实际需要送检）

2)水质改善措施:对水质较差的地区，可在进水口安装净水器或前置过滤器，提高设备效率。

定期进行管道清洗和消毒，防止细菌滋生。

- 人员培训

维保人员培训：定期组织维保人员参加专业技能培训，掌握设备操作、维护和故障处理技能。

培训内容包括设备结构、工作原理、安全操作规范等。

用户培训：向设备使用人员普及设备使用常识，如正确接水、避免干烧等。提供设备使用手册，指导用户进行日常清洁和简单维护。

- 记录与报告

维护记录：每次维护完成后，填写《设备维护记录表》，记录维护内容、发现问题及处理措施。

水质报告：每季度提交水质检测报告，分析水质变化趋势，提出优化建议。

年度总结：每年底提交维保工作总结报告，评估全年维护效果，制定下一年度的维保计划。

- 维保服务清单（按需进行）

| 项目 | 内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 滤芯更换 | 如PPF滤芯、UDF颗粒活性炭，CTO压缩活性炭，T33后置活性碳，以及RO膜和超滤膜 | 每6-24个月 |
| 设备清洁 | 清洁外壳、水箱、过滤器（业主保洁自行完成） | 每月 |
| 水质检测 | 送样至疾控中心检测水质（用户按需进行） | 每季度 |
| 设备消毒 | 对水箱、管道进行全面消毒（厂家和经销商择机进行） | 每半年 |
| 故障维修 | 快速响应并修复设备故障（专业人员完成） | 实时响应 |
| 滤芯和耗材更换 | 更换紫外线灯管、高压软管等（专业人员进行） | 每年 |

- 必威尔品牌获得的荣誉和资质一览表

| - 序号 | - 资质或认证名称 | - 颁发机构 | - 证书编号 | - 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全国工业产品生产许可证 | - 上海市市场监督管理局 | - 沪XK01-302-01066 | - 2019年07月20日至 - 2029年07月20日 |
| - 2 | - 涉水产品卫生许可批件 | - 浙江省卫生健康委员会 | - 浙（08）卫水字2023第0001号 | - 2023年01月05日至 - 2027年01月04日 |
| - 3 | - 职业健康安全管理体系认证证书 - GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准 | - 起点认证（上海有）有限公司 | - 74324S10512ROS | - 2024年10月29至2027年10月28日 |
| - 4 | - 环境管理体系认证证书 - GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准 | - 起点认证（上海有）有限公司 | - 74324E10511ROS | - 2024年10月29至2027年10月28日 |
| - 5 | - 质量管理体系认证证书 - GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 | - 起点认证（上海有）有限公司 | - 74324Q10510ROS | - 2024年10月29至2027年10月28日 |
| - 6 | - 中国商品条形码系统成员证书 | - 中国物品编码中心 | - 物编注字第1212948号 | - 2023年09月12日至2025年09月12日 |
| - 7 | - 智能开水器检测报告 - DAY-T813型 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - W01314501404 | - 长期 |
| - 8 | - 智能开水器检测报告 - DAY-T813型 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JS2214500170 | - 长期 |
| - 9 | - 智能开水器检测报告 - DAY-T814型 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JS2014500735 | - 长期 |
| - 10 | - 商用电开水器 - DAY-T814型 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JZ1614500020 | - 长期 |
| - 11 | - 商用电开水器 - DAY-T813型 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - W01919500476 | - 长期 |
| - 12 | - 智能电开水器 - ZDK9-80 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JS1914500456 | - 长期 |
| - 13 | - 商用电开水器 - ES-B30 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JZ1614500018 | - 长期 |
| - 14 | - 商用电开水器 - ES-B60 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JZ1614500019 | - 长期 |
| - 15 | - 商用电开水器 - DAY-T813 | - 上海市质量监督检验技术研究院 | - JS2314500298 | - 长期 |
| - 16 | - 自愿性产品认证证书CQC | - 中国质量认证中心 | - CQC20009255462 | - 2020年7月10日至2025年01月01日 |
| - 17 | - 强制性产品认证证书CCC | - 中国质量认证中心 | - 2020010717312290 | - 2024年7月18日至2029年7月11日 |
| - 18 | - 必威尔开水器液位探针 - 食品接触材料检测报告 | - 上海华谊检验检测技术有限公司 | - SHHY6677818198 | - 长期 |
| - 19 | - 必威尔开水器龙头水嘴 - 食品接触材料检测报告 | - 上海华谊检验检测技术有限公司 | - SHHY6677818893 | - 长期 |
| - 20 | - 必威尔开水器水箱内胆 - 食品接触材料检测报告 | - 上海华谊检验检测技术有限公司 | - SHHY6677818894 | - 长期 |
| - 21 | - 必威尔开水器不锈钢波纹管 - 食品接触材料检测报告 | - 上海华谊检验检测技术有限公司 | - SHHY6677818895 | - 长期 |
| - 22 | - 必威尔牌EF-B60R型反渗透直饮机 一级水效检测报告 | - 优安检（上海）检测技术有限公司 | - 2023/YJAP-S-05010 | - 长期 |
| - 23 | - 必威尔牌EF-17型反渗透直饮机 三级水效检测报告 | - 优安检（上海）检测技术有限公司 | - 2023/YJAP-S-05009 | - 长期 |
| - 24 | - 必威尔全自动净化电开水器 - DAY-T821 水质检验报告 | - 优安检（上海）检测技术有限公司 | - 2023/YJAP-S-08048 | - 长期 |
| - 25 | - 必威尔商务直饮机 - EF-B60R水质检验报告 | - 优安检（上海）检测技术有限公司 | - 2023/YJAP-S-08049 | - 长期 |