## 车辆维修保养机制

1、总则

（1）为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

（2）本制度适用于公司所有车辆。

（3）车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家择优选定两家。

（4）行政人事部负责全部车辆维修与保养管理。成立车队，车队长由兼任。

2、驾驶员职责

（1）日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；

（2）定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁；

（3）定期对车辆进行保养；

（4）车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

（5）负责车辆年检。

3、车队长职责

（1）协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；

（2）对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

（3）负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在 5000 元以上的维修与保养）。

4、行政主管职责

（1）组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；

（2）负责车辆使用费用的初审与登记；

（3）会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。

5、维修与保养

车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

- 6、车辆维修保养程序

- 6.1、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；

6.2、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

6.3、行政主管会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议；

6.4、询价金额超过 5000 元的，报总经理审批。

6.5、驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养；

6.6、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

6.7、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

6.8、车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知行政人事部，车队长同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

6.9、车辆原则上每 5000 公里保养一次，每 30000 公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

7、费用报销

7.1、发生下列情形之一的，费用不予报销：

（1）未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

（2）更换的零配件未上交的；

（3）超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的；

（4）未在定点厂家维修与保养的；

7.2、在车辆维修与保养费用报销时，行政主管要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

7.3、驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

8、日常检查标准及要求

8.1发动机检查

（1）检查发动机是否运转平稳，有无异常声音；

（2）检查冷却系统是否正常，水泵是否运转良好；

（3）检查润滑系统是否正常，油底壳油位是否充足，油质是否符合规定；

（4）检查排气系统是否畅通，消音器是否有损坏。

8.2传动系统检查

（1）检查变速器是否能够正常换挡，有无异响；

（2）检查驱动桥是否正常，有无异常声音；

（3）检查悬挂系统是否正常，弹簧、减震器是否完好；

（4）检查轮胎磨损情况，气压是否符合规定。

8.3电气系统检查

（1）检查蓄电池电压是否正常，电解液比重是否符合规定；

（2）检查点火系统是否正常，高压线是否跳火；

（3）检查照明系统是否正常，灯泡是否明亮；

（4）检查仪表盘是否正常，指针是否准确。

8.4液压系统检查

（1）检查液压泵是否正常，有无泄漏；

（2）检查液压缸是否正常，活塞杆是否运动自如；

（3）检查液压马达是否正常，有无异常声音；

（4）检查液压管路是否正常，有无泄漏。

8.5安全设备检查

（1）检查刹车系统，如刹车片、刹车鼓等是否磨损严重，有无异常声音；

（2）检查安全带是否完好，能否正常使用；

（3）检查灭火器是否过期，位置是否合适；

（4）检查警示灯、警示牌是否齐全，能否正常使用。

8.6外观检查

（1）检查车辆的外观是否有明显的损伤或者变形。

（2）确认车辆的产品标识是否完整，位置是否准确。

（3）检查车辆的外廓尺寸是否符合规定。

8.7机械部件检查

（1）检查各个轴距是否符合规定，相邻两轴轴距L=±5mm，整车轴距（从牵引销到轴的距离）L=±10mm。

（2）检查螺栓、螺母的紧固力矩是否符合规定。

（3）检查支承装置的安装是否到位，是否能够自由升降，没有卡滞现象。

（4）检查油嘴及润滑情况，确保油嘴应齐全有效，注满油脂。

8.8功能检查

（1）对车辆的制动系统进行气密性试验，在气压升至600KPa 且不使用制动的情况下，停止空气压缩机 3min 后，其气压降低值不应大于 10KPa。在气压为 600KPa 的情况下，将制动踏板踩到底，待气压稳定后观察 3min，气压降低值不应大于 20KPa，汽车列车气压降低值不应大于 30KPa。

（2）检查栏板装配情况，箱板与边梁、立柱间的间隙均不大于3mm，各箱板高度差不大于 3mm。

8.9发动机检查

（1）确认发动机是否运转正常，没有异常声音或者振动。

（2）检查机油、冷却液等液体是否充足，并确认没有泄露。

（3）确认发动机部件如风扇、皮带等是否运作正常。

8.10制动系统检查

（1）确认刹车盘、刹车片等部件是否磨损严重，需要更换。

（2）检查刹车液是否充足，并确认没有泄露。

8.11轮胎检查

（1）确认轮胎的气压是否正常，没有磨损严重或者爆裂的情况。

8.12车体结构检查

确认车体的各个部件是否牢固，没有松动或者脱落的情况。

8.13灯光和反光标志检查

（1）为了保证夜间行车的安全，需要定期检查所有的灯具和反光标志是否完整，是否存在坏灯或者反光标识缺损的情况。

8.14车辆连接检查

（1）对于半挂车来说，牵引车与半挂车的连接也是非常关键的部分。需要检查牵引座锁止块是否锁止了牵引销，是否锁止牢靠，以及牵引车与半挂车的中心线是否保持一致。

8.15其他部件检查

- 除了上述几个关键部分的保养外，还需要对车辆的悬挂系统、灯光系统等进行全面检查，确保各个部件的正常运作。

9、相应检查机制

9.1、常规检查

（1）常规检查主要是对车辆的各个部位进行检查，包括但不限于发动机、变速箱、轮胎、刹车系统、转向系统、悬挂系统等。这些检查可以及时发现潜在的问题，避免故障的发生。

9.2、定期维护

（1）定期维护是对重型自卸式半挂车进行定期的保养和维修，以保证车辆的正常运行。这包括更换磨损的零件、清洗和润滑各部件等。

9.3、质量检测和试验

（1）半挂车厂家会对制造出的每一辆半挂车进行质量检测和试验。这包括外观检查、尺寸测量、焊接质量检测、悬挂系统试验、制动系统试验等。只有通过了这些检测和试验的半挂车才能出厂销售。

9.4、自检、互检、全检和批检

（1）自检是在生产过程中，每个环节都进行自检，确保每个工序的质量符合要求。互检是工作人员之间相互质检，以确保产品的质量。全检是对制造完成的半挂车进行全面的检查，包括外观、尺寸、装配质量等项目。批检是对一批产品进行抽检，以确保产品质量符合要求。

9.5、试验检测

（1）对车的部分或整个系统进行试验和检测，例如制动试验、悬挂试验等。通过试验和检测，验证车的设计和制造质量，确保其安全可靠。

10、保养及维护

10.1、发动机保养

（1）发动机是车辆的心脏，因此保养发动机至关重要。这包括定期更换机油、空气滤清器和燃油滤清器，以保证发动机能够正常运转。

10.2、制动系统维护

（1）制动系统是保障行车安全的关键部分。需要定期检查制动片的磨损情况，并替换制动液，以防止水分渗入系统，导致制动失灵。

10.3、轮胎维护

（1）轮胎的状况直接影响到车辆的稳定性和安全性。需要定期检查胎压，并进行轮胎翻新，以延长轮胎的使用寿命。

10.4、制定保养维修标准

（1）制定详细的保养维修标准和操作规程，明确各类设备的保养周期、维修内容和技术要求。这些标准应遵循行业规范和制造商的建议，并结合实际运营情况进行适当调整。

10.5、建立保养维修档案

（1）为每辆运输车辆建立完整的保养维修档案，记录车辆的购置日期、型号、车牌号、发动机号等基本信息，以及每次保养维修的时间、内容、费用和更换的配件等详细信息。这有助于跟踪车辆的保养维修历史，及时发现潜在问题。

10.6、实施定期检查

（1）根据保养维修标准和车辆实际情况，制定定期检查计划。定期检查的内容包括但不限于发动机、变速器、制动系统、轮胎、灯光等关键部件的性能和磨损情况。对于检查中发现的问题，应及时进行维修或更换配件。

10.7、强化驾驶员培训

（1）对驾驶员进行定期的机械保养维修知识和技能培训，提高他们的自我维护能力。培训内容应包括基本的故障诊断、日常保养操作、简单维修技能等。同时，教育驾驶员养成良好的驾驶习惯和保养意识，避免因操作不当导致的机械故障。

10.8、引入智能化管理

（1）利用信息技术手段，引入智能化管理系统，对车辆的保养维修情况进行实时监控和管理。通过系统可以及时了解车辆的保养维修进度、配件更换情况等信息，为管理决策提供支持。同时，系统可以自动提醒车辆即将到期的保养维修项目，确保工作的及时性。

10.9、建立责任制

（1）明确各级管理人员和驾驶员在机械保养维修工作中的责任和义务。建立奖惩机制，对于认真履行保养维修职责、取得优异成绩的人员给予奖励；对于忽视保养维修工作、导致车辆故障的人员给予处罚。通过责任制的落实，提高员工的责任心和积极性。

10.10、持续改进与优化

（1）定期对保养维修工作进行评估和总结，分析存在的问题和不足，提出改进措施。根据技术发展和市场变化，不断优化保养维修标准和流程，提高工作效率和质量。同时，关注新技术、新工艺的发展，将其应用于实际工作中，提升整体维护水平。