# 《电工电子学》试卷 A

## 班级:	姓名:	成绩:

### 一、填空题(每空 2 分,共 30 分)

1、任何一个完整的电路都必须有	、	与	3 个基本部分组成。

2、具有单一电磁特性的电路元件称为	电路元件,由它们组成的电路称为	。

3、电路的作用就是对电能进行	、	与	; 对电信号进行	、	与	。

4、从耗能的观点来讲,电阻元件为	元件;电感与电容元件为	元

件。

5、电路图上标示的电流、电压方向称为	,假定某元件就是负载时, 该元件两端的电压与通过元件的电流方向应为		方向。

### 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的  序号填在题干的括号内。每小题 3 分,共 24 分)

1、电阻应变片的输入为(		) 。 (1)力	(2) 应变	(3)速度	(4)加速度

2、结构型传感器就是依靠(		)的变化实现信号变换的。(1)本身物理性质	(2)体积大小	(3)结构参数		(4)电阻值  3、不能用涡流式传感器进行测量的就是	。

(1)位移	(2)材质鉴别	(3)探伤	(4)非金属材料

4、变极距面积型电容传感器的输出与输入,成 (	) 关系。(1)非线性	(2)线性	(3)反比	(4)平方

5、半导体式应变片在外力作用下引起其电阻变化的因素主要就是(	) 。(1)长度	(2)截面积	(3)电阻率	(4)高通

6、压电式传感器输出电缆长度的变化,将会引起传感器的(	) 产生变化。(1)固有频率	(2)阻尼比	(3)灵敏度	(4)压电常数

7、在测量位移的传感器中 ,符合非接触测量 ,而且不受油污等介质影响的就是(	) 传感器。

(1)电容式	(2)压电式	(3)电阻式	(4)电涡流式

8、自感型可变磁阻式传感器,当气隙	变化时,其灵敏度S 与	之间的关系就是:S

＝(	)。

k 1

(1)	(2)k	(3)k	2

- k	2

### 三、判断题(14分)

1、 理想电流源输出恒定的电流,其输出端电压由内电阻决定。	(	)

2、电阻、电流与电压都就是电路中的基本物理量。	(	)

3、电压就是产生电流的根本原因。因此电路中有电压必有电流。	(	)

4、 绝缘体两端的电压无论再高,都不可能通过电流。	(	)

5、平衡纯电阻交流电桥须同时调整电阻平衡与电容平衡。 (	)

6、调幅波就是载波与调制信号的叠加。	(	)

7、带通滤波器的波形因数 值越大,其频率选择性越好。 (	)

8、将高通与低通滤波器串联可获得带通或带阻滤波器。	(	)

9、压电式加速度计的灵敏度越高,其工作频率越宽。(	)

10、磁电式速度拾振器的上限工作频率取决于其固有频率。(	)

11、压电式加速度计手持探针法测振时,加速度计的使用上限频率最低。(	)

12、压电式加速度计的重量越轻,使用上限频率越高,灵敏度越低。(	)

13、涡流位移传感器属于绝对式拾振器。(	)

14、低频激振时,激振器的安装固有频率应比激振频率高 3 倍以上。(	) 四、简答题(每小题 10 分,共 20 分)

1、什么就是测试？说明测试系统的构成及各组成部分的作用。(10分)

2、 说明电阻丝应变片与半导体应变片的异同点,各有何优点？ 五、计算题(每小题 6 分,共 12 分)

1、有一盏“220V 60W”的电灯接到。(1)试求电灯的电阻;(2)当接到 220V 电压下工作时的电流;(3)如果每晚用三小时,问一个月(按 30 天计算)用多少电？

2、 根据基尔霍夫定律求图 1、3 图所示电路中的电压 U 、U 与 U 。

1	2	3

# 《电工电子学》试卷 A 答案

## 班级:	姓名:	成绩:

### 一、填空题(每空 2 分,共 30 分)

1、电源 、 负载 与 中间环节

2、理想 、 电路模型

3、	传输 、 分配	转换 ;	传递 、 存储 与 处理 。

4、	耗能	储能

5、	参考方向 ,	关联参考二、单项选择题

1、(2) 应变	2、(3)结构参数	3、(4)非金属材料	4、(2)线性

5、(3)电阻率	6、(3)灵敏度	7、(4)电涡流式	8、(4) k	2

### 三、判断题(14分)

1、( ×	)2、( × )3、( ×	)4、( ×	)5、( √	)

6、( ×	)7、( ×	)8、(	√	)9、(	╳ )10、(╳	)

11、( √ )·12、(	√	)13、( ╳	)14、( √	) 四、简答题(每小题 10 分,共 20 分)

1、答:测试就是测量与试验的综合,就是一种研究型的探索型的、论证型的测量过程,也就是获取信息的过程。

  - 测量对象

  - 传感器:在测试系统与被测试对象之间建立了一定的连接关系 ,它直接感受被测量并将其转换成电信号。就是测试系统中的关键部件。

  - 中间转换电路(信号调理电路):作用就是将传感器的输出信号 进行传输、放大与转换,使其适合显示、纪录、数据处理。

  - 信号处理单衣:它就是以计算机为核心对中间转换电路的输出信号作进一步地处理(如:计算、频谱分析、数据储存等)

  - 显示、记录部分:作用就是输出测试结果。

2、 答:相同之处在于:都就是将被测量的变化转换为电阻的变化,且 dR/R=(1+2H) ε+λEε,其中H 为材料的泊桑比,E为材料的弹性模量,(1+2H)ε就是由几何尺寸变化引起的阻值变化,λE ε就是由电阻率的变化引起的阻值变化。

不同的就是,电阻应变片就是利用导体形变引起的阻值变化 ,所以 dR/R≈(1+2H) ε,S≈1+2H;而半导体应变片就是利用半导体材料的压阻效应使电阻率发生变化引起电阻变化。所以 dR/R= λEε,S≈λE 。

各自的优点分别为:

电阻丝应变片具有相当高的适应性;半导体应变片的灵敏度高,一般为电阻丝应变片的 50-70倍。

### 五、计算题(每小题 6 分,共 12 分) 1、

解:	由题意:

①根据 R=U2/P 得:

电灯电阻 R=U2/P=2202/60=807(Ω)

②根据 I=U/R 或 P=UI 得:

I=P/U=60/220=0、273(A)

③由 W=PT 得W=60×60×60×3×30

=1、944×102 (J)

在实际生活中,电量常以“度”为单位,即“千瓦时”。

对 60W 的电灯,每天使用 3 小时,一个月(30 天)的用电量为: W=60/1000×3×30=5、4(KWH)

2、

解:根据基尔霍夫电压定律,沿任意回路绕行一周,回路中各元件上电压的

代数与等于零。

则对 abcka 回路:

2-U -2=0

2

U =0

2

对 cdpkc 回路:

-4-U +U =0

1	2

U =-4(V)

1

对 eghce 回路:

-U -10+5+U =0

3	2

U =-5(V)

3