# 2025年瓦斯煤尘培训试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 瓦斯的主要成分是：

A. 甲烷

B. 乙烷

C. 丙烷

D. 丁烷

2. 瓦斯在空气中的爆炸极限范围是：

A. 5%-16%

B. 3%-15%

C. 2%-10%

D. 1%-5%

3. 煤尘爆炸的最低浓度是：

A. 10g/m³

B. 30g/m³

C. 50g/m³

D. 100g/m³

4. 瓦斯监测系统中，当瓦斯浓度达到多少时应报警：

A. 0.5%

B. 1.0%

C. 1.5%

D. 2.0%

5. 煤矿井下通风的主要目的是：

A. 降低温度

B. 排除瓦斯和粉尘

C. 提供新鲜空气

D. 以上都是

6. 瓦斯抽采的主要方法不包括：

A. 本煤层抽采

B. 邻层抽采

C. 采空区抽采

D. 地面直接抽采

7. 煤尘爆炸的引燃温度通常为：

A. 300-400℃

B. 500-600℃

C. 700-800℃

D. 900-1000℃

8. 瓦斯突出矿井应采取的防治措施不包括：

A. 预抽瓦斯

B. 开采保护层

C. 水力冲孔

D. 增加开采速度

9. 煤矿安全规程规定，采掘工作面回风流中瓦斯浓度达到多少时必须停止工作：

A. 0.5%

B. 1.0%

C. 1.5%

D. 2.0%

10. 煤尘爆炸产生的有毒气体主要是：

A. 一氧化碳

B. 二氧化碳

C. 硫化氢

D. 二氧化硫

二、填空题（每题2分，共10分）

1. 瓦斯是一种无色、无味、无臭的气体，其主要成分是______。

2. 煤尘爆炸必须同时具备三个条件：煤尘本身具有爆炸性、悬浮煤尘达到一定浓度和______。

3. 煤矿井下常用的瓦斯检测仪器有便携式瓦斯检测仪、______和瓦斯自动监测系统。

4. 瓦斯抽采泵站应设在______，且应有独立的通风系统。

5. 煤矿安全监控系统中，当瓦斯浓度达到______时，系统应能自动切断被控区域的电源。

三、判断题（每题2分，共10分）

1. 瓦斯比空气轻，会聚集在巷道顶部。 ( )

2. 煤尘爆炸威力比瓦斯爆炸小，但波及范围广。 ( )

3. 煤矿井下可以使用非防爆型的电气设备。 ( )

4. 瓦斯抽采可以同时起到防治瓦斯突出和减少瓦斯涌出的作用。 ( )

5. 煤矿安全监控系统的传感器应定期校准，一般不超过7天一次。 ( )

四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 下列哪些是煤尘爆炸的预防措施？

A. 煤层注水

B. 湿式作业

C. 喷洒岩粉

D. 通风除尘

2. 瓦斯突出的预兆包括：

A. 煤层结构变化

B. 瓦斯浓度异常升高

C. 煤壁变形

D. 顶底板来压

五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述瓦斯抽采的主要方法及其适用条件。

2. 煤尘爆炸的危害有哪些？如何预防？

答案及解析

一、单项选择题答案及解析

1. 答案：A

解析：瓦斯的主要成分是甲烷(CH₄)，含量通常在80%-98%之间。乙烷、丙烷、丁烷等虽然也是烷烃类气体，但在瓦斯中的含量较少。

2. 答案：A

解析：瓦斯在空气中的爆炸极限范围是5%-16%。当瓦斯浓度低于5%时，遇到火源不会爆炸；高于16%时，虽然可以燃烧，但不会爆炸。这是煤矿安全生产中非常重要的参数。

3. 答案：B

解析：煤尘爆炸的最低浓度是30g/m³。当煤尘浓度达到或超过这个值，遇到火源就可能发生爆炸。因此，控制煤尘浓度是预防煤尘爆炸的重要措施。

4. 答案：B

解析：根据《煤矿安全规程》，瓦斯监测系统中，当瓦斯浓度达到1.0%时应报警，提醒工作人员注意；达到1.5%时应切断工作面非本质安全型电气设备的电源。

5. 答案：D

解析：煤矿井下通风的主要目的包括降低温度、排除瓦斯和粉尘、提供新鲜空气等多个方面。良好的通风系统是保障煤矿安全生产的重要措施。

6. 答案：D

解析：瓦斯抽采的主要方法包括本煤层抽采、邻层抽采和采空区抽采等。地面直接抽采不是常规的瓦斯抽采方法，因为瓦斯主要赋存在煤层中，需要通过钻孔等方式进行抽采。

7. 答案：C

解析：煤尘爆炸的引燃温度通常为700-800℃。这个温度相对较低，意味着煤矿井下很多热源都可能引燃煤尘，这也是煤尘爆炸危险性较高的原因之一。

8. 答案：D

解析：瓦斯突出矿井应采取的防治措施包括预抽瓦斯、开采保护层、水力冲孔等。增加开采速度不仅不能防治瓦斯突出，反而可能增加突出风险。

9. 答案：B

解析：根据《煤矿安全规程》，采掘工作面回风流中瓦斯浓度达到1.0%时必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。这是防止瓦斯积聚和爆炸的重要安全措施。

10. 答案：A

解析：煤尘爆炸产生的有毒气体主要是一氧化碳(CO)。一氧化碳是一种剧毒气体，能与血液中的血红蛋白结合，造成人体缺氧，是煤矿事故中造成人员伤亡的主要原因之一。

二、填空题答案及解析

1. 答案：甲烷

解析：瓦斯是一种无色、无味、无臭的气体，其主要成分是甲烷(CH₄)。甲烷是一种易燃易爆气体，是煤矿安全生产的主要威胁之一。

2. 答案：足够的点火能量

解析：煤尘爆炸必须同时具备三个条件：煤尘本身具有爆炸性、悬浮煤尘达到一定浓度(通常为30-2000g/m³)和足够的点火能量。这三个条件缺一不可，因此预防煤尘爆炸可以从这三个方面入手。

3. 答案：瓦斯检测报警仪

解析：煤矿井下常用的瓦斯检测仪器有便携式瓦斯检测仪、瓦斯检测报警仪和瓦斯自动监测系统。这些设备能够实时监测瓦斯浓度，及时发现瓦斯超限情况，保障煤矿安全生产。

4. 答案：新鲜风流中

解析：瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，且应有独立的通风系统。这样可以确保泵站工作人员的安全，同时防止抽出的瓦斯泄漏到井下其他区域。

5. 答案：1.0%

解析：根据《煤矿安全规程》，煤矿安全监控系统中，当瓦斯浓度达到1.0%时，系统应能自动切断被控区域的电源。这是防止瓦斯爆炸的重要安全措施。

三、判断题答案及解析

1. 答案：√

解析：瓦斯(主要成分为甲烷)的密度约为0.717kg/m³，比空气(密度约为1.293kg/m³)轻，因此会聚集在巷道顶部。这也是为什么在检测瓦斯时，需要特别注意巷道顶部的瓦斯浓度。

2. 答案：×

解析：煤尘爆炸的威力实际上比瓦斯爆炸大。煤尘爆炸的火焰传播速度可达1120-1800m/s，爆炸压力可达1.9-3.1MPa，而瓦斯爆炸的火焰传播速度一般为200-300m/s，爆炸压力一般为0.7-1.0MPa。煤尘爆炸波及范围广，破坏力强。

3. 答案：×

解析：根据《煤矿安全规程》，煤矿井下必须使用防爆型的电气设备。非防爆型电气设备在使用过程中可能产生电火花，容易引燃瓦斯或煤尘，造成爆炸事故。

4. 答案：√

解析：瓦斯抽采可以同时起到防治瓦斯突出和减少瓦斯涌出的作用。通过抽采，可以降低煤层中的瓦斯含量和压力，从而减少瓦斯突出的危险性；同时，抽采出的瓦斯可以作为能源利用，减少瓦斯向工作面的涌出量。

5. 答案：×

解析：根据《煤矿安全规程》，煤矿安全监控系统的传感器应定期校准，一般不超过10天一次，而不是7天一次。定期校准可以确保监测数据的准确性，是保障安全生产的重要措施。

四、多项选择题答案及解析

1. 答案：ABCD

解析：煤尘爆炸的预防措施包括：

- 煤层注水：通过向煤层中注水，增加煤的湿度，降低煤尘产生量

- 湿式作业：在采掘、运输等过程中使用水，抑制煤尘飞扬

- 喷洒岩粉：在巷道中喷洒惰性岩粉，降低煤尘爆炸的危险性

- 通风除尘：利用风流将煤尘排出工作面，降低煤尘浓度

这些措施可以单独或联合使用，有效预防煤尘爆炸。

2. 答案：ABCD

解析：瓦斯突出的预兆包括：

- 煤层结构变化：如煤层的层理、节理发生变化，煤体变得松软等

- 瓦斯浓度异常升高：瓦斯涌出量突然增大，瓦斯浓度异常

- 煤壁变形：煤壁出现鼓出、片帮等现象

- 顶底板来压：顶板下沉、底板鼓起等

这些预兆是瓦斯突出前的重要警示信号，工作人员应密切关注，及时采取防范措施。

五、简答题答案及解析

1. 答案：

瓦斯抽采的主要方法及其适用条件：

(1) 本煤层抽采：适用于瓦斯含量高、透气性较好的煤层。通过在开采前或开采过程中向煤层钻孔，抽采煤层中的瓦斯。

(2) 邻层抽采：适用于多煤层开采的情况。通过开采保护层，抽采邻近煤层中的瓦斯，降低保护层的瓦斯含量和压力。

(3) 采空区抽采：适用于已采完的工作面。通过在采空区埋设管道，抽采采空区中积聚的瓦斯。

(4) 综合抽采：结合多种抽采方法，针对不同条件采取相应的抽采措施，提高抽采效果。

解析：瓦斯抽采是防治瓦斯灾害的重要手段，应根据煤层赋存条件、瓦斯含量、透气性等因素选择合适的抽采方法。本煤层抽采适用于瓦斯含量高、透气性较好的煤层；邻层抽采适用于多煤层开采的情况；采空区抽采适用于已采完的工作面。在实际应用中，往往需要综合采用多种抽采方法，才能有效控制瓦斯灾害。

2. 答案：

煤尘爆炸的危害及预防措施：

煤尘爆炸的危害：

(1) 产生高温高压：煤尘爆炸温度可达2000-3000℃，压力可达1.9-3.1MPa，造成严重破坏。

(2) 产生有毒气体：主要是一氧化碳，造成人员中毒窒息。

(3) 引发二次灾害：可能引起瓦斯爆炸、火灾等连锁反应，扩大事故范围。

(4) 破坏通风系统：爆炸冲击波可能破坏风门、风墙等通风设施，导致风流紊乱。

预防措施：

(1) 降低煤尘浓度：采用煤层注水、湿式作业、喷雾洒水等措施，减少煤尘产生。

(2) 惰化处理：在巷道中喷洒岩粉、撒布岩粉棚，增加煤尘的惰性。

(3) 消除点火源：使用防爆设备，防止明火、电火花等点火源。

(4) 建立完善的防尘系统：包括防尘管路、喷雾装置、隔爆设施等。

解析：煤尘爆炸是煤矿重大灾害之一，其危害严重，预防工作至关重要。降低煤尘浓度是预防煤尘爆炸的根本措施，可以通过煤层注水、湿式作业等方法实现；惰化处理可以增加煤尘的惰性，降低爆炸危险性；消除点火源是防止爆炸的直接措施；建立完善的防尘系统可以全方位预防煤尘爆炸。只有综合采取多种措施，才能有效预防煤尘爆炸事故的发生。