# 2025年平版制版员试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 平版印刷制版过程中，下列哪种材料不属于感光材料？

A. 重氮盐

B. 重铬酸盐

C. 聚乙烯醇

D. 明胶

2. CTP技术中，"CTP"的全称是？

A. Computer To Plate

B. Computer To Paper

C. Computer To Print

D. Computer To Publishing

3. 在平版制版过程中，曝光过度会导致？

A. 网点扩大

B. 网点缩小

C. 版材硬化不足

D. 版材硬化过度

4. 下列哪种设备是用于CTP制版的？

A. 激光照排机

B. 数字制版机

C. 晒版机

D. 显影机

5. 平版印刷中，PS版的全称是？

A. Positive Sensitivity Plate

B. Photo Sensitivity Plate

C. Positive Surface Plate

D. Pre-Sensitized Plate

6. 在平版制版过程中，显影液的主要作用是？

A. 增加版材的感光度

B. 去除未曝光部分的感光层

C. 增加版材的硬度

D. 保护版材表面

7. 下列哪种色彩模式适用于印刷？

A. RGB

B. CMYK

C. HSB

D. HSV

8. 平版印刷制版中，下列哪种现象会导致印版亲水性下降？

A. 曝光不足

B. 显影过度

C. 版材老化

D. 涂层过厚

9. 在平版制版过程中，烤版的主要目的是？

A. 增加版材的厚度

B. 提高耐印力

C. 改变版材的颜色

D. 增加版材的感光度

10. 下列哪种因素不会影响平版印刷的套印精度？

A. 橡皮布的厚度

B. 印版的拉伸

C. 环境湿度

D. 油墨的粘度

 二、填空题（每题2分，共12分）

1. 平版印刷制版过程中，感光材料受到光的作用后发生化学反应，形成________和________两部分。

2. CTP制版技术根据激光类型可分为________、________和________三种。

3. 平版印刷中，印版的亲油部分是________，亲水部分是________。

4. 在平版制版过程中，显影液的浓度和温度会影响显影效果，通常显影液温度控制在________℃之间。

5. 平版印刷制版中，常见的故障有________、________和________等。

6. 数字化工作流程中，色彩管理的主要目的是确保不同设备之间的色彩________。

 三、判断题（每题2分，共12分）

1. 平版印刷中，印版的图文部分是亲水的，空白部分是亲油的。（ ）

2. CTP制版技术可以直接将数字文件输出到印版上，无需菲林。（ ）

3. 在平版制版过程中，曝光时间越长，印版质量越好。（ ）

4. PS版可以重复使用，只需进行适当的处理。（ ）

5. 平版印刷中，水墨平衡是保证印刷质量的关键因素之一。（ ）

6. 数字制版机使用的激光波长越长，制版精度越高。（ ）

 四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 下列哪些因素会影响平版制版的质量？（ ）

A. 曝光时间

B. 显影液浓度

C. 环境湿度

D. 版材存储时间

E. 操作人员经验

2. 平版印刷制版过程中，常见的质量问题有？（ ）

A. 网点扩大

B. 印版划伤

C. 色彩偏差

D. 套印不准

E. 水墨失衡

 五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述平版印刷制版的基本工艺流程。

2. 简述CTP制版技术相比传统制版技术的优势。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：C

解析：重氮盐、重铬酸盐和明胶都是感光材料，常用于平版制版。聚乙烯醇是一种合成树脂，不是感光材料，它常作为胶粘剂或涂层材料使用。

2. 答案：A

解析：CTP是"Computer To Plate"的缩写，意为"计算机直接制版"，是一种将数字文件直接输出到印版上的技术，省去了传统制版中的菲林输出和晒版环节。

3. 答案：D

解析：曝光过度会导致感光层过度硬化，使得应该被显影去除的部分也被硬化，导致印版上的图文部分变小，网点缩小，影响印刷质量。

4. 答案：B

解析：数字制版机是专门用于CTP制版的设备，它可以直接将数字文件输出到印版上。激光照排机用于输出菲林，晒版机用于传统制版中的晒版工序，显影机用于显影处理。

5. 答案：D

解析：PS版是"Pre-Sensitized Plate"的缩写，意为"预涂感光版"，是一种预先涂有感光层的印版，广泛应用于平版印刷。

6. 答案：B

解析：显影液的主要作用是去除未曝光部分的感光层，使印版上的图文部分显露出来，形成亲油的图文区域和亲水的空白区域。

7. 答案：B

解析：CMYK是印刷专用的色彩模式，其中C代表青色，M代表品红色，Y代表黄色，K代表黑色。RGB是显示设备使用的色彩模式，HSB和HSV是色彩描述模型，不适用于印刷。

8. 答案：C

解析：版材老化会导致涂层性能下降，亲水性减弱。曝光不足会导致图文部分硬化不足，显影过度会导致空白部分被过度腐蚀，涂层过厚会影响曝光效果，但不会直接导致亲水性下降。

9. 答案：B

解析：烤版的主要目的是通过加热使印版表面的感光层进一步交联硬化，提高印版的耐印力，延长印版的使用寿命。

10. 答案：D

解析：油墨的粘度主要影响印刷的转移性能和色彩饱和度，不会直接影响套印精度。橡皮布的厚度、印版的拉伸和环境湿度都会影响套印精度。

 二、填空题

1. 答案：硬化部分，可溶性部分

解析：在平版制版过程中，感光材料受到光的作用后发生化学反应，形成硬化部分（不溶于显影液）和可溶性部分（可溶于显影液）。硬化部分形成亲油的图文区域，可溶性部分被显影液去除后形成亲水的空白区域。

2. 答案：热敏型，光敏型，紫激光型

解析：CTP制版技术根据使用的激光类型可分为热敏型、光敏型和紫激光型三种。热敏型使用红外激光，光敏型使用蓝色激光，紫激光型使用紫色激光，不同类型的激光对应不同类型的版材。

3. 答案：图文部分，空白部分

解析：平版印刷中，印版的图文部分是亲油的，能够吸附油墨；空白部分是亲水的，能够吸附水分，形成水墨平衡，从而实现印刷。

4. 答案：20-25

解析：显影液的温度对显影效果有重要影响，温度过高会导致显影过快，温度过低会导致显影不足。通常显影液温度控制在20-25℃之间，以保证稳定的显影效果。

5. 答案：网点扩大，印版划伤，色彩偏差

解析：平版制版过程中常见的故障有网点扩大（导致图像细节丢失）、印版划伤（影响印刷质量）和色彩偏差（导致印刷品颜色不准确）等。这些故障会影响印刷品的质量，需要及时发现并处理。

6. 答案：一致性

解析：数字化工作流程中，色彩管理的主要目的是确保不同设备（如显示器、扫描仪、打印机等）之间的色彩一致性，使数字文件在不同设备上显示和输出时保持相同的色彩效果。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：平版印刷中，印版的图文部分是亲油的，空白部分是亲水的。这是平版印刷的基本原理，利用图文和空白部分对油墨和水不同的亲和性来实现印刷。

2. 答案：√

解析：CTP（Computer To Plate）制版技术可以直接将数字文件输出到印版上，省去了传统制版中的菲林输出和晒版环节，简化了制版流程，提高了制版效率和质量。

3. 答案：×

解析：在平版制版过程中，曝光时间需要根据版材类型、感光层厚度和光源强度等因素进行精确控制。曝光时间过长会导致曝光过度，曝光时间过短会导致曝光不足，都会影响印版质量。

4. 答案：×

解析：PS版是一次性使用的印版，不能重复使用。每次印刷都需要使用新的印版，以保证印刷质量。

5. 答案：√

解析：平版印刷中，水墨平衡是保证印刷质量的关键因素之一。只有当印版上的图文部分充分吸附油墨，空白部分充分吸附水分，形成良好的水墨平衡，才能保证印刷品的色彩准确性和清晰度。

6. 答案：×

解析：数字制版机使用的激光波长越短，制版精度越高。短波长的激光可以形成更小的光点，从而实现更高的制版精度。常见的紫激光波长为405nm，比红外激光的波长更短，精度更高。

 四、多项选择题

1. 答案：ABCDE

解析：平版制版的质量受多种因素影响。曝光时间决定了感光层的硬化程度；显影液浓度影响显影效果；环境湿度会影响版材的存储和显影过程；版材存储时间过长会导致性能下降；操作人员的经验和技术水平直接影响制版质量。

2. 答案：ABCDE

解析：平版印刷制版过程中常见的质量问题包括：网点扩大（导致图像细节丢失）、印版划伤（影响印刷清晰度）、色彩偏差（导致印刷品颜色不准确）、套印不准（导致多色印刷时各色版对齐不良）和水墨失衡（导致印刷品出现水痕或油墨过多）等。

 五、简答题

1. 答案：

平版印刷制版的基本工艺流程包括以下几个步骤：

(1) 原稿准备：获取或设计印刷原稿，进行必要的图像处理和色彩校正。

(2) 拼版：将多个页面或图像按照印刷要求进行排列组合，形成完整的版面。

(3) 输出菲林（传统制版）或直接制版（CTP）：将数字文件输出为菲林或直接输出到印版上。

(4) 晒版（传统制版）：将菲林上的图像转移到印版上，通过曝光使感光层硬化。

(5) 显影：用显影液去除未曝光部分的感光层，使印版上的图文部分显露出来。

(6) 修版：检查印版质量，对缺陷进行修补。

(7) 上机：将印版安装到印刷机上，进行印刷前的准备工作。

解析：平版印刷制版是一个复杂的过程，需要严格控制每个环节的质量。随着技术的发展，传统制版流程中的某些步骤（如输出菲林和晒版）已被CTP技术所取代，提高了制版效率和质量。

2. 答案：

CTP（Computer To Plate）制版技术相比传统制版技术具有以下优势：

(1) 提高效率：CTP技术省去了输出菲林和晒版的环节，直接将数字文件输出到印版上，大大缩短了制版时间。

(2) 提高质量：CTP技术避免了传统制版中菲林和晒版可能引入的质量问题，如网点扩大、套印不准等，提高了印版质量。

(3) 降低成本：CTP技术减少了材料（如菲林）和工序，降低了制版成本。

(4) 环保节能：CTP技术减少了化学药品的使用和废液排放，更加环保。

(5) 提高灵活性：CTP技术可以快速修改数字文件并重新制版，提高了生产灵活性。

解析：CTP技术是平版印刷制版的重要发展方向，它通过数字化手段简化了制版流程，提高了制版效率和质量，降低了成本，对印刷行业的发展起到了重要的推动作用。