车用燃气气瓶安全生产知识考核 B

一、选择判断题（共40题，每题2分）

| 26、 | 【法规知识】安全岗位责任制是一项最基本的安全制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（ ） 答案：A |
| --- | --- |
|  | A、正确； B、错误 |
| 27、 | 【法规知识】按《气瓶充装许可规则》规定，（）不是气瓶充装单位技术人员。 答案：C |
|  | A、充装人员； B、化验、检验人员； C、检查员； D、辅助人员 |
| 28、 | 【法规知识】按《气瓶充装许可规则》规定，（）是气瓶充装单位管理人员。 答案：B |
|  | A、负责人（站长）； B、安全员； C、检查员； D、技术负责人 |
| 29、 | 【法规知识】办理气瓶使用登记证的单位必须是气瓶的充装单位。（ ） 答案：B |
|  | A、 正确； B、错误 |
| 30、 | 【法规知识】不符合安全要求的气瓶必须送交地（市）级或地（市）级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 31、 | 【法规知识】不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门（ ）。 答案：C |
|  | A、缩短检验周期； B、采取补救措施； C、应予报废； D、降压使用 |
| 32、 | 【法规知识】参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交毕业证书复印件或学历证明1份。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 33、 | 【法规知识】持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 34、 | 【法规知识】持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人（ ）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。 答案：D |
|  | A、5年； B、3年； C、4年； D、终生 |
| 35、 | 【法规知识】持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（ ）不得申请《特种设备作业人员证》。 答案：B |
|  | A、5年； B、3年； C、4年； D、终生 |
| 107、 | 【基础知识】大气压力是地球表面包围着的一层空气，由空气的（ ）对地球表面产生的一定的压力，叫大气压力。 答案：B |
|  | A、质量； B、重量； C、流动； D、吸附 |
| 108、 | 【基础知识】当外力作用除去后，物体的变形能完全消失的为（ ）。 答案：C |
|  | A、弹性的； B、塑性能； C、弹性变形； D、塑性变形 |
| 109、 | 【基础知识】凡是能使人体，金属或其他物质发生腐蚀作用的气体，均称为腐蚀性气体。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 110、 | 【基础知识】负压力是指某一物体内的压力（ ）时。 答案：B |
|  | A、低于0； B、低于大气压力； C、低于标准大气压； D、压力为负值 |
| 111、 | 【基础知识】根据能量守恒定理，功可以全部变为热，热可以全部变化为功。（ ）答案：B |
|  | A、正确； B、错误 |
| 112、 | 【基础知识】关于液化石油气的化学性质下面（ ）说法错误。 答案：D |
|  | A、易燃性大； B、易形成爆鸣气体； C、溶有水时会生成烃类水合物； D、不易被氧化 |
| 113、 | 【基础知识】关于液化石油气的物理性质下面（ ）说法错误。 答案：B |
|  | A、气液两相共存； B、液化石油气无色、无味； C、易压缩； D、体积随温度升高而增大 |
| 114、 | 【基础知识】关于以下混合气的说法中（）是错误的。 答案：A |
|  | A、混合气体中各种气体之间有界面； B、混合气体是有由两种或两种以上气体组成的均匀混合物； C、空气是一种混合气； D、民用液化石油是一种混合气； |
| 115、 | 【基础知识】关于以下气体临界状态的说法（）是错误的。 答案：D |
|  | A、气体能够液化的最高温度叫气体的临界温度； B、某气体的临界温度、临界压力、临界密度都有固定的数值； C、气体的临界温度越高，气体越容易液化； D、气体处于临界状态时，气相、液相仍有明显差别； |
| 116、 | 【基础知识】极度危害的介质其空气中允许浓度为（ ）mg/立方米。 答案：A |
|  | A、＜0.1； B、0.1～1.0； C、1.0～10； D、≥10 |
| 196、 | 【专业与安全知识】车用液化石油气钢瓶的检验周期是（ ）。 答案：B |
|  | A、 每6年一次； B、每5年一次； C、每3年一次； D、每4年一次 |
| 197、 | 【专业与安全知识】车载贮气瓶宜分组设置。在补气和取气过程中，严禁车体移动。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 198、 | 【专业与安全知识】充装泵可采用具有快速引液功能的抽吸泵，地下贮罐宜采用潜液泵。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 199、 | 【专业与安全知识】充装可燃气体和氧化性气体的充装站必须要设有隔离设施和备有效的防错装装置。( ) 答案：A |
|  | A、正确； B、错误； |
| 200、 | 【专业与安全知识】充装量就是气瓶内充装的气体重量。（） 答案：A |
|  | A、 正确； B、错误 |
| 201、 | 【专业与安全知识】充装量是指气瓶内充装气体的质量。（ ） 答案：B |
|  | A、正确； B、错误 |
| 202、 | 【专业与安全知识】充装软管工作压力不应超过软管的最大允许工作压力。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 203、 | 【专业与安全知识】充装天然气的气瓶颜色标志为（）。 答案：D |
|  | A、淡黄； B、深绿； C、白； D、棕 |
| 204、 | 【专业与安全知识】充装天然气的气瓶字色为（）。 答案：D |
|  | A、大红； B、黑； C、淡黄； D、白 |
| 205、 | 【专业与安全知识】充装天然气的气瓶字样为（）。 答案：A |
|  | A、天然气； B、液化天然气； C、固体天然气； |
| 206、 | 【专业与安全知识】充装站的可燃气体管道以及放空管道上应设置阻火器。( ) 答案：A |
|  | A、正确； B、错误； |
| 207、 | 【专业与安全知识】当地上液化石油气贮罐与站内设施之间设置防火隔墙时，贮罐与设施之间的防火间距可按绕过防火隔墙两端的距离测量值计算。（） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |
| 208、 | 【专业与安全知识】当天然气中含水量达不到要求时，将带来以下危害（）。 答案：ABC |
|  | A、在一定条件下，天然气会生成水合物，堵塞管道、气瓶嘴，充装嘴以及汽车供气系统减压阀； B、当环境温度等于或低于0℃时析出游离水将结冰而冻结； C、一旦达到酸性环境的一个条件时，接触天然气的金属设备、管道应产生应力开裂； D、在一定条件下，天然气会生成水合物，堵塞储气设备的进、出气管道 。 |
| 209、 | 【专业与安全知识】低压瓶组内天然气起充压力为（）MPa。 答案：B |
|  | A、8.0； B、12.0； C、18.0； D、22.0 |
| 210、 | 【专业与安全知识】低压气瓶最高公称工作压力小于（ ）MPa的气瓶。 答案：C |
|  | A、4； B、8； C、10； D、15 |
| 211、 | 【专业与安全知识】低压脱水具有（）优点。 答案：ABCD |
|  | A、有利于降低压缩机的故障率，压缩机的无故障运行周期长； B、避免了分子筛剂被压缩机润滑油污染； C、易于实现在线分析和全自动化操作； D、一次性投资少，安装便捷 |
| 212、 | 【专业与安全知识】低压脱水具有（）优点。 答案：ABCD |
|  | A、脱水压力低，设计、制造、检验、运行、维护管理十分简便； B、安全性好，几乎不需要设置任何安全放空系统； C、净化过程无气损耗； D、设备尺寸小，能耗低 |
| 213、 | 【专业与安全知识】低压贮气井管组内天然气起充压力为（）MPa。 答案：B |
|  | A、8.0； B、12.0； C、18.0； D、22.0 |
| 214、 | 【专业与安全知识】地上贮罐一级站加气站内液化石油气贮罐与站外与明火 散发火花地点的防火间距最小不能小于（）。 答案：D |
|  | A、25； B、35； C、40； D、45 |
| 215、 | 【专业与安全知识】对于CNG加气站来讲，压缩系统所采用的压缩机主要是具有连杆结构的活塞式压缩机。（ ） 答案：A |
|  | A、正确； B、错误 |

二、简答分析题（共2题，共20分）

1、11月21日16时22分，河南省安阳市文峰区（高新区）宝莲寺镇平原路凯信达商贸有限公司发生火灾。据应急管理部消息，截至11月22日11时，事故共造成38人死亡，89人成功逃生。

“据初步掌握的情况，事故原因系一楼仓库内电焊作业时，有棉絮飘过并着火，引燃了车间内堆放的大量布料，浓烟导致二楼部分工人窒息，来不及逃生后遇难。”安阳市应急管理局一位负责人表示。

问：简述动火作业审批管理办法（5分）。

2、画出LNG运行图，并简要介绍加气、卸液流程（15分）。