冬季施工安全管控方案

为保障冬季施工安全生产有序、稳定进行，实现安全生产管理目

标，根据长临公司、总监办要求，项目部结合工程实际情况，开展冬

季施工安全管理工作，确保冬季施工安全管理工作有序可控，及时开

展冬季施工安全教育培训和做好冬季施工现场安全管控。

一、冬季施工的特点

由于冬季即将来临，天气逐渐寒冷，风、霜、雪天气逐渐增多，

也是安全生产事故高发阶段，各施工队必须高度重视安全生产，做好

充分的技术和现场施工准备，落实各项施工措施，严格执行相关规范

要求。

冬季气候干燥、寒冷且常伴有大风，施工区域可能出现雪、霜冻

等恶劣天气，造成作业面及道路结冰打滑，既影响了施工现场的正常

运行，又给安全带来了隐患，同时使用明火接触易燃易爆物品的机会

增多，又容易发生火灾、爆炸和中毒事故，寒冷使人们衣着笨重，反

容易发生机械伤害、触电、冻伤、滑到

应迟钝，动作不灵敏，也

等事故。各作业队针对各自实际情况，加强管理。

二、教育培训目标

通过开展冬季施工安全教育培训，全面提升安全意识与安全

管理水平，提高作业人员的安全技能和事故防范能力，使作业人

员能自觉遵守各项安全生产法律、法规和劳动纪律，从源头上杜

绝各类安全事故的发生，真正实现安全生产零事故目标。

1

三、施工现场安全管控措施

（一）、机械设备安装使用控制措施：

1、机械设备必须执行“定人”、“定机”、“定岗位”管理规定，

做好清洁、润滑、紧固、调整、防腐工作、挂好标识牌和岗位责任牌。

2、各种机械设备传动部位必须设防护罩。

3、焊接机械使用必须进行接地保护，使用专用开关箱，远离易

燃易爆物品，电源线接线长度不大于 30 米。

3、在各类机械设备上挂好安全技术操作规程牌和警示牌，严禁

无证操作和乱开乱动，以防机械伤人。

（二）、防冻、防滑安全措施

1、露天作业必须对爬梯、护栏扶手、作业平台及潮湿易冻的主

要路面做好防滑工作。

2、施工用水要严格进行规范排放，严禁积水。

3、冬季施工道路及其他作业、生活场所易冻处，禁止洒水，

4、施工现场禁止随意排水，以防结冰，滑倒员工。

5、提前做好施工所需的消防设施及防冻、防滑物资。

6、由于天气寒冷，人的感知能力和动作反应相对迟缓，这就要

求大家在作业中一定要小心谨慎，不得冒险或违章作业。

（三）、用电安全措施

1.在冬季前对现场供电线路，设备等进行全面检查，对线路老化，

安装不良，绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改，更换；

2.现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查发现漏电

2

破损，老化等及时检修更换；

3.大风雪前必须及时将露天放置的配电箱，开关箱，电焊机，切

割机等设置防风雪防潮设施，防止雪水进入箱内、电器设备内，造成

危险。食堂用电设备、生活区、办公区线路及用电设备也应做好防雪

防潮工作；

4.雪后应立即对所有电器设备、线路进行全面检查，发现问题立

即处理。配电箱、电器设备等，应停电后处理潮湿的部位，使其干燥

恢复绝缘后，经摇测绝缘电阻到达合格之后再送电作业；

5.大风雪后，对线路进行检查加固，防风，防砸，防碾压，防止

因结冰而造成断线停电及触电事故。

（四）、防火、防中毒措施：

1、项目部的办公室、宿舍、门卫及作业队驻地宿舍等住宿处要

严格控制管理冬季取暖，使用煤或焦炭做燃料取暖时，要有良好的通

风措施，以防煤气中毒。用电暖器或电热毯取暖时，要统一布线，统

一安装控制开关箱和漏电保护器，上班和无人时必须拉闸断电，拔下

插头，对自制和陈旧的电热毯、电炉子一律严禁使用，以防触电和火

灾事故发生。

2、不得随意使用木柴、煤炭生火和使用电炉具取暖。

3、氧气瓶、乙炔瓶必须有明显标识，有防震圈和防晒、防爆、

防火措施，并远离火源。

4、施工现场不得使用明火，如因需要确实动用明火时，严格动

火审批制度，明火操作地点必有专人看管。（监护人的主要职责：注

3

意清除火源附近的易燃、易爆物。不清除时，可将火浇湿或用阻燃物

覆盖。检查消防器材的配置和工作状态情况，落实保湿防冻措施）。

5、工程项目负责人必须配备充足的治疗轻伤冻伤医药品，并定

期对所有特种作业人员进行检查监督。

（五）、高空作业措施：

1）、高空作业规章制度要求

八

1、严格遵守安全生产 大纪律。

①进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人

劳动防护用品。

②高空作业前，应进行安全防护设施的检查和验收，验收合

格后，方可进行高处作业。

③施工前要做好交底工作，落实安全措施。

④严禁恐高症者、禁忌病症者进入高空现场。

⑤六级以上强风严禁高处作业。

⑥严禁酒后和带病作业

⑦作业人员应从规定的通道上下，严禁攀登其它设施。

⑧各特殊工种作业人员必须持证上岗。

2、严禁恐高症者、禁忌病症者进入高空现场，患有精神病、癫

痫病、高血压、心脏病及酒后、精神不振者严禁从事高空作业。

3、各特殊工种作业人员必须持证上岗。

4、高空作业者必须戴紧安全帽，挂好安全带，穿防滑鞋，扎紧

带好劳动工具。

4

5、高空作业地点必须有安全通道，通道不得堆放过多物件，垃

圾和废料及时清理运走，架设上下安全梯架，并保证牢固、稳定、安

全性。

6、严禁工作期间取笑、打闹、影响工作注意力。

7、施工用电缆路必须保证绝对高度绝缘。

8、严禁人随吊物一起上落，吊物未放稳时不得攀爬。

9、遇有六级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业。

10、高空作业场所边缘及孔洞设栏杆或盖板，必要时必须张挂安

全网。

11、严禁利用起吊设备、升降设施运送上下人员。

12、起吊构件、料具要捆、锁、扣紧固牢靠，设有专人指挥。操

作人员要听从指挥，服从信号、紧密配合。

13、起重物下严禁站人和人员通过。

14、高架使用物资、料具必须放置有序、稳定牢固，以防掉落。

15、在必要时空架构造物施工应设置防护栏杆。

16、高空作业不得随手抛落物品，以防伤人。

17、距地面 1.5 米及 1.5 米以上高处作业必须系好安全带，将安

全带挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

18、配合安全检查，对安全检查人员安全要求必须坚决服从、认

真执行。

19、设置安全警告标志。

2）、高空落物原因分析

5

1、起重机械超重或误操作造成机械损坏、倾倒、吊件坠落。

2、各种起重机具（钢丝绳、卸卡等）因承载力不够而被拉断或

折断导致落物。

3、用于承重的平台承载力不够而使物件坠落。

4、起吊过程吊物上零星物件没有绑扎或清理而坠落。

5、高空作业时拉电源线或皮管时将零星物件拖带坠落或行走时

将物件碰落。

6、在高空持物行走或传递物品时失手将物件跌落。

7、在高处切割物件材料时无防坠落措施。

8、向下抛掷物件。

3）、防止高空落物伤人安全措施

1、对于重要、大件吊装必须制定详细吊装施工技术措施与安全

措施，并有专人负责，统一指挥，配置专职安监人员。

2、非专业起重工不得从事起吊作业。

3、各个承重临时平台要进行专门设计并核算其承载力，焊接时

由专业焊工施焊并经检查合格后才允许使用。

4、起吊前对吊物上杂物及小件物品清理或绑扎。

5、从事高空作业时必须佩工具袋，大件工具要绑上保险绳。

6、加强高空作业场所及脚手架上小件物品清理、存放管理，做

好物件防坠措施。

7、上下传递物件时要用绳传递，不得上下抛掷，传递小型工件、

工具时使用工具袋。

6

8、尽量避免交叉作业，拆架或起重作业时，作业区域设警戒区，

严禁无关人员进入。

9、切割物件材料时应有防坠落措施。

10、起吊零散物品时要用专用吊具进行起吊。

（六）、架梁作业措施：

1、架梁施工前密切关注当地气象信息，及时掌握天气预报的气

象变化趋势及动态，以便做好预防准备工作，确保安全架梁施工作

业；

2、装梁前，先将箱梁上的冰雪清除干净后，方可进行吊装作业。

3、如遇运梁通道路面有积雪时，停止运梁作业。

4、当最大风力超过6 级时停止架梁。

5、上下梯子、施工平台下雪后及时进行清扫，不得有冰雪积留

必要的时候，采用包裹麻布或铺草袋进行防滑。

6、电气设备,开关箱应有防护罩, 经常移动的机具导线要整理架

空, 不得在地面上拖拉,不得浸放水中,电线包布应进行全面检查,务必

保持良好的绝缘效果；

7、 提前为作业人员配备好防寒保暖劳动保护用品，做到前台、

后台、吊装施工人员必须穿好防滑靴和系安全带后方可进行操作施

工；

8、分部管理及现场施工人员均配置棉衣、棉裤、棉帽、棉鞋及

手套，发放龟蛇膏、冻疮膏等防寒用品，施工人员的驻地采用火炉取

暖，并安排专人24 小时值守，确保人员安全。

7

9、每日架梁施工前，做好安全检查。

（七）、施工现场注意事项

1、水源要提前做好保温工作，防止受冻。暂设工程的水管、搅

拌站供热管道必须做好保温维护工作，保证冬期施工时能正常供水供

热。

2、施工场地有积雪时，要及时清扫以便机具堆放。

3、要严格执行“三清”、“六好”制度，三清：即现场清整、物

料清楚、操作面清洁；六好：职业道德好、工程质量好、降低消耗好、

安全生产好、完成任务好、职工生活好；现场要清洁干净，道路、安

全通道要畅通，同时要配备必要的应急器材

4、冬期施工用水管线要埋入土壤冻深线以下，必要时沿管线铺

设地段的土壤要采取保温覆盖。外露管线要用保温材料包好，做好外

露管线的保温工作以防止管线冻结，造成管线破裂或通水不畅。

5、遇有恶劣气候（如风力 6 级以上 雷雪、严寒、浓雾时）影响

施工安全时，禁止进行高空作业。

6、搭设工机具棚，安设好工机具。特殊情况下应搭暖棚，准备

好必要的取暖设备。

7、大风、大雪后，要检查工地临时设施，脚手架，机电设备，

临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理

加固，有严重危险的立即排除。

（八）、防交通事故

1、加强对各种车辆的维护、保养，杜绝由于车辆故障而引发事

8

故；

2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶；

3、遇严重冰雪天气，车辆行进中应保持行车距离，防止尾追事

故的发生。

4、车辆出行前必须对其各种安全性能进行检查，合格后方能出

行。

9