微量泵相关知识考试

一、单选题

1. 微量泵的主要作用是（）。[单选题]*

快速输注大量液体

精确控制液体输注速度和剂量√

仅用于静脉输液

只能输注药物

答案解析:微量泵的核心功能是通过机械或电子控制，实现对液体输注速度和剂量的精确调节，适用于需要严格控制给药速度的场景，如危重患者、精确给药治疗等。

2. 微量泵最常用于以下哪种临床场景（）。[单选题]*

大手术中快速扩容

新生儿静脉营养支持√

健康体检者输液

骨折患者止痛

答案解析:新生儿对药物剂量和输注速度要求极高，微量泵能提供精准的输注控制，故常用于新生儿静脉营养支持等需要精细调节的场景。

3. 微量泵的输注速度单位通常不包括（）。[单选题]*

ml/h

ml/min

滴/分钟√

mg/h

答案解析:微量泵的输注速度单位多为容积或质量单位与时间的组合，如ml/h、μg/kg/min等，“滴/分钟”是普通输液器常用单位，非微量泵主要单位。

4. 当微量泵出现“堵塞”报警时，首要处理措施是（）。[单选题]*

立即关闭微量泵电源

检查输液管路是否受压、折叠或针头堵塞√

更换新的微量泵

加快输注速度

答案解析:“堵塞”报警通常提示管路流通不畅，应先检查管路有无受压、折叠或针头堵塞等情况，排除机械性梗阻后再考虑其他原因。

5. 微量泵使用前需进行的首要操作是（）。[单选题]*

连接电源

设置输注速度

检查仪器是否完好、功能正常√

抽取药液

答案解析:使用任何医疗设备前，均需先检查仪器的完好性和功能状态，确保设备正常运行，避免因设备故障导致医疗风险。

6. 微量泵的“KVO”功能指的是（）。[单选题]*

快速输注模式

持续冲洗模式

保持静脉开放的最小流速√

剂量计算功能

答案解析:KVO（Keep Vein Open）功能是指在输液结束或暂停时，以最小流速（如1-5ml/h）维持静脉通路开放，防止导管堵塞。

7. 下列哪种药物最适合用微量泵输注（）。[单选题]*

生理盐水快速补液

大剂量抗生素冲击治疗

需要精确控制剂量的血管活性药物√

口服补液盐

答案解析:血管活性药物（如多巴胺、肾上腺素等）对剂量和输注速度要求极高，微量泵能提供精准控制，确保用药安全有效。

8. 微量泵的电池续航时间一般应满足多长时间的备用需求（）。[单选题]*

1-2小时

4-6小时√

10-12小时

24小时以上

答案解析:为保证在突发断电等情况下的持续使用，微量泵通常配备可续航4-6小时的备用电池，以维持关键治疗的连续性。

9. 设置微量泵输注参数时，不需要输入的信息是（）。[单选题]*

患者体重

输注速度

患者姓名√

总输注量

答案解析:患者姓名属于患者身份信息，在设置输注参数（如速度、浓度、总量等）时无需输入，通常在核对患者信息时确认。

10. 微量泵输注过程中，发现药液外渗，应立即采取的措施是（）。[单选题]*

加快输注速度促进吸收

更换输注部位并局部处理√

继续观察无需处理

调高微量泵压力

答案解析:药液外渗可能导致局部组织损伤，应立即停止输注，更换输注部位，并根据药物性质进行局部处理（如冷敷、热敷等）。

11. 微量泵的清洁消毒周期一般为（）。[单选题]*

每次使用后√

每周一次

每月一次

每季度一次

答案解析:为防止交叉感染，微量泵应在每次使用后进行清洁消毒，特别是与患者接触的表面和管路连接部位。

12. 当微量泵显示“电池电量低”报警时，正确的处理是（）。[单选题]*

忽略报警继续使用

连接交流电源充电√

关闭微量泵

更换电池

答案解析:“电池电量低”提示备用电池即将耗尽，应立即连接交流电源，确保微量泵持续运行，避免因断电影响治疗。

13. 微量泵输注的优点不包括（）。[单选题]*

输注精度高

流速稳定

可长时间持续输注

适用于大剂量快速补液√

答案解析:微量泵主要用于小剂量、精准输注，大剂量快速补液通常使用普通输液器或加压输液装置，非微量泵的优势场景。

14. 配置微量泵药液时，下列操作错误的是（）。[单选题]*

准确计算药物浓度

使用专用注射器

药液混合后立即使用

随意调整药物浓度以适应速度√

答案解析:药物浓度应根据医嘱和患者情况准确计算，不可随意调整，否则可能导致剂量偏差，引发不良反应或治疗无效。

15. 微量泵的流速调节范围通常是（）。[单选题]*

0.1-100ml/h√

1-500ml/h

5-1000ml/h

10-2000ml/h

答案解析:微量泵以精准控制小流量为特点，流速调节范围通常为0.1-100ml/h，可满足不同药物的输注需求。

16. 使用微量泵时，护士应多久巡视一次（）。[单选题]*

每小时一次√

每2小时一次

每4小时一次

每天一次

答案解析:微量泵输注需密切观察，包括流速、剩余药液、患者反应等，通常每小时巡视一次，确保治疗安全。

17. 微量泵“完成”报警提示的含义是（）。[单选题]*

药液已全部输注完毕√

电源故障

管路堵塞

电池电量不足

答案解析:“完成”报警表示预设的药液输注量已输注完毕，提示护士及时处理，如更换药液或停止输注。

18. 下列哪种情况不宜使用微量泵（）。[单选题]*

需要精确给药的患者

长时间持续输注药物

大剂量快速扩容治疗√

危重症患者监护

答案解析:大剂量快速扩容需要较高的流速，微量泵的流速范围有限，无法满足快速扩容需求，此类情况应选择其他输液方式。

19. 微量泵使用后，注射器的处理方法是（）。[单选题]*

直接丢弃在生活垃圾中

按感染性医疗废物处理√

清洗后重复使用

交给患者自行处理

答案解析:使用后的注射器属于感染性医疗废物，应严格按照医疗废物管理规定处理，放入专用医疗废物容器中。

20. 微量泵的压力限制功能主要作用是（）。[单选题]*

防止管路破裂

减少药物不良反应

自动报警提示堵塞√

计算药物剂量

答案解析:压力限制功能在管路压力超过设定值时触发报警，提示可能存在堵塞，有助于及时发现和处理管路问题。

二、多选题

21. 微量泵常见的报警原因包括 [多选题] *

管路堵塞√

电池电量不足√

药液用尽√

输注速度过快

电源故障√

答案解析:微量泵常见报警原因有管路堵塞（压力过高）、电池电量不足、药液用尽（完成报警）、电源故障等；输注速度过快一般不会直接触发报警，除非超过设备设定的最大流速限制。

22. 微量泵的主要组成部分包括 [多选题] *

控制模块√

驱动装置√

注射器

显示屏√

报警系统√

答案解析:微量泵的主要组成部分包括控制模块（设置参数）、驱动装置（推动注射器）、显示屏（显示信息）、报警系统（异常提示）；注射器是耗材，不属于微量泵本身的组成部分。

23. 使用微量泵输注药物时，需要核对的信息有 [多选题] *

患者姓名、床号√

药物名称、剂量√

输注速度√

药物浓度√

患者过敏史

答案解析:使用微量泵时需严格三查七对，包括患者身份（姓名、床号）、药物信息（名称、剂量、浓度）、输注参数（速度）等；患者过敏史属于用药前评估内容，非输注时核对的直接信息。

24. 微量泵的维护保养包括 [多选题] *

定期清洁消毒√

检查电池性能√

校准流速精度√

更换损坏部件√

随意拆卸内部结构

答案解析:微量泵的维护保养包括定期清洁消毒、检查电池性能、校准流速精度、及时更换损坏部件等；严禁随意拆卸内部结构，以免损坏设备或影响安全。

25. 下列药物中，适合用微量泵输注的有 [多选题] *

多巴胺√

胰岛素√

硝酸甘油√

生理盐水

青霉素

答案解析:多巴胺（血管活性药）、胰岛素（精确降糖）、硝酸甘油（控制血压/心绞痛）均需精准控制剂量和速度，适合用微量泵；生理盐水通常大剂量输注，青霉素一般间歇静脉滴注，无需微量泵。

26. 微量泵使用过程中的注意事项有 [多选题] *

定期检查管路是否通畅√

观察患者有无不良反应√

妥善固定管路，防止脱落√

随意调整输注速度

记录输注开始时间和剩余药液量√

答案解析:使用微量泵时应定期检查管路、观察患者反应、固定管路、记录相关信息；输注速度需按医嘱设置，不可随意调整。

27. 微量泵与普通输液器相比，具有的优势是 [多选题] *

输注精度更高√

流速更稳定√

可设定多种输注模式√

适用于小剂量药物输注√

价格更低廉

答案解析:微量泵相比普通输液器，具有精度高、流速稳定、模式多样、适合小剂量输注等优势；但其成本通常更高，价格并非优势。

28. 当微量泵出现“气泡”报警时，可能的原因有 [多选题] *

管路中有气泡√

输液瓶内药液用尽

注射器接口松动√

过滤器堵塞

输注速度过快

答案解析:“气泡”报警主要因管路中进入气泡或注射器接口松动导致空气进入；药液用尽通常触发“完成”报警，过滤器堵塞多为“堵塞”报警，流速过快一般不直接引发气泡报警。

29. 微量泵的消毒部位包括 [多选题] *

显示屏表面√

操作按钮√

注射器放置槽√

电源插头

内部线路板

答案解析:消毒部位为与患者或操作者接触的表面，如显示屏、操作按钮、注射器放置槽等；电源插头和内部线路板无需常规消毒，且内部线路板禁止随意接触。

30. 影响微量泵输注准确性的因素有 [多选题] *

注射器型号不匹配√

管路受压或扭曲√

电池电量不足

环境温度过高

药物浓度计算错误√

答案解析:注射器型号不匹配会导致推动精度偏差，管路受压扭曲影响流速，药物浓度计算错误直接导致剂量不准；电池电量不足会触发报警但一般不影响已设定的流速精度，环境温度过高对输注准确性影响较小。

三、判断题

31. 微量泵可以完全替代普通输液器进行所有输液治疗。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:微量泵主要适用于小剂量、精准输注的场景，无法满足大剂量快速补液等需求，不能完全替代普通输液器。

32. 使用微量泵时，只要设置好速度，就无需再观察患者情况。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:使用微量泵仍需密切观察患者反应、管路情况、输注进度等，不能仅依赖设备设置。

33. 微量泵的“KVO”功能可以防止静脉管路堵塞。（）。[单选题]*

对√

错

答案解析:KVO功能通过最小流速维持静脉通路开放，可有效防止导管内血液凝固导致的堵塞。

34. 不同型号的注射器可以随意用于同一台微量泵。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:微量泵需匹配特定型号的注射器，不同型号注射器的直径、长度等参数不同，随意使用会导致输注精度下降或设备故障。

35. 微量泵报警后，应先关闭报警声音再查找原因。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:报警是设备提示异常的重要信号，应先查找报警原因并处理，而非先关闭报警声音，以免延误问题解决。

36. 微量泵输注过程中，若发现药液外渗，应立即停止输注并更换部位。（）。[单选题]*

对√

错

答案解析:药液外渗可能导致局部组织损伤，需立即停止输注，更换输注部位并进行相应处理。

37. 清洁微量泵时，可以使用酒精直接擦拭显示屏。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:酒精可能损伤显示屏涂层，清洁时应使用柔软的湿布或专用清洁剂，避免直接用酒精擦拭。

38. 微量泵的流速设置一旦确定，在输注过程中不能更改。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:根据患者病情变化或医嘱调整，输注过程中可以在护士操作下更改流速设置，但需严格核对医嘱。

39. . 微量泵使用前无需检查设备是否完好，直接连接电源即可。（）。[单选题]*

对

错√

答案解析:使用前必须检查微量泵是否完好、功能是否正常，包括电源、显示屏、报警系统等，确保设备安全运行。