
视频会议系统技术建议书

[image: image28.png]



上海擎天电子科技有限公司
2010-9-8
目 录

3第 1 章
系统分析

1.1
总体需求
3
1.2
设计原则
3
1.3
依据标准
4
1.4
建设目标
6
第 2 章
系统选型
7
2.1
主流技术厂家与产品
7
2.2
技术优势
7
第 3 章
系统设计
8
3.1
系统配置
8
3.2
系统结构图
8
3.3
配置祥述
8
第 4 章
视频会议系统功能
11
4.1
终端点对点会议
11
4.2
内置MCU会议
11
4.3
多组会议
11
4.4
多分屏会议
11
4.5
会议召开方式
12
4.6
会议控制
12
4.7
加密会议
13
4.8
双显仿真
13
4.9
最好的会议效果
13
4.10
最灵活、方便的使用和管理
14
4.11
安全性
14
4.12
QoS策略
14
4.13
系统扩容和升级
15
4.14
系统完整性
16
附件：设备介绍
17
VSX 7000S
17
VSX 6000
25
第 1 章  
系统分析

1.1  总体需求

本工程完成后，能实现交互式会议、及时交流，远程培训等功能。该视频会议系统应该是一个技术先进、成熟可靠、性能优秀、扩展灵活、标准开放的系统，并且能够综合考虑到该系统的中长期发展计划，在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能等各个方面适应未来视频会议和多媒体应用的发展，最大程度地保护已有的投资。

本系统以IP网络为基础运行平台，系统主要依据H.323标准协议进行视频会议系统组网。
1.2  设计原则

鉴于视频会议的发展趋势，对视频会议系统的选型应遵循以下原则：先进性、实用性、集成性、可扩展性、灵活性、安全性、可靠性和经济性。

（1） 先进性

· 系统设计达应到国际一流水平，且切实可行并容易实现；

· 遵循国际标准和国内外有关的规范要求；

· 电信级产品；

· 符合计算机、网络通讯技术和视频会议技术的最新发展潮流，并且是应用成熟的系统；

（2） 实用性

· 针对实际应用的特点，具有多种管理方式：图形界面、WEB界面等；

· 系统设计应符合工程的实际需要；

· 系统配置即强调先进性也要注重实用性，应注意系统配置的经济效益，达到综合平衡；

· 根据实际需要进行系统配置；

（3） 集成性

· 高度集成，体积小，重量轻，移动方便，功耗低；

· 在高度集成小型化前提下，应具有多种功能；

（4） 可扩展性

· 系统设计要考虑今后网络及视频的发展，系统应具有较强的扩展性；

· 采用10/100M以太网接口的连接，并考虑今后与其他类型网络的连接；

· 应能支持多种网络结构。比如，视频会议终端和MCU应既能支持H.320网上的视频会议标准，又能支持H.323 IP网上的会议电视标准；

（5） 灵活性

· MCU同时支持H.323，H.321和H.320协议的网络，终端通过配置不同接口模块即可支持不同网络；

· 能够适应多功能、外向型的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力物力和能源的目的；

· 提供符合国际标准的软件、硬件、通讯、网络、操作系统和数据管理系统等方面的接口和工具，使系统具有良好的灵活性、兼容性；

· 系统参数配置少，调整少，自动化程度高，使用方便，操作简单；

（6） 安全性

· 具有高度的安全性，不易感染病毒

· 具备多级密码保护；

· 可支持加密算法；

· 支持加密系统

（7） 可靠性

· 具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力，能长期稳定的工作，满足7×24小时待机要求；

· 结构简单，连接点少，可靠性高；

· 对工作条件和工作环境要求较低；

· 系统启动快，系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常，系统恢复迅速；

· 系统故障率低，维护维修方便；

（8） 经济性

综合考虑系统的性能和价格，性价比在同类系统和条件下达到最优，经济性应包括以下内容；

· 系统本身的价格（包括系统、技术服务和培训）；

· 系统运行后经济效益预算的可能收益；

· 对系统实施现场的特殊要求所需的费用；

· 对系统集成所需的有关软件和硬件等的开发费用；

· 系统的易扩展升级。

1.3  依据标准

行业和国家标准：

ITU-T协议

· ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

· ITU-T H.230：视听系统的帧同步控制和指示信号C&I

· ITU-T H.231：用于2Mbit/s以下数字信道的视听系统多点控制单元

· ITU-T H.242：关于建立使用2Mbit/s以下数字信道的视听终端间的通信系统

· ITU-T H.243：利用2Mbit/s信道在2～3个以上的视听终端建立通信的方法

· ITU-T H.245：多媒体通信控制协议

· ITU-T H.246：支持H系列协议的多媒体终端之间的交互

· ITU-T H.261：关于P X 64kbit/s视听业务的视频编解码器

· ITU-T H.263：关于低码率通信的视频编解码

· ITU-T H.281：在视频会议中应用H.224的远端摄像机控制规程

· ITU-T H.282：远端设备控制逻辑通道传输

· ITU-T H.283：多媒体应用的远端设备控制协议

· ITU-T H.320：窄带电视电话系统和终端设备

· ITU-T H.323：基于不保证QoS的分组网络中多媒体业务的框架协议

· ITU-T H.331：关于视频会议系统单向接收的通讯规程

· ITU-T T.120系列建议：视频视听系统用户层数据协议

· T.121：常规应用模板

· T.122：用于声像会议和视听会议的多点通信业务

· T.123：用于声像会议和视听会议的网路特定传输规程

· T.124：通用会议控制

· T.125：用于声像会议和视听会议的多点通信工程的详述

· T.126：多点静止画面和注解协议

· T.127：多点二进制传输协议

· T.128：多点应用程序共享

· ITU－T G.703：数字系列接口的物理/电气特性

· ITU－T G.704：用于一次群和二次群等级的同步帧结构

· ITU－T G.735：工作在2Mbit/s并提供同步384kbit/s数字接入和/或同步的64kbit/s数字接入基群复用设备的特性

· ITU－T G.711：话音步率的脉冲编码调制

· ITU－T G.723：语音双速率编解码标准

· ITU－T G.722：自适应差分脉冲编码调制（APPCM）的语音编码标准

· ITU－T G.728：低时延码本激励线性预测编码

国内标准

· GB7611-87 脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数

· GB/T15839-1995 64~1920kb/s会议电视系统进网技术要求(暂行规定)

· GB/T16858-1997 采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程

· TZ020-95 64~1920kb/s会议电视网路技术体制(暂行规定)

· YD5032-97 会议电视系统工程设计规范

· YD5033-97 会议电视系统工程验收规范

· YD/T822-1996 P×64kbit/s会议电视编码方式

· YD/T927-1997 用于音像和视频会议业务的多点通信服务

· YD/T936-1997 音像和视频会议业务的多点通信服务协议

· YD/T948-1998 多媒体会议业务的通用应用模板

· YD/T970-1998 通用的会议控制

· YD/T971-1998 多媒体会议的特定网络的数据协议栈

· YD/T995-1998 多媒体会议业务的数据协议

· YDN077-1997 中国公众多媒体通信网技术体制（暂行规定）

· YDN075-1998 中国公众多媒体通信网网络管理规范

· YDN090-1998 多媒体会议型业务技术要求(窄带会议型业务)

1.4  建设目标

1.4.1  总体目标

1、各节点之间可以进行实时交互式沟通

2、可以召开全部节点参加的大型会议

3、具有多媒体演示功能，可以在会议过程中演示多媒体信息

1.4.2 会议方式

1、系统内部各节点间的视频会议

2、系统内部大型视频会议

3、不同类型的业务交流

4、远程培训

第 2 章  系统选型

设备选型要综合考虑多方面的因素，主要是从是否主流（包括厂家、技术和所选择产品）方便扩展和兼容性三方面考虑。

2.1  主流技术厂家与产品

主流技术是指采用H.320/H.323协议框架的技术，同时必须支持H.263、G.722等主流视音频协议。主流厂家是指MCU和视频终端均考虑当前市场占有率最大，且发展前景最为外界看好的厂家。主流产品是指厂家今后若干时期内将全力支持的产品。

POLYCOM是目前全球最大的视频会议厂商。从技术实力上看，最近几年来，POLYCOM的视频终端的操作软件一直在不断地升级，增加了许多新的功能。POLYCOM公司2003年推出了全新的VSX系列终端，具备了更加强大的功能。从降低系统TCO（总体拥有成本）的角度看，这也是一个十分明显的优势所在。用户购买这个系列的产品，可在很长时期内享受软件升级带来的更新的技术、更强大的功能。

POLYCOM公司的经济实力也十分突出，其股票在美国股市的表现十分稳定。从2002年起，POLYCOM与原ACCORD公司、原PICTURETEL公司合并，最近又收购了Vovant Technologies，到目前已经完成了全球（包括中国）范围的机构合并重组，完善了产品线，从视频终端厂家变成具有完备产品线的制造厂家。其终端产品和MCU产品均成为业界最具影响力的产品。

本项目推荐选用的MCU和终端产品均为POLYCOM公司生产，全部采用同一家产品可以使整个系统的管理及维护变得更加轻松和方便，能够保证用户的投资在今后很长时间内会得到良好的保护。

2.2 技术优势

在组建本系统时，必须考虑与其他相关行业视频会议系统相兼容，使视频会议系统能充分延伸到地方，发挥他的最大作用，全面加快信息化水平，综合提高办公效率。

Polycom公司的MCU和终端采用国际标准的相关协议，具备强大的功能以及高稳定、高质量的特性，有很好的兼容性，可以与其他厂家的视频终端设备混用，与其他厂家的MCU级连，可以轻松的与其他视频会议系统融合。

目前全球最大的视频会议运营网络——中国联通宝视通业务，采购了国内外各个厂家不同型号的6000多台终端设备，而这6000多台终端全部稳定的运行在Polycom公司的56台MGC-100上。作为视频会议的运营产品，这56台MCU始终保持7×24小时开机状态，中国联通的宝视通业务现在已经开展了3年的时间，Polycom的产品经受了充分的考验，这充分说明了Polycom产品的强大兼容性和稳定性。

第 3 章  系统设计

3.1  系统配置

	设备名称
	设备型号
	数量
	地点

	终端
	POLYCOM VSX 7000s（内置MCU）
	1
	主会场

	终端
	POLYCOM VSX 6000
	3
	分会场


3.2  系统结构图

[image: image2.png]VSX 7000

[T - -

VSX 6000 VSX 6000 VSX 6000





视频会议拓扑图

3.3 配置祥述   
3.3.1 VSX 7000S
[image: image3.png]


[image: image4.png]



VSX 7000正面图



   
VSX 7000背面图
VSX 7000是目前最具性价比的会议室型视频终端，符合H.320和H.323标准，在H.320下可达2Mbps的速率，在H.323下可达2Mbps的传输速率，在384K以上即可达到30帧/秒，内置WEB浏览器，内置流媒体服务器，全双工麦克风，中文界面，中文遥控器，中文WEB界面，支持模拟双显。

[image: image5.png]



3.3.2 VSX 6000

  [image: image6.png]


        [image: image7.png]



VSX 6000正面图



 

VSX 6000背面图
VSX 6000是目前最具性价比的中小型会议室型视频终端，采用专用操作系统和专业芯片，符合H.320标准，全双工麦克风，中文界面，中文遥控器，中文WEB界面，支持模拟双显。
[image: image8.png]



第 4 章  视频会议系统功能

4.1  终端点对点会议

系统中的任何一台终端都可以直接呼叫系统中的另一台终端，建立双向连接，进行会议和交流。

可以选择H.264或H.263视频压缩协议。

音频协议采用目前视频会议领域最优秀的Siren 14音频算法，音频质量接近CD水平。
4.2 内置MCU会议
VSX 7000e选配内置4点的MCU，内置MCU除了支持多种会议方式外，更是业内唯一支持内置MCU会议预约的产品。用户可以根据实际要求，在终端中预约会议时间和与会者，到会议时间，终端自动召集会议，省去了烦琐的操作。

全屏模式中，4个会场无论哪一方说话，MCU都将广播这个会场，其他会场的屏幕都将显示该说话方，如果其他会场的音量大于该会场，MCU将重新广播音量大的会场。这种模式又称做语音激励

讨论模式是在同一个显示设备上以4分屏的方式同时显示4个会场，这种显示方式能很直观的观察到所有接入的会场，同时看到和听到所有会场的图像内容。

演示模式是发言人看到所有会场的4分屏，而其他会场观看发言人的全屏图像。

自动模式是MCU根据实际情况在全屏模式和讨论模式间自动切换。如果在会议中有多人同时说话，MCU将切换到讨论模式。如果有一个人持续说话15秒以上，MCU将全屏广播该发言人

[image: image9.jpg]





[image: image10.jpg]





[image: image11.jpg]





[image: image12.jpg]



全屏



讨论



演示



自动
4.3  多组会议

本次建设的视频会议系统可以同时召开多个会议，这样可以同时满足系统内同时产生的多个的远程视频会议的要求。

不同的会场之间进行不同方面的工作会议

多个项目同时进行会议沟通等

4.4  多分屏会议

MCU支持标准的4分屏，可在会议进行中任意选择和更改分屏显示模式，分屏中每个窗口的图像可以是指定的，也可以是自动语音激励切换。

MCU配置了分屏板卡，支持最高16分屏，可以召开混网、混速、混协议的会议。混网、混速、混协议功能可以让全网内的各个终端通过不同的线路，采用不同速率，不同音视频协议连入MCU。

4.5 会议召开方式

召开全网大会需要严格定义与会者。在会议开始前确定参加会议的会场，非定义的与会者不允许加入会议，会议召开时可以呼入或呼出连接与会者，可为会议加锁，禁止任意终端加入会议。

可以立即召开会议

可建立会议模板，从会议模板启动会议。

可预约会议，到预约时间该预约会议可自动启动。

预约会议可设置成例会方式，即按每周或每月同一时间启动该会议。

终端自助加入预约的会议。

4.6  会议控制

1．导演控制方式

导演控制方式，由MGC的管理员进行视频的切换，可以完成如下视频任务

广播主席，使各分会场观看主席的图像

广播任意一个会场，使所有的点观看其图像

主席轮巡观看各个分会场的图像

开启、关闭各个终端的声音

开启、关闭各个终端的视频图像

2．语音激励控制方式

在一个多点会议中，当同时有多个会场要求发言时，MCU实时对多点输入的语音电平进行比较，选择音量最强的发言者的图像、声音信号传送到其他会场。为了避免不必要的干扰引起的画面切换，POLYCOM MGC具备声音切换时间间隔设置，时间间隔从1.5秒至10秒，并以0.01秒为间隔递增时间。

3．演讲者控制方式

POLYCOM MGC具备独特的演讲者模式，演讲者模式可以使所有分会场观看主会场（演讲者）画面，而主会场可指定观看任一分会场画面，或自动轮循观看各分会场画面，或观看通过语音激励切换的任一分会场画面，或观看多个分会场的分屏画面。

在“Video Sources”窗口中有一个选项——“Enable Lecture Mode”，“Lecture Mode”即演讲者模式，它的工作方式是选定某与会者作为“演讲者”， 作为“演讲者”的会场有丰富的功能。

“演讲者”可以看其他多个会场组成的多分屏画面，其它与会者只能看到 “演讲者”的大画面。

“演讲者”可以看其他单个会场的全屏图像，其它与会者只能看到 “演讲者”的大画面。“演讲者”看到的全屏图像可以通过管理员的操作制定为任意分会场，可以通过轮训的方式，定时切换观看其他会场，可以通过语音激励的方式观看其他发言的各个分会场。

轮训观看其他会场的时间可以灵活设定，从5秒到999秒，并以1秒的时间间隔递增。

4.7  加密会议

由于网络存在像病毒和黑客攻击的众多安全风险，网络管理员不希望危及企业网络的完整性，不愿配置基于 IP的音视频应用是可以理解的。POLYCOM视频会议产品率先支持AES（Advanced Encryption Standard）加密算法，通过将安全服务认证和通话隐私合并的方法，提供了改进措施：如安全文档(简单密码和复杂数字签名)、新的安全对策和逆向服务支持等，为用户提供切实的安全保障解决方案。
[image: image13.jpg]



4.8  双显仿真
双显仿真是在一个显示设备的两个不同视窗中同时显示远端会场图像和本地会场图像，非常适合在只有一个显示设备的会场中使用。当召开People＋Content的双流会议时，屏幕自动变为三个视窗，分别显示高清晰PC信号、远端会场图像、本地会场图像。模拟双显支持4:3和16:9两种显示方式，满足普通显示设备和宽屏显示设备的要求，方便用户根据会场情况选择信号的输出方式。

[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.png]



4.9 最好的会议效果
专为可扩展的宽带音频解决方案而设计的Siren14算法，能在24Kbps～48Kbps带宽上实现14kHz音频质量，结合回音消除技术，可以使本地和远端的通话者尽享同时发言的自然交流方式，而不会损失信号。

VSX 6000内置的专业中频段扬声器能够提供比任何电视内置的扬声器品质更高的音频，使日常会议的音效更为清晰逼真，对于带有多媒体内容的通话，他使得通话更为清晰，更富表现力。

POLYCOM是目前业内唯一提供的360度全向MIC的厂家，POLYCOM的MIC其实是3个小MIC的集合阵列，在MIC的每个角均内置了1个小型MIC，360度的采集范围是由这个小MIC阵列实现的。

由于POLYCOM采用的是独特的MIC阵列技术，因此是目前唯一可以实现高品质立体声会议的厂家。仅在使用1个MIC的情况下就可以实现不同发言人的立体声效果，这大大的增强的会议的临场感和亲切感。

[image: image17.jpg]2]




POLYCOM支持最新的H.264视频压缩技术，能在现有的连接速率下显著提升视频质量。

4.10 最灵活、方便的使用和管理

POLYCOM率先提供中文菜单、中文Web界面、中文遥控器、中文语音确认。POLYCOM终端背板的接口都标有彩色标记，线缆的连接非常的方便，对设备的主要操作都利用红外遥控器，而红外遥控器各个按键的分布也充分考虑了用户的日常使用。整因此个设备的使用就如同使用DVD机一样方便。
MCU和视频会议终端都支持专用管理软件、WEB、SNMP协议等多种远端管理方式，可方便得进行远程诊断、维护及呼叫控制，这样技术人员可以在异地完成对系统的软件升级以及维护。

MGC通过MGC Manager软件远程诊断、配置、管理。

终端支持Web 界面访问，即允许通过浏览器访问终端的IP地址，可执行用户界面上所能提供的大多数配置和诊断。

[image: image18.png]




[image: image19.png].Y Place a Call

Please enter a number and press Call
Gall Quality: 128 v

@ System (& Niert @) 06122003 S15PM (€]





[image: image20.png]A vsx - VSI 3000 - icrosoft Internet Explorer - IB#LL{E]
R E IAD #FHo

SF: 3 vk @ &

<7 POLYCOM

© Toternet
e €ep -~ ok = Zjs0 - &) & = EE e oo @) 1951




终端遥控器 




终端菜单 




终端WEB界面
4.11 安全性
MGC Manager、终端菜单、终端Web界面都支持密码保护功能，防止非法用户使用。特别是MGC Manager支持三级密码权限保护，使用不同的用户名和密码获得不同的使用权限。终端还可以根据实际需要关闭SNMP、TELNET、WEB、FTP服务，禁止远程的访问。MCU和终端具有多种灵活的调试诊断机制，以便于安装和调测。在和防火墙配合使用时，可以指定TCP/UDP的通信端口。终端和MCU支持网络地址转换（NAT），可以在内网或VPN中与外界广域网通信。

4.12 QoS策略
POLYCOM独特的PVEC即视频差错隐消技术和PAEC即音频差错隐消技术。PVEC技术即使在5％的网络丢包率的情况下也可以维持一定的视频质量。而且 H.264标准的差错恢复部分已经采用了Polycom的技术方法。

终端和MCU都支持IP Precedence、Diffserv 的QOS保证机制，大大提供了系统的稳定性。
4.13 系统扩容和升级
在系统建设完成后，随着形式的发展将不可不免的会遇到系统的扩展问题，那么，在系统的建设初期就应该考虑到这一问题，在系统中预留一定的资源，以便在系统扩展时，能充分保护用户的投资，并能快速灵活的完成扩展。鉴于此，我们在方案中作了多方面准备。

本系统的视频终端设备具有良好的系统扩展能力，主要表现在：

VSX 7000e支持H.323和H.320模式，可适应IP、ISDN、V.35等多种线路的接入，只需增加相应的接口盒便可实现与相应网络的连接。比如经常用到的ISDN线路，由于ISDN网络具备搭建容易，维护简单的特点，经常用于连接跨系统和跨国的视频会议系统。如果本期的设备配置了ISDN模块，那么就可以通过ISDN线路与其他相关视频会议系统互通，充分享受视频通讯带来的便捷。
VSX 7000e可以通过软件升级的方式，升级为内置4点MCU的设备。这样就可以轻松的召开小型多点视频会议。
设备具备多路音视频接口，可以方便的和各类辅助设备连接，增加多种会议功能。终端具备API接口，用户可以根据实际特点，方便的和已有其他系统融合。
[image: image21.jpg]



扩展模块
本解决方案中使用的MCU具有良好的扩展能力和备份能力。

本视频会议系统的核心设备MCU采用电信级的产品，在系统扩容方面有突出的优势。POLYCOM MGC-50 MCU采用Polycom产品线的MGC产品，是行业内唯一具备多媒体处理器和H.3XX互通网关功能的多点控制单元（简称MCU），并且遵从国际电联ITU-T关于56Kbps至2Mbps速率的视像会议及多点多媒体桥接设备的相关标准。
8位通用模块插槽，可以将任何模块插入任意槽位。所有模块均为前触式可热插拨的，用户可以不中断会议或关掉电源而更换模块。功能板如Audio、Video、MUX板和接口板如MG323、MPI、NET-2/4/8板和网络接口是前后分离的，分别从前面和后面插到总线上。这样拆卸前面板或后面板而不会相互影响，给维修带来了极大的方便。自动模块识别和配置。模块插入插槽，MGC将自动识别该模块并自动下载相应的软件到该模块上。

MGC具备很强的备份和恢复功能，能对MGC的各种配置和会议的预约模板进行本地备份和恢复，所有操作通过MGC Manager软件实现。
POLYCOM是目前视频会议领域技术与标准的制定者，技术更新非常的迅速，为了充分保护用户的投资，POLYCOM产品提供软件的升级服务，帮助用户及时获得最新的视频会议技术与功能。全部采用POLYCOM公司一家的产品，可以享受到终端与MCU软件同步更新的优势，不仅使产品具备了世界最新的技术，更避免了采用非同一家产品的系统在软件更新后带来的不兼容现象。更重要的是，本期推荐的产品均是POLYCOM公司最新的产品，无论是处理芯片等硬件产品还是操作系统等软件体系都进行了很大程度的更新，完全满足将来软件升级的需要。

4.14 系统完整性

本系统采用Polycom公司一体化的端到端的解决方案，提供的产品为国内外大量成功应用的设备，可以兼容、协调稳定工作，保证系统成功运行。Polycom公司在视频会议系统方面的长远发展规划、领先的技术、全线多方位的产品、雄厚的公司实力及完善的服务机制将保证系统随技术的进步不断发展，从而保护用户的投资和利益。

总之，该系统是一个完全符合国际标准，基于TCP/IP协议的开放的视频会议系统。它综合了各种视频会议的先进技术于一身，在现有的网络上开展多媒体应用，适合视频会议、远程讨论交流、远程培训等会议应用，真正实现了多网合一。同时，本系统充分考虑了网络的扩展性，以适应本网的中长期发展。在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能等各个方面均能适应未来多媒体应用的发展，最大限度的保护了用户的投资。

附件：设备介绍

VSX 7000
[image: image1.png]p=
o)
O
]
o
(o
oY




简单、经济、易用的高质量视频会议解决方案
如果你正在寻找具有高质量视频和音频效果且对于任何人都简单易用的视频会议系统－那么VSX 7000就是您要找的答案。首先这个入门级的产品具备高质量的视频会议效果，使用Polycom VSX, 我们在一台机顶盒式的系统里整合了先进的语音、视频、处理技术，所有这些都是在很容易接受的价格下为您提供。Polycom VSX为您提供无与伦比的清脆的音频，通过采用Polycom VSX Siren™14技术，协同集成的中级音箱、低音箱，一对360度拾音的麦克风共同为您展示出近乎CD的声音效果。这就意味着您可以和其他人在会议里随意的交流，无论他是在世界的那个角落。

VSX除了以上这些优异的特性外，同时支持业界最先进的H.264 和 Pro-Motion™技术, VSX提供超乎寻常的自然、流畅的视频，使您就好像再看自己喜爱的电影，更像其他Polycom产品一样，VSX同样的易于使用，最新的图形用户界面使得您的日常会议使用更加便捷，同时提供专业化的管理与维护

无论您是喜欢简单的还是富有创意的操作，VSX 7000都可以使您满意，如自定义图标等，而且双显的功能更可以支持在一台显示器上实现，无论是近端的图像和远端图像还是远端图像和数据内容都可以自然的分为两屏像是在单台电视机或者等离子屏幕上，同样全屏的高质量的远端或者数据内容也可以在单台监视设备上显示

Polycom VSX 更为您提供易于扩展的功能与应用，他提供添加更多可选的显示设备、麦克风、网络接口和多点会议的支持等，所以可以为您提供度身定制的视频会议系统。就像我们以前承诺的Polycom VSX 同样可以无缝的同Polycom Office™协同工作，为您提供视频、音频、数据以及web的解决方案的，包括同著名的ViewStation®, iPower™,和ViaVideo® 产品，GMS，PathNavigator™, 和MGC 产品，以及SoundStation® IP 电话。更由于VSX 7000 具有的合理价格，为您在预算内提供整个组织的视频会议解决方案。

这里有一点是很明确的：对于任何一个人，无论他是想建立新的视频会议系统、扩展当前的视频会议环境，还是不希望花费太多又能享受到完美的音质与图像—— Polycom VSX 7000 都是他的最佳选择。

音频特性

• 全双工数字音频

• 集成的自动回声抑止

• 语音自动增益控制

• 自动噪声消除

• 混音功能

• 麦克风和VCR 输入的混音

桌面型数字麦克风阵列

• 360° 拾音

• 3个集成心型麦克风阵列

• 静音按键

• 支持3个阵列麦克风级连

集成的扬声器和低音系统

• 音频: 80 Hz to 22 kHz

• 低音系统频率: 216 Hz

• 音量控制

• 中级和低音的开、关

遥控

• 新型、扩展的手持 Polycom 遥控器

• 常用操作的快速键

• 颜色标识的功能键

扩展解决方案 (可选)

• Visual Concert™ VSX (PC 和 Macintosh®音频和视频输入)

• 数据内容输入: 1280 x 1024, 60 Hz

• 数据内容输出: Up to 1024 x 768

• 一路音频输入

• 一路投影仪输出: 1024 x 768

• 3 x 10/100 以太网 hub

用户接口User Interface

• 友好的图形化用户界面

• 可用户化的主菜单

• 可用户LOGO作为屏保

• 主选项的用户化颜色选择

• 主菜单下快速拨号

• 画中画功能（开启、关闭、可移动）

• 无论对于两台监视器还是一台监视器都适用的双显功能

• 数字菜单向导

• 新近呼叫列表 (最后99个呼入、呼出号码)

• 按键的语音提示

• 免打扰功能（开启、关闭）

• Web 接口interface

People+Content™ 特性包含:

• 双图像 (同时看到人物和高解析度的内容)

• 双音频 (同时传送房间麦克风和桌面音频)

• IP 和 ISDN均适用

• 多点呼叫时任一点均适用

• 灵活的显示设备支持:

- 单显

- 双显

- 双显带 XGA 显示

- 双显竞争模式

内置多点特性（可选）

• 内置网关功能支持多点多协议连接(IP/ISDN/Serial)

• 支持呼入、呼出 (IP/ISDN/Serial)

• 呼入密码保护

• 支持IP电话

• 自动降速 (IP/ISDN)

• 语音激励

扩展加密特性 (可选)

• AES 软件加密（IP and Serial/V.35）最高支持到 2 Mbps

• AES 软件加密（ISDN）最高支持到 512 kbps

• 基于标准的 H.235V3 (IP)

• 基于标准的 H.233/H.234 (ISDN/Serial)

• 自动秘钥生成和交换

• 支持 People+Content

• 支持点对点（IP and ISDN）呼叫

技术指标：

支持ITU H.323 and H.320 compliant

带宽（最高速率）

• IP 和 串行/V.35: 2 Mbps

• ISDN: 512 kbps

视频协议

• H.261, Annex D

• H.263+ Annexes: F, I, J, L, N, T

• H.263++ Annexes: W

• H.264

• ITU 60-fps full screen – Pro-Motion

帧速（点对点）

• 30 fps at 56 kbps up to 2 Mbps

• 60 fields per second up to 2 Mbps

视频输入 (两路加摄像头)

• 集成的主摄像头

• 1 x S-Video; 

• 1 x Composite;

视频输出 (五路输出)

• 1 x S-Video; (主监视器)

• 1 x Composite; 

• 1 x S-Video (第二监视器)

• 1 x Composite

• 1 x XGA (“内容”监视设备)

视频格式

• NTSC, PAL, SXGA, XGA, SVGA, VGA

集成主摄像头

• 安静、快速、自动旋转、变焦(PTZ)

• 65° 视角

• 俯仰: +/- 25° (Up/Down)

• 旋转: +/- 100° (Left/Right)

• 整体视角: 265°

• 12x 光学变焦; f-4.2 to 42mm

• F=1.85 to 2.9 mm

• 自动聚焦

• 自动白平衡

• 镜头位置预设 (20)

- 本地镜头预设 (10)

- 远端镜头预设 (10)

• 标准远程摄像头控制 (FECC)

人物视频解析度

• Pro-Motion  (60/50 fields full-screen video for NTSC/PAL)

• 4SIF (704 x 480)

• 4CIF (704 x 576)

• SIF (352 x 240)

• CIF (352 x 288)

• Choice of 4:3 or 16:9 display aspect ratios

内容视频解析度

• SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600),VGA (640 x 480) 图形显示器

• Up to 4 CIF, or CIF  NTSC/PAL 监视器

音频标准

• 14 kHz 带宽，使用 VSX Siren™ 14Plus  （IP, ISDN,和IP/ISDN 混合呼叫）

• 7 kHz 带宽 G.722, G.722.1

• 3.4 kHz 带宽 G.711, G.728, G.729A

音频输入 (三路输入)

• 1 麦克风连接

- 支持3个麦克风阵列级连

• 1 x RCA 输入混音或 VCR

• 1 x RCA 输入同 VCR 混音

音频输出 (两路输出)

• 1 x RCA 外接放大器

• 1 x RCA 用于VCR 录制

支持的其他 ITU 标准

• H.221 通讯

• H.224/H.281 远程摄像头控制

• Annex Q 标准 FECC  H.323下

• H.225, H.245

• H.231 多点呼叫下

• H.243 MCU 密码

• H.233, H.234, H.235V3 加密标准

• Bonding, Mode 1

网络接口支持

• IP (LAN, DSL, cable modem)

• 单10/100 Ethernet port (10 Mbps/100Mbps/Auto)

• TCP/IP, DNS, WINS, DHCP, ARP, HTTP, FTP, Telnet

• 可选 Quad BRI (Basic Rate Interface) 模块

• 可选串行接口模块 (V.35/RS-530/RS-449 )

• 通过以太网口提供可选的无线 LAN 支持 

- 符合 IEEE 802.11b 或 802.11g, 最高 54 Mbps

- 支持 64-bit 到128-bit 加密 (WEP)

网络特性

• 自动 IP/ISDN 呼叫

• 自动降速 （P 和 SDN）

• IP 地址冲突报警

• MGC Click & View™ 实现独立的显示输出

按需呼叫

• 支持终端发起会议

• 与 Polycom Office (PathNavigator 和 MGC) 配合使用

• 同时呼叫多点

安全

• 独立终端安全检测

• 登录密码确认

• 受保护的密码认证

• 唯一的出厂默认密码

• 管理员口令保护

• 呼入会议密码

• 基于H.243 MCU 密码

• 免打扰功能（呼叫中）

• 关闭远程管理端口功能 (FTP, Telnet, HTTP)

• 多点呼叫时关闭混协议动能

• 点对点自动应答 (开启、关闭)

• 多点自动应答 (开启、关闭)

地址簿服务

• 全球地址簿支持10,000以上

• 本地地址薄支持1,000以上

系统管理

• 通过 PC, LAN的诊断和软件升级

• 方便远程管理的内置 Web 服务器

• 通过Web 系统配置、视频拨叫、状态监控

• 最近呼叫记录，99个呼入和呼出

• Call Detail Record (CDR) –详细的呼叫记录，支持开启、关闭

• CDR 数据下载无需管理软件

• 高级拨叫速率配置

• 完全支持 Polycom Office :

- Polycom Global Management System

- Polycom OneDial

- Polycom PathNavigator

- Polycom Conference Suite

- Polycom MGC

Quality of Service and Experience – iPriority™

• Video Error Concealment

• Audio Error Concealment

• IP Precedence (ToS)

• DiffServe DHCP (CoS)

• Dynamic Bandwidth Allocation

• Proactive Network Monitoring

• Packet and jitter control

• Network Address Translation (NAT) support

• Automatic NAT discovery

• Configurable video/audio/FECC service value

• Asymmetric speed control

• TCP/UDP fixed-port firewall support

• Lip synchronization

• Echo cancellation

• Echo suppression

• Auto gatekeeper discovery

• Automatic gateway dialing profiles

• Specify outbound call routing for gateway/ISDN

语言支持 (11 种)

Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French, German,

Italian, Japanese, Korean, Norwegian*, Portuguese, Spanish

- 各国语言文档

- 各国语言用户界面

- 各国语言的语音提示

- 各国语言的 Web 管理界面

电气特性

• 自动电源识别

• 工作电压/功率 90-260 VAC, 47-63 Hz/80 watts

环境特性

• 工作温度: 0-40° C

• 工作湿度: 15-80%

• 保存温度: -40-70° C

• 保存湿度: 10-90%

物理特性

• 视频单元尺寸 (W/H/D): 11.82”/5.83”/9.63” 00.3mm/148mm/244.5mm

• 视频单元重量: 6.0 lbs/2.8 kg

• 低音箱尺寸 (W/H/D): 6.9”/10.72”/8.67” 175.2mm/272.4mm/220mm

• 低音箱重量: 9.0 lbs/4.08 kg

VSX 6000
[image: image27.jpg]POLYCOM®




简捷的顶置系统－ 结构紧凑的视频会议系统，具有集成的内置摄像头，适合安装在显示器上


面向IP网络设计－具有IP网络的连接能力，可以轻松实现团体视频会议系统和现有数据网络的一体化集成


出色的视频－ 支持H.264视频编码标准，具有极佳的视频质量，带给您最真实的如临其境般视频会议体验


无与伦比的音频－ Polycom SirenTM14 宽带音频，内置集成的中频扬声器，具有无一匹敌的音质，是最出色的一款顶置系统


宽带音频集成－ 通过连接一台SoundStation VTX 1000TM宽带会议电话到视频终端VSX 6000 可以实现通过会议电话的按键进行纯音频连接或视频连接的拨号、挂断及重拨


Polycom一体化解决方案－ 采用下述产品您可以具有构建和管理一个完整的视频网络所需的一切手段：Polycom Global Management SystemTM、Polycom PathNavigatorTM、Polycom Conference Suite以及Polycom MGCTM.

Polycom VSX 6000提供了您在高端会议室视频会议系统中所期待的所有特点，本系统可以满足多种应用场所的需求。VSX 6000非常适合具有IP网络应用环境的组织，可以满足对具有高质量推拉遥移（PTZ）摄像头的中小规模视频会议产品需求，总之， VSX 6000正是您的首选。


对于高效的通讯来讲，视频质量至关重要。Polycom VSX 6000 集成了高品质的PTZ 摄像头，可以使用户通过遥控器轻松遥控操作摄像头捕捉发言人的画面，并且这种操作既可以在呼叫本端也可以在呼叫的远端进行。本系统高度智能化，可以判定如何保证呼叫有最好的视频质量，呼叫自动选择缺省的H.264,或者在需要的时候自动切换到H.263。无论如何，确保用户有一个最佳的视频效果。


每一台VSX 6000 内置集成了一个中频扬声器，可以传送清晰、洪亮的Polycom Siren 14宽带音频，不必依靠普通的电视机的扬声器来输出声音。通过增加辅助立体声扬声器套件，可以感受Polycom 的专利技术StereoSurroundTM.的立体声效果。每套系统包含一个数字桌面麦克风阵列，可以轻松适应各种音频环境的应用。


要想在中小会议室中感受领先的音频和视频，可以连接一台SoundStation VTX 1000 到VSX 6000，并将VTX 1000 用作视频终端的麦克风和拨号的操作界面。可以使用会议电话VTX 1000 的按键进行IP视频呼叫，并将一个纯音频的与会者加入视频会议，所有的音频均为宽带。


VSX 6000的价值所在：连接功能强大的Polycom 一体化协作通讯解决方案。


由于具有最广泛和最深层面的视频、音频和Web协作一体化解决方案，只有Polycom可以提供给您这种顶级的通讯感受。我们市场领先的会议和协作技术，辅以世界级的优质服务，将会使个人和组织机构获得最大的效益和最高的生产率。不仅仅是具有业界大量的经验和最佳的实践，Polycom已经成为一个组织机构在当今世界上寻求战略领先的明智之选。
Polycom VSX6000 技术指标
支持ITU H.323
带宽

• 最大数据速率IP H.323：可达768Kbps
视频标准

• H.261, Annex D

• H.263+ Annexes: F, I, J, L, N, T

• H.263++ Annexes: W

• H.264

帧速率（点对点）

• 自动选择帧速率，确保最佳视频效果

• 56kps至768kps速率可达30帧每秒

视频输入(1路输入＋集成摄像机)

• 集成主摄像机

• 1 x 复合端子；RCA/Phono端子（文档摄像机,VCR）

视频输出(4路输出)

• 1 x S-Video；4芯Mini DIN端子(主显示器)

• 1 x 复合端子；RCA/Phono端子(主显示器)

• 1 x S-Video； (第二显示器)

• 1 x VGA (第二图形显示)

视频格式

• NTSC, PAL,

• 图形显示：XGA, SVGA, VGA

集成主摄像机

• 超静音，快速云台可控摄像机(PTZ)

• 65°视角范围

• 俯仰范围：+/- 25° (向上/向下)

• 转动范围：+/-100° (向左/向右)

• 全视角： 265°

• 12倍变焦： 4.2至42mm

• F=1.85至2.9 mm

• 自动聚焦

• 自动白平衡

• 99摄像机预设位置(本地和远端)

• 基于标准的远端摄像机控制(FECC)

实时人物分辨率

• 4SIF (704x480)

• 4CIF (704x576)

• SIF (352x240)

• CIF (352x288)

• 可选4:3或16:9显示比

• 在VGA第二个显示器上显示人物

实时PC内容分辨率

• 图形支持XGA (1024x768), SVGA (800x 600),VGA (640x480) 分辨率

• 支持以4CIF和4SIF格式在第二VGA显示器上显示人物视频

• NTSC/PAL显示器最高支持4CIF显示分辨率

音频标准

• 支持Polycom环绕立体声

• 14kHz VSX Siren 14支持IP呼叫

• 7kHz G.722、G.722.1

• 3.4kHz G.711、G.728、G.729A

音频功能：

• 通过Sound Station VTX1000会议电话添加语音

• 全双工数字音频

• 自适应回声消除

• 自动增益控制-语音激励

• 自动噪声抑制

• 混音（麦克风、VCR、线路输入）

• 内置音调扬声器测试

• 实时本地和远端麦克风音量显示

• 麦克风和VCR输入语音混合

• 可以通过VCR音频进行交谈

• 当外置音频设备使用时，可以关闭回声消除功能

音频输入(3个输入)

• 1个会议麦克风输入，支持单麦克风或VTX1000

会议电话

• 1个RCA 输入，接VCR

• 1个RCA 输入，接外置混音器

音频输出(2个输出)

• 2个RCA 接立体声VCR录制（或辅助扬声器）

POLYCOM数字桌面麦克风：

• 360度拾音，比全向麦克风回响低4.8分贝

• 每个麦克风三个心形单元

• 浮垫有效降低桌面噪音

• 集成的静音键

集成的中频扬声器：

• 频率响应：180Hz-16kHz

• 全部输出功率：20瓦

• 为用户环境定制音频

• 打开/关闭中频扬声器

• 高音和低音可以由用户调整

支持的其它ITU-T标准

• H.221通讯协议

• H.224/H.281远程摄像头控制

• 在H.323呼叫中支持FECC的标准：Annex Q

• H.225, H.245,H.241

• H.239 People+ContentTM
• H.235 V3加密标准

网络接口

• IP (LAN, DSL, Cable Modem)

• 1个10/100以太网接口(10Mbps/100Mbps/Auto)

• 可选无线局域网支持(通过以太网接口)

网络特性

• 集成CISCO系统CallManager4.0版本

• 自动IP呼叫

• IP上的自动降速

• 在IP上支持音、视频错误消除

• IP地址冲突告警

• 快速IP连接，可快速建立视频连接

• 最长呼叫时间计时器

• MGC Click&View个性化分屏模式

• 支持GateKeeper进行简单呼叫和网络成本控制

• TCP/IP,UDP/IP,RTP,DNS,WINS,DHCP,ARP,HTTP,FTP,Telnet

• 支持SIP

按需组会(Conference On Demand)

• 从终端上发起未在MGC上预约的会议

• 使Polycom Office更实用(PathNavigator and MGC)

安全功能

• 终端安全性经过严格的独立测试认证

• 增强了对常规外置加密设备的集成能力

• 帐户确认数字条目

• 所有以HTTP、FTP或Telnet方式进行的失败登录尝试都会发送SNMP通知

• 安全密码认证

• 特有的出厂默认密码

• 管理员密码

• 拨入会议密码

• VSX Web访问加密密码

• 可选择禁用远程接口(FTP, Telnet, HTTP,SNMP)

• 打开或关闭自动应答

• 打开或关闭用户设置的访问操作

内置加密：

• 高级加密标准（AES）

• 由NIST机构认证的FIPS

• 128位长度

• IP下呼叫加密最高支持768kbps

• 自动产生和交换密钥

• 支持People+Content

• 支持点对点呼叫

用户界面：

• 用户友好的图形界面

• 客户定制首页屏幕和颜色主题

• 首页屏幕滚动显示设备型号

• 用户可选择的摄像头图标

• 首页屏幕上有快速拨号列表

• 所有屏幕都有连续的画面预览（远端为画中画）

• 画中画（PIP）（可打开、关闭，可移动位置）

• 双显仿真

• 数字菜单引导操作（类似移动电话）

• 内置日期、时间服务器

• 日历、会议预约

• 首页屏幕显示警告信号

• 免打扰功能（开/关）

• 通过Web远程监控VSX

目录服务

• 4,000条全球目录

• 1,000+ 本地目录

• 带有Polycom Global Address Book的实时地

址簿，可随地址改变或新终端的出现自动快速更新

• 带有Polycom Global Address Book的实时地址簿，可随终端关机自动更新目录

• Polycom Global Address Book集成Active Directory/ LDAP

• 当Polycom全球目录无法访问时，目录服务器自动备份

系统管理

• SNMP支持企业级管理

• 通过PC、LAN进行远程终端诊断、进行软件升级

• 集成内置Web服务器，进行远程管理

• Web控制：通过Web可以允许远程管理员视频监控和控制（出于安全因素可以从终端打开/关闭此功能）

• 通过Web接口进行远程设置

• 通过集成Web发出会议呼叫

• 设备终端界面和Web登陆界面可以使用不同语言

• 通过VSX Web界面进行系统配置

• 近期呼叫记录99个最新的呼入和呼出

• 详细呼叫记录(CDR)，报告所有系统的呼叫，并进行呼叫统计

• 打开、关闭CDR功能

• 不需要其它外部管理系统即可下载处理CDR数据

• 呼叫发出时的帐号验证与Polycom Global Management System集成，便于计费

• 管理员可配置允许的拨号速度

• 对The Polycom Office的完全支持，包括：

- Polycom Global Management SystemTM

- Polycom OneDialTM

- Polycom PathNavigator

- Polycom Conference SuiteTM

- Polycom MGC

-Polycom SoundStation VTX1000

QoS及特性-iPriorityTM
• 视频差错隐消技术

• 音频差错隐消技术

• UPnP

• IP Precedence (ToS)--可设置视频/音频/FECC服务类型值

• DiffServ DSCP (COS)

• 动态带宽分配

• 网络参数主动监控

• 数据包及抖动控制

• 支持网络地址转换(NAT)

• 自动发现NAT

• 非对称速率控制

• 支持备份GK

• 可固定TCP/UDP端口，支持防火墙

• 唇音同步

• 回声消除

• 回声抑制

• 自动发现网闸

• 自动网关拨号预定义

• 指定网关的呼出呼叫路由

协作解决方案：

• Visual Concert VSX

（从PC或Macintosh输入声音和图象）（可选）

-1个笔记本电脑音频输入

-1个投影机视频输出

-3个10/100以太网集线器

-内容输入分辨率：1280*1024，60Hz

-内容输出分辨率：高达1024*768

• People+Content IP（可选）

-通过IP网络连接显示笔记本电脑/PC内容

-对显示内容的笔记本电脑/PC没有分辨率调整要求

-支持CIF，SIF，4CIF，VGA，SVGA，XGA

显示分辨率

-放大控制

-支持Windows2000和Windows XP

• 支持简单标题

• 以RTP为基础，支持呼叫中输入/输出WEB流媒体，配合QuickTime播放器

语言支持

• 简体中文

- 具有简体中文随机附带文件

- 具有简体中文用户界面

- 具有简体中文按键确认语音提示

- 具有简体中文Web登陆界面

- 具有简体中文的遥控器

电气

• 自适应输入电源电压

• 操作电压/电源100-240VAC, 50-60Hz/60瓦特

环境规格

• 运行温度：0至40°C

• 运行湿度：15至80%

• 存放温度：-40至70°C

• 存放湿度(无凝露)：10至90%

物理特性

• 主设备尺寸(W/H/D)：300.3mm/148mm/244.5mm

• 主设备重量：2.8kg/6.0lbs
[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



[image: image25.png]



[image: image26.png]



请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！

请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！

请浏览后下载，资料供参考，期待您的好评与关注！


