远程视频监控系统
设

计

方
案
目  录

3一、前言


3二、项目概述


5三、设计依据


5四、设计原则


6五、系统设计


8六、设备选型


86.1、网络视频服务器海康DS-6000系列


106.2、管理服务器软件海康-4.01


136.3、管理平台特点


17七、售后服务


177.1、主导思想


177.2、服务范围


187.3、承诺





一、前言
目前，数字图象监控的相关硬件软件已经成熟，并在多个行业的城市范围联网监控中大量使用，城市宽带网不管是覆盖范围还是使用费用都已经到了可以大规模普及使用的阶段。正是在这样的契机下，构建一个由总的管理中心和所有管辖企业的二级视频监控系统管理平台成为可能。

引入远程视频监控体系可以很好的满足这方面的需求，可以保证管理决策层通过借助因特网这个工具，随时掌控任何一个下属企业的当前状况，还可以根据视频录象追踪过去几天内的情况。

本次系统建设采用网络视频监控系统，为永康口腔对管辖的所有40多个分店进行视频在线监控。其采用先进的嵌入式WEB服务器技术、信息技术实现对管辖企业进行网上监察。使相关领导可以在总店远程实时地对每一分店的现场情况进行监察。系统界面友好，具有很强的易用性。
下文首先就本项目的需求进行进一步分析，然后结合需求分析展开系统架构设计和功能设计。

二、项目概述

1. 适用范围：

连锁店监控/商铺监控/商店监控/集团监控（总部/分部）/异地办公监控等
 

2. 行业特点：

一般连锁经营的企业拥有着几十、甚至几百家连锁分店。由于连锁店经营规模的不断扩大，跨省跨市的连锁店分布式的模式逐渐成为连锁店经营的现代模式。

 

3. 需求分析：

因连锁店分布分散，具有不利安全防范和不便管理的特点，本设计方案主要解决这两个方面的问题：

3.1安全防范：保障基础设施和设备的安全，防盗、防火等，具体如下：

a) 库房、厂大门、重点办公区域、围墙等。通过摄像、红外探头等，监视人员活动情况，防止非法闯入；

b) 重点部位安装摄像机，进行24小时不间断视频监控，可报警联动录像，有些部位可采用红外摄像机以及大倍数可变焦摄像机；

c) 在意外事故发生时能够提供报警设备的联动；

d) 可实现集中管理、控制全部监控区域，并可实现无人值守存储工作，降低劳动强度以及降低投入成本；

3.2监督员工、加强管理：提高企业员工可控性；全面了解企业各营业网点销售情况、店内员工工作情况，以及对突发事件报警录像等，具体有以下内容：

a) 在各大店内的营业区域进行全面监管，灵活调看店内营业秩序，员工工作面貌，包括着装形象、热情度、销售流程等是否达到总公司要求的标准化、专业化和统一化，以便及时进行各期职业培训，保证公司整体销售水平和服务水平的不断进步。

b) 通过各店的视频图像，了解和统计客户流量及各种销售信息，从而为各店制定各季度销售计划和销售任务提供依据，同时也为新的促销计划提供可靠资料；

c) 通过同步视频监看，对各种突发事件可采取更为快速、有效的反应措施；同时通过录像资料，便于事后查证，澄清事实，最大限度减少各类损失，并且有效避免同类事件的发生。

d) 可通过该监控系统，开展公司内部各店间的销售观摩，交流销售经验，提高员工互动性和进取心，从而增强企业文化，培养不断创新的企业氛围。

e) 建立现代化的科学管理体制，利用网络和多媒体监控技术，实现总部和分店间的信息通道。在最短的时间通过网络将各种任务、决定同步下达到分店，并且各分店可根据各自实际情况立即进行信息反馈，大大提高了管理效率，节省了管理成本。

 

4. 系统组成

    整个系统由前端设备、本地监控中心、总部监控中心、网络客户端、中央服务器组成。

4.1前端设备

    前端系统主要由摄像机、镜头等各种信号采集设备、可遥控动作设备几大部分构成。

    信号采集设备包括视频、报警信号采集及其他模拟量采集设备，主要由摄像机、红外报警探测器等采集设备，这些设备负责采集监控现场的视频图像、非法侵入等数据和模拟数字信号。

    可遥控动作设备包括电动变焦镜头、全方位云台、室外防护罩，射灯开关等其它可控机电设备，这些设备按照监控中心发送的遥控行动指令进行动作。

4.2本地监控中心

    本地监控中心设备一般由PC/嵌入式数字硬盘录像机、矩阵主机、监视器、报警盒、视频分配器等组成，实现监控现场音视频信号的显示、录像、回放以及报警信号的接收和处理。

有些连锁店不需要进行本地监控，只需要远程总部进行集中监控，这时，本地就没必要安装硬盘录像机和矩阵等设备，只需安装网络视频服务器即可。
4.3总部监控中心

    总部监控中心采用海康分布式监控管理系统，该系统由视频工作站、中心服务器、网络客户端组成。利用IP网络可以同时监控管理成百上千个监控点。

4.3.1视频工作站

    视频工作站是监控中心的核心监控设备，即“网络监控录像主机”，负责具体连接前端各网点的PC/嵌入式数字硬盘录像机和网络视频服务器，提供所有远程视频图像的显示、录像和云镜控制功能。同时，它也可以作为其它监控中心和网络客户端的视频源，负责提供音/视频信号的转发。它由计算机和视频工作站软件构成。受计算机自身和网络带宽的限制，一台视频工作站只能远程监控有限数量的图像，因此，当一个监控中心需要远程监控的前端摄像机越多时，需要的视频工作站的数量也就越多。

4.3.2网络客户端

    网络客户端是指除了监控中心以外，网络内其他需要进行网络远程监控的用户终端。由于这些客户端相对比较零散，监控要求较低，登陆访问较随意，且通常无录像要求，因此，统一纳入“网络客户端”用户。它由计算机（普通计算机或笔记本电脑）和客户端软件构成。客户端远程监控时，需要输入用户名和密码，登陆“中央服务器”进行身份验证，通过认证后，进入客户端监控界面，界面中会自动显示该客户端权限内的资源列表（所能访问和监控的所有视频工作站目录），通过该列表即可实现远程监控。客户端功能和界面相对简单，适合各各级领导和相关部门等的使用，主要负责图像显示、云镜控制和远程回放。

4.3.3中心服务器

    中心服务器是整个系统的管理核心和信息认证中心。主要功能是对各种主控设备（PC/嵌入式数字硬盘录像机、网络视频服务器、视频工作站）和网络监控端进行统一集中管理，包括设备注册认证、用户注册认证、系统内设备所属关系配置、系统内用户权限配置、集中远程控制修改设备参数与设置和资源分配及指向服务等。它由计算机和中心服务器软件组成。中心服务器一般安装在总监控中心。

 

5.系统框图

[image: image1.png]HEEClient BB Client HEEClient

m .

BB Mancenter BB VideoSite HPHE-VideoSite

RS WAL 3 WAL A KRR

B REE

\ N/
Y p, / ‘ AN
"! !/ e ?\/'A/ - T e

BB & AR B BRI & ARE )

&




 

6.系统运行原理图

[image: image2.png]»

#EE-6000
#EE-6000

iEE snnn

iEE 6000

\_

IDRS FHMBUEARE
BATREE

[T =
5555 H!SSF" * S

/ ﬁﬁ VldenSlte
’%‘.
(=]

W Videosite
BRI





 

7.系统功能（此处略，请参考：海康分布式网络集中管理平台简介）

 

8.系统特点

    海康分布式网络远程监控系统采用标准的互联网协议，能架构在局域网、广域网和无线网络之上，可以与各种类型的不同的以太网设备无缝连接。系统无须铺设专用的视频和控制电缆，授权用户可在网络的任何计算机上对监控现场实时监控，同时能与本地系统紧密结合，真正做到一网多用。

· 强大的中心管理功能
    海康分布式网络远程监控系统中提出的中心服务器与视频工作站理念，对所管辖范围广，系统庞大的监控应用用户来讲，将能提供更加清晰的组网、监视、控制、管理逻辑关系从而提高系统使用率降、低运营费用与系统维护费用。

    中心服务器与视频工作站可进行堆叠，也就是讲一个视频工作站不仅可以包含子硬盘录像机还可以包含更多下级视频工作站。那么这一功能将给我们的系统提供更加强大的管理能力和扩展能力。我们利用视频工作站的这一特点，将各个子系统进行设置、集成、集中管理。为架构大型、超大型分布式网络监控系统提供了强大的平台。

· 完善的系统功能
    系统监控控主机和各客户端可以对管辖范围内多个本地和远程监控前端进行实时监控，不同的用户可根据职务分配不同的控制权限。现场图像可根据地点分成监控组，以4分屏、9分屏或者16分屏方式显示，可设置手动录像、计划录像和报警自动录像等多种录像方式。在本系统中由于合理的配置了中心服务器与存储服务器，以及前端网络视频编码器，它们将发挥他们最大的效率。

· 采用视频代理机制，节约带宽资源
    在互联网带宽有限的环境下，系统提供代理访问机制，即当多个用户集中访问某一路图像时，此路图像由视频工作站转发给发出访问请求的用户，从而节省了有限的互联网带宽资源。
    同时，图像传输以"点播"的方式发送，即当有用户发出请求时才发送图像，没有用户观看时，不占用网络资源，从而使网络带宽的利用率更高。

如同上图，在ADSL接入模式时，用户不可避免遇到了带宽问题。在多个用户同时访问一台用ADSL接入的非海康系列硬盘录像机时，很可能造成用户连接速度非常慢，数据传输几乎停止的情况。这是因为每个用户在接入时都占用了各自的带宽，无论他们是否连接了相同的通道都不会减少发送的数据量。

    在本解决方案中我们采用客户端连接视频工作站或客户端连接客户端的方式来减少在ADSL传输部分的网络压力。也就是讲局域网中的任何一台连接了前端或视频工作站的客户端都能提供二次传输的能力，这样我们就能避免造成视频数据的重复发送，保证窄带部分不会造成网络压力过大而使其他用户无法连接的情况。

· 远程系统维护和系统管理
    海康-VideoSite视频工作站提供远程访问功能，管理员不必到达设备现场，就可修改前海康DS-6000端视频服务器、海康DS-8000硬盘录像机的各项参数，提高了系统的维护效率。
    同时，管理员可远程增加、删除、修改用户、监控地点、用户的控制权限、录像时间和报警等信息。当这些信息修改之后，管理员不用对客户端进行维护，用户只要在重新登录系统一次，即可得到管理员重新分配的信息，大大的减轻管理人员的软件维护工作量。 

· 易于与本地网络系统结合
    系统采用的是一种标准的TCP/IP协议，具有很强的开放性和兼容性，完全能与各系统方便地联网，网内的用户只要使用客户端软件即可进行图像监控,无需任何设置。监控前端可以将许多现有的资源接入本系统，避免重复投资。

· 良好的可扩展性
    海康分布式网络远程监控系统的前端监控点采用模块化设计，当系统需要扩容时，可以很方便的增加前端监控点。在监控中心，只需要将增加的前端监控点加入系统，这样就完成了全部的系统扩容工作。本系统不限制用户数量，用户可利用浏览器和客户端控件，使用办公微机只要达到一定配置随时随地监控现场环境。

    系统可根据用户实际安装情况提供不同版本的软件支持，良好的可扩展性使用户能从低成本投入开始组建远程视频监控系统，以后逐步扩充完善。

三、设计依据
《公安部安全防范系统设计施工总则》

《安全防范工程程序与要求》

《安全防范工程通用图形符号》

《安全防范系统验收规则》

《视频安防监视系统技术要求》

《安全防范报警设备安全要求和实验方法》

《电视监控国家标准》

《建筑电器设计技术规程》

《中国电器装置安装工程施工及验收规范》

《智能建筑设计标准》——DBJ08-47-95

《商用建筑线缆标准》——EIA/TIA-569

中华人民共和国公安部《安全防范系统设计规范》——GA/T78-94

中华人民共和国公安部《安全防范工程费用预算编制办法》——GA/T70-94

国家或行业批准发布的相关产品、系统标准

四、设计原则

1、充分考虑甲方实际应用的具体情况，用最经济、合理的技术方案完成设计任务；

2、保证图像清晰，信号传输准确可靠；

4、保证图像优质；
5、保证整个系统稳定，控制可靠；
6、系统具有一定的扩展冗余，可随时扩展和升级。

五、系统设计

根据上文的系统需求分析，本监控系统的系统架构原理图如下：

[image: image3.png]PERSTIRH B 2k

PR S 2%

TR

BEhis EWITE

Lan

[
PERSTIRH B 2k

— PERSTIRH B 2k

PR S 2%





根据以上系统架构原理图，我们接下来分析本系统设计是如何满足本系统的各项需求的。

1) 各分店

前端通过使用网络视频服务器，可以实现对各个分店的现场图象信号的数字化采集、显示、存储和网络传输。

所有前端固定摄像机选用彩色半球摄像机，镜头与机身为一体。

所有摄像机在保证性能的基础上，均兼顾外形美观。视频信号接入网络视频服务器进行录像机。

网络视频服务器接入路由器，通过网络传到总公司。每路视频为获得较好的图像效果，即传输到总公司的图像质量不低于cif，需要的带宽是每路视频400kbps以上，考虑到适当留有余量，按每路500kbps计算。具体实施时可以和当地电信部门（或网通公司）落实。

2) 总公司

为了减少多点接入带来的安全风险，所有传到总公司的图像都统一接入到一台管理计算机上，运行相应管理软件。可设置相应人员的权限管理，允许总公司多个管理人员同时访问远程图象。同时实现对相关操作管理人员的权限集中管理和配置，所有用户在访问监视图象时必须通过该服务器软件的身份认证。

中心带宽在2M的情况下能实时察看来自任意分店的4路视频，保证实时、连续。如想获得同时查看4路以上的视频，需单独申请带宽。参考值每路500kbps。

六、设备选型

6.1、网络视频服务器海康DS-6000系列

DS-6000系列视频服务器及解码器是专为远程监控而设计的嵌入式数字监控产品，采用嵌入式实时多任务操作系统（RTOS）和嵌入式CPU处理器，完全脱离PC平台，系统调度效率高，代码固化在FLASH中，系统运行更加稳定可靠。

DS-6000系列视频服务器具有视频信号和音频信号的硬件同步压缩功能，压缩码流通过网络进行传输，通过网络可进行实时视频和声音预览，支持流协议（RTP/RTCP）、支持IE浏览、支持双向语音对讲、多种语言支持等功能。
完全脱离PC平台，建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上；是专业的、性能价格比高的解决方案，可以实现模拟CCTV向IP网络化的进程。
    具有视频信号和音频信号的实时H.264全硬件同步压缩、实时网络传输、远程文件回放和下载、支持流协议（RTP/RTCP、RTSP）、支持IE浏览、支持双向语音对讲（可选功能）等。
基本功能

· 视音频压缩技术：采用H.264视频压缩技术及OggVorbis音频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活；

· 网络功能：支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频、音频、报警、语音数据、串行设备数据通过TCP/IP网络进行传输，内置WEB浏览器，可进行IE访问。

· PTZ控制功能：云台与电动镜头的控制，可以进行预置位、巡航、轨迹的设置与调用，支持众多解码器及球机类型；

· 报警功能：报警输入信号、移动帧测报警、报警联动输出、网络联动输出；

· 语音对讲：双向、双工语音对讲，单向语音广播；

· 数据采集：串行设备数据采集；

· 用户管理：多级用户权限管理方式。一个管理员可以创建多个操作员，每个操作员的权限可以定制，系统安全性更好。

压缩处理功能

· 支持1 / 4路视频信号，可实时每秒25帧的独立硬件压缩，视频压缩采用H.264压缩标准，不仅支持变码率，而且支持变帧率，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流；

· 支持 Full D1（PAL：704*576，NTSC：704*480）、 DCIF (PAL：528*384，NTSC：528*320)、 2CIF（PAL：704*288，NTSC：704*240）、 CIF（PAL：352*288，NTSC：352*240）、QCIF（PAL：176*144，NTSC：176*120）分辨率；

· 支持OSD，日期和时间可以设置，并自动增加；

· 支持LOGO；

· 支持水印（WATERMARK）技术；

远程访问、传输功能

· 标配一个10M/100M兼容的以太网端口；

· 支持PPPoE、DHCP协议。

· 可以通过应用软件或浏览器设置参数、实时浏览视频和音频信号、查看视频服务器状态，可以通过网络报警，可以通过网络存储压缩码流；

· 可以通过网络远程升级，实现远程维护；

· RS-485、RS-232接口皆支持网络透明通道连接，客户端可以通过视频服务器的透明通道控制串行设备；

6.2、管理服务器软件4.01简介

1)单点登陆

当一个用户需要对监控网络中的资源（或者和监控网络中集成的系统）进行操作时，它首先到认证中心进行登陆获得一个Token，同时认证中心可以通过Raidus协议认证用户的身份。

认证中心根据不同的验证方法获得一个该用户某段时间有效的Token，这个Token完全是一个随机树，但是认证中心内部记录了Token和用户、以及用户发起的IP地址相关信息。这个Token和任何用户本身的信息无关。这个Token只能在某一台发起这个登陆的IP上使用。

2)集中权限管理

当用户对系统中任何监控资源进行存取，例如当用户需要对视频服务器进行存取时，它都需要提供这个Token，视频服务器持该Token和资源及对该资源的操作到集中权限管理中心去认证这个操作的可行性，权限管理中心根据该Token到身份认证中心确认身份，然后根据该身份返回是否有权操作的状态。

采用这种方式，一个用户在整个系统中只需要进行一次登陆，并得到令牌。一旦登陆以后，他就可以持该令牌进行任何有权进行的操作。而权限的控制和客户端完全没有关系，当服务端发现该令牌无权操作时，它发送无权操作命令给客户端，然后立刻切断连接。

集中权限管理可以让系统的维护人员在一个地方批量、方便、集中管理系统内部的所有资源、人员、角色，由于系统中的所有操作都要由权限管理中心许可，因此任何用户的权限改变能够即时反映到任何一个用户对任何系统的操作。

1、 机构管理维护

1)部门组织

系统可以支持多个组织机构的组织机构树   

2)用户信息和用户角色关联

一个组织中可以增加用户，用户包括用户姓名，登陆名，密码，级别【隶属与某一个级别的组织，可以角色的配置，这将决定了在多人同时控制或占用有限系统资源时（如云台控制和网络带宽资源获取）的优先级判断原则】,职称【行长、处长、科员等】

3)冲突原则解决

· 高级别的用户正在操作时，低级别的用户不能控制，等高级别的用户操作好后，【在一定的时间里没有操作，就设定该用户以停止操作】低级别的才有权操作；

· 当低级别的用户正在操作时，系统可以中断低级别用户，把控制权限交给高级用户；

· 同级别的用户竞争操作同一设备时，系统响应优先取得控制权的用户，其他用户需要等待对方操作完毕之后才可以获得操作权限。用户具备的权限是是由它的角色决定的。

4)角色管理

监控系统的角色包括系统角色，用户角色两个类型。系统角色是针对功能的角色，它针对的对象就是某一用户所属组织的所有对象，一般系统的权限都可以通过系统角色简单地完成配置；对某些用户，他可能需要越级进行处理，那么需要用户角色，用户角色是针对某一个或多个具体对象的具体功能的角色； 

2、 设备管理和监控

设备类型包括PC-DVR，嵌入式DVR，流媒体服务器,控制中心等。

1) 随时监控和掌握任何设备的当前运行状况

系统中的所有设备所有进行中的工作都报告到管理中心，因此，任何时候都可以知道某一个用户对那些设备在进行什么操作，也可以知道一个设备被那些用户在使用什么资源，以及这个设备的负载情况。系统按照用户定义的计划对系统中的所有设备进行巡检，任何设备的当前状况都可以随时展示出来。

2) 随时知道任何设备的运行历史

设备发生的任何事件，它的日志都会以某种形式发送到管理中心，设备运作所产生的各种对象，例如DVR设备的录像，它们所有的检索信息都会发送到管理中心. 

对于嵌入式设备而言，由于我们无法修改设备内部的软件，因此我们通过一个嵌入式代理通过Pull的方式来实现某些管理中心必需的功能。对于我们自己编写软件的设备，所有发生的事情都以某种方式把消息发送给管理中心，这是Push模型。不管这些设备和管理中心的网络是否断线，我们采用的持久消息队列服务可以保证，只要哪一天设备和管理中心连接正常，这些消息最终都会发送到管理中心。

3) 即时改变任何设备当前和以后的运作方式

对任何一种设备，都可以在管理中心进行配置，管理中心可以对指定范围内的任何设备进行批量的配置，批量的读取和批量的对比。系统实施的时候，实施人员可以现在管理中心离线配置好所有的设备参数，一次性地对符合条件的所有设备进行设置。系统设置的过程是在后台运行的，不影响用户目前的工作（详见任务定义和执行）。

可以按照业务的需求周期性地改变任何设备的运作方式

系统也支持对所有设备的校时、重启、布撤防等功能。这些功能都通过系统的计划和任务引擎执行，可以定义复杂的计划（详见任务定义和执行）。

3、 日志管理

软件提供日志查询与导出功能日志中提供对于软件操作的整个过程记录，包括操作人员的身份详细信息，重要信息可以进行打印备案。日志查询页面是为了方便用户查询历史信息而设，使用时请首先在告警查询条件设置中设置查询条件。可以根据不的条件查询来源,包括:

· 来源：管理中心，前端服务器；

· 等级：全部信息，普通信息，重要信息，警告信息，错误信息；

· 操作：功能操作

· 操作对象：对象的操作，譬如（dvr设备，组织机构，日志处理，报警日志处理等等）

· 操作类型：前部，日志，机构，通道，云台，人员，角色，功能模块，pcbase视频录像机，视频录像机，任务管理；

· 用户：用户登陆时的用户名

由于一般用户的需求，在历史日志列表可以看到日志的来源，等级，操作，操作的对象，操作的类别，操作时间和结果.

6.3、管理平台基本特点

1）强大、稳定和快速的设备接入能力：
支持多种视频采集卡、多种安防周边设备协议，有效的解决了系统扩充、系统升级 、新旧设备不能兼容，不同品牌设备不能兼容，无法实现集中管理的问题。
依靠独立的插件，快速增加新设备接入，不影响原有架构，
2）稳定和开放的平台架构：   

选择已经成世界上大型企业级网络应用和关键任务应用的首选体系结构的J2EE中间件平台作为系统核心平台，基于以下三个原因：
· 系统无关性：支持UNIX/LINUX/WINDOWS，支持PC/服务器/小型机，满足高吞吐量高安全性操作系统要求。
· 符合业界标准：分享IBM/SUN/ORICAL基于J2EE平台的所有研究成果，如事务管理、进程监视控制、数据库、目录管理、WEB接口、信息安全、集群技术等各项标准都可以我们所用。
· 稳定性与开放性：通过J2EE中间件平台完成诸如角色存取、目录管理、任务管理、规则管理、检索服务、消息传递、数据库接口、通讯安全等功能模块的插件化和彻底解耦，保证系统稳定性的同时实现高度可扩展性和开放性。支持集群技术，支持大并发量访问。

3）部署方便灵活：
合理完善的软件功能模块便于稳定快速和高效的进行系统部署和易于使用。
包括系统管理服务软件、报警转发服务软件、嵌入式DVR代理服务软件、流媒体服务软件和集中储存服务软件模块在内的所有软件模块和被监控对象都可以在任何一个地方通过IE对它们进行配置管理和监控.

这些软件模块可以根据网络负荷灵活的独立部署或合并部署在多台应用服务器、工作站上。

4）优秀的软件体系结构：
采用优秀大型IT软件普遍采用的三层软件层次划分的体系结构模型，包括客户端、业务层、数据库，其中业务层包括硬件抽象层， J2EE中间层应用服务器和应用层：
传统第一代联网平台采用类似BORLAND 公司MIDAS应用服务器（I2EE出现前，10年），实现三层架构，但是不开放，不支持UNIX/LINUX,不支持集群，不支持最新IT标准，不被其它技术支持，已经逐步淘汰。

5）采用易于整合和协同的SOA_面向服务的应用软件架构
基于开放式技术，不依赖特定厂商，系统开放，互操作性强，通过WEB SERVICE标准建立统一的WEB服务接口组件实现系统各模块之间以及系统与其它业务系统的协同，便于业务流程整合和项目协调，已经成为IBM/微软/ORICAL等公司的发展战略之一，是未来网络化商业系统的主要设计思路。

6）强大的报警策略管理：
报警的流程被抽象为包含报警源、报警获取分发规则、报警接收人（设备）以及基于报警接收人（设备）的报警响应动作的强大的报警联动处理引擎
增加一个报警源（DVR、报警主机）或一个报警接收设备（接警模块、存储模块）以及一个报警动作（报警信息提示、触发视频弹出、电子地图、语音、报警邮件和短消息报警）都不会影响整个架构，只需要增加相应插件或一小段代码就可以完成整个报警流程的建立，并可以和其它已经完成模块联动。通过IE就可以实现对远程设备的布/撤防操作。
既保证报警联动的灵活性又保证了系统的稳定性。

7）大并发量数据处理
WEB访问大并发量，不仅支持Apache的Tomcat，也支持业界领先的IBM Web Sphere WEB 服务器，该服务器是目前支持并发量访问量最大的服务器。 

  在SPECjAppServer2004行业性能指标评测中WebSphere超出其它竞争对手64%。IBM公布的测试结果显示，新版本每秒可以支持超过22,000个并发用户并进行超过2,921项复杂的业务处理。
高效的流媒体服务和集中存储服务设计支持大并发量访问存储。持单机最大并发访问超过1000路（1000M网络、CIF格式）。

8）安全可靠的身份认证和审计管理:

支持基于令牌和SSL协议的集中身份认证，网络认证中随机加密和一次性的令牌可以确保用户密码信息不被截获。基于中间业务层和HTTP语言访问数据库，不直接开发数据库通讯端口，保证身份认证安全可靠。防止DOS攻击（我们选用的APACHE服务器是目前业界放置DOS攻击最好的服务器之一）
可以设定策略杜绝外部指定次数的访问攻击或指定客户端的访问次数。
支持基于角色存取模型的权限管理，可以满足不同行业应用复杂的需求。
由于系统中的所有操作都要由权限管理中心许可，因此任何用户对系统的操作都可以被审计管理系统管理。

9）方便的设备管理配置：
对任何一种设备，都可以在管理中心进行配置
管理中心可以对指定范围内的任何设备进行批量的配置，批量的读取和批量的对比。
系统实施的时候，实施人员可以现在管理中心离线配置好所有的设备参数，一次性地对符合条件的所有设备进行设置。
系统设置的过程是在后台运行的，不影响用户目前的工作。

10）强大的录像检索回放服务：
提供分散集中相结合的存储方式，但采用统一的检索服务，实现对全局范围所有信息的集中检索，而不是一般的点对点检索。检索的条件可以自行定义，可以满足各种组合查询条件下（道路、柜员、区域）的录像同步回放。可以通过视频文件附带的标记信息（如治安案卷、交通收费口、交易数据等）进行查询。

支持多种录象回放速率，可将录象数据进行远程下载到客户端然后进行录象备份功能，包括移动存储设备、光盘备份等；回放时候可进行抓图操作，并将图片信息打印输出。

支持录象编辑功能，可剪辑录象。

11）强大的资源管理功能：
随时监控和掌握任何设备的当前运行状况和运行历史
任何时候都可以知道某一个用户对那些设备在进行什么操作，也可以知道一个设备被那些用户在使用什么资源，以及这个设备的负载情况。
系统按照用户定义的计划对系统中的所有设备进行巡检，任何设备的当前状况都可以随时展示出来。
任何设备发生的任何历史事件、日志、设备运作所产生的各种对象和它们所有的检索信息都会发送到管理中心.

扩展支持SNMP协议，对系统相关各种资源进行管理，包括带宽、CPU、交换机、路由器等的管理。

12）强大的任务执行和调度引擎：
可以方便的自定义任务引擎，引擎的主要对象包括任务调度对象/任务对象/触发器对象和调度器，可以定时启动包括自动布撤防、自动时钟同步、自动批量对比、自动调整网络传输质量和录像质量等各种任务。满足自动化维护的各种需要。
可以对任务运行进行实时监测，包括以完成的任务，正在执行的任务，等待中的任务，对已经执行完成的计划，任何时候你可以在历史任务列表中查看这些报告。

13）支持单点登陆，方便用户使用
支持SSO 单点登陆技术，支持采用统一的登陆验证系统一次登陆验证, 就可以在监控系统的各个子系统中来回自由切换和使用。 

支持LDAP 轻量目录访问协议，方便行业客户数据库交换各种目录信息。  实现跨系统的单点登陆，方便目录信息的维护建立。

七、系统验收

参照：公安部《安全防范工程程序与要求》GA/T75-95中的有关验收条款规定。

系统设计质量保证措施

1、设计出一整套既符合技术要求和国家建筑电气规范，又满足用户要求系统深化设计方案。

2、对每个项目指定专人负责，实行项目经理负责制，项目经理首先对设计方案进行认真研究和消化，并根据甲方的施工要求制定出详细的施工计划和施工工艺要求。

3、施工严格按照图纸进行，施工中按照国家有关设备的安装的技术规范进行施工工艺处理，严禁违章操作，对工程中使用的配套材料应进行严格的质量验收，按照规定要求的标准进行选购材料，并按规范进行报验。

4、施工完成后，应对整个系统的安装质量做认真全面的检查，确保安装无误后方可进行调试，同时认真做好系统调试前的一切工作，通过调试保证系统的各项技术指标达到设计要求。

5、工程结束后，有完整的竣工图纸材料如原理图、系统图、布线图、技术数据，并写出调试报告、竣工验收报告等文档资料，对工程质量进行验收。

技术支持及售后服务

技术培训

我方将对用户进行详细的系统的技术培训，这是我们十分重视并一贯坚持的服务工作，它的好与否，将关系到本套系统能否真正发挥其应有作用的必要准备，是关系到投资方能否获得最好投资效益和直接关系到我方公司的整体企业形象。通过详细专业的系统培训，确保用户保安人员与技术人员能够熟练的操作整个系统，并能对系统的常见故障进行分析、诊断、排除，提升系统的使用效果、提高整个安全防范系统的使用期限。 

     技术培训包含以下内容：     

讲解闭路监视设备的基本参数及其含义。

讲解硬盘录像机的基本使用操作（现场）。

讲解闭路监视系统的常见故障及解决方法（现场）。

讲解系统常用维护与系统保养方法（现场）。 

协助用户制定与系统相关的规章制度。

达成目标：

保安人员能够独立熟练的操作闭路监视系统。

技术人员能够判断故障现象并能处理常见的技术问题。

管理人员能够全面掌握并管理本套系统。

售后服务

1、系统中所有设备实行保修期限：系统正式验收之日起一年内免费维护，在此期间内，凡属系统质量问题(不包括人为损毁)由我公司免费负责修理或更换部件。

2、系统试运行期的维护：系统试运行期为三天，在试运行期间，由我公司技术人员负责对用户方操作人员进行操作、技术及设备保养的培训工作，并对试运行阶段的系统工作状况进行记录备查。

3、系统保修期内的维修、保养：

1)对竣工项目的售后服务，实行灵活的定期走回访与采取多种联络形式相结合的制度，用户的一些小问题我们将会在走访过程中了解和解决。

2)拟定对用户进行电话询访每月不能少于2次。

3)在维护保养期，每年至少两次对用户设备进行全面的维护保养工作。所含维护保养的设备，在出现运行失常或故障，用户可随时向我方提出保修（急修）要求，我方将派出工程师在24小时内赴现场检查、维修。遇到紧急情况，将争取在最短的时间内到达现场处理。

4)保修期内系统设备因非操作性损坏，由我公司负责更换及安装。因用户方人员使用不当造成系统设备损坏，由我公司负责提供设备和免费安装，用户方需支付损坏设备所需的一切费用。

4、系统保修期满前，由我公司技术人员和用户方技术人员共同对系统进行全面的性能检查，再认定系统运行正常的前提下，由用户方出具保修期结束验收单。

5、保修期满后的维修、保养：

1)质量保证期满后，我公司将以优惠的价格与用户签订《工程维修及售后有偿服务保障合同／协议》，并继续负责系统设备的维修，仍对用户进行积极、快速、完善的维保服务，并常年以优惠价格提供备品备件。

2)  不可抗拒因素造成的系统损坏情况，不包括在我公司维修承诺范围内。

6、在接到用户对设备质量、安装调试质量以及售后服务质量等问题提出批评或意见后，在24小时内主动与用户取得联系，并对所述问题做出相应的处理建议，取得用户方对我们的理解和支持。同时负责处理有关投诉问题的其它善后工作。

设备报价（中高档产品）

	说明：
	1、每个店根据现场情况配置2－3个固定半球摄像机，用于监视前台、出入口等位置情况。

	
	2、每个店所有视频信号接入1台4路网络视频服务器，通过现有网络ADSL将视频图像传输到总公司。

	
	3、考虑到带宽情况，每路视频约需要0.5M带宽，图像现场做存储，可保留一周以上录像。

	
	4、总公司的管理计算机上可看到各分店的现场图像，并可查看一周以内的录像资料。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、
	安装2个摄像机
	
	
	　
	
	
	
	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单价
	单位
	数量
	合计

	1
	红外半球摄像机
	国产
	R-9006
	红外小半球，1/3＂ SONY CCD，0LUX/F1.2，480线（内含3.6mm镜头）
	475.00 
	个
	2
	950.00 

	2
	电源
	国产
	12V 1A
	220V输入,12V 1A输出
	45.00 
	个
	2
	90.00 

	3
	视频服务器
	海康
	DS-6102HC-ATA
	2路音视频、USB接口、定时录像、报H.264/MPEG4压缩，警录像、PPPOE功能、域名解析，多画面预览、两路同时回放，可安装1块硬盘
	3100.00 
	个
	1
	3100.00 

	4
	DVR专用硬盘
	希捷
	ST160
	160G，CIF分辨率按每路每小时200M计，D1分辨率按每路每小时600M计
	480.00 
	块
	1
	480.00 

	5
	视频线
	国产
	SYV75-5
	估算
	2.30 
	米
	60
	138.00 

	6
	电源线
	国产
	RVV2*0.75
	估算
	1.80 
	米
	60
	108.00 

	7
	管
	国产
	20
	估算
	3.00
	米
	60
	180.00 

	8
	附件
	国产
	　
	端子，固定件，连接件
	50.00
	套
	2
	100.00 

	　
	设备总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5146.00 

	　
	安装调试费
	15%
	　
	　
	　
	　
	　
	771.90 

	　
	税
	8%
	　
	　
	　
	　
	　
	473.43 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6391.33 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、
	安装3个摄像机
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单价
	单位
	数量
	合计

	1
	红外半球摄像机
	国产
	R-9006
	红外小半球，1/3＂ SONY CCD，0LUX/F1.2，480线（内含3.6mm镜头）
	475.00 
	个
	3
	1425.00 

	2
	电源
	国产
	12V 3A
	220V输入,12V 3A输出
	50.00 
	个
	1
	50.00 

	3
	视频服务器
	海康
	DS-6104HC-ATA
	4路音视频、USB接口、定时录像、报警录像、PPPOE功能、域名解析，多画面预览、四路同时回放，H.264/MPEG4压缩，可安装1块硬盘
	3600.00 
	台
	1
	3600.00 

	4
	DVR专用硬盘
	希捷
	ST160
	160G，CIF分辨率按每路每小时200M计，D1分辨率按每路每小时600M计
	500.00 
	块
	1
	500.00 

	5
	视频线
	国产
	SYV75-5
	估算
	2.30 
	米
	90
	207.00 

	6
	电源线
	国产
	RVV2*0.75
	估算
	1.80 
	米
	90
	162.00 

	7
	管
	国产
	20
	估算
	3.00
	米
	90
	270.00 

	8
	附件
	国产
	　
	端子，固定件，连接件
	50.00
	套
	3
	150.00 

	　
	设备总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6364.00 

	　
	安装调试费
	15%
	　
	　
	　
	　
	　
	954.60 

	　
	税
	8%
	　
	　
	　
	　
	　
	585.49 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7904.09 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、
	总公司
	
	
	
	
	
	
	

	
	在总公司的配置1套计算机运行相应软件，即可实现对所有分店现场图像的查看以及历史录像的调用。

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单价
	单位
	数量
	合计

	1
	管理计算机
	国产
	　
	P4 2.8以上，可自备
	4850.00 
	套
	1
	4850.00 

	2
	软件
	海康
	4.01
	C/S架构
	0.00 
	套
	1
	0.00 

	　
	设备总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4850.00 

	　
	安装调试费
	15%
	　
	　
	　
	　
	　
	727.50 

	　
	税
	8%
	　
	　
	　
	　
	　
	446.20 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6023.70 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	北京天创意达科技有限公司
	
	


设备报价（中档产品）

	说明：
	1、每个店根据现场情况配置2－3个固定半球摄像机，用于监视前台、出入口等位置情况。

	
	2、每个店所有视频信号接入1台4路网络视频服务器，通过现有网络ADSL将视频图像传输到总公司。

	
	3、考虑到带宽情况，每路视频约需要0.5M带宽，图像现场做存储，可保留一周以上录像。

	
	4、总公司的管理计算机上可看到各分店的现场图像，并可查看一周以内的录像资料。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、
	安装2个摄像机
	
	
	　
	
	
	
	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单价
	单位
	数量
	合计

	1
	红外半球摄像机
	国产
	R-9006D
	红外小半球，1/3＂ SHARP CCD，0LUX/F1.2，420线（内含3.6mm镜头）
	375.00 
	个
	2
	950.00 

	2
	电源
	国产
	12V 1.5A
	220V输入,12V 1.5A输出
	45.00 
	个
	2
	90.00 

	3
	视频服务器
	海康
	DS-6002HC
	2路音视频、USB接口、定时录像、报H.264/MPEG4压缩，警录像、PPPOE功能、域名解析，多画面预览、两路同时回放 
	2300.00 
	个
	1
	3100.00 

	5
	视频线
	国产
	SYV75-5
	估算
	2.30 
	米
	60
	138.00 

	6
	电源线
	国产
	RVV2*0.75
	估算
	1.80 
	米
	60
	108.00 

	7
	管
	国产
	20
	估算
	3.00
	米
	60
	180.00 

	8
	附件
	国产
	　
	端子，固定件，连接件
	50.00
	套
	2
	100.00 

	　
	设备总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5146.00 

	　
	安装调试费
	15%
	　
	　
	　
	　
	　
	771.90 

	　
	税
	8%
	　
	　
	　
	　
	　
	473.43 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6391.33 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、
	安装3个摄像机
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单价
	单位
	数量
	合计

	1
	红外半球摄像机
	国产
	R-9006
	红外小半球，1/3＂ SONY CCD，0LUX/F1.2，480线（内含3.6mm镜头）
	475.00 
	个
	3
	1425.00 

	2
	电源
	国产
	12V 3A
	220V输入,12V 3A输出
	50.00 
	个
	1
	50.00 

	3
	视频服务器
	海康
	DS-6004HC
	4路音视频、USB接口、定时录像、报警录像、PPPOE功能、域名解析，多画面预览、四路同时回放，H.264/MPEG4压缩
	2800.00 
	台
	1
	3600.00 

	5
	视频线
	国产
	SYV75-5
	估算
	2.30 
	米
	90
	207.00 

	6
	电源线
	国产
	RVV2*0.75
	估算
	1.80 
	米
	90
	162.00 

	7
	管
	国产
	20
	估算
	3.00
	米
	90
	270.00 

	8
	附件
	国产
	　
	端子，固定件，连接件
	50.00
	套
	3
	150.00 

	　
	设备总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6364.00 

	　
	安装调试费
	15%
	　
	　
	　
	　
	　
	954.60 

	　
	税
	8%
	　
	　
	　
	　
	　
	585.49 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7904.09 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、
	总公司
	
	
	
	
	
	
	

	
	在总公司的配置1套计算机运行相应软件（进行远程录象），即可实现对所有分店现场图像的查看以及历史录像的调用。

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单价
	单位
	数量
	合计

	1
	管理计算机
	国产
	　
	P4 2.8以上，可自备
	5500.00 
	套
	1
	4850.00 

	2
	软件
	海康
	4.01
	C/S架构
	0.00 
	套
	1
	0.00 

	　
	设备总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4850.00 

	　
	安装调试费
	15%
	　
	　
	　
	　
	　
	727.50 

	　
	税
	8%
	　
	　
	　
	　
	　
	446.20 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6023.70 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	北京天创意达科技有限公司
	
	


由我公司施工的单位如下：
北京云彩北太平庄宾馆、北京云庆秀招待所、河北三河镇医院、河北燕郊医院、北京云彩招待所、还有河北几所学校和北京几处建筑工地等等。
