数字逻辑电路测试与设计习题册（一）

项目一加法器电路的设计与测试主要知识点：1.模拟信号特点 2.数

字信号特点 3.数制和码制

1)十进制、二进制、八进制、十六进制 2)进制之间互相转换 3)BCD

码 4)格雷码

4.基本门电路逻辑功能及描述方法 5.复合门电路逻辑功能及描述方

法 6.TTL 特殊门电路 OC 门和三态门

7.CMOS 特殊门电路 OD 门、CMOS 三态门及 CMOS 传输门某 8.TTL 和

CMOS 电路的外部特性和使用方法

9.逻辑代数的基本定律和规则（十条规律、三个规则及常用公式的证

明）10.逻辑函数的表示方法（逻辑表达式、逻辑符号、真值表、波形图

等）

11.逻辑函数的变换和化简（公式法化简、卡诺图化简、具有无关项

的卡诺图的化简、Multiim 化简）

12.逻辑函数表达式（一般表达式、最小项表达式、最大项表达式）

13.组合逻辑电路的分析和设计方法一、判断题：

1.通常电信号可以分为模拟信号和数字信号，如语音信号就是一种数

字信号。（某）2.模拟信号在幅值和时间上都是连续的，而数字信号则是

离散的，因此他们之间不能

相互转换。（某）3.实际数字系统中，数字信号不可能立即上升或下

降，通常将从低向高变化过渡的时间定义为上升时间 tr，指波形从幅值

的 10%到 100%所经历的时间。（某）4.在电信号可以分为模拟信号和数字

信号，常见的数字信号包括锯齿波和方波信号。（某）5.和模拟信号相比，

数字信号的缺点是在存储和传输时容易造成失真。（某）6.通常我们所说

的正逻辑，举例来说就是将低电平定义为逻辑上的 0 而将高电平定

义为 1（√）7.数字系统常用的数制有二进制、十进制和十六进制等，

他们之间的根本区别在于权不同。（某）8.各进制之间都可以进行转换，

如将十进制的整数部分转换为二进制时通常采用除基

取余的方法。（√）9.十进制可以转换为十六进制，如果要将十进制

的小数部分进行转换时通常采用除基取余的方法。（某）

10.在任意进制数的求和公式

iman1i 中 R 称为权。（某）Ri11.为了方便使用，我们通常采用四位

二进制数表示两位十进制数，这种编码方式被称

为 BCD 码。（某）12.我们常用的码制中按照每一位是否有固定的权

值，分为有权码和无权码，2421 码就属于有权码。（某）13.在码制中有

一种较为特别的编码方式称为格雷码，其相邻码组之间只有两位不同，因

此我们也把这种编码方式称为循环码。（某）14.8421BCD 码中，编码的

范围是从 0000 到 1111。（某）15.在十六进制中，数码的范围是从 0 到 E。

（某）

16.各种进制之间可以进行相互转换，数（16）D 转换为十六进制数

为（F）H。（某）17.各种进制之间可以进行相互转换，数（1.1）B 转换

为十六进制数为（1.1）H。（某）18.数（1000）B 转换为 8421BCD 码为

(1000)8421BCD，则数（1010）B 可以转换为(1010)8421BCD。（某）19.

格雷码的编码范围是从 0000 到 1111。（√）

20.在 BCD 码中，8421 码和 2421 码的区别在于前者是有权码而后者

是无权码。（某）21.在逻辑函数中，基本逻辑运算包括“与”、“或”

和“非”三种。（某）

22.基本逻辑运算中，“或”逻辑可以用表达式表示为 FA＋B，用口

诀来记忆的话是“有 1 出 1，全 0 出 0”。（√）23.简单电路中，用两个

并联的开关来控制电路中的发光二极管的亮灭，如果将其归纳为相应的逻

辑关系，则这个二极管的状态等于这两个开关的“与”。（某）24.在

“与非”逻辑中，如果有一个变量为 1 则输出为 0（某）25.在“或非”

逻辑中，如果所有的变量为 0 则输出也为 0（某）

26.在复合逻辑运算中，“异或”逻辑指当两个变量不同时输出为 0，

反之为 1（某）27.在复合逻辑运算中，“同或”逻辑用基本逻辑运算可

表示为 FABAB。（某）28.在没有“同或”门电路的时候，可以用一个

“异或”门和一个“与非”门构成。（√）29.逻辑函数基本定律中有 0-

1 律，可表示为 A11 和 A11。（某）30.逻辑函数基本定律中的自等律可以

表示为 AAA 和 A＋AA。（某）31.逻辑函数基本定律中的吸收律可以表示

为 A(AB)B。（某）32.反演规则中需将原变量变为反变量，而反变量则变

为原变量。（√）

2

33.函数 FABC 的反函数为 FABAC。（某）34.函数 FABCD 的反函数为

FABCD。（某）35.函数 FAB1C 的对偶函数为 F'ABC。（某）36.函数 FABC

的对偶式为 F'ABC。（某）37.由代入规则可知 A1A2AnA1A2An。（某）

38.函数的逻辑表达式并不唯一，函数 ABACBC 又可以表示为 ABAC。

（某）39.在逻辑函数的表示方法中，只有真值表在表示逻辑函数时是唯

一的。（√）40.逻辑运算与数值运算的唯一区别在于，逻辑运算中没有

减运算。（某）41.所谓最简表达式既是指只用“与”和“或”运算表示

的表达式。（某）42.如果将函数 FABCABCBC 化简的结果为 0。（某）

43.逻辑函数的表达式可以分为标准表达式和非标准表达式两类，其

中“与或”表达式即

为标准表达式。（某）44.最小项表达式中的最小项指的是任意一个

包含所有变量的或项。（某）45.在一个 4 变量的函数中最小项的个数是

八个。（某）

46.如果将一个 3 变量的函数的所有最小项相加的话，结果为 0。

（某）47.四变量函数中的最小项 ABCD 和 ABCD 相与的结果是 1。（某）

48.任何函数的任意两个最小项相与的结果是 0。（√）

50.两个具有相邻性的最小项相加有可能消去一个或一个以上的变量，

具体根据函数的变量数决定。（某）51.常见的数字信号，有正弦信号、

余弦信号和语音信号等。（某）52.数字电路具有易于集成、便于存储和

抗干扰能力强等优点。（某）53.模拟信号也可以用 0 和 1 来表示，因此

其和数字信号没有本质的区别。（某）54.现代计算机通常为了方便使用

者，都采用十进制进行运算。（某）

3

55.在十进制转化为二进制时，整数部分通常采用乘基取整的方法

（某）56.二进制和十进制运算规则中，只有加法是相同的。（某）57.在

编码中，BCD 编码都是有权码。（某）

58.任何十进制数转化为二进制数，就是其所对应的 BCD 码。（某）

59.BCD 码即是指用二进制数表示任何十进制数。（某）

60.十进制数 5 用 8421BCD 码表示时，既可以表示为“0101”也可以

简单表示为“101”。

（某）61.8421BCD 码进行加法运算时，应遵循二进制数加法规则。

（某）62.8421 码与 2421 码虽有所不同，但其有效码范围是一样的。

（某）63.8421 码与 2421 码对十进制数 5~9 的编码是相同的。（某）64.

余 3 码和格雷码都属于循环码。（某）

65.8421BCD 码的有效码范围是 0000~1001，不可能出现 1010~1111 之

间的编码。

（√）66.格雷码相邻码组之间只有 1 位数相同，因此被称为循环码。

（某）67.逻辑代数主要讨论输入变量和输出变量的逻辑关系。（√）

68.基本逻辑运算中，“与”逻辑可以用口诀表示为“全 0 出 0，有 1

出 1”。（某）

69.异或门由于可以由同“或”门与“与”门组合而成，因此通常只

生产同或门。

（某）70.异或门逻辑关系可以理解为当输入都为 0 时，输出为 1

（某）71.在逻辑代数中，FABCABAC。（某）72.任何变量和 1 取或运算其

结果都为其变量本身。（某）73.原变量和反变量的“与”的结果为 1。

（某）

74.反演规则和对偶规则的唯一区别在于，对偶规则无需将“0”变

“1”，“1”变“0”。

（某）

75.反演变换和对偶变换都应将原变量变为反变量，反变量变为原变

（某）76.在表示一个逻辑问题时，函数表达式是唯一的。（某）77.

量。

真值表具有唯一性。（某）78.A 条件和 B 条件同时具备时，结果才成立，

则结果和条件 A、B 的逻辑关系是“与”

的关系。（某）79.74LS00 是与非门集成电路，包含有四个二输入的

与非门。（某）80.对逻辑表达式进行化简，最简表达式必然是与或式。

（某）

4

81.标准表达式中，最小项表达式也可以被看成“或与”表达式。

（某）82.全部最大项相与，其结果为 0。（√）83.最小项表达式应该包

含全部最小项。（某）84.对于任何一个最小项，只有一组变量的取值使

其为 1，同样也只有一组变量的取值

使其为 0。（某）85.任意两个最小项取或运算，其结果必为“0”。

（某）

86.具有相邻性的两个最小项可以合并成一项，并且可以消去一对变

量，四个最小项可

以消去两个变量，八个则消去三个变量。（某）

87.卡诺图的特点是：将具有逻辑相邻性的最小项在几何位置上也相

邻地排列。

（某）88.任何逻辑函数用表达式表示都不是唯一的，同样用最小项表达

式表示也不是唯一

的。（某）89.标

准

的

或

与

表

达

式

又

称

为

最

大

项

表

达

式

。

F(A,B,C)(ABC)(ABC)(ABC)是最大项表达式。（某）

90.一个逻辑函数表达式。既可以用最小项表达式表示，又可以用最

大项表达式表示。

（某）91.卡诺图是真值表的另外一种表示方式。（√）92.卡诺图化

简的依据是最小项的相邻性。（√）

93.在对卡诺图化简时，相邻最小项构成的矩形越少，则化简后的与

项个数越少。

（√）

94.在对卡诺图化简时，相邻最小项构成的矩形越大，则化简后的与

项中变量数越少。

（√）95.卡诺图化简时，每个矩形中至少要有一个 1 是每被选择过

的。（√）96.如果函数只有 3 个变量，则其对应的卡诺图包含 8 个方格。

（√）97.FABBC 是标准与或表达式，又称最小项表达式。（某）98.通常

将约束项和任意项统称为逻辑函数的无关项。（√）99.对含有无关项的

卡诺图进行化简，通常可以将无关项看作逻辑 0。（某）

100.对含有无关项的卡诺图进行化简，既可以将无关项看作逻辑 0，

也可以看作 1。

（√）101.若已知 ABCABD，所以：CD。（某）102.若已知 ABCABD，

所以：CD。（某）103.若已知 A+B=A+C 同时 AB=AC，所以：BC。（√）

5

104.共有 n 个 1 相异或，F11..........1，当 n 为奇数时 F1。（√）

105.共有 n 个 1 相同或，F11..........1，当 n 为偶数数时 F1。（√）

106.欲将异或门做非门使用，则另一个输入端应该接低电平。（某）将异

或门的一个输入端接低电平，则 F 与另一个输入端的关系为 FA（√）

107.ABCACB。（√）

108.将二输入与非门做非门使用，则另一个输入端可以接高电平或将

两个输入端并接使

用。（√）109.将二输入或非门做非门使用，则另一个输入端可以接

高电平或将两个输入端并接使

用。（某）110.在数字电路中，所谓“门”电路，就是实现一些基本

逻辑功能的电路。（√）

111.相对分立元件门电路而言，集成电路具有体积小、耗电省、可靠

性高等优点。

（√）

112.集成电路一般分为数字集成电路、模拟集成电路及数模混合集成

电路三大类。

（√）113.数字集成电路从制造工艺角度可分为双极型集体管集成电

路和单极型晶体管集成

电路两大类。（√）114.在用三极管构成非门时，通常使用的是三极

管的截止区和放大区。（某）115.分立元件相对集成电路而言可靠性更高。

（√）116.所谓的 TTL 门电路因为其输入和输出都采用晶体管而得名。

（√）117.在数字电路中，通常所说的高、低电平指的都是某个具体值。

（某）118.数字电路中的为了区分高电平通常用某个值规定最小高电平电

压。（√）119.TTL 门电路中输入高电压是一个电压范围，而输出则为一

个具体值。（√）120.TTL 门电路抗干扰能力较强，因此输入端夹杂的噪

声信号大小没有限制。（某）121.所谓 TTL 门电路输入端噪声容限即是指

输入电平的允许波动范围。（√）122.通常，讨论 TTL 门电路输入端噪声

容限时，都是指输入高电平时的电压允许范围。

（某）

6

123.TTL 门电路输入端噪声容限通常包括了输入高电平和低电平时的

噪声容限。（√）124.当两级 TTL 门电路级连时，前一级的输出高电平电

压的最小值必须比后一级的输

136.当 TTL 门电路输出为高电平时，负载电流从负载流向输出端，这

种负载我们称谓拉电流负载。（某）137.TTL 门电路输出电压与所带负载

的数量无关。（某）138.TTL 门电路输出电压通常随所带负载数量的增加

而变大。（某）

（√）140.所谓扇出系数就是指 TTL 门电路带同类型门电路的个数。

（√）

141.TTL 门电路的扇出系数通常包括了拉电流扇出系数和灌电流扇出

系数。（√）142.当灌电流扇出系数大于拉电流扇出系数的时候，通常取

灌电流扇出系数来确定带负

载的个数。（某）

7

143.在灌电流扇出系数和拉电流扇出系数中，通常我们取较小的那个

来确定带负载的个

数。（√）144.灌电流扇出系数通常指低电平输出电流与低电平输入

电流的比值。（√）145.OC 门即所谓的集电极开路门，是一种特别的

CMOS 门电路。（某）146.OC 门为了能够正常的工作，需要将输出端接电

阻并接地。（某）147.TTL 与非门电路可以将输出端并接，从而实现“线

与”的功能。（某）148.当普通 TTL 门电路的输出端并接在一起，可能造

成器件损坏。（√）

149.如果 OC 门输出端不接上拉电阻，则无法输出逻辑上的 1，却能

输出逻辑 0。（√）150.所谓三态门，即是指输出高、低电平之外，还有

高阻输出。（√）

151.三态门由于除了高、低电平两个状态之外还有高阻状态，因此可

以用于总线结构。（√）

152.三态门为高阻状态时，输出电压为 0，因此高阻状态和逻辑 0 完

全一样。

（某）153.CMOS 逻辑电路是以金属氧化物半导体效应管为基础的集

成电路。（√）

154.由于场效应晶体管中只有一种载流子的运动，所以 CMOS 逻辑电

路属单极型电路。

（√）155.TTL 门及 CMOS 门带同类门的能力较强，TTL 可以带几百个

TTL 负载，而 CMOS

则至少可以带 8 个以上的 CMOS 负载。（某）156.除 OC 门、三态门外

的普通门电路输出端不能并联使用。（√）157.TTL 门电路通常分为 54

和 74 系列，54 系列工作温度范围为 0~70℃，而 74 系列则为-55~125℃。

（某）

158.TTL、ECL 和 CMOS 三种系列门电路中，门静态功耗最小的是 ECL

门电路。（某）159.CMOS 传输门导通电阻很低，而截止电阻很高，应此

传输门电路近似于一种理想

的开关。（√）

二、填空题

8

1.模拟信号在时间和幅值上都是（连续的），数字信号在时间和幅值

上都是（离

散的）。2.上升时间是指波形从幅值的（10）%上升到（90）%所经历

的时间，下降时间是指波形从幅值的（90）%下降到（10）%所经历的时间。

3.正弦波信号属于（模拟）（模拟 /数字）信号，三角波信号属于（模拟）

（模拟/数

字）信号。4.方波信号在时间和幅值上是（离散）（离散 /连续）的，

语音信号在时间和幅值上

是（连续）（离散/连续）的。5.（模拟）信号在传输和存储时容易

失真，无法用计算机直接计算。

6.在数字电路中，常用的计数制除十进制外，还有（二进制）、（八

进制）、（十六进制）。7.计算机在实现运算和数据处理时采用的进制是

（二进制）。

8.数字 101.1B 是（二进制）进制数，101.1D 是（十进制）进制数，

101.1H 是（十六进制）进制数。9.数字 1011B 中数码 0 的权是（22 或

4），数字 345.2H 中数码 2 的权是（16-1

或 0.0625）。10.数字 2345D 是（十进制）进制数，它的基数是（10）。

11.（101.01）2＝（5.25）1012.（23）10=（10111）2

13.（01001101.10011100）2＝（4D.9C）1614.（6E.3A5）H＝

（1101110.001110100101）B15.56.7D=（38.B333）H

16.（43.5）H=（67.3125）D=（1000011.0101）B17.（AA.B）H=

（170.6875）D=（10101010.1011）B18.（F.C）H=（15.75）D=

（1111.1100）B19.（5.F）H=（5.9375）D=（101.1111）B20.（1C.C）H=

（28.75）D=（11100.1100）B21.（3.5）D=（3.8）H=（11.1）B22.（101）

D=（65）H=（1100101）B23.（25.2）D=（19.3333）H=（11001.0011）

B24.（10.5）D=（A.8）H=（1010.1）B25.（56.25）D=（38.4）H=

（111000.01）B

9

26.（1111.11）B=（15.75）D=（F.C）H27.（1010.01）B=（10.25）

D=（A.4）H28.（0.101）B=（0.625）D=（0.A）H29.（1.001）B=（1.125）

D=（1.2）H30.（110.11）B=（6.75）D=（6.C）H

31.常用的 BCD 码有（8421BCD）、（5421BCD）、（余 3 码）等。

32.格雷码属于（无权码）（有权码/无权码），我们通常有把格雷码

称为（循环码）码

或是（）码。33.格雷码的特点是任意两个相邻的码组之间有（1）

（1/2）位数不同，因此其被称为

（循环码）码。34.常用的有权码有（8421BCD 码）码和（5421BCD 码）

码。35.常用的无权码有（余 3 码）码和（格雷码）码。

36.8421BCD 码是最常用的 BCD 码，它是采用（4）位二进制数来表示

（1）位十进

制数，符合通常人们的习惯。37.（12）D=（C）H=（00010010）

8421BCD

38.（32.5）D=（20.8）H=（00110010.0101）8421BCD

39.（92.01）D=（5C.028F）H=（01010010.00000001）8421BCD40.

（17.8）D=（11.CCCC）H=（00010111.1000）8421BCD41.（24.25）D=

（18.4）H=（00100100.00100101）8421BCD42.（1001）B=（9）D=（1001）

8421BCD

43.（11.01）B=（3.25）D=（0011.00100101）8421BCD44.（110.11）

B=（6.75）D=（0110.01110101）8421BCD45.（10001.1）B=（17.5）D=

（00010111.0101）8421BCD

8421BCD47.（10010101）8421BCD=（1011111）B=（95）D48.（0001.1000）

8421BCD=（1.1100）B=（1.8）D

49.（00111001.1000）8421BCD=（100111.1100）B=（39.8）D50.

（0111.0111）8421BCD=（111.1011）B=（7.7）D

51.（00110101）8421BCD+（10000001）8421BCD=（000100010110）

8421BCD52.（0011.1001）8421BCD+（1000.0001）8421BCD=

（00010010.0000）8421BCD53.（0000.0001）8421BCD+（1000.1001）

8421BCD=（1001）8421BCD

10