道路工程质量控制要点

（一）路基

1．路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块、

草及树根等杂物，粒径超过 10cm 的土块应打碎；

2．土基在含水量较大，难以压实或受冰冻局部翻浆时，必

须进行处理，处理时每层压实厚度不得超过 30cm，深处理层和

下基层不得同次碾压；

2

1

3．严格控制沥青混合料的施工温度，城市快速路、主干路

沥青路面一般应不得在低于 10℃（其它等级道路不得低于 5℃）、

雨天和路面潮湿的状态下施工；碾压终了的路表面温度普通沥青

砼不得低于 55～60℃，改性沥青砼不得低于 90℃；

4．沥青路面施工应配备满足配套使用的摊铺机和压路机，

一台摊铺机的铺筑宽度宜控制在 6m 至 7.5m 以内，最宽不超过

9m；摊铺机配备数量应根据设计要求、铺筑宽度、摊铺速度和保

证路面纵向热接缝等要求确定，单台摊铺机配置的碾压设备至少

包括双钢轮振动式压路机、胶轮式压路机（压路机总质量不低于

2

5．沥青路面施工时，压路机应缓慢、匀速碾压，检查井周

边、路边石根部应使用小型压路机碾压密实；

3

6．人行道路面砖铺筑后，应使用小型平板夯夯实，保证路

面砖平整；

（2）新建道路的检查井应严格执行《检查井设计与施工标

准图集（试行）》（HDBT-2004-001）的规定，对既有道路结构改

4

（3）井座、井盖安装应平整、牢固、无噪音；

（2）树池、花坛基础砌筑应做必要的防冻胀处理；

（3）树木成活率应达 95%；

（4）树木无死树、枯枝、孽芽和损伤等现象。

5

4．路灯杆、信号灯杆、指示牌杆等地面突出物

路灯杆、信号灯杆、指示牌杆等地面突出物，应进行节点设

计，按图施工，保证与周边人行道路面砖衔接牢固、平顺、美观。

5．无障碍设施

（1）道路无障碍设施的设计和施工应严格执行《城市道路

和建筑物无障碍设计规范》（GJ50-2001）的规定；

（2）盲道设计或施工应进行现场详勘，尽量保证盲道顺直、

避开障碍物；无法避开的，应采用止步板、导向板作明显标识；

（3）坡道设计和施工应严格执行《城市道路和建筑物无障

碍设计规范》（GJ50-2001）的规定，边石坡道下口高出车行道的

地面不得大于 10mm，坡道宽度不宜小于 2.00m，坡度不应大于

1:12。

6

3．路面砖与边石、树池的接缝均匀；

8．配套交通标识、标线和交通设施、设备完善，及时更新；

9．道路、桥梁的美化、绿化、亮化要做到一桥一景、一路

一景，景观建造风格体现城市的历史文脉和建筑特色，和周边环

境相和谐。

7