# 2025年基础工程期末试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 基础工程中，地基承载力的确定主要依据是：

A. 土壤的密度

B. 土壤的抗剪强度

C. 土壤的压缩模量

D. 土壤的渗透系数

2. 在基础设计中，浅基础与深基础的划分标准主要是：

A. 基础材料

B. 基础形状

C. 基础埋深与基础宽度的比值

D. 基础造价

3. 桩基础中，端承桩的主要特点是：

A. 主要依靠桩侧摩擦力承担荷载

B. 主要依靠桩端阻力承担荷载

C. 桩身强度高

D. 桩身直径大

4. 地下连续墙施工中，泥浆的主要作用是：

A. 增加墙体重量

B. 保护槽壁稳定

C. 提高墙体强度

D. 加快施工进度

5. 软土地基处理中，预压法的主要原理是：

A. 提高土壤密度

B. 加速土壤固结

C. 改变土壤成分

D. 降低地下水位

6. 基坑支护结构设计中，主动土压力与被动土压力的主要区别是：

A. 主动土压力大于被动土压力

B. 被动土压力大于主动土压力

C. 主动土压力作用方向与墙体位移方向相反

D. 被动土压力作用方向与墙体位移方向相同

7. 沉井基础施工中，下沉困难时，通常采用的方法是：

A. 增加沉井重量

B. 减少沉井外壁摩擦力

C. 提高混凝土强度

D. 增加沉井高度

8. 基础工程中，桩基检测的主要目的是：

A. 检查桩身完整性

B. 确定单桩承载力

C. 评估桩基施工质量

D. 以上都是

9. 地基处理中，强夯法的主要适用土质是：

A. 饱和软黏土

B. 饱和砂土

C. 非饱和黏性土

D. 有机质土

10. 基础工程设计中，安全系数的主要作用是：

A. 增加工程造价

B. 考虑材料变异性

C. 提高施工速度

D. 减少设计计算量

 二、填空题（共5题，每题2分，共10分）

1. 基础工程中，地基变形主要包括沉降量、沉降差和______。

2. 桩基础按施工方法可分为预制桩和______。

3. 基坑降水的主要方法有轻型井点、喷射井点和______。

4. 地基处理中，换填垫层法适用于处理______较浅的软弱地基。

5. 基础工程中，挡土墙按结构形式可分为重力式、悬臂式和______。

 三、判断题（共5题，每题2分，共10分）

1. 基础工程中，地基承载力越大，基础设计的尺寸就可以越小。（ ）

2. 桩基础中，摩擦桩主要依靠桩端阻力承担荷载。（ ）

3. 基坑开挖时，支护结构的主要作用是防止土体坍塌。（ ）

4. 地基处理中，强夯法适用于所有类型的软弱地基。（ ）

5. 基础工程设计中，基础埋深越大，基础造价一定越高。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 下列哪些因素会影响地基承载力的确定？（ ）

A. 土壤类型

B. 地下水位

C. 基础形状

D. 荷载大小

2. 基础工程中，常用的地基处理方法包括（ ）

A. 换填法

B. 预压法

C. 强夯法

D. 振冲法

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 简述基础工程中浅基础与深基础的适用条件。

2. 解释基础工程中"主动土压力"和"被动土压力"的概念及其工程意义。

 参考答案及解析

 一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. 答案：B

解析：地基承载力是指地基能够承受的最大荷载，主要取决于土壤的抗剪强度。土壤的抗剪强度是土壤抵抗剪切破坏的能力，是确定地基承载力的关键参数。虽然土壤的密度、压缩模量和渗透系数也会影响地基承载力，但它们不是主要依据。

2. 答案：C

解析：在基础工程中，浅基础与深基础的划分标准主要是基础埋深与基础宽度的比值。当埋深与宽度的比值小于5时，通常称为浅基础；当比值大于5时，称为深基础。这一划分标准反映了基础的工作机理和设计方法的差异。

3. 答案：B

解析：端承桩的主要特点是主要依靠桩端阻力承担荷载。端承桩的桩端通常位于坚硬土层或岩层上，荷载主要通过桩端传递给地基。与此相对，摩擦桩主要依靠桩侧与土壤之间的摩擦力承担荷载。

4. 答案：B

解析：地下连续墙施工中，泥浆的主要作用是保护槽壁稳定。泥浆在槽内形成一定的静水压力，平衡土压力和水压力，防止槽壁坍塌。同时，泥浆还能携带槽底土壤颗粒，保持槽底清洁。

5. 答案：B

解析：软土地基处理中，预压法的主要原理是加速土壤固结。通过在软土上施加预压荷载，使土壤中的孔隙水排出，有效应力增加，从而加速土壤的固结过程，提高地基承载力，减少工后沉降。

6. 答案：B

解析：基坑支护结构设计中，被动土压力大于主动土压力。当墙体向土体方向移动时，土体对墙体产生被动土压力；当墙体背离土体方向移动时，土体对墙体产生主动土压力。被动土压力的大小通常大于主动土压力。

7. 答案：B

解析：沉井基础施工中，当下沉困难时，通常采用减少沉井外壁摩擦力的方法。可以通过在井壁外侧涂抹减阻材料、采用空气幕或泥浆套等技术措施，减少沉井与周围土体之间的摩擦力，促进下沉。

8. 答案：D

解析：基础工程中，桩基检测的主要目的是多方面的，包括检查桩身完整性、确定单桩承载力和评估桩基施工质量。桩基检测是确保桩基工程质量和安全的重要手段。

9. 答案：C

解析：地基处理中，强夯法的主要适用土质是非饱和黏性土。强夯法通过重锤自由落体产生的冲击能，对地基土进行夯实，提高地基承载力。对于饱和软黏土，强夯法可能产生超孔隙水压力，效果不佳。

10. 答案：B

解析：基础工程设计中，安全系数的主要作用是考虑材料变异性。由于建筑材料性能、土壤性质和荷载大小等存在不确定性，安全系数用于考虑这些变异性，确保基础工程的安全可靠。

 二、填空题（共5题，每题2分，共10分）

1. 答案：沉降速率

解析：基础工程中，地基变形主要包括三个方面：沉降量（地基表面的垂直位移）、沉降差（不同点的沉降量之差）和沉降速率（单位时间内的沉降量）。这三个参数共同描述了地基变形的特征。

2. 答案：灌注桩

解析：桩基础按施工方法可分为预制桩和灌注桩。预制桩是在工厂或现场预先制作好，然后通过打桩设备沉入土中；灌注桩是在设计位置钻孔或挖孔，然后放入钢筋笼，浇筑混凝土而成。

3. 答案：管井降水

解析：基坑降水的主要方法有轻型井点、喷射井点和管井降水。轻型井点适用于渗透系数较小的土层；喷射井点适用于渗透系数更小的土层；管井降水适用于渗透系数较大的土层。

4. 答案：软弱土层

解析：地基处理中，换填垫层法适用于处理软弱土层较浅的软弱地基。该方法是将地基表面一定深度内的软弱土挖除，然后换填砂、碎石等强度较高的材料，形成垫层，提高地基承载力。

5. 答案：扶壁式

解析：基础工程中，挡土墙按结构形式可分为重力式、悬臂式和扶壁式。重力式挡土墙依靠自身重量维持稳定；悬臂式挡土墙依靠墙前土的被动土压力维持稳定；扶壁式挡土墙是在悬臂式基础上增设扶壁，提高结构稳定性。

 三、判断题（共5题，每题2分，共10分）

1. 答案：×

解析：地基承载力越大，基础设计的尺寸可以越小，但这一关系不是绝对的。基础设计还需要考虑其他因素，如建筑物的重要性、荷载类型、地基变形限制等。即使地基承载力很大，如果建筑物对沉降敏感，基础尺寸也不能过小。

2. 答案：×

解析：桩基础中，摩擦桩主要依靠桩侧与土壤之间的摩擦力承担荷载，而不是桩端阻力。端承桩才主要依靠桩端阻力承担荷载。摩擦桩适用于上部为软弱土层、下部为较好土层的情况。

3. 答案：√

解析：基坑开挖时，支护结构的主要作用确实是防止土体坍塌。基坑开挖会破坏原有土体的平衡状态，支护结构通过提供侧向支撑，维持土体稳定，确保施工安全。

4. 答案：×

解析：地基处理中，强夯法并不适用于所有类型的软弱地基。强夯法主要适用于非饱和黏性土、砂土、碎石土等，对于饱和软黏土，强夯法可能产生超孔隙水压力，效果不佳，甚至可能导致地基破坏。

5. 答案：×

解析：基础工程设计中，基础埋深越大，基础造价不一定越高。虽然增加埋深会增加开挖和材料成本，但有时可以通过减小基础底面积来降低造价。此外，较深的埋深还可以提高地基承载力，减小基础尺寸，从而降低总造价。

 四、多项选择题（共2题，每题2分，共4分）

1. 答案：ABCD

解析：影响地基承载力确定的因素包括：土壤类型（不同土壤的力学性质不同）、地下水位（影响有效应力）、基础形状（影响应力分布）和荷载大小（直接影响地基受力状态）。这些因素都需要在确定地基承载力时综合考虑。

2. 答案：ABCD

解析：基础工程中，常用的地基处理方法包括换填法（挖除软弱土，换填好土）、预压法（通过预压荷载加速固结）、强夯法（利用重锤冲击能夯实土体）和振冲法（利用振动和水冲加固土体）。这些方法各有适用条件，需要根据工程具体情况选择。

 五、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1. 答案：

浅基础与深基础的适用条件主要取决于地质条件、荷载大小、结构类型和经济性等因素。

浅基础的适用条件：

- 地质条件：上部土层承载力较好，能满足基础设计要求

- 荷载条件：建筑物荷载较小或中等

- 结构类型：多层建筑或对沉降不敏感的结构

- 经济性：当浅基础能满足要求时，造价通常低于深基础

深基础的适用条件：

- 地质条件：上部土层软弱，承载力不足，下部有较好土层或岩层

- 荷载条件：建筑物荷载大，或对沉降有严格要求

- 结构类型：高层建筑、重型工业建筑或对不均匀沉降敏感的结构

- 特殊条件：需要承受上拔力、水平力或动力荷载的情况

2. 答案：

主动土压力和被动土压力是土力学中的两个重要概念，用于描述土体与挡土结构之间的相互作用。

主动土压力是指挡土结构背离土体方向移动或变形时，土体对结构产生的最小土压力。此时，土体处于主动极限平衡状态，剪切应力达到抗剪强度峰值。主动土压力的计算通常采用朗肯理论或库仑理论。

被动土压力是指挡土结构向土体方向移动或变形时，土体对结构产生的最大土压力。此时，土体处于被动极限平衡状态，剪切应力也达到抗剪强度峰值，但方向与主动土压力相反。被动土压力的大小通常大于主动土压力。

工程意义：

- 主动土压力用于设计挡土墙、基坑支护等结构，确定结构需要承受的侧向荷载

- 被动土压力用于评估结构稳定性，如挡土墙的抗滑移、抗倾覆稳定性

- 在基坑工程中，主动土压力用于设计支护结构，被动土压力用于评估基坑底部稳定性

- 在桩基工程中，主动土压力用于计算桩身受力，被动土压力用于评估桩的水平承载力