叉车保养之二级保养

1、清洗发动机油底壳、曲轴箱及油滤清器内部，更换新机油。

2、清洗燃油箱并检查燃油管路和油泵的接头有无松动、漏油现象。

3、检查、紧固发电机各外露部位的螺栓。

4、检查蓄电池的放电量，并视需要进行充电。

5、检查分电器断电触点并调整期间隙。

6、更换散热器内的冷却水。

7、检查、调整离合器和制动器踏板的自由行程以及车轮制动器的制动间隙。

8、检查两起重链的松紧程度是否一致。

9、排放工作油箱底部的沉淀杂物和积水，清洗滤网并视情况添加新油。

10、检查货叉车卡铁及货叉踵部有无变形、开裂等现象。